Acer ISDN 128 Surf USB

Benutzerhandbuch

###### Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1	1

Einleitung

1.1	Eine Übersicht über das ACER 
ISDN 128 SURF USB	1

1.1.1 Was ist ISDN?	1

1.1.2 Was ist USB?	2

1.1.3 Das ACER ISDN 128 SURF USB	2

1.2 Lieferumfang	4

1.3 Systemmerkmale des ACER ISDN 128 SURF USB	4

KAPITEL 2	6

Installation

2.1 Vor dem Installieren	6

2.2 LED-Anzeigen auf der Vorderseite	7

2.3 Installieren des ACER ISDN 128 SURF USB	8

2.4 Installation des ISDN Dienstprogramms	12

2.5 Das Diagnoseprogramm	13

2.6 Multilink PPP verwenden	14

2.7 Deinstallieren des ACER ISDN 128 SURF USB	18

KAPITEL 3		19

Fehlersuche

Anhang A	Technische Daten	21

Anhang B	Zulassungen	22

# Kapitel 1

Einleitung

## 1.1	Eine Übersicht über das ACER ISDN 128 SURF USB

### 1.1.1 Was ist ISDN?

ISDN steht für Integrated Services Digital Network. ISDN überträgt Informationen digital und vereinigt alle Telekommunikationsdienste (wie z.B. Telephon, Teletext, Videotext, etc.) in einem einzigen Netz. Mit ISDN können Sie Text, Stimme, Dateien, Bilder und sogar Videos übertragen.

Vor der Einführung von ISDN arbeitete Telekommunikation mit Analoggeräten, was die Qualität der Übertragungen erheblich beeinträchtigt hat. Mithilfe von ISDN können die Telephonleitungen Daten digital viel schneller und mit weniger Störungen übertragen als bei den Analogübertragungen. ISDN ermöglicht die Übermittlung aller möglichen Informationen mit sehr viel größeren Übertragungsraten. Eine typische Modemübertragung hat eine Rate von 33.6Kbps (Kilobits pro Sekunde bzw. tausend Bits pro Sekunde). Mit der digitalen Technologie von ISDN sind Übertragungsraten von bis zu 128Kbps möglich.

Da ISDN die Daten digital überträgt, sind die Daten so gut wie fehlerfrei, und die Übertragung ist viel klarer, wird seltener unterbrochen oder verlangsamt bei Faxen. Mit der Implementierung von ISDN Geräten in der ganzen Welt entsteht ein wahrhaft digitales Netz, das jedem schnellen und einfachen Zugriff auf die globale Informationsautobahn erlaubt.

### 1.1.2 Was ist USB?

USB steht für Universal Serial Bus. Das ist ein neuer Peripheriebus, der eine einzige Anschlussart für alle low-speed und medium-speed Geräte, wie z.B. Tastatur, Maus, Monitor, Diskettenlaufwerk, Drucker, Scanner, digitale Kamera, Modem und ISDN Terminal Adapter (TA), hat. Das macht Plug-and-Play von Peripheriegeräten zugänglich, so dass man nicht mehr Karten in bestimmte Computersteckplätze einbauen und das System neu konfigurieren muss. Bei PCs, die mit USB ausgerüstet sind, können die Computerperipheriegeräte automatische konfiguriert werden, sobald sie angeschlossen sind, ohne dass erst noch neu gestartet werden muss. Mit dem USB können bis zu 127 Geräte gleichzeitig vom Computer betrieben werden; einige Perepheriegeräte, wie z.B. Monitore und Tastaturen, können als zusätzliche Hubs dienen, um den Benutzern die Verwaltung der Perepheriegeräte auf dem Desktop zu erleichtern. USB bietet PC Benutzern ungeahnte Möglichkeiten zur Erweiterung der Perepheriegeräte und Einfachheit der Bedienung.

Bei einem Durchsatz von 12Mbps (Megabits pro Sekunde bzw. eine Million Bits pro Sekunde) wird USB voraussichtlich bald das bevorzugte Mittel sein, um einen ISDN TA anzuschließen, obwohl es die traditionellen PC Ports (COM und LPT) wahrscheinlich nicht von heute auf morgen ersetzen wird.

### 1.1.3 Das ACER ISDN 128 SURF USB

Das ACER ISDN 128 SURF USB ist bestens geeignet, um Ihrem PC den Zugang zur Welt von ISDN zu ermöglichen. Da es mit Plug-and-Play vollständig kompatibel ist, ist es einfach zu installieren und zu konfigurieren. Windows 98 oder 2000 installiert und konfiguriert das ACER ISDN 128 SURF USB automatisch.

Mit dem ACER ISDN 128 SURF USB haben Sie einen Anrufbeantworter, Datenübertragung, G3/G4 Fax Funktionen und Internet-Zugang. Das bringt Ihnen mehr Flexibilität und Effizienz.

Abbildung 1-1: Das ISDN-System

## 1.2 Lieferumfang

Die Produktpackung enthält folgende Teile:

- Das ACER ISDN 128 SURF USB

- Die Installationsdisketten oder CD für das ACER ISDN 128 Surf USB

- Die Installationsdisketten oder CD für im Preis inbegriffene Programme der Anwendungssoftware

- Ein RJ-45 Kabel

- Ein USB Kabel

## 1.3 Systemmerkmale des ACER ISDN 128 SURF USB

Das ACER ISDN 128 SURF USB unterstützt viele Standard- und erweiterte Funktionen, darunter folgende:

- Voll kompatibel mit Plug-and-Play

- Anschließen und Trennen ohne den PC neu zu starten

- Bus betrieben, kein extra Netzadapter

- Unterstützt sowohl 16-bit als auch 32-bit CAPI Treiber (V 2.0)

- Unterstützt TAPI und NDIS WAN Miniport-Treiber

- Unterstützt Multilink PPP (MP) für 128Kbps (zwei B-Kanäle) Internet-Zugang und Datenübertragung

- Unterstützt X.75, T.70NL, ISO8208, T.90 und HDLC transparente Protokolle auf dem B-Kanal für T-Online, AOL, CompuServe, BTX, BBS, Eurofile Übertragung und G4 Fax

- Unterstützung eines bit-transparenten Treibers auf dem B-Kanal für Anrufbeantworter, G3 Fax und Softmodem Funktionen (mit RVS-COM Lite Software)

- Unterstützt sowohl V.110 als auch V.120 Ratenanpassung

- Unterstützt COM Port Simulation für Modem-basierte Anwendungsprogramme

# Kapitel 2

Installation

## 2.1 Vor dem Installieren

Um ACER ISDN 128 SURF USB installieren zu können, brauchen Sie folgendes:

- Einen PC mit einem USB-Anschluss und einem richtig funktionierenden USB Controller wie unten gezeigt.

Abbildung 2-1: Prüfen des USB Controllers im PC

- Microsoft Windows 98 oder 2000.

- Mindestens 10MB freien Speicherplatz für den Treiber und die Software.

- Einen standardmäßigen S0-Anschluss wie er von ISDN Providern angeboten wird.

## 2.2 LED-Anzeigen auf der 
Vorderseite

| LED | Bedeutung |
| --- | --- |
| USB | Leuchten dieser LED bedeutet, dass der USB Port richtig an den PC angeschlossen ist und einwandfrei funktioniert. |
| ISDN | Leuchten dieser LED bedeutet, dass der ISDN S0 Bus aktiviert ist. Sie blinkt, wenn eine Nachricht über den D-Kanal übertragen wird. |
| B1 | Leuchten dieser LED bedeutet, dass gerade auf den ISDN „B1“-Kanal zugegriffen wird. Sie blinkt, wenn Daten über den B1-Kanal übertragen werden. |
| B2 | Leuchten dieser LED bedeutet, dass gerade auf den ISDN „B2“-Kanal zugegriffen wird. Sie blinkt, wenn Daten über den B2-Kanal übertragen werden. |
| PC | Wenn diese LED leuchtet, gibt es mindestens ein Anwendungsprogramm, das das ACER ISDN 128 SURF USB benutzt. |

## 2.3 Installieren des ACER ISDN 128 SURF USB

Zum Vorgehen bei der Installation lesen Sie bitte folgende Anweisungen und sehen sich die Abbildungen an:

Abbildung 2-2: Anschließen des ACER ISDN 128 SURF USB

- Schließen Sie ihre ISDN Leitung an den „ISDN S0“-Anschluss auf der Rückseite des ACER ISDN 128 SURF USB an.

- Schließen Sie das USB Kabel an den „USB“-Anschluss auf der Rückseite des ACER ISDN 128 USB an. Das andere Ende des Kabels schließen Sie an den PC oder ein USB Hubgerät mit unabhängiger Stromversorgung, z.B. einen Monitor, an.

|  | Sie dürfen das Gerät nicht an ein USB Hubgerät, das über den Bus mit Strom versorgt wird, wie z.B. die Tastatur, anschließen, da dann möglicherweise nicht genug Strom für das Gerät vorhanden ist. |
| --- | --- |

- Alle LED-Anzeigen werden aufleuchten und dann nacheinander wieder ausgehen. Falls eine der LED-Anzeigen nicht aufleuchten sollte oder nicht normal ausgeht, dann sehen Sie bitte unter Kapitel 3 Fehlersuche nach.

- Danach wird Windows das Gerät entdecken und nach „Datenbank für Treiberinformationen erstellen“ wird folgendes Dialogfeld erscheinen.

Abbildung 2-3: Windows entdeckt das ACER ISDN 128 SURF USB

- Klicken Sie auf „Weiter >“, wählen Sie „Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen“ und klicken Sie dann wieder auf „Weiter >;“.

- Legen Sie die Treiberinstallationsdiskette oder CD in das entsprechende Laufwerk (A:, B:, D:, etc.) und geben Sie den Pfad des Treibers an.

- Klicken Sie zweimal auf „Weiter >“. Windows wird dann beginnen, die CAPI Treiberdateien in Windows Unterverzeichnisse zu kopieren.

- Während Windows den NDIS WAN Miniport-Treiber installiert, erscheint möglicherweise folgendes Dialogfeld.

Abbildung 2-4: Überspringen der ISDN-Konfigurationen

- Sie können auf „Weiter >“ und „Fertig stellen“ klicken, um die 4 Seiten unbedeutender Konfigurationen zu überspringen.

- Nachdem Windows alle Treiber installiert hat, werden Sie aufgefordert, den Computer neu zu starten.

Abbildung 2-5: Computer neu starten

- Klicken Sie auf „Ja“, um Ihren Computer neu zu starten.

- Nachdem der PC neu gestartet ist, können Sie im „Geräte-Manager“ nachprüfen, ob das ACER ISDN 128 SURF USB richtig installiert wurde.

Abbildung 2-6: ACER ISDN 128 SURF USB erfolgreich installiert

- Es wird empfohlen, zusätzlich das ISDN Dienstprogramm zu installieren und das Diagnoseprogramm auszuführen, um sicherzustellen, dass das ACER ISDN 128 SURF USB, seine Treiber und die ISDN Leitung alle richtig installiert und angeschlossen sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten.

## 2.4 Installation des ISDN 
Dienstprogramms

Das ISDN Dienstprogramm beinhaltet hilfreiche Programme für das ACER ISDN 128 SURF USB, wie z.B. ein Diagnoseprogramm, ein Deinstallationsprogramm und ein Online-Handbuch. Um das ISDN Dienstprogramm zu installieren, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

- Legen Sie die Installationsdiskette oder CD für das Dienstprogramm in Laufwerk A: (B:, D:, etc.).

- Bei Disketten drücken Sie „Start“ in der Taskleiste und klicken dann auf „Ausführen“. Geben Sie „A:\setup“ in dem Dialogfeld Ausführen ein und klicken dann auf „OK“.

- Der InstallShield Wizard lädt dann das Installationsprogramm für das ISDN Dienstprogramm.

Abbildung 2-7: Der Installation Wizard für das ISDN Dienstprogramm

- Klicken Sie auf „Next >“, um die Installation des ISDN Dienstprogramms zu starten. Folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld, um die Installation durchzuführen.

## 2.5 Das Diagnoseprogramm

Nach dem Installieren Ihres ACER ISDN 128 SURF USB ist es höchst empfehlenswert, mit dem Diagnoseprogramm zu prüfen, ob das Gerät, seine Treiber und die ISDN Leitung alle richtig installiert und angeschlossen sind. Um das Diagnoseprogramm auszuführen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen:

- Öffnen Sie den Ordner „Programme“ im „Start“ menü und klicken Sie auf die Programmgruppe „ISDN Utility“.

- Klicken Sie auf den Punkt „Diagnostic Program“, um das Programm zu starten.

- Geben Sie im Feld „Eigene ISDN Nummer“ die Teilnehmerrufnummer Ihrer eigenen ISDN Leitung ein.

- Drücken Sie auf „Selbsttest“, um das Diagnoseverfahren zu beginnen. Das sendet einen Anruf vom B1-Kanal aus, der durch den B2-Kanal zurückkommt. Die D- und B-Kanäle werden auf Leitungsintegrität geprüft.

- Falls eine Fehlermeldung oder Warnung erscheint, sehen Sie unter Kapitel 3 Fehlersuche nach.

Abbildung 2-8: Der Selbsttest

## 2.6 Multilink PPP verwenden

|  | Multilink PPP Verbindungen sind nur möglich, wenn der den Anruf annehmende Internet Service Provider (ISP), Online-Dienst oder Firmennetz Multilinkfunktionen unterstützt. |
| --- | --- |

Um den Multilink Support zu konfigurieren, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

- Doppelklicken Sie auf das Symbol „Arbeitsplatz“ auf Ihrem Windows Desktop, dann doppelklicken Sie den Ordner „DFÜ-Netzwerk".

- Im Ordner DFÜ-Netzwerk finden Sie ein Symbol mit der Aufschrift „Neue Verbindung erstellen“ und zusätzliche Symbole für jede Verbindung, die Sie schon erstellt haben. Falls Sie noch keine Verbindung erstellt haben, doppelklicken Sie auf „Neue Verbindung erstellen“, um eine Verbindung zum Wählverkehr, den Sie benutzen wollen, herzustellen.

Abbildung 2-9: Erstellen einer Multilink PPP Verbindung

- Wenn Sie Ihre Verbindung erstellt haben bzw. falls die Verbindung, die Sie für den Multilink Zugang benutzen möchten, bereits in diesem Ordner existiert, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verbindungssymbol. Wählen Sie die Option „Eigenschaften“. Daraufhin erscheint ein Dialogfeld mit einer Auswahl von Kategorien am oberen Rand.

Abbildung 2-10: DFÜ-Netzwerk Verbindungseigenschaften

- Wählen Sie die Kategorie „Multilink“ und klicken auf den Wahlknopf “Zusätzliche Geräte verwenden".

- Klicken Sie auf „Hinzufügen...“, um das Gerät anzugeben, das gebündelt werden soll, um eine Multilink Verbindung zu ermöglichen.

Abbildung 2-11: Konfigurieren von Multilinkgeräten

- Verwenden Sie die Schaltflächen „Hinzufügen…“, „Entfernen“ und „Bearbeiten“, um die Liste zusätzlicher Geräte zu verändern.

- Sie können für jedes Gerät eine andere Telephonnummer angeben, die alle gespeichert werden. Wenn Sie später die Telephonnummer für das Verbindungssymbol ändern, werden sich die Telephonnummern der zusätzlichen Geräte auf dieser Seite nicht ändern.

Nachdem Ihre zusätzlichen Geräte konfiguriert sind, können Sie die Multilinkverbindung anwählen. Sobald die Verbindung steht, können Sie sich die Statusinformationen ansehen, indem Sie auf das in der Taskleiste angezeigte Symbol zweier miteinander verbundener Computer doppelklicken.

Abbildung 2-12: Verbindungsstatus des DFÜ-Netzwerks

Die Statusinformationen beinhalten die Anzahl der gesendeten und empfangenen Bytes, die für die Verbindung benutzten Netzwerkprotokolle und ein Listenfeld mit den zusätzlichen Geräten. Wenn Sie ein Gerät in der Liste markieren, erscheint eine Schaltfläche „Deaktivieren“ bzw. „Aktivieren“.

Falls die Schaltfläche „Deaktivieren“ angezeigt wird, ist das zusätzliche Gerät gerade in die Multilinkverbindung eingebunden. Klicken auf „Deaktivieren“ trennt dieses Gerät und entfernt das zusätzliche Gerät aus den gebündelten Verbindungen.

Falls die Schaltfläche „Aktivieren“ angezeigt wird, können Sie auf „Aktivieren“ klicken, um diese Verbindung anzuwählen und dieses zusätzliche Gerät zu dem Bündel hinzuzufügen. Sie können einzelne zusätzliche Geräte deaktivieren und aktivieren ohne die Verbindung zu unterbrechen.

## 2.7 Deinstallieren des ACER ISDN 128 SURF USB

Die Setup-Informationen für den ISDN 128 SURF USB werden von Windows gespeichert. Wenn Sie den Treiber und das Dienstprogramm des ISDN 128 SURF USB endgültig aus Ihrem System entfernen wollen, müssen Sie das Deinstallationsprogramm aus der Programmgruppe des ISDN Dienstprogramms wie folgt ausführen:

- Öffnen Sie den Ordner „Programme“ im „Start“ menü und klicken auf den Punkt “ISDN Utility".

- Klicken Sie auf den Punkt „Uninstall DRV & UTL“. Das Deinstallationsprogramm wird gestartet.

Abbildung 2-13: Das Deinstallationsprogramm

- Markieren Sie alles, was Sie vollständig aus dem Windows-System entfernen möchten und klicken auf „OK“.

# Kapitel 3

Fehlersuche

|  | Falls Ihr ACER ISDN 128 SURF USB nicht richtig funktioniert, führen Sie das Diagnoseprogramm aus, um mögliche Fehler zu erkennen. |
| --- | --- |

| Fehler- anzeige | Mögliche Ursache | Vorgehen |
| --- | --- | --- |
| „USB“ LED leuchtet nicht oder „Fail“ auf der USB Schnittstellenseite oder Die Datei CAPI2032.DLL kann nicht gestartet werden. | - Das ACER ISDN 128 SURF USB ist noch nicht bereit. | - Prüfen Sie, ob das USB Kabel fest am PC bzw. dem USB Hubgerät mit unabhängiger Stromversorgung eingesteckt ist, und ob der optionale Schalter auf der Rückseite des TA eingeschaltet ist. |
|  | - Der PC ist noch nicht bereit für den USB. | - Überprüfen Sie die Hard- und Software Ihres PCs auf USB-Tauglichkeit. |
| Die B1 LED leuchtet beim Starten. | - Das RAM ist nicht betriebsbereit | Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. |
| Die B2 LED leuchtet beim Starten. | - Der ISDN Chip ist nicht betriebsbereit | Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. |
| Sie dürfen das Programm nicht ausführen. | - Die Datei CAPI2032.DLL ist nicht aus der ISDN Lieferung. | Deinstallieren Sie Ihr ISDN Gerät und installieren Sie es neu. |
| Eine benötigte .DLL Datei, CAPI2032.DLL, wurde nicht gefunden. | - Die Datei CAPI2032.DLL fehlt. | Deinstallieren Sie Ihr ISDN Gerät und installieren es neu. |
| Fehler- anzeige | Mögliche Ursache | Vorgehen |
| CAPI Treiber ist nicht geladen. | - Die Registrierungsschlüssel wurde zerstört. | Deinstallieren Sie Ihr ISDN Gerät und installieren Sie es neu. |
| Bitte geben Sie Ihre eigene Nummer ein | - Die Teilnehmerrufnummer Ihrer eigenen ISDN Leitung wurde noch nicht eingegeben. | Geben Sie die Teilnehmerrufnummer Ihrer eigenen ISDN Leitung im Feld Eigene ISDN Nummer ein. |
| S0-Schnittstelle kann nicht aktiviert werden („ISDN“ LED ist AUS) | - Die ISDN Leitung ist nicht angeschlossen. | Prüfen Sie, ob die ISDN S0-Leitung fest mit dem RJ-45-Anschluss verbunden ist. |
| LAPD Verbindung kann nicht hergestellt werden | - Möglicherweise ist die ISDN Leitung defekt. | Stellen Sie sicher, dass die ISDN S0-Leitung in gutem Zustand ist. |
| Verbindung kommt nicht zustande (Fehlercode = xxxx) | - Eigene ISDN Nummer ist nicht korrekt. | - Überprüfen Sie Ihre ISDN Nummer. |
|  | - Andere Geräte auf derselben S0-Leitung blockieren den B-Kanal. | - Stellen Sie sicher, dass nicht noch andere Geräte auf derselben S0-Leitung den B-Kanal benutzen. |
|  | - Das ISDN Protokoll stimmt nicht. | - Überprüfen Sie die Konfiguration des ISDN Protokolls. |
| Fehler bei der Datenübertragung | Die ISDN Leitung ist nicht ganz in Ordnung | Überprüfen Sie die ISDN Leitung |

- Anhang A Technische Daten

- ISDN Standards: Euro-ISDN

- ISDN Schnittstelle: S/T Schnittstelle, 2B+D

- USB Port

- Bus betrieben, kein extra Netzadapter erforderlich

- „Hot-Plug-In“ ohne den Computer neu zu starten

- Datenprotokolle: PPP, Multilink PPP, X.75, T.70NL, ISO8208, V.110, V.120, HDLC-transparent und 	
Eurofile Übertragung

- Fax Modem Funktion und COM-Port Emulation 	 (mit RVS-COM Lite Software)

- API

- 32-bit WDM CAPI 2.0 Treiber

- NDIS Treiber für RAS und DFÜ-Netzwerk

- OS

- Windows 98

- Windows 2000

- Mac OS 8.6 oder höher

- Betriebstemperatur: 0 bis 50 Grad Celsius

- Relative Feuchtigkeit: Bis zu 60%

- Anhang B Zulassungen

CE Zulassung

Alle CE zugelassenen ISDN Geräte dürfen an Euro-ISDN in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU angeschlossen werden.

Das ACER ISDN 128 SURF USB wurde vom deutschen TÜV gemäß den neuen europäischen Richtlinien zugelassen und darf daher in allen EU Länder an Euro-ISDN angeschlossen werden. Das Gerät entspricht deshalb den:

- CTR-3 (ISDN Basisanschluss) - Elektromagnetischen Kompatibilitätsstandards - Sicherheitsbestimmungen

CE/EMC Zeichen Übereinstimmungserklärung

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen gemäß EN50081-1 und EN50082-1 unter der EMC Richtlinie 89/336/EEC.