Einige Hinweise zur Kurzanleitung

Wir freuen uns, daß Sie sich für AcerISDN T30 entschieden haben. AcerISDN T30 ist ein externes ISDN-Modem (ISDN-Terminal-Adapter) und eine flexible Plattform für die Übermittlung von Sprache und Daten, die komfortable Internet- und Telekommunikationsverbindungen ermöglicht.

Mit der Kurzanleitung können Sie AcerISDN T30 für den Zugriff auf das Internet unter Windows 95 mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 64 Kbit/s oder 128 Kbit/s problemlos vorbereiten. Sowohl der geübte als auch der ungeübte Benutzer kann durch die schrittweisen Anwendungen, die in der Kurzanleitung beschrieben sind, sein Ziel erreichen — nämlich das Internet benutzen.

Dazu sind lediglich folgende Schritte notwendig:

Œ Kennenlernen von AcerISDN T30

 AcerISDN T30 anschließen

Ž AcerISDN T30 Treiber installieren

 AcerISDN T30 konfigurieren

 Internet benutzen

Œ Kennenlernen von AcerISDN T30

Systemmerkmale

AcerISDN T30 ist ein externes ISDN-Modem mit benutzerfreund-lichem Design. Einige seiner leistungsstarken Systemmerkmale sind:

- PPP/Multilink PPP (MP)

- PPP ist das gängigste Protokoll, das für den Internet-Zugang benutzt wird. Das AcerISDN T30 verwendet PPP für eine 64 Kbit/s Verbindung über einen B-Kanal, und das Multilink PPP (MP) für eine 128 Kbit/s Verbindung über zwei B-Kanäle.

- Funktion: Dynamic Bandwidth Allocation (DBA)

- Eingehenden Telefongespräche gehen nicht verloren, wenn man mit 128 Kbit/s im Internet arbeitet. Die DBA-Funktion gewährleistet, daß das Gerät einen der beiden B-Kanäle für ein eingehendes Gespräch freigibt und gleichzeitig den zweiten B-Kanal für die Internet Kommunikation freihält. Damit geht kein eingehendes Gespräch verloren und ausgehende Gespräche sind ebenfalls möglich.

- Funktion: Bandwidth On Demand (BOD)

Der Datenverkehr wird überwacht und je nach Datenauf-kommen ein B-Kanal zugefügt oder entfernt.

- Kompatibilität

- Unterstützt werden die PPP, V.120, V.110, X.75 und HDLC-transparent Datenprotokolle (nach dem IETF, ANSI und ITU-T Standard), was eine weltweite Datenkommunikation ermöglicht.

- Funktion: Automatische Protokollerkennung für ein-gehende Datenübertragungen

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird der Protokolltyp (X.75, PPP, V.110 und V.120) der eingehenden Datenübertragung automatisch erkannt. Es geht keine Datenübertragung verloren, nur weil der vorgegebenen Protokolltyp nicht mit dem Protokolltyp der eingehenden Daten harmoniert.

- Wahl des Übertragungsprotokolls

Für die verschiedenen Konfigurationsprofile stehen verschiedene Protokolle zur Verfügung. Für jeden Protokolltyp, der für eine ausgehende Datenübertragung gewählt wird, kann der Benutzer ein NFÜ-Netzwerk Symbol vorsehen.

- Schnelle asynchrone RS-232 Datenschnittstelle mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 230.4 Kbit/s

Eine asynchrone RS-232 Datenschnittstelle sorgt für den Anschluß der Datenschnittstelle an Ihren PC. Die Baudrate beträgt bis zu 230.4 Kbit/s.

- Rückruf

Wenn die Rufnummer des eingehenden Gesprächs in der Rückrufliste vermerkt ist, trennt AcerISDN T30 das ein-gehende Gespräch und ruft den Anrufer unter dessen Rufnummer zurück.

- Analoge Anschlüsse

Zwei analoge Anschlüsse sorgen für ein komplettes Bürosystem, das den Anschluß herkömmlicher Geräte wie Telefon, Fax, Anrufbeantworter und Modem an das ISDN-Netz ermöglicht.

- Interne Kommunikation zwischen zwei analogen Anschlüssen (Intercom)

AcerISDN T30 sorgt für eine gebührenfreie Kommunikation zwischen zwei Geräten, die an zwei analogen Anschlüssen angeschlossen sind.

- SoftFax/Anrufbeantworter

AcerISDNT30 stellt eine software-basierende Fax- und Anrufbeantworterfunktion zur Verfügung.

- Multiple Subscriber Numbers (MSNs)

Unterstützt werden acht programmierbare

Mehrbenutzernummern (MSNs). Der Benutzer kann jeder

Nummer einen bestimmten Anschuß zuweisen,

einschließlich Anschluß 1, Anschluß 2 und der

RS-232 Schnittstelle für SoftFax/Anrufbeantworter.

- Plug-and-Play

- AcerISDN T30 nutzt die Windows 95 Plug-and-Play Funktion, die mit wenigen Mausklicken installiert werden kann.

- Flash EPROM Upgrade

- Um künftige Erweiterungen sicherzustellen und auch Änderungen problemlos vornehmen zu können, ist die Firmware des AcerISDN T30 in einem Flash EPROM gespeichert und somit leicht aufrüstbar auf neue Versionen.

- Benutzerfreundliches Konfigurationsprogramm

- Dieses auf Windows basierende Programm hat eine benut-zerfreundliche Oberfläche für die Eingabe der Service-Optionen und der anwendungs- und einsatzortabhängigen Parameter.

Vorderseite

Die Vorderseite von AcerISDN T30 hat 5 LED Anzeigen mit folgenden Funktionen.

| LED | Farbe | Status | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| POWER | Grün | EIN/AUS | AN - eingeschaltet AUS - ausgeschaltet oder ohne Strom. |
| RUN | Grün oder Orange | EIN/AUS | Zeigt den Systemstatus an. AUS - kein Diagnosetest. Orange AN - Diagnosetest erfolgt, ISDN Schnittstelle deaktiviert. Grün AN - Diagnosetest erfolgt, ISDN Leitung aktiviert. |

| LED | Farbe | Status | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | Grün oder Orange | EIN/AUS/Blinkend | Zeigt den Status der Datenübertragung über die RS232 Schnittstelle. Die LED Farbe zeigt die Anzahl der B-Kanäle an, die zu dieser Datenübertragung gehören, wie folgt: GRÜN - 1 B-Kanal ORANGE - 2 B-Kanäle. Diese LED zeigt den Status des zuletzt benutzten B-Kanals an wie folgt: AN - B-Kanal ist angeschlossen. AUS - Keine Datenübertragung. Blinkend - B-Kanal wartet auf Anschluß. |
| PHONE1 | Grün | EIN/AUS/Blinkend | Zeigt den Status von PHONE1 an wie folgt: AN - Hörer ist abgenommen. AUS - Hörer ist aufgelegt, keine Datenübertragung vorhanden. Blinkend - Hörer aufgelegt, Datenübertragung vorhanden und gemeldet. |

| LED | Farbe | Status | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| PHONE2 | Grün | EIN/AUS/ Blinkend | Zeigt den Status von PHONE2 an wie folgt: AN - Hörer abgenommen. AUS - Hörer aufgelegt, keine Datenübertragung vorhanden. Blinkend - Hörer aufgelegt, Datenübertragung vorhanden und gemeldet. |

Rückseite

Bevor Sie die Anschlüsse vornehmen, sehen Sie sich erst die Rückseite des AcerISDN T30 sorgfältig an.

1    2        3                4  5   6 7  8

1.	Ein/Aus-Schalter 	5.	Anschluß2
2.	Netzanschluß 	6.	DIP Schalter
3.	COMPUTER	7.	ISDN
4.	Anschluß1	8.	Erde

| Funktion/ Anschluß | Beschreibung |
| --- | --- |
| EIN/AUS | Schaltet das Gerät ein oder aus |
| Netzanschluß | Netzadapter-Buchse |
| COMPUTER | Serieller 25-poliger Anschluß für eine serielle Schnittstelle an einem Computer |
| PHONE1/ PHONE2 | RJ-11 Endverbindung für den Anschluß von herkömmlichen analogen Geräten |
| DIP Schalter | Setzt den Endwiderstand |
| ISDN | ISDN RJ-45 Endverbindung für den Anschluß an ein ISDN NT-1 Gerät |
| Erde | Kupferkabel für die Erdung |

· AcerISDN T30 Anschluß

 Wie Sie AcerISDN T30 anschließen

AcerISDN T30 ist ein äußerst vielseitiges Gerät für zahlreiche Anwendungen, wie z.B. den Zugriff aufs Internet, den Zugriff auf ein lokales Netzwerk, Sprachübertragung und so weiter. Die vorliegende Kurzanleitung gibt Ihnen eine schrittweise Anweisung, wie Sie die gängigste Anwendung des AcerISDN T30 einrichten, nämlich den Zugriff auf das Internet über Windows 95 PC.

Nachstehend zeigen wir Ihnen, wie man den AcerISDN T30 als Adapter für die Übertragung von Daten, die Kommunikation über Telefonverbindungen zum Senden und Empfangen von G3-Faxnachrichten über die ISDN Leitung einsetzt.

Durch den AcerISDN T30 können Sie auf einer ISDN-Leitung gleichzeitig Daten übertragen und Telefongespräche führen. Nachdem der Anschluß erfolgt ist, sollten Sie die Verbindung über ein normales Telefon testen, ohne irgendwelche zusätzlichen Einstellungen vorzunehmen.

GND

¸ Installation des AcerISDN T30 Treibers

Ž Wie Sie den AcerISDN T30 Treiber installieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, den AcerISDN T30 Treiber zu installieren, einmal unter Windows 95 - Plug-and-Play und zum anderen über die „Systemsteuerung“.

Windows 95 Plug-and-Play

Nachdem alle Stecker korrekt angebracht sind, verfahren Sie wie folgt:

- Schritt 1

AcerISDN T30 einschalten, dann PC einschalten. Windows 95 erjkennt eine neue Hardware und zeigt das an wie folgt:

- Wählen Sie Treiber auf Diskette des Hardware-Herstellers und klicken auf OK.

- Schritt 2

AcerISDN T30 Installationsdiskette in das Laufwerk schieben, ls Verzeichnis „A:\win95“ eingeben und auf OK klicken. Mit der Installation wird dann begonnen.

Systemsteuerung

Statt der Plug-and-Play Funktion können Sie den Treiber auch über die Systemsteuerung installieren. Dazu öffnen Sie im Arbeits-platz-Ordner die Systemsteuerung.

- Öffnen Sie die Systemsteuerung.

- Klicken Sie auf Modems und danach auf Hinzufügen..

- Wählen Sie Modem auswählen (keine automatische Er-kennung) und klicken dann auf Weiter. Klicken Sie danach auf Diskette...

- Legen Sie die AcerISDN T30 Installationsdiskette in das Laufwerk, wählen Sie das Laufwerk und klicken dann auf OK.

- Geben Sie als Verzeichnis „A:\win95“ ein und installieren Sie dann den Treiber. Klicken Sie danach auf OK.

- Wählen Sie das Modell AIT-304S (PPP, 64K oder  Multilink PPP, 128K) und klicken dann auf Weiter.

- Wählen Sie den COM Anschluß, an denAcerISDN T30 angeschlossen werden soll, normalerweise ist das COM2, und klicken auf Weiter.

- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, setzen Sie die Installation fort, indem Sie die Ländervorwahl, die Vorwahl, die Rufnummer etc. eingeben. Klicken Sie danach auf Weiter.

- Klicken Sie auf Beenden. Damit wird die Modem-Installation abgeschlossen.

- Wählen Sie Schließen.

- Beide Installationsmöglichkeiten zeigen dann den AcerISDN T30 Treiber unter Systemsteuerung/Modems an.

¹ Das AcerISDN T30 Konfigurationsprogramm

 Wie Sie AcerISDN T30 konfigurieren

Wie bereits erwähnt, ist das AcerISDN T30 Konfigurationsprogramm eine benutzerfreundliche Art, die ISDN Leitungsparameter und die anwendungsspezifischen Konfigurationen einzugeben. Es bietet zudem die Option der Firmware für künftige Erweiterungen.

Setup

- Klicken Sie auf Start unten links auf Ihrem Bildschirm.

- Wählen Sie Ausführen.

- Schieben Sie die Diskette mit dem AcerISDN T30 Konfigurationsprogramm in das Laufwerk (z.B. A) ein und geben dann ein: A:\setup.exe. Das Setup-Programm führt dann die Installation des Konfigurationsprogramms aus.

Konfiguration

- Immer, wenn Sie das AcerISDN T30 Konfigurationsprogramm ausführen wollen, klicken Sie auf das Konfig Symbol.

- Wenn Sie das erstemal mit dem AcerISDN T30 Konfiguratonsprogramm arbeiten, müssen Sie den Anschluß für AcerISDN T30 wählen (normalerweise COM2).

- Und jetzt sind Sie im AcerISDN T30 Konfigurationsprogramm!

- Das Konfigurationsprogramm führt Sie jetzt durch die Sprach- und Datenkonfiguration.

| Achtung! | Sehen Sie im Benutzerhandbuch nach, wo Sie weitere Informationen zu den anderen Funktionen finden. |
| --- | --- |

- Wählen Sie Protokolle und klicken dann auf PPP. Damit legen Sie das Zugriffsprotokoll auf Internet fest.

- Wenn Sie Multilink PPP (MP) wählen, können Sie auf das Internet mit einer Geschwindigkeit von 128 Kbit/s zugreifen. Wenn Ihr Internet Service Provider die MP-Funktion nicht unterstützt, beträgt die Übertragungsgeschwindigkeit nur 64 Kbit/s. Wenn Sie MP wählen, empfehlen wir, auch die DBA-Funktion (DBA = Dynamic Bandwidth Allocation) zu wählen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie zweimal auf OK.

| Achtung! | Die Standardwerte für EID (Klasse und Adresse) sind NULL. Normalerweise genügen die Standardwerte. Wenn Sie diese Werte ändern wollen, stimmen Sie das mit Ihrem Service Provider ab. Falsche EID Einstellungen können zu Fehlfunktionen des MP führen. Die EID Einstellungen gelten nur für MP Übertragungen. |
| --- | --- |

- OK. Sie haben den ISDN Anschluß ordnungsgemäß installiert.

Upgrade der Firmware

Neben der benutzerfreundlichen Oberfläche für die Konfiguration des ISDN Anschlusses, bietet AcerISDN T30 auch eine Schnittstelle für das Aufrüsten seines internen Flash-Speichers für  künf-tige Firmware-Erweiterungen.

- Laden Sie die letzten Firmware von unserer Web-Seite herunter: http://www.acernetxus.com.tw

- Gehen Sie zurück in das AcerISDN T30 Konfigurationsprogramm.

- Klicken Sie auf Upgrade und folgen Sie den Anweisungen.

- Das System installiert die Firmware automatisch.

| Achtung! | Wenn die neue Firmware-Datei nicht erfolgreich installiert wird, verlassen Sie das Konfigurationsprogramm und rufen Sie das Konfigurationsprogramm neu auf. Befolgen Sie die dann erscheinenden Anweisungen und versuchen Sie noch einmal, ein Upgrade durchzuführen. |
| --- | --- |

Arbeiten im Internet

 Wie Sie das Internet nutzen

Sind Sie bereit, ins Internet zu gehen? Das folgende Dialogfenster sagt Ihnen, wie man das DFÜ-Netzwerk einrichtet.

- Öffnen Sie DFÜ-Netzwerk im Arbeitsplatz Ordner.

- Öffnen Sie Neue Verbindung in DFÜ-Netzwerk.

- Klicken Sie im folgenden Fenster auf Weiter.

- Geben Sie einen Namen für Ihre Internet-Verbindung ein.

- Wählen Sie AIT-304S (PPP, 64K oder Multilink PPP, 128K) für das Modem. Klicken Sie dann im folgenden Fenster auf Weiter.

- Geben Sie die Zugangsnummer ein, die Ihnen Ihr Internet Service Provider nennt. Werden zwei unterschiedliche Nummern zugewiesen (eine für jeden B-Kanal) und eine MP (128 Kbit/s) Übertragung gewünscht, geben Sie die Telefonnummer wie folgt ein: Anschluß#1&Anschluß#2.

- Geben Sie die Ländervorwahl ein und klicken dann auf Weiter.

- Bestätigen Sie Ihre Eingaben, bevor Sie auf Beenden klicken, wie folgt.

- Gehen Sie in den DFÜ-Netzwerk Ordner zurück. Klicken Sie auf das AcerISDN Anschluß Symbol und wählen dann Eigenschaften wie folgt:

- Sehen Sie sich im Allgemeines Ordner die AcerISDN Verbindung an.

- Wählen Sie den Typ des Servers, der angewählt werden soll:

- Klicken Sie auf TCP/IP, um das Internet Protokoll festzulegen.

- Normalerweise gibt Ihnen Ihr Internet Service Provider eine dynamische IP-Adresse, wenn Sie auf das Internet zugreifen. Wenn Sie ein spezielle IP-Adresse bekommen, wählen Sie IP-Adresse festlegen und geben Sie dann die Adresse ein.

- Häufig vergibt Ihr Internet Service Provider eine spezielle Adresse for den Domain Name Server (DNS). Bitte geben Sie diese Adresse ein. Weist Ihnen Ihr Internet Service Provider eine dynamische DNS Adresse zu, die anders lautet, wählen Sie Vom Server zugewiesene IP-Adresse.

- Alles, was Sie jetzt noch für Ihren Anschluß an Ihren Internet Service Provider tun müssen, ist, Ihre neu erstellte DFÜ-Netzwerk Anwendung aufzurufen und Ihren Benutzernamen und Ihr Paßwort einzugeben, wenn Sie danach gefragt werden. Nachdem die Verbindung steht, können Sie mit dem Internet-Browser Ihrer Wahl durch das Internet surfen. Viel Spaß auf Ihrer Entdeckungsreise im Internet!

Für Internet-ISDN brauchen Sie Unterstützung von Ihrem Internet Service Provider(ISP), um auf ISDN zugreifen zu können