## Anhang A: Technische Daten

#### ISDN Leitungs-Interface

S/T-Referenzpunkt für Basic Rate Interface (BRI)

#### LCD Display

12*2 Zeichen und ICON Display

Hintergrund, beleuchtet und manuell bedienbar

#### Least Cost Routing Funktion

#### Datenprotokolle

Asynchron-zu-Synchron PPP

Multilink PPP (MP)

Bandwidth Allocation Control Protocol (BACP)

ITU-T V.110 (asynchron bis zu 38.4 Kbps)

ANSI V.120

ITU-T X.75 SLP/MLP (Btx / Transparent Layer 3 / T.70 NL)

HDLC-Transparent

64 Kbps Bit-Transparent Modus (für SoftFax/TAD)

G4 Fax (mit RVS COM Lite)

Eurofiletransfer (mit RVS COM Lite)

#### Integrierte Telefonanlage

AcerISDN T50 : 3 integrierte a/b Adapter mit 5 analogen Anschlüssen

AcerISDN T40 : 2 integrierte a/b Adapter mit 3 analogen Anschlüssen

Nützliche TK-Anlagenfunktionen wie CLIP, Gebührenanzeige, Anrufweiterleitung, Call Pick-up, Wiederwahl, Interne Kommunikation, Anklopfen, Gespräch halten, Makeln, Dreierkonferenz etc.

#### Netzadapter

Eingang : 230VAC/50HZ

Ausgang: 12VDC/1A

## Anhang B: AT-Befehlssatz

### B1: AT-Befehlssatz Übersicht

| Befehl | Beschreibung und Syntax | Beispiel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Antwort auf eingehenden Anruf ATA[+Text] +Text: UUI, max. 128 bytes | ATA ATA+Welcome |  |
| D DP DT | Wählen über den Datenkanal ATD[P¦T] num [+Text] num: Rufnummer, kann "Nummer" oder "Nummer&Nummer" angegeben werden. " ", "-", "," kann in Nummer verwendet werden. Nummer kann bis zu 15 Zeichen lang sein. +Text: UUI, max. 128 bytes | ATD5551000 ATDP5551000+Hi ATDT1111111&2222222 |  |
| DS=n | Gespeicherte Nummer über Datenkanal wählen. DS=n[+Wort] n: Index der mit dem "&Zn2-Befehl gespeicherten Nummer, n=0 to 9 +Text: UUI, max. 128 bytes | ATDS=1 ATDS=4+HowAreYou ATDS=4+A B C Ref: &Zn |  |
| En | AT-Befehlsecho E0: Echo-Funktion aus. E1: Echo-Funktion ein (Standard) | ATE0 ATE? |  |
| H | Verbindung trennen ATH[+Text] +Text: UUI, max. 128 bytes | ATH ATH+Bye |  |
| I n | Anzeige der Produkt-Informationen. I0: Produkt-ID Code anzeigen I1: Firmware Prüfsumme anzeigen I3: Firmware Version anzeigen I4: Modell-Namen anzeigen I9: Plug-und-Play ID anzeigen | ATI3 |  |
| O | Vom Befehlsmodus in denVerbindungsstatus zurückgehen. | ATO |  |
| Qn | System-Antworten ausschalten Q0: System-Antworten ein (Standard) Q1: System-Antworten aus | ATQ1 ATQ? |  |
| Rn | Ausgabeformat der RING Meldung (Signal für eingehenden Anruf) R0: Normale RING Meldung (Standard) RING [+Text]. R1: Erweiterte RING Meldung. RING <n>;<Dest>;<Src>;<m> [+Text]. R2: Detaillierte RING Meldung RING <n> An:<Dest> Von:<Src> [+Text] n : 1, 4, 17 SoftFax/TAD : 2 Data/64 Kbps : 8 Data/56 Kbps Dest : Angerufene Nummer Src : Nummer des Anrufers m : Nummerntyp | ATR1 ATR? |  |
| Sn=m | In ausgewähltes S-Register schreiben | Ref: Tabelle B.2 |  |
| Vn | Ergebniscode-Format Kontrolle V0: Zeichenformat-Antwort aktivieren V1: Stringformat-Antwort aktivieren (Standard) | ATV0 ATV? |  |
| Wn | Verbindungsgeschwindigkeit anzeigen W0: DTE Anschluß-Rate: CONNECT 115200 CONNECT 115200 + OK W1: DTE Anschluß-Rate und ISDN-Verbindungsrate(Standard) [+Text]: CONNECT 115200/V.110/CARRIER 38400 CONNECT 115200/V.110/CARRIER 38400 + HowAreYou? W2: ISDN-Verbindungsrate: CARRIER 38400 CARRIER 38400 + ThisIsUUSData | ATW2 ATW? |  |
| Z | System zurücksetzen, Profil wiederherstellen | ATZ |  |
| \A=n | Automatischer Rückruf für Datenanrufe/SoftFax/TAD. n=0: Rückruf ausgeschaltet. n=1: Rückruf eingeschaltet (Standard) | Ref: B.5 |  |
| \Bn=m | Weise Rufnummer m an Rückrufnummern-Index n zu. n=0 bis 9, m=max. 15 Zeichen | Ref: B.5 |  |
| \Dxy=t1-t2 | LCR Parameter | Ref: B.10 |  |
| \E=n | Filter für Datenanrufe/SoftFax/TAD. 0: Aus 1: Ein (Standard) | Ref: B.5 |  |
| \Fn=m | Weise Rufnummer m an Filternummern-Index n zu. n=0 bis 9, m=max. 15 Zeichen | Ref: B.5 |  |
| \Hn? | Informations Parameter | Ref: B.11 |  |
| \Nxy=r1-r2 | LCR Parameter | Ref: B.10 |  |
| \Pxy=num | LCR Parameter | Ref: B.10 |  |
| \Q | Flußkontrolle des seriellen Anschlusses. \Q0: Flußkontrolle aus. \Q1: XON/XOFF Flußkontrolle. \Q3: RTS/CTS Flußkontrolle (Standard) | AT\Q1 AT\Q? |  |
| \Sn? | Informations Parameter | Ref: B.11 |  |
| \Tn | Automatische Trennung von Datenverbindungen nach einer festgelegten Zeit Inaktivitäts-Timer: n=0~255 Minuten. Standard ist 0 = aus. | AT\T30 AT\T? |  |
| \Xn? | Informations Parameter | Ref: B.11 |  |
| \Y? | Informations Parameter | Ref: B.11 |  |
| &Cn | Carrier Detect am seriellen Anschluß &C0: CD immer aktiv &C1: Dem entfernten System anpassen (Standard) | AT&C0 AT&C? |  |
| &Dn | DTR -Kontrolle (Serieller Anschluß) &D0: DTR-Status ignorieren(Standard) &D1: Das System kehrt in den Befehlsmodus zurück, nachdem ein Signalwechsel von high nach low auf der DTR Leitung erkannt wurde. &D2: Das System unterbricht die Verbindung und kehrt in den Befehlsmodus zurück, nachdem ein Signalwechsel von high nach low auf der DTR Leitung erkannt wurde. | AT&D1 AT&D? |  |
| &F | DFÜ-Einstellungen auf die Fabrikeinstellungen zurücksetzen. Hinweis: Die AT Kommandos AT&Zn und AT!Pn, AT!Nn, AT!Vn, AT\Fn, AT\Bn, sowie ATS75, S76, S77, S95 sind ausgenommen. | AT&F Ref: &Zn, !Pn, !Nn, !Vn,\Fn,\Bn,S75,S76,S77,S95 |  |
| &F1 | Alle AT-Befehle auf die Fabrikeinstellungen zurücksetzen. | AT&F1 |  |
| &Lxy=n | LCR Parameter | Ref: B.10 |  |
| &Nxy=n | LCR Parameter | Ref: B.10 |  |
| &P=n | LCR Parameter | Ref: B.10 |  |
| &Rxy=n | LCR Parameter | Ref: B.10 |  |
| &W | Konfiguration in den Speicher schreiben. | AT&W |  |
| &Zn=m | Kurzwahlspeicher für Datenleitung AT&Zn=num n: 0-9 num: Zu speichernde Rufnummer "Nummer" oder "Nummer1&Nummer2" " ", "-", "," können verwendet werden Länge max 15 Zeichen | AT&Z0=5551000 AT&Z2=5551000&5552000 AT&Z3? Ref: DS=n |  |
| %An=m | Parameter für Daten und Protokollverbindungen | Ref: Tabelle B.4 |  |
| %En= | V.120 Parameter | Ref: Tabelle B.6 |  |
| %Kn | Flußkontrolle des seriellen Anschlusses, wie"\Qn". \Q0: Flußkontrolle aus. \Q1: Bi-Direktionale XON/XOFF Flußkontrolle. \Q3: Bi-Direktionale RTS/CTS Flußkontrolle | AT%K2 AT%K? Ref: \Q |  |
| %L4=n | Leerlauf-Timer (0 - 50)(Einheit = 20ms) (Standard = 3; 0: Aus) |  | AT%L4=50 AT%L4? |
| %Pn=m | PPP Parameter |  | Ref: Tabelle B.7 |
| %Xn=m | PPP Parameter |  | Ref: Tabelle B.8 |
| !B0=n | DTE Baudrate einstellen 0 : Automatisch(Geschwindigkeiten bis zu 230.4 Kbps, Standard) 1 : 460.8 Kbps (Fest) |  | AT!B0=1 AT!B0? |
| !B1=n | Anfängliche DTE Baudrate einstellen. n = 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200(Standard), oder 230400 bps |  | AT!B1=230400 AT!B1? |
| !C1? | ISDN-Leitungsstatus (Nur lesen) 0: Keine Verbindung oder Fehler 1: Leitung nicht aktiv (eingehende, oder ausgehende Anrufe können eine Verbindung herstellen) 2: Leitung aktiv. 3: Leitung synchronisiert. |  | AT!C1? |
| !H0=n | Für HDLC-Transparent maximale Rahmengröße einstellen. (1~2048 bytes) (Standard=2048 bytes) |  | AT!H0=1024 AT!H0? |
| !Nn= m | Index-Nummer für Datenanschluß einstellen. |  | Ref: Tabelle B.5 |
| !Pn | Analoge Anschlußkonfiguration |  | Ref: Tabelle B.3 |
| !T=m | Datum und Uhrzeit einstellen. AT!T= DD/MM/YYYY HH:MM[:SS] Hinweis: ZwischenYYYY und HH muß ein Leerzeichen eingefügt werden. DD: Tag MM: Monat YYYY: Jahr HH: Stunde MM: Minute SS: Sekunde Hinweis: Möglicherweise wird die Zeit von der Telefonzentrale überschrieben. |  | AT!T=21/07/2001 15:59:59 AT!T=11/01/2010 06:31 AT!T? |
| !Vn=m | Rufannahme für Daten/ SoftFax/TAD-Anrufe einer bestimmten Nummer. |  | Ref: Tabelle B.5 |
| / | Letzten AT-Befehl wiederholen. |  | A/ |
| +++ | Von einer Datenverbindung in den Kommandostatus zurückkehren. |  | +++ |
| ...? | Einstellung auslesen. |  | ATE? ATS0? AT!H0? AT!P1#11? |

### B2: S-Registers

| Befehl | Beschreibung und Syntax | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| S0=n | Automatische Anruf-Annahme auf der Datenleitung nach n Klingelzeichen 0 : Ausgeschaltet (Standard) 1-9: Ein | ATS0=1 ATS0? |
| S2 | Escape Zeichen setzen (Standard: 43) | ATS2=43 ATS2? |
| S3 | Return Zeichen setzen (Standard: 13) | ATS3=13 ATS3? |
| S12 | Wartezeit für Escape Sequenz (in 20 ms) n=0~255 Wartezeit ist n*20ms (Standard 50) | ATS12=20 ATS12? |
| S25 | DTR Aus Bestätigung nach n * 100ms n=0 Aus (Standard) n=1~255 Absprungzeit ist n*100ms | ATS25=5 ATS25? |
| S71? | Ursache der Trennung der letzten Verbindung | ATS71? |
| S75=num | InternationaleVorwahlnummer speichern. num: max 5 Zeichen Hinweis: Für das korrekte Funktionieren von Logbuch und Rückruf-Funktion müssen die Vorwahlen des Standortes registriert werden. | ATS75=00 ATS75? Ref: S76=num, S77=num, !P3, !P13, \A=n, \Hn? |
| S76=num | Ortsvorwahlnummer speichern. num: max 5 Zeichen. Hinweis: Für das korrekte Funktionieren von Logbuch und Rückruf-Funktion müssen die Vorwahlen des Standortes registriert werden. | ATS76=06 ATS76? Ref: S75=num, S77=num, !P3, !P13, \A=n, \Hn? |
| S77=num | Wählziffer für Ferngespräche. num: max 5 Zeichen. Hinweis: Für das korrekte Funktionieren von Logbuch und Rückruf-Funktion müssen die Vorwahlen des Standortes, und diese Wählziffer für Ferngespräche registriert werden. | ATS77=0 ATS77? Ref: S75=num, S76=num, !P3, !P13, \A=n, \Hn? |
| S78=num | Telefonanlagen-Vorwahl, zum Herauswählen num: max 3 Zeichen Standard: (Leerstring) Hinweis: Für die Rückruffunktion bitte diese Register S75, S76 und S77 korrekt setzen. Hinweis2: Bei Telefonanlagen könnte das Setzen des S78 Registers erforderlich sein, um LCR - Anrufe zu tätigen | ATS78=9 ATS78=00 ATS78= ATS78? Ref: S75=num,S76=num, S77=num,!P3, !P13, \A=n, \Hn?, Siehe B.10 |
| S90=n | LCD Hintergrundbeleuchtung. 0: AUS, aber jede Display-Änderung schaltet die Beleuchtung für 15 sek ein. (Standard) 1: AN | ATS90=1 ATS90? |
| S91=n | Sprache des LCD-Displays einstellen. 0: Englisch 1: Deutsch (Standard) | ATS91=0 ATS91? |
| S95=n | Preis einer Gebühreneinheit. 0 < n <= 9999,999 Hinweis: Es kann "," oder "." zum Trennen der Währung eingegeben werden. | ATS95=0,121 ATS95=1.099 ATS95? Ref: \Xn? |
| S99? | Anzeige der letzten gewählten Nummer auf dem Datenanschluß. Hinweis1: Beinhaltet evtl. LCR-Vorwahlen Hinweis2: Wenn die Vorwahlen nicht angezeigt werden, kann es sein, daß Datum und Uhrzeit nicht eingestellt sind ! | ATS99? Ref: !T, !P26?, !P3, Tabelle B.10 |

### B3: Konfiguration der analogen Anschlüsse

| Befehl | Beschreibung und Syntax | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Grundeinstellungen (0-9) |  |  |
| !P0 ##0# | Rufnummern der analogen Anschlüsse (MSN) AT-Befehl: AT!P0#pp*i =num Telefon: ##0#ppinum# pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 i: 0, 1 oder 2 num: Rufnummer Hinweis: AT!P0#pp*0 (MSN0) wird als ausgehende Rufnummer benutzt, wenn Rufnummerübermittlung (CLIP) aktiv ist. (!P17) | AT-Befehl: AT!P0#21*0=5552000 AT!P0#22*1? AT!P0#11*2= (MSN2 von Anschluß 11 löschen) Telefon: ##0#2105552000# ##0#112*# (MSN2 von Anschluß 11 löschen) Ref:!P1, !Nn, !P17, !P20-!P22 |
| !P1 ##1# | Rufannahme AT-Befehl:: AT!P1#pp=n Telefon: ##1#ppn pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 n:0: Keine. 1: Nur zugewiesene MSN (!P0) oder alle, wenn keine MSNs zugewiesen wurden (Standard) 2: Alle. | AT-Befehl:: AT!P1#11=1 AT!P1#21=0 AT!P1#22? AT-Befehl:: ##1#111 ##1#210 Ref:!P0, !Vn |
| !P2 ##2# | Anklopfen AT-Befehl: AT!P2#pp=n Telefon: ##2#ppn pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 n: 0: Aus 1: An (Standard) | AT-Befehl: AT!P2#11=1 AT!P2#21=0 AT!P2#22? Telefon: ##2#111 ##2#210 |
| !P3? ##3# | Logbuch (nur lesen) AT-Befehl: AT!P3#pp*n? Telefon: ##3#ppn pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 n: 0: Ausgegangene Verbindungen im Format "Datum/Monat Zeit Nummer Trennungsursache Gebühren" 21/07 06:32 5552000 016 0,121DM 21/07 06:00 5551000 016 ???DM 1: Eingegangene Verbindungen im Format "Datum/Monat Zeit Nummer Trennungsursache" --/-- -- : -- 5551000 016 21/07 06:32 5552000 000 2: Nicht angenommene Anrufe im Format "Datum/Monat Zeit Nummer" 21/07 06:32 5552000 000 21/07 06:00 5551000 016 Hinweis: Für das korrekte funktionieren von Logbuch und Rückruf-Funktion müssen die Vorwahlen des Standortes registriert werden. | AT-Befehl: AT!P3#11*0? AT!P3#21*1? Telefon: ##3#110 ##3#211 Ref: \Hn?, \Xn?, \Y?, S75, S76 |
| !P4? ##4# | Gebühren eines analogen Anschlusses anzeigen. AT-Befehl: AT!P4#pp? Telefon: ##4#pp pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 Gesamtgebühren im Format: Anschluß 31: nnnn,nnn DM Anschluß 31: ??? DM OK | AT-Befehl: AT!P4#11? AT!P4#21? Telefon: ##4#11 ##4#21 Ref: !P5, !P27?, !P28, \Hn?, \Xn?, \Y? |
| !P5 ##5# | Gebühren eines analogen Anschlusses löschen. AT-Befehl: AT!P5#pp Telefon: ##5#pp pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 | AT-Befehl: AT!P5#11 Telefon: ##5#11 |
| !P6 ##6# | Rufnummerübermittlung bei eingehenden Anrufen (zum Gerät des Anrufers) AT-Befehl: AT!P6#pp=n Telefon: ##6#ppn pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 n: 0: Aus (Standard) 1: FSK 2: DTMF | AT-Befehl: AT!P6#11=0 AT!P6#21=1 AT!P6#22? Telefon: ##6#110 ##6#211 |
| !P7 ##7# | LCR Funktion AT-Befehl: AT!P7=n Telefon: ##7#n n: 0: Aus 1: Ein (Standard) | AT-Befehl: AT!P7=0 AT!P7=1 AT!P7? Telefon: ##7#0 ##7#1 Hinweis: Identisch mit &P |
| !P8 ##8# | Lautstärke AT-Befehl: AT!P8#pp=n Telefon: ##8#ppn pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 n: 0: Leise 1: Laut (Standard) | AT-Befehl: AT!P8#11=0 AT!P8#21=1 AT!P8#22? Telefon: ##8#110 ##8#211 |
| !P9 ##9# | Verzögerung des Rufsignals Befehl: AT!P9#pp=n Telefon: ##9#ppn pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 n: Anzahl der Klingelzeichen, die unterdrückt werden sollen 0~9 (Standard 0) | Befehl AT!P9#11=4 AT!P9#21=9 AT!P9#22? Telefon: ##9#114 ##9#219 |
| Erweiterte Einstellungen (10-28) |  |  |
| !P10 ##10# | Kurzwahlnummern. Ebenfalls als Nummern für spezielles Klingelzeichen zu benutzen, wenn !P11 gesetzt ist. AT-Befehl: AT!P10#pp*i=num Telefon: ##10#ppinum# pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 i: Rufnummern-Index von 0 bis 9 num: Rufnummer (max 15 Zeichen) | AT-Befehl: AT!P10#11*0=1111111 AT!P10#21*0=3333333 AT!P11#22? AT!P10#22*9? AT!P10#22*9= AT!P10#31*2=*11 Telefon: ##10#1101111111# ##10#2103333333# ##10#229*# (Einstellungen von Anschlußt 22 Index 9 löschen) ##10#312*11# Ref:!P11, **i |
| !P11 ##11# | Spezielles Klingelzeichen AT-Befehl: AT!P11#pp=n Telefon: ##11#ppn pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 n: 0: Aus (Standard) 1: Ein | AT-Befehl: AT!P11#11=1 AT!P11#22? Telefon: ##11#111 Ref:!P10 |
| !P12 ##12# | Unerwünschte Anrufe filtern. AT-Befehl: AT!P12#pp*i=num Telefon: ##12#ppinum# pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 i: Index der auszufilternden Rufnummern von 0 bis 9 num: Rufnummer (max 15 Zeichen) | AT-Befehl: AT!P12#11*0=1111111 AT!P12#21*0=3333333 AT!P12#22? AT!P11#22*1? AT!P12#21*6= AT!P12#21*9=*11 (Port21 nimmt keine Anrufe von Anschluß 11 an) Telefon: ##12#1101111111# ##12#2103333333# ##12#216*# (Zu filternde Rufnummer von Anschluß 21 Index 6 löschen) ##12#219*11# Ref:!P13 |
| !P13 ##13# | Anruf-Filter aktivieren/deaktivieren. AT-Befehl: AT!P13#pp=n Telefon: ##13#ppn pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 n: 0: Aus(Standard) 1: Ein | AT-Befehl: AT!P13#11=1 AT!P13#22? Telefon: ##13#111 Ref:!P12 |
| !P14? ##14# | Status der analogen Anschlüsse anzeigen (auch auf dem LCD-Display) AT-Befehl AT!P14#pp? Telefon: ##14pp pp = 11, 21, 22, 31, 32 0: Alle 5 Anschlüsse 11: Anschluß 11 21: Anschluß 21 22: Anschluß 22 31: Anschluß 31 32: Anschluß 32 Antwort: 0: frei, 1: belegt | AT!P14#11? AT!P14#21? |
| !P17 ##17# | CLIP Rufnummerübermittlung für ausgehende Verbindungen. AT-Befehl: AT!P17#pp=n Telefon: ##17#ppn pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 n: 0: Aus 1: Ein (Standard) | AT-Befehl: AT!P17#11=0 AT!P17#21=1 AT!P17#22? Telefon: ##17#110 ##17#211 |
| !P18 ##18# | Weck-Uhrzeit einstellen. AT-Befehl: AT!P18#pp=hh:mm Tel: ##18#pphhmm pp: Anschluß 11, 21, 22, 31,32 hh: Stunde 00-23 mm: Minute 00-59 | AT-Befehl: AT!P18#11=06:00 AT!P18#21=22:30 AT!P18#22? Telefon: ##18#110600 ##18#212230 |
| !P19 ##19# | Wecker ein-/ausschalten AT-Befehl: AT!P19#pp=n Telefon: ##19#ppn pp: Anschluß 11, 21, 22, 31,32 n: 0: Aus (Standard) 1: Ein | AT-Befehl: AT!P19#11=0 AT!P19#21=1 AT!P19#22? Telefon: ##19#110 ##19#211 |
| !P20 ##20# | Sofortige Anrufweiterleitung. AT-Befehl: AT!P20#pp*i[=num] Telefon: ##20#ppi[num#] pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 i: 0:Ausgeschaltet (Standard) 1:Eingeschaltet (Die Rufnummer, an die weitergeleitet werden soll, muß angehängt werden) num: Rufnummer Hinweis 1: Resultate für Ein/Aus Anfrage: ERROR (Syntax falsch; oder MSN0 des spezifizierten Anschlusses ist nicht zugewiesen) oder r [num] OK r: 0: Aus 1: Ein 2: Dienst nicht freigeschaltet 3: Unbekannt (oder nicht am ISDN-Netz angeschlossen) num: vom ISDN-Netz übermittelte Nummer. | AT-Befehl: AT!P20#11*1=7774000 AT!P20#11*0 AT!P20#11?(Result code might be one of : 0: Aus OK 1: Ein 7774000 OK 2: Dienst nicht freigeschaltet OK 3: Unbekannt OK ) AT!P20#11*1=*21 (Anrufweiterleitung zum Anschluß 21) Telefon: ##20#1117774000# ##20#110 (Ausgeschaltet) ##20#111*21# (Anrufweiterleitung zum Anschluß 21) Ref: !P0 |
| !P21 ##21# | Anrufweiterleitung nach 20 Sekunden AT-Befehl: AT!P21#pp*i[=num] Telefon: ##21#ppi[num#] pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 i: 0:Ausgeschaltet (Standard) 1:Eingeschaltet (Die Rufnummer, an die weitergeleitet werden soll, muß angehängt werden) num: Rufnummer | AT-Befehl: AT!P21#21*1=7775000 AT!P21#22*0 AT!P21#31? AT!P21#32*1=*11 (Anrufweiterleitung zum Anschluß 11) Telefon: ##21#2117775000# ##21#220 ##21#321*11#(Anrufweiterleitung zum Anschluß 11) Ref: !P0, !P20 |
| !P22 ##22# | Anrufweiterleitung im Besetztfall AT-Befehl: AT!P22#pp*i[=num] Telefon: ##22#ppi[num#] pp: Anschluß 11, 21, 22, 31, 32 i: 0:Ausgeschaltet (Standard) 1:Eingeschaltet (Die Rufnummer, an die weitergeleitet werden soll, muß angehängt werden) num: Rufnummer | AT-Befehl: AT!P22#11*1=7776000 AT!P22#21*0 AT!P22#22? AT!P22#11*1=*21 (Anrufweiterleitung zum Anschluß 21) Telefon: ##22#1117776000# ##22#210 ##22#111*21# (Anrufweiterleitung zum Anschluß 21) Ref: !P0, !P20 |
| !P23 ##23# | Logbuch-Einträge (analoge Anschlüsse) löschen AT-Befehl: AT!P23#pp*n Telefon: ##23#ppn pp: Anschluß 11, 22, 22, 31, 32 n: 0: Ausgegangene Verbindungen löschen. 1: Eingegangene angenommene Verbindungen löschen. 2: Nicht angenommene Verbindungen löschen. 3: Alles löschen. | AT-Befehl: AT!P23#11*1 AT!P23#21*3 Telefon: ##23#111 Ref:!P3 |
| !P24 | Automatisches Wählen einer Verbindung zwischen einem der analogen Anschlüsse und einer Gegenstelle (Nur AT-Befehl, nicht über Telefontastatur ausführbar) (Nicht abfragbarer AT-Befehl) AT-Befehl: AT!P24#pp=num pp: Anschluß 11, 22, 22, 31, 32 num: Rufnummer Hinweis 1: Der Anschluß klingelt, wenn es ebenfalls bei der Gegenstelle klingelt, oder der Anruf schon angenommen wurde. Hinweis 2: Beispiel-Ergebnisse für diesen AT-Befehl: OK P21 RINGBACK oder OK P21 CONNECT oder OK P21 BUSY oder OK P21 CANCEL OK wird sofort angezeigt, RINGBACK, CONNECT kommt kurze Zeit später, wenn die Verbindung besteht. | AT-Befehl: AT!P24#11=5558000 AT!P24#21=*11 |
| !P25 ##25# | Trägerfrequenz einstellen AT-Befehl: AT!P25#pp=n Telefon: ##25#ppn pp: Anschluß 11, 22, 22, 31, 32 n: BC Parameter 0: 3.1KHz Audio (Standard) 1: Sprache | AT-Befehl: AT!P25#11=1 AT!P25#21? Telefon: ##25#111 |
| !P26 ##26# | Letzte gewählte Telefonnumer für einen Anschluß anzeigen (nur lesen) AT-Befehl: AT!P26#pp? Telefon: ##26#ppn pp: Anschluß 11, 22, 22, 31, 32 Hinweis 1: Enthalten ggf. LCR-Vorwahl Hinweis 2: Wenn Vorwahl nicht angezeigt wird, kann es sein, daß Datum und Uhrzeit nicht eingestellt sind. | AT-Befehl: AT!P26#11? AT!P26#21? Telefon: ##26#11 Ref: !T, S99?, !P3, Tabelle B.10 |
| !P27? ##27# | Gesamtgebühren der TK-Anlage anzeigen AT-Befehl: AT!P27 (nur lesen) Telefon: ##27# | AT-Befehl: AT!P27? Telefon: ##27# Ref:!P4, !P5, !P28, \Y |
| !P28 ##28# | Gesamtgebühren löschen AT-Befehl: AT!P28 Telefon: ##28# Hinweis: Es werden nur die Gesamtgebühren gelöscht, nicht die Gebühren der einzelnen Anschlüsse. | AT-Befehl: AT!P28 Telefon: ##28# Ref:!P4, !P5, !P27, \Y |

### B4: Datenprotokolle

| Befehl | Beschreibung und Syntax | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| %A0=n | Ein- und Ausschalten der automatischen Protokollerkennung von eingehenden Datenanrufen 0: Ausgeschaltet (Standard) 1: Eingeschaltet | AT%A0=1 AT%A0? |
| %A2=n | B-Kanal Datenprotokoll einstellen 1: V.110 2: V.120 3: X.75 Transparent Layer 3 4: X.75 T.70 NL 5: Btx 90: SoftFax/TAD 92: HDLC-Transparent 95: Asynchron zu Synchron PPP (Standard) 96: EFT (nur für PC Version RVSCom) 98: G4 Fax (nur für PC Version RVSCom) | AT%A2=2 AT%A2? Ref: Tabelle B.6, B.7, B.8, B.9 |
| %A4=n | B-Kanal Leitungsgeschwindigkeit einstellen 0: 64 Kbps (Standard) 1: 56 Kbps | AT%A4=1 AT%A4? |
| %A5=n | CLIP-Rufnummerübermittlung für Datenverbindungen 0: Ausgeschaltet 1: Eingeschaltet (Standard) | AT%A5=1 AT%A5? Ref: !Nn, !P17 |
| %A6=n | LLC n=0 Ausgeschaltet (Standard) n=1 Eingeschaltet | AT%A6=1 AT%A6? |

### B5: Daten-Rufnummer und TK-Funktionen

| Befehl | Beschreibung und Syntax | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| !Nn=m | MSNs für Daten/ SoftFax/TAD-Anschluß einstellen Indexnummer: n=0 to 2 for data call n=3 to 4 for incoming Softfax/TAD call MSN: m Hinweis: AT!N0 wird zur Rufnummerübermittlung genommen, wenn CLIP aktiviert ist (%A5) | AT!N1=5551000 AT!N2? AT!N4=5551000 Ref: !Vn, !P0, %A5 |
| !Vn=m | Rufannahme für Daten/ SoftFax/TAD-Verbindungen n: 0 oder 3 0 für Datenverbindungen (!N0-!N2) 3 für Softfax/TAD-Verbindungen (!N3-!N4) m: 0: Keine Rufannahme (Standard for !V3) 1: Nur zugewiesene MSNs (!P0) oder alle, wenn keine MSN zugewiesen wurde (Standard für !V0). 2: Alle. | AT!V0=0 AT!V3=1 AT!V0? Ref: !Nn, !P1 |
| \Fn=m | Unerwünschte Anrufe auf dem Datenanschluß filtern. Index: n=0 to 9, max. 15 Zeichen. | AT\F0=5556000 Ref: \En, !P12 |
| \E=n | Rufnummern filtern auf dem Datenanschluß 0: Ausgeschaltet, 1:Eingeschaltet(Standard) | AT\E=1 Ref: \Fn, !P12,, S75, S76 |
| \Bn=m | Automatischer Rückruf bei eingehenden Datenverbindungen. Index: n: 0-9 Rufnummer: m: max 15 Zeichen | AT\B0=5557000 Ref: \A |
| \A=n | Automatischen Rückruf bei eingehenden Datenverbindungen aktivieren 0: Ausgeschaltet, 1:Eingeschaltet(Standard) Hinweis: Hinweis: Für das korrekte funktionieren von Logbuch und Rückruf-Funktion müssen die Vorwahlen des Standortes registriert werden.(Ref: S75, S76) | AT\A=1 Ref: \Bn, , S75, S76 |

### B6: V.120 Parameter

| Befehl | Beschreibung | Syntax |
| --- | --- | --- |
| %E0=n | V.120 maximale Rahmengröße(128~256 bytes) (Standard=256 bytes) | AT%E0=128 AT%E0? |
| %E9=n | V.120 Rahmentyp 0: I-frame(Standard) 1: UI-frame | AT%E9=1 AT%E9? |

### B7: PPP Parameter

| Befehl | Beschreibung und Syntax | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| %P0=n | Multilink Datenprotokoll 0: Ausgeschaltet (Standard) 1: Eingeschaltet | AT%P0=1 AT%P0? |
| %P1=n | DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) 0: Ausgeschaltet 1: Eingeschaltet(Standard) | AT%P1=1 AT%P1? |
| %P2=n | BACP (Bandwidth Allocation Control Protocol) 0: Ausgeschaltet (Standard) 1: Eingeschaltet | AT%P2=1 AT%P2? Ref: %P0?, %A2, %A5-A10 |
| %P3=n | Multilink PPP Endpunkt Identifikationsklasse 0: Null (Standard) 1: Lokal zugewiesene Adresse 2: Internet-Protokoll Adresse 3: IEEE 802.1 global zugewiesene MAC Adresse 4: PPP magic number block 5: Public switched network directory number | AT%P3=1 AT%P3=2 AT%P3=3 AT%P3=4 AT%P3=5 AT%P3? Ref: %P0?, %A2, %A5-A10, %P4 |
| %P4=n | Multilink PPP Endpunkt Identifikation (refer to AT%P3 value), Länge der Ziffern ist 0 (AT%P3=0) 20 (Dezimal) als Maximum (AT%P3=1) 12 (Dezimal) (AT%P3=2) Hinweis 1: Jede dritte Ziffer sollte kleiner als 255 sein. 12 (Hexadezimal) (AT%P3=3) 40 (Hexadezimal) als Maximum (AT%P3=4) Hinweis 2: Jeder Block beinhaltet 8 Ziffern. 15 (Dezimal) als Maximum (AT%P3=5) | (AT%P3=1) AT%P1=98765412 (AT%P3=2) AT%P4=202093003255 (AT%P3=3) AT%P4=0080C81E379A (AT%P3=4) AT%P4=01DC5ABC (AT%P3=5) AT%P4=496815551000 AT%P4? Ref: %P0?, %A2, %A5-A10, %P3 |
| %P5=n | Autorisierungs-Protokoll CHAP 0: Ausgeschaltet (Standard) 1: Eingeschaltet | AT%P5=1 AT%P5? Ref: %P0?, %A2, %A5-A10 |
| %P6=n | Bandwidth on Demand Funktion (BOD) 0: Ausgeschaltet (Standard) 1: Eingeschaltet | AT%P6=1 AT%P6? Ref: Tabelle B.7 |
| %P7=n | Der Datendurchsatz (n=0~128 Kbps) ab dem ein B-Kanal zugeschaltet wird (Standard ist 45 Kbps) | AT%P7=50 AT%P7? Ref: Tabelle B.7 |
| %P8=n | Die festgelegte Zeit (n=1~60 Minuten) zur Überprüfung des B-Kanals zwecks Feststellung der Durchsatzrate (Standard ist 2 Minuten) um einen B-Kanal hinzuzufügen. | AT%P8=3 AT%P8? Ref: Tabelle B.7 |
| %P9=n | Der Datendurchsatz (n=0~128 Kbps) ab dem ein B-Kanal rausgeschmissen wird (Standard ist 30 Kbps) | AT%P9=1 AT%P9? Ref: Tabelle B.7 |
| %P10=n | Die festgelegte Zeit (n=1~60 Minuten) zur Überprüfung des B-Kanals zwecks Feststellung der Durchsatzrate (Standard ist 2 Minuten) um einen B-Kanal rauszuschmeissen. | AT%P10=1 AT%P10? Ref: Tabelle B.7 |
| %P11? | Query the count of BOD-ADD attempt of second B channel for the last PPP/MP call. (Read Only) Note1: The attempt count does not mean the count of successfully establish second B channel. | AT%P11? Ref: %P6, %P7, %P8 |

### B8: X.75 Parameter

| Befehl | Beschreibung und Syntax | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| %X0=n | X.75 maximale Rahmengröße (1~2048 bytes) (Standard=2048 bytes) | AT%X0=1024 AT%X0? Ref: %P0?, %A2, %A5 |
| %X1=n | Multilink Datenprotokoll (MLP) 0: Ausgeschaltet (Standard) 1: Eingeschaltet | AT%X1=1 AT%X1? |

### B9: HDLC Parameter

| Befehl | Beschreibung und Syntax | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| !H0=n | HDLC-transparent maximale Rahmengröße einstellen (1~2048 bytes) (Standard=2048 bytes) | AT!H0=1024 AT!H0? Ref: %A2, %A5 |

### B10: LCR (Least Cost Routing) Parameter

| Befehl | Beschreibung und Syntax | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| \Dxy=t1-t2 | LCR Perioden einstellen Während tt-tt, ist \Pxy der Provider, über den LCR Verbindungen geroutet werden. x: 0: Werktags 1: Wochenende y: time period index 0-5 t1: Start Uhrzeit 0-23 t2: Stop Uhrzeit 1-24 | AT\D00=00-12 AT\D01=13-16 AT\D10=01-06 AT\D15? Ref: &P , &Rxy=n |
| &Lxy=n | LCR für Ortsgespräche, abhängig von der Uhrzeitperiode x: 0: Werktags 1: Wochenende y: Zeitperioden-Index 0-7 n: 0: Aus (Standard) 1: Ein | AT&L00=1 AT&L01? Ref: &P, \Dxy=t1-t2 |
| &Nxy=n | Von LCR ausgenommene Rufnummern aktivieren x: 0: Werktags 1: Wochenende y: Zeitperioden-Index 0-7 n: 0: Ausgeschaltet 1: Eingeschaltet (Standard) | AT&N00=1 AT&N17? Ref: &P, \Nxy=r1-r2 |
| \Nxy=r1-r2 | Von LCR ausgenommene Rufnummern festlegen x: 0: Werktags 1 Wochenende y: Zeitperioden-Index 0-7 r1: (max 5 Zeichen,beginnend mit 0) r2: (Länge gleich wie r1, beginnend 0, nicht weniger als r1) | AT\N00=02-03 AT\N01=04240-04999 AT\N17? Ref: &P, &Nxy=n |
| &P | LCR Eingeschaltet/Ausgeschaltet n: 0: Ausgeschaltet 1: Eingeschaltet (Standard) | AT&P=1 AT&P? Hinweis: Equal to !P7 |
| \Pxy=num | LCR Provider-Vorwahl für Zeitperioden festlegen x: 0 Werktags 1: Wochenende y: Zeitperiodenindex 0-5 num: max 5 Zeichen | AT\P00=01019 (Mobilcom) AT\P15? Ref: &P, \Dxy=t1-t2 |
| &Rxy=n | LCR Zeitperioden aktivieren x: 0 Werktags 1: Wochenende y: Zeitperiodenindex 0-5 n: 0 Ausgeschaltet (Standard) 1 Eingeschaltet | AT&R00=1 AT&R05=0 AT&R15? Ref: &P, \Dxy=t1-t2 |
| S99? | Anzeige der letzten gewählten Nummer des Datenanschlusses | Ref: B.2 |
| !P26 | Anzeige der letzten gewählten Nummer pro analogem Anschluß (11,21,22,31,32) | Ref: B.3 |

### B11: Informations Parameter (AOC / Call Record)

| Befehl | Beschreibung und Syntax | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| \Hn? | Liste der letzten 10 Datenverbindungen (Logbuch) n: 0: Ausgegangene Verbindungen im Format "Datum/Monat Zeit Nummer Trennungsursache Gebühren" 21/07 06:32 5552000 016 0,121DM 21/07 06:00 5551000 016 ???DM 1: Eingegangene Verbindungen im Format "Datum/Monat Zeit Nummer Trennungsursache" --/-- -- : -- 5551000 016 21/07 06:32 5552000 000 2: Nicht angenommene Anrufe im Format "Datum/Monat Zeit Nummer" 21/07 06:32 5552000 000 21/07 06:00 5551000 016 3: Alle drei Arten von Verbindungen anzeigen. Hinweis: Für das korrekte funktionieren von Logbuch und Rückruf-Funktion müssen die Vorwahlen des Standortes registriert werden. | AT\H2? Ref: !P3? , S75, S76 |
| S71? | Verbindungsstatus des letzten Anrufes | ATS71? |
| \Hn= | Logbuch-Einträge des Datenkanals löschen n: 0: Ausgegangene Verbindungen löschen. 1: Eingegangene angenommene Verbindungen löschen. 2: Nicht angenommene Verbindungen löschen. 3: Alles löschen. | AT\H2= |
| \Sn? | Basis-Einstellungen auflisten n=0: Alle wichtigen AT-Befehl Einstellungen anzeigen. n=1: Alle wichtigen AT-Befehl Einstellungen anzeigen, die sich von den Fabrikeinstellungen unterscheiden. Hinweis: Basis AT-Befehle sind: E, V, Q, &C, &D, \Tn, %A0, %A2, %A4, !V, &P !P1*nn | AT\S1? |
| \Xn? | Alle Gebühreninformationen anzeigen DATA: .... P11: .... P21: .... P22: .... ... OK n: 0: Rufnummer des letzten Anrufs und Gebühren für jeden Anschluß anzeigen. 1: Gebühren des letzten Anrufs für jeden Anschluß anzeigen. 2: Gesamtgebühren für jeden Anschluß anzeigen. 3: Laufende Gebühren einer bestehenden Verbindung anzeigen. (Dienst muß freigeschaltet sein) Hinweis 1: Wenn sich Gespräche in der Warteschleife befinden, werden nur die Gebühren der gerade aktiven Verbindung angezeigt | AT\X1? AT\X3? Ref: \Y, !P3?, !P4?, S95=n |
| \Y | Gesamtgebühren des Datenanschlusses löschen | AT\Y Ref: \Xn?, !P4, !P5, !P27?, !P28 |
| !C1? | ISDN-Leitungsstatus anzeigen 0: Fehler, oder nicht angeschlossen 1: Leitung deaktiviert 2: Leitung aktiviert 3: Leitung synchronisiert | AT!C1? |
| !P3? | Gespeicherte Rufnummern der letzten 10 analogen Verbindungen anzeigen | Ref: Tabelle B.3 |
| !P4? | Gebühren der letzten 10 analogen Verbindungen anzeigen | Ref: Tabelle B.3 |
| !P14? | Status der analogen Anschlüsse anzeigen | Ref: Tabelle B.3 |
| !P23 | Logbucheinträge der analogen Anschlüsse löschen | Ref: Tabelle B.3 |
| !P27 | Anzeige der Gesamtgebühren | Ref: table B.3 |

### B12: Ergebnis-Codes

| Zeichen | Nachricht | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| 0 | OK | OK |
| 1 | CONNECT | CONNECT CONNECT +Hi Ref: D, DP, DT |
| 2 | RING | RING RING 2;2222222;1111111 RING 2 To:2222222 From:1111111 +Hello Ref: Rn |
| 3 | NO CARRIER | NO CARRIER NO CARRIER +Bye |
| 4 | ERROR | ERROR |
| 7 | BUSY | BUSY |
| 9 | CONNECT 1200 | CONNECT 1200 CONNECT 1200/PPP/ CARRIER 64000 CONNECT 1200/V.120/ CARRIER 64000 CONNECT 1200/X.75/ CARRIER 64000 + Hi Ref: Wn |
| 10 | CONNECT 2400 | CONNECT 2400 |
| 11 | CONNECT 4800 | CONNECT 4800 |
| 12 | CONNECT 9600 | CONNECT 9600 |
| 16 | CONNECT 19200 | CONNECT 19200 |
| 17 | CONNECT 38400 | CONNECT 38400 |
| 18 | CONNECT 57600 | CONNECT 57600 |
| 19 | CONNECT 115200 | CONNECT 115200 |
| 20 | CONNECT 230400 | CONNECT 230400 |
| 21 | CONNECT 460800 | CONNECT 460800 |
| 22 | CARRIER 9600 | CARRIER 9600 |
| 24 | CARRIER 19200 | CARRIER 19200 |
| 25 | CARRIER 38400 | CARRIER 38400 |
| 26 | CARRIER 56000 | CARRIER 56000 |
| 27 | CARRIER 112000 | CARRIER 112000 |
| 28 | CARRIER 64000 | CARRIER 64000 |
| 29 | CARRIER 128000 | CARRIER 128000 |

### B13: Unterbrechung oder Nicht-Aufbau von Verbindungen

| Ursachen-Code | Beschreibung |
| --- | --- |
| 0 | Normal bei internen Verbindungen, Auflegen d. Hörers |
| 1 | Unbekannte Rufnummer |
| 2 | Keine Verbindung zum gewählten Netz |
| 3 | Keine Vermittlung zur Gegenstelle |
| 6 | Kanal nicht akzeptiert |
| 7 | Anruf wurde in bestehende Verbindung aufgenommen |
| 16 | Normal, Auflegen des Hörers |
| 17 | Gegenstelle besetzt |
| 18 | Keine Antwort der Gegenstelle |
| 19 | Gegenstelle meldet Fehler, keine Antwort |
| 21 | Anruf von Gegenstelle abgelehnt |
| 22 | Rufnummer der Gegenstelle hat sich geändert |
| 26 | Nichtvereibarte Beendigung der Verbindung |
| 27 | Gegenstelle außer Betrieb |
| 28 | Rufnummer nicht komplett oder im falschen Format |
| 29 | Angeforderter Dienst zurückgewiesen |
| 30 | Rückmeldung auf Statusanfrage |
| 31 | Normal, unspezifisch |
| 34 | Kanal überlastet |
| 38 | Netz außer Betrieb |
| 41 | Temporäre Störung |
| 42 | Vermittlungsstelle überlastet |
| 43 | Zugangsinformationselement ausrangiert |
| 44 | Kanal nicht verfügbar |
| 47 | Resourcen nicht verfügbar, unspezifisch |
| 49 | Garantierte Qualität (Quality of service) des Dienstes nicht verfügbar |
| 50 | Angeforderter Dienst nicht freigeschaltet |
| 51 | Leitung unterbrochen |
| 53 | Keine Antwort der Vermittlungsstelle |
| 54 | DTR Aus |
| 57 | Trägerfrequenz nicht zugelassen |
| 58 | Trägerfrequenz momentan nicht verfügbar |
| 63 | Dienst nicht verfügbar |
| 65 | Trägerfrequenz nicht implementiert |
| 66 | Kanaltyp nicht implementiert |
| 69 | Dienst nicht implementiert |
| 70 | Nur begrenzte digitale Trägerfrequenz verfügbar |
| 79 | Dienst nicht implementiert |
| 81 | Ungültige Anruf-Referenznummer |
| 82 | Angegebener Kanal nicht existent |
| 83 | Eine gehaltene Verbindung existiert, aber nicht unter dieser ID |
| 84 | Anruf-Referenznummer (ID) bereits vergeben |
| 85 | Keine gehaltene Verbindung |
| 86 | Anruf-Referenznummer (ID) wurde gelöscht |
| 88 | Gegenstelle inkompatibel |
| 91 | Ungültige Netzauswahl |
| 95 | Ungültige Nachricht, unspezifiziert |
| 96 | Obligatorisches Informationselement fehlt |
| 97 | Nachrichtentyp nicht existent oder nicht implementiert |
| 98 | Nachrichtentyp nicht mit dem Anrufstatus kompatibel oder nicht implementiert |
| 99 | Informationselement nicht existent oder nicht implementiert |
| 100 | Ungültiges Informationselement |
| 101 | Nachricht nicht kompatibel mit Verbindungsstatus |
| 102 | Wartezeit zur Wiederherstellung abgelaufen |
| 111 | Unspezifischer Protokollfehler |
| 127 | Interworking, unspezifiziert |

## Anhang C: Support

#### Acer Computer GmbH

Kornkamp 4

22926 Ahrensburg

Hamburg-Germany

HOTLINE : 0190-788788

e-mail: HREF="mailto/hotline@acer.de"MACROBUTTON

Internet: HREF="http://www.acer.de/support/support.html"MACROBUTTON