Bevor Sie mit der Installation anfangen, möchten wir Sie erst mit dem Modem vertraut machen.

In diesem Kapitel erfahren Sie alles, was Sie über das Modem wissen müssen.

# 2.1	Technische Daten

### Betrieb des Datenmodems

- Leitungsgeschwindigkeit:  300 ~ 56.000 bps

- Standardkompatibilität:  V.90, K56flex, ITU V.34, V.32, V.32bis, V.23, V.22bis, V.22A/B, und Bell 103, 212A

- Fehlerkorrektur:  ITU-T V.42, MNP2-4

- Datenkomprimierung:  ITU-T V.42bis, MNP5

- Datenflußkontrolle:  RTS/CTS, XON/XOFF

- Befehlssatz:  TIA/EIA 602  AT-Befehlssatz

- Speicher:  2 Konfigurationsprofile, 4 Sätze von digitalen Telefonnummern

### Faxbetrieb

- Leitungsgeschwindigkeit:  2400 ~ 14400bps

- Standardkompatibilität:  ITU-T V.17, V.21, V.27ter, V.29

- Befehlssatz:  EIA-578 Service Klasse 1

### Sprechbetrieb

- Digitaler Anrufbeantworter (TAM); Voice-Mail-System

- Geschwindigkeit der Sprachaufzeichnung:  mono 8 Bit Audiodatenverschlüsselung mit 11,025 KHz oder 7200 Hz

- FDSP:  Voll-Duplex-Freisprechfunktion mit Akustik- und Leitungsecho-Unterdrückung.

### Allgemeine Systemmerkmale

- Leitungsschnittstelle:  2xRJ-11 Buchsen für Telefonleitung und Telefon.

- DTE-Schnittstelle:  RS232C serieller Port

- Sprachschnittstelle:  2 Audiobuchsen für Mikrofoneingang und Lautsprecherausgang

- Umgebungstemperatur:

- Betrieb:  +10~ +50C

- Bereitschaft:  -20~ +60C

- Feuchtigkeit:

- Betrieb:  20% ~ 80% RF

- Bereitschaft:  20% ~ 80% RF

- Abmessungen:  176mm (L) x 130mm (B) x 30mm (H)

# 2.2  Vorderseite

Die LED-Anzeigen auf der Vorderseite zeigen den Status und die Aktivität des Modems an. Die nachstehende Tabelle zeigt die Funktion jeder LED-Anzeige.

Power

OH

SD

AA

CS

CD

RD

TR

Abbildung 2-1 Vorderseitenansicht

Tabelle 2-1 LED-Anzeigen

| Kennung | Name | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Power | Strom | Leuchtet, wenn das Modem eingeschaltet ist |
| AA | Auto Answer (Anrufbeantw.) | Leuchtet, wenn das Modem auf Anrufbereitschaft steht |
| RD | Receive Data (Datenempfang) | Blinkt, wenn das Modem Daten von einem Fernmodem erhält |

Tabelle 2-1 LED-Anzeigen (Fortsetzung)

| Kennung | Name | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| SD | Send Data (Datenversand) | Blinkt, wenn das Modem Daten an ein Fernmodem überträgt |
| CD | Carrier Detect (Trägersignal entdeckt) | Leuchtet, wenn das Modem ein gültiges Datensignal (Trägersignal) von einem Fernmodem erhält |
| OH | Off Hook (Verbindungs-aufbau) | Leuchtet, wenn das Modem den Verbindungsaufbau startet |
| CS | Clear to Send (sendebereit) | Leuchtet, wenn das CTS-Signal aktiv ist |
| TR | Terminal Ready (Terminal bereit) | Leuchtet, wenn das DTR-Signal aktiv ist |

# 2.3  Rückseite

Auf der Rückseite befinden sich die Schnittstellen und Anschlüsse.

Anschluß Telefonleitung

Mikrofon-

anschluß

RS-232C- Schnittstelle connector

Netz-schalter

AC 9V- Anschluß

Lautsprecher-anschluß

Anschluß

Telefon

Abbildung 2-2 Rückseitenansicht