Dieses Kapitel enthält detaillierte Anweisungen zur Installation und Konfiguration des Modems sowie Hinweise, wie Sie prüfen können, ob die Installation ordnungsgemäß erfolgt ist. Es empfiehlt sich, diese Schritte genau zu befolgen, um spätere Probleme zu vermeiden.

# 3.1	Vorsichtsmaßnahmen

Eine elektrostatische Entladung (ESD) kann Ihren Prozessor, die Laufwerke, die Erweiterungskarten und andere Systemkomponenten beschädigen. Befolgen Sie daher stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie irgendeine Systemkomponente installieren.

1.	Nehmen Sie eine Komponente erst aus ihrer Schutzverpackung, wenn Sie sie gleich darauf installieren.

2.	Tragen Sie ein Masse-Armband und verbinden Sie es mit einem Metallteil Ihres Systemgeräts, bevor Sie Komponenten handhaben. Haben Sie kein Masse-Armband zur Hand, halten Sie unbedingt Kontakt zur Systemeinheit solange Sie etwas durchführen, das elektrostatischen Schutzes bedarf.

# 3.2	Einrichten des Modems

Dieses externe Modem ist leicht zu installieren. Sie brauchen dazu nur die nachstehenden Anweisungen zu befolgen.

Installieren des Modems:

- Bevor Sie das Modem installieren, stellen Sie sicher, daß Ihr System ausgeschaltet ist.

- Stecken Sie das (9-polige) serielle Kabel in den RS-232C-Anschluß auf der Rückseite des Modems. In Kapitel 2 sehen Sie, wo sich die Anschlüsse befinden.

- Stecken Sie das andere Ende des seriellen Kables in die serielle Schnittstelle (COM1 oder COM2) Ihres Systems.

- Stecken Sie das Telefonkabel in die Buchse LINE auf der Rückseite des Modems. In Kapitel 2 sehen Sie, wo sich diese Buchse befindet.

- Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in den Telefonanschluß an der Wand.

- Stecken Sie das Netzadapterkabel in den Anschluß AC 9V auf der Rückseite des Modems. In Kapitel 2 sehen Sie, wo sich der Anschluß befindet.

- Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in die Steckdose an der Wand.

HINWEIS:Ihr Modem muß unbedingt ausgeschaltet sein, wenn sie den Stecker des Netzadapters in die Wandsteckdose stecken. Prüfen Sie auch die korrekte Netzspannung vor Ort, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen.

- Anschliessen eines Telefons an das Modem:

- Stecken Sie das Kabel des Telefons in die Buchse PHONE am Modem.

- Nehmen Sie den Hörer ab und prüfen Sie, ob Sie den Wählton bekommen und der Anschluß funktioniert.

- Anschliessen eines Lautsprechers und eines Mikrofons an das Modem:

- Stecken Sie das Kabel des Lautsprechers in den SPK-Anschluß des Modems.

- Stecken Sie das Kabel des Mikrofons in den MIC-Anschluß des Modems.

- Schalten Sie das Modem ein. Das Modem führt zunächst einen Selbsttest durch und ist dann betriebsbereit. Nachdem Sie alles überprüft haben, können Sie Ihren Computer einschalten.

Abbildung 3-1 Anschließen der Peripheriegeräte

# Modem unter Windows 3.x einrichten

Wenn Sie Windows 3.X benutzen, schlagen Sie bitte in Abschnitt 3.7 unter „Testen der Modem-Installation“ nach.

# Modem unter Windows 95 einrichten

    - Installation der Modem-Treiber unter Windows 95 Version 950 und 950a

Windows 95 erkennt Ihre Hardware automatisch, wenn Sie diese erstmalig installieren. Um den Treiber für das Modem zu installieren, verfahren Sie wie folgt:

- Schalten Sie den Computer ein. Wenn Windows 95 hochfährt, erscheint auf dem Bildschirm einige Sekunden lang das Dialogfeld „Neue Hardwarekomponente gefunden“. Es weist die Bezeichnung Ihres Modems (AcerModem II 56k D-F-V) aus.

- Im Dialogfeld „Neue Hardwarekomponente gefunden“ können Sie zwischen drei Möglichkeiten für die Installation des Treibers wählen. Die Standardvorgabe ist die Installation des Treibers von der CD, die der Hardwarehersteller bereitstellt. Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht bereits hell unterlegt und damit gewählt ist, und klicken Sie auf OK.

- Wählen Sie Laufwerk D:\ als Ausgangslaufwerk.

- Legen Sie die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk und klicken Sie auf OK.

- Windows 95 erkennt automatisch die richtigen Dateien und kopiert diese auf Ihre Festplatte.

3.4.2	Installation der Modem-Treiber unter Windows 95 Version 950b

- Schalten Sie den Computer ein. Wenn Windows 95 hochfährt, erscheint auf dem Bildschirm das Dialogfeld „Assistent für Gerätetreiber-Updates“.

- Legen Sie die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk und klicken Sie WEITER.

- Wenn Windows 95 mit der Suche nach aktualisierten Treibern fertig ist, klicken Sie Beenden.

- Windows 95 kopiert die Dateien auf Ihre Festplatte.

- Wenn Windows 95 die Dateien kopiert hat, findet es ein weiteres Gerät, nämlich das Voice Modem Serial Wave. Gehen Sie zur Installation des Wave einfach genauso vor wie oben.

# 3.5	Modem unter Windows 98 einrichten

- Schalten Sie den Computer ein. Wenn Windows 98 hochfährt, erscheint auf dem Bildschirm einige Sekunden lang das Dialogfeld „Hardware-Assistent“. Es weist die Bezeichnung Ihres Modems (AcerModem) aus.

- Klicken Sie WEITER, und ein neues Dialogfeld erscheint.

- Im neuen Dialogfeld können Sie zwischen zwei Möglichkeiten der Treiberinstallation wählen. Die Standardvorgabe läßt den Computer nach dem besten Treiber für das Gerät suchen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht bereits hell unterlegt und damit gewählt ist, und klicken Sie auf WEITER.

- Ein neues Dialogfeld „Hardware-Assistent“ erscheint.

- Legen Sie die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk und wählen Sie die Option CD-ROM-Laufwerk, klicken Sie dann WEITER.

- Windows 98 kopiert die Dateien auf Ihre Festplatte.

- Wenn Windows 98 die Dateien kopiert hat, findet es ein weiteres Gerät, nämlich das Voice Modem Wave. Gehen Sie zur Installation des Wave einfach genauso vor wie oben.

# 3.6	Modem unter Windows NT einrichten

- Doppelklicken Sie nach dem Start von Windows NT auf das Symbol Modems.

- In dem Dialogfeld Neues Modem Installieren, wählen Sie „Modem wählen (keine automatische Erkennung)“.

- Wählen Sie Weiter, dann Diskette.... Legen Sie die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk.

- Geben Sie ein D:\, und klicken Sie dann OK.

- Wählen Sie Ihren Modem-Typ aus und klicken Sie dann WEITER.

- Wählen Sie die Schnittstelle (COM), an die Sie das Modem angeschlossen haben. Wählen Sie Weiter, dann Beenden.

- Windows NT kopiert die Dateien auf die Festplatte.

# 3.7	Überprüfen der Modem-Installation

Um zu prüfen, ob das Modem richtig installiert ist, verfahren Sie wie folgt:

- Setzen Sie Ihr System in den Terminalmodus (führen Sie dazu die entsprechende Funktion aus).

- Bei Windows 3.X: Benutzen Sie das Terminal-Programm.

- Bei Windwos 95/98: Benutzen Sie das Hyper-Terminal-Programm .

Im Terminalmodus erscheint auf dem Bildschirm ein Cursor, mit dem Sie Befehle direkt an das Modem senden können.

- Um zu überprüfen, ob Ihr System und das Modem einwandfrei arbeiten, geben Sie ein:

AT&F Enter

Das Modem muß mit OK antworten. Tritt eines der folgenden Bildschirmprobleme auf, sehen Sie in Anhang A unter Fehlersuche nach.

- Die von Ihnen eingegebenen Zeichen erscheinen nicht

- Die Meldung OK erscheint nicht

- Die Zeichen erscheinen doppelt

Nachdem Sie Ihr Modem erfolgreich installiert haben, müssen Sie als nächstes die Kommunikationssoftware konfigurieren. Schlagen Sie dazu in Kapitel 4 nach.