In diesem Kapitel erfahren Sie, wie man die Kommunikationssoftware konfiguriert.

# 4.1	Installieren der Kommunikationssoftware

Das Modem wird mit einer CD und einem Handbuch geliefert. Auf der CD ist die Kommunikationssoftware enthalten. Um diese Software zu installieren, legen Sie einfach die CD in das CD-ROM-Laufwerk. Unter Win95/98/NT startet die Selbstlauf-Funktion das Shell-Programm. Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm. Unter Windows 3.X starten Sie bitte das auf der CD befindliche Programm „Msetup.exe“, um die Software zu installieren.

Wenn Sie ein anderes Kommunikationsprogramm benutzen möchten, sehen Sie bitte in Abschnitt 4.2 nach.

# 4.2	Tips zur Konfiguration der Kommunikationssoftware

Dieses Modem benutzt die neuesten handelsüblichen und Industriestandards, und ist damit funktionell zu den meisten Kommunikationsprogrammen kompatibel. Bei der ersten Einrichtung der Kommunikationssoftware werden Sie normalerweise aufgefordert, den Typ des Fax/Modems anzugeben, das Sie benutzen. Die folgende Liste soll Ihnen bei der Wahl des richtigen Gerätetyps helfen.

|  | Der Gerätetyp definiert nur das Protokoll, über das Ihre Software mit Ihrem Fax/Modem kommuniziert. Die Geschwindigkeit wird dabei weder bestimmt noch limitiert. |
| --- | --- |

- Bei der Übertragungsgeschwindigkeit wählen Sie zwischen einer Baudrate von 38.400 bis 115.200. Ihr Fax/Modem stellt sich automatisch auf die optimale Übertragungsgeschwindigkeit ein, sobald es mit einem Fernmodem Verbindung aufgenommen hat.

- Viele Kommunikationsprogramme nutzen den Modem-Connect, um den Programmfluß zu steuern. Vergewissern Sie sich, dass die Software darauf eingestellt ist, eine CONNECT 28800 -Antwort zu erkennen. Funktioniert dies nicht, so richten Sie das Programm so ein, daß es nur die CONNECT-Antwort ohne die Angabe der Übertragungsgeschwindigkeit erkennt.

- Es gibt drei Möglichkeiten der Datenflußkontrolle: Keine, Hardware-Steuerung (CTS/RTS) und Software-Steuerung (XON/XOFF). Stellen Sie Ihre Software so ein, daß sie entweder mit Hardware- oder Software-Datenflußkontrolle arbeitet. Bei Einstellung auf „keine“ Datenflusskontrolle kann Ihre Software einen Pufferüberlauf nicht erkennen, was zu Übertragungsfehlern führt.

- Für den Faxbetrieb wählen Sie  TR29 Class 1.

- Als Faxgeschwindigkeit wählen Sie automatic oder fastest speed. Ihr Fax/Modem stellt sich automatisch auf die optimale Übertragungsgeschwindigkeit ein, sobald es mit einem Fernmodem oder Fax Verbindung aufgenommen hat.

- Vergewissern Sie sich, daß Sie alle anderen von der Software zur einwandfreien Funktion benötigten Parameter richtig gesetzt haben.

- Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Handbuch der Kommunikationssoftware.

Sie können nun Ihr Fax/Modem benutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie in Kapitel 5.