Die AT-Befehle dienen dazu, die Funktionen des Fax/Modems wie Anwählen, Datenempfang oder das Versenden von Faxen direkt auszuführen. Um dem Modem Befehle geben zu können, müssen Sie es über einen Terminalmodus ansteuern, den die meisten Kommunikationsprogramme vorsehen. Auch müssen Sie das Format zur Eingabe der Befehle und die entsprechenden Rückmeldungen kennen.

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie sie die AT-Befehle richtig einsetzen können.

|  | Wenn Sie für die Kommunikation mit dem Fax/Modem ein Kommunikationssoftwareprogramm benutzen, müssen Sie die Befehle nicht eingeben, da die Software dies für Sie erledigt. Ebensowenig werden Sie die Reaktionen auf die Befehle sehen können, da die Software diese entgegennimmt. |
| --- | --- |

# 5.1	Eingeben eines Befehls

Um einen Befehl einzugeben, verfahren Sie wie folgt:

1.	Geben Sie ein: AT. Dies ist der Hinweis für das Modem, daß ein Befehl folgt. Dieser Achtung-Code kann in Groß- oder Kleinschreibung eingegeben werden.

2.	Geben Sie jetzt den Befehl ein. Siehe dazu die folgenden Abschnitte.

3.	Drücken Sie , um den Befehl an das Modem zu senden (außer bei den Befehlen A/ und +++ ).

Beispiel:

ATccpp

dabei ist:	AT:  Achtung-Code
	 	cc:  beliebiger Befehl	
	 	pp:  beliebiger für den Befehl erforderlicher Parameter

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie grundlegende Befehle eingeben können. Die anderen Befehle sind in der auf der Treiberdiskette für das Fax/Modem enthaltenen Datei AT_CMD.TXT beschrieben. Sie können diese Datei mit DOS EDIT oder einem anderen geeigneten Editor ansehen.

# 5.2	Wiederholen eines Befehls (A/)

Der Befehl A/ läßt das Modem den zuletzt eingegebenen Befehl wiederholen.

|  | Bei der Eingabe dieses Befehls, geben Sie vor dem Befehl KEIN AT ein und drücken Sie danach NICHT die Taste. |
| --- | --- |

# 5.3	Anwählen (D)

Der Befehl D wählt die Telefonnummer. Um zum Beispiel die Nummer 03-5770707 zu wählen, geben Sie ein:

ATD03-5770707   oder 
ATD (03)5770707   oder 
ATD035770707

Drücken Sie dann . Alle drei Einträge werden gleich behandelt.

In allen Zeichenfolgen können Sie die Ziffern 0 bis 9 benutzen. Zur besseren Lesbarkeit des Wählbefehls können Sie auch Leerzeichen, Trennstriche, Klammern oder sonstige Interpunktionszeichen außer den Wählmodifikatoren benutzen.

# 5.4	Ton- oder Pulswahl (T oder P)

Um eine Nummernfolge per Ton- oder Pulswahl zu wählen, schreiben Sie zwischen den Anwählbefehl (D) und die Telefonnummer ein T oder ein P . Dieses Modem ist auf Tonwahl voreingestellt.

|  | Wenn Sie bei der letzen Anwahl P benutzt haben, brauchen Sie in die Wählfolge nur ein T einzugeben. |
| --- | --- |

Zum Beispiel:

ATDT(oder P)5770707

# 5.5	Pause (,)

Die Eingabe eines Pausenbefehls bewirkt in der Wählfolge eine Pause von entweder zwei Sekunden oder in Höhe des Wertes, der im Statusregister S8 eingegeben ist.

Beispiel:

ATD9,03-5770707

# 5.6	Warten auf den zweiten Wählton (W)

Unter dem W-Befehl macht das Modem eine Pause und wartet auf einen zweiten Wählton, bevor es den Wählbefehl fortsetzt.

Beispiel:

ATD9,W03-5770707

Sie können die Befehle Pause und Warten bei Ferngesprächen benutzen.

# 5.7	Rufübertragung oder andere Verbindungseinrichtung (!)

Geben Sie ein Ausrufezeichen (!) ein, um einen Anruf umzuleiten, bei dem eine dauerhafte (on-hook) oder eine zeitweilige (flash-hook) Verbindung erforderlich ist.

Beispiel:

ATDT9,323-8000!,#7377

# 5.8	Stille-Modus (@)

Dieser Befehl wird für besondere Funktionen wie zum Beispiel den automatischen Personenruf (Paging) verwendet. Der @ -Wahlparameter läßt das Modem ein oder mehrere Klingelzeichen und dann 5 Sekunden ununterbrochener Ruhe abwarten , bevor es wählt. Wenn innerhalb der in Register S7 eingestellten Zeit keine 5 Sekunden Stille erkannt werden, legt das Modem auf.

# 5.9	Speicherung von Telefonnummern (&Zn=t)

Das Modem kann bis zu vier Sets mit Telefonnummern speichern. Jede Wählfolge kann bis zu 34 Ziffern enthalten. Zur Speicherung von Telefonnummern einschließlich aller eventuell benötigten Wahlparameter, geben Sie ein:

AT&Zn=t

dabei ist:	
	n = Speicherplätze 0 3	   
	t = 0 9, *, # und alle Wahlparameter wie T, P, W, @, ;, !.

Um zum Beispiel die Wählfolge T9,1551212 auf Stelle 2 zu speichern, geben Sie ein:

AT&Z2=T9,1551212

# 5.10	Wählen gespeicherter Nummern (S=n)

Geben Sie ATDS=n ein, um die auf Stelle n gespeicherte Nummer zu wählen (wobei n=0 ~ 3 ist).

# 5.11	Anruf beantworten

## 5.11.1	Manuelle Antwort (A)

Das Modem ist werkseitig so eingestellt, daß es einen Anruf nur dann annimmt, wenn Sie ATA eingegeben haben.  Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie für Modem und Telefon nur eine Telefonleitung benutzen.

## 5.11.2	Automatische Antwort (S0=n)

Das Modem ist so voreingestellt, daß es einen Anruf erst dann annimmt, wenn Sie den Befehl ATA eingegeben haben. Verfügen Sie aber über getrennte Leitungen für Telefon und Modem, können Sie das Modem so einstellen, daß es eingehende Anrufe automatisch annimmt.

Sie können einstellen, nach wie vielen Klingelzeichen das Modem den Anruf annehmen soll. Geben Sie dazu folgendes ein:

ATS0=n

dabei ist:	
	n: die Anzahl der Klingelzeichen, nach der das Modem den 
	Anruf annimmt. Die Einstellmöglichkeiten liegen zwischen 
	1 und 255. Geben Sie S0=0 ein, um die automatische 
	Anrufannahme auszuschalten (Standard).

# 5.12	Auflegen/Verbindung trennen (H)

Geben Sie ein:

ATH    damit das Modem auflegt.

ATH1   damit das Modem die Verbindung trennt

# 5.13	Wählen der Antwortart (Vn)

Die V-Befehle weisen das Modem an, die Antworten als Text oder als Zahlenwert auszuweisen. Eine Liste von Antworten sowohl in Text- als auch in Zahlenform finden Sie in Tabelle 5-3.

Geben Sie ein:

V0	Ergibt eine Antworten als Zahlenwert. 
		Nur Geschwindigkeit Computer-Modem 
		(Standard).

V1	Ergibt eine Antwort als Text. 
		Computer/Modem Geschwindigkeit mit Modulation,
		Fehlerkorrektur, Datenkomprimierung und 
		Leitungsgeschwindigkeit.

Wenn Sie die \V-Befehle eingeben, kann das Modem erkennen, ob Sie bei der Verbindung mit Fehlerkorrektur und Datenkompression arbeiten. Beispiel: Wenn Ihre Computer/Modem Geschwindigkeit 115.200 bps ist, stellt das Modem die Verbindung mit einer Datenkompression V.42bis her.

Befehl		Verbindungsnachricht	 
	V0		CONNECT 115200	
	V1		CONNECT 115200/V34/LAPM/	
			V42BIS/33600 TX/33600 RX

# 5.14	Ein- und Ausschalten des Lautsprechers (Mn)

Mit diesem Befehl können Sie den Lautsprecher ein- oder ausschalten.

Geben Sie ein:

M0	um den Lautsprecher auszuschalten
M1	um den Lautsprecher während des 
		Verbindungsaufbauseinzuschalten, und beim 
		Empfang des Trägersignals auszuschalten 
		(Standard)
M2	um den Lautsprecher einzuschalten

# 5.15	Einstellen der Lautstärke (Ln)

Mit diesem Befehl läßt sich die Lautstärke einstellen.

Geben Sie ein:

L0	niedrige Lautstärke 
L1	Standard Lautstärke 
L2	mittlere Lautstärke 
L3	hohe Lautstärke

# 5.16	Lesen eines S-Register-Wertes (Sn)

Um den aktuellen Wert eines S-Registers zu lesen, geben Sie ein:

ATSn?

dabei ist n die Nummer eines S-Registers. Das Modem antwortet mit einem Dezimalwert aus dem S-Register im 3-Ziffern-Format mit nachfolgendem OK.

Um die Werte aus mehr als einem S-Register zu lesen, geben Sie ein:

ATSn?Sn?

dabei bezeichnet n die verschiedenen S-Register-Nummern.

# 5.17	Ändern eines S-Register-Wertes (Sn=x)

Um den Wert in einem S-Register zu ändern, geben Sie ein:

ATSn=x

dabei ist:	
	n:	S-Register-Nummer 	
	x:	der Wert, der dem angegebenen S-Register zugeordnet 
		werden soll

# 5.18	Senden von Faxen

Sie können Faxe mit Hilfe der Fax-Software versenden. Die nötigen Befehle werden automatisch von der Fax-Software erteilt. Sollten Sie beim Senden oder Empfang von Faxen auf Probleme stoßen, ziehen Sie bitte das Handbuch Ihrer Fax-Software zu Rate.

|  | Einige Faxprogramme erfordern eine Software-Datenflußkontrolle. Das Modem ist auf Hardware-Datenflußkontrolle voreingestellt. Möglicherweise müssen Sie also die Software-Datenflußkontrolle aktivieren, um Faxe senden und empfangen zu können. |
| --- | --- |

# 5.19	Prüfen des Daten- oder Fax-Status (+FCLASS=?)

Dieser Befehl erkennt, ob das Modem auf Daten- oder Faxbetrieb eingestellt ist. Die möglichen Werte sind 0 für Datennmodus und 1 für Faxmodus, Klasse 1.

# 5.20	Kurzübersicht

## 5.20.1	Datenmodem-Befehle

Tabelle 5-1	Grundlegende AT-Befehle

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| A/ | Befehl wiederholen | Keine |
| A | Antworten | Keine |
| Bn | CCITT oder Bell | 0 = Meldet OK aber tut nichts. 1 = Meldet OK aber tut nichts. |
| Cn | Trägerkontrolle | 1 = Meldet OK aber tut nichts. |
| Dn | Wählen | N kann eine Zeichenfolge aus den folgenden Zeichen sein: - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*,#, A,B,C,oder D das indizierte Zeichen (Wählstellen) - L Letzte Nummer noch einmal wählen: das Modem meldet Fehler, wenn ATDL erteilt wird. Wenn L in der Wählfolge eingebettet ist, wird es als Darstellungszeichen betrachtet und somit ignoriert. - P (Puls) - T (Ton) - R (Stellt Anrufe her, die Antwortfrequenzen (Reverse) verwenden) - S n (wobei n 0-3) - ! (Flash) - W (auf Wählton warten) - (@) (Auf Stille warten) - , (Pause) - ; (schaltet nach dem Wählvorgang zurück inden Befehlsmodus) - ^ (schaltet zwischen Rufton an/aus hin und her)(-^ wird als Darstellungszeichen betrachtet.) - H (Auflegen) - - (am Ende einer Telefonnummer zur Verknüpfung) |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| En | Befehlsecho | - deaktiviert - aktiviert (Standard) |
| Fn | Modulation wählen | 0-10 Meldet OK aber tut nichts. |
| Hn | Verbindungsabbau | - Aufgelegt - Abgenommen |
| In | Kennung | - Produktcode - ROM –Prüfsumme - Berechnet die ROM -Prüfsumme - Firmware Version - OEM Identifizierer - Landescode - Meldet Fehler - Meldet Fehler |
| Ln | Lautstärke | - Niedrig - Niedrig (Standard) - Mittel - Hoch |
| Mn | Lautsprechereinstellung | - Lautsprecher immer aus - Lautsprecher bei Anruf an, aber bei Trägerempfang aus (Standard) - Lautsprecher immer an - Meldet OK aber tut nichts |
| Nn | Automodus aktiviert | 0 = Deaktiviert 1 = Aktiviert (Standard) |
| On | Zurück zum Online-Datenmodus | 0 = Ohne Neusynchronisierung (Retrain) Online gehen 1 = Online gehen und Neusynchronisierung (Retrain) einleiten |
| P | Pulswählen einstellen | Keine |
| Qn | Ergebniscodes aus | 0 = Aktiviert Ergebniscode-Rückmeldung (Standard) 1 = Deaktiviert Ergebniscode-Rückmeldung 2 = Rückmeldung nur im Originalmodus |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Sn | Lesen/Schreiben S-Register n | =x Schreibe Wert x in das S-Register n ? Lese das S-Register n Hinweis: Bei diesem Befehl sind die Umschaltmöglichkeiten für n ASCII-Zeichenfolgen (d.h. =x und ?), während sich n auf die Nummer des S-Registers bezieht. Siehe Tabelle C-17 zur Definition der einzelnen S-Register. |
| T | Tonwahl verwenden | Standard Tonwahl |
| Vn | Form des Ergebniscodes | - = Kurzform - = Langform (Standard) |
| Wn | Einstellen der Verbindungsaufbau¬ meldungen | - = Bei Verbindungsaufbau zeigt das Modem nur die DTE-Geschwindigkeit an (Standard). - = Bei Verbindungsaufbau zeigt das Modem das Fehlerkorrekturprotokoll und die DTE- Geschwindigkeit an. - = Bei Verbindungsaufbau zeigt das Modem die DCE-Geschwindigkeit an. Hinweis: Diese Rückmeldung ist eine Funktion von Wn, Xn, und \Vn. |
| Xn | Erweiterte Ergebniscodes | - = Blindwahl, keine Erkennung von Besetzt- zeichen, CONNECT - = Blindwahl, keine Erkennung von Besetzt- zeichen, CONNECT XXXX - = Wähltonerkennung, keine Erkennung von Besetztzeichen, CONNECT XXXX - = Blindwahl, Erkennung von Besetztzeichen, CONNECT XXXX - = Volle Anzeige, alle Meldungen, CONNECT XXXX (Standard) Hinweis: Diese Rückmeldung ist eine Funktion von Wn, Xn, und \Vn. |
| Zn | Warmstart und Profil wiederherstellen | - = Warmstart und Profil 0 wiederherstellen - = Warmstart und Profil 1 wiederherstellen |

Tabelle 5-2. AT&-Befehle

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| &Cn | DCD-Option | - = DCD immer an - = DCD normal (Standard) - = DCD bei Daten- und Befehlsmodus an |
| &Dn | DTR-Option (unter&Q0& M0) | - DTR immer an - Escape - Verbindungsabbau (Standard) - Warmstart - Tail, 108,1 DTR ignorieren - 108,1 DTR -Wahl - DTR -Wahl 108,2 |
| &Fn | Werkskonfiguration wiederherstellen | - Werkskonfiguration 0 wiederherstellen - Werkskonfiguration 1 wiederherstellen |
| &Gn | Guard-Ton wählen | - ausgeschaltet (Standard) - 550 Hz - 1800 Hz |
| &Kn | Datenflußkontrolle | 0 = Deaktiviert 3 = Hardware-Datenflußkontrolle RTS/CTS aktiviert (Standard) 4 = Software-Datenflusskontrolle XON/XOFF aktiviert 5 = Transparente Flußkontrolle XON/XOFF aktiviert |
| &Mn | Async/Sync Modus Auswahl | 0 = Asynchronmodus 1 = Meldet Fehler |
| &Qn | Sync/Async Modus (Dies ist eine Erweiterung des &Mn-Befehls) | - = Meldet OK 1-6 = Meldet Fehler |
| &Rn | RTS/CTS –Option (bei Asoynchronmodus) | - = CTS normal (Standard) - = CTS immer an |
| &Sn | DSR-Überlagerung | - = DSR immer an (Standard) - = DSR normal (an im Datenmodus) |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| &Tn | Test und Diagnose | - = Test beenden - = lokale analoge Prüfschleife veranlassen - = RDL-Test verbieten (Standard) 8 = lokale analoge Prüfschleife mit Selbsttest und Fehlererkennung |
| &Vn | Aktuelles anzeigen Konfiguration & gespeicherte Profile: Zeige die letzten Verbindungs-statistiken an | - = Zeige die aktuelle Konfiguration und die gespeicherten Profile an - = Zeigt die letzten Verbindungsstatistiken an - = Zeigt die gespeicherten Telefonnummern an - Zeigt unzulässige Nummern an (bis zu 10) - Zeigt die Nummern verzögerter Anrufe an (bis zu 10) |
| &Wn | Aktuelles speichern Konfiguration | - = Speichere die aktuelle Konfiguration als Profil 0 - = Speichere die aktuelle Konfiguration als Profil 1 |
| &Yn | Bestimme ein voreingestelltes Reset-Profil | - = Benutze Profil 0 - = Benutze Profil 1 |
| &Zn=X | Speichere Telefon-nummer (0-3) (bis zu 34 Stellen) | 0 bis 3 spezifische Telefonnummer-Kennung x bis zu 32 Stellen für die zu speichernde Telefonnummer |

Tabelle 5-3. AT%-Befehle

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| %Cn | Daten aktivieren/deaktivieren Kompression | - Deaktivieren - Meldet OK, aber tut nichts (d.h. die Einleitung einer MNP5-Verbindung wird nicht von %C1 unterstützt) - Meldet OK aber tut nichts. - Aktiviert sowohl V.42 bis als auch MNP 5 (Standard) Hinweis: Bei n=3, wenn das Fernmodem nur NMP5 unterstützt und nicht V42bis, so versucht das Modem, im MNP5-Modus zu verbinden. |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| %En | Aktivieren/Deaktivieren Leitungsqualität Überwachung und Selbst-Neusynchronisierung (Retrain) oder Fallback/Fall Forward | - = Deaktiviere Leitungsqualitätsüberwachung und Selbst-Neusynchronisierung (Retrain) - = Aktiviere Leitungsqualitätsüberwachung und Selbst-Neusynchronisierung (Retrain) - = Aktiviere Leitungsqualitätsüberwachung und Fallback/Fallforward (Standard) |
| %L | Leitungssignalstärke | Meldet OK aber tut nichts |
| %Q | Leitungssignalqualität | Meldet OK aber tut nichts |

Tabelle 5-4. AT\-Befehle

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| \Gn | Datenflußkontrolle DCE-DCE XON/XOFF | - Deaktiviert (Standard) - Aktiviert |
| \Kn | Steuert die Reaktion des Modems auf ein vom DTE, dem Fern- modem, erhaltenes Break | 0 oder 1 Leere Datenpuffer und sende Break an ein Fernmodem 2 oder 3 Sende Break sofort zu einem Fernmodem 4 oder 5 Sende Break zu Fernmodem in Folge mit den übermittelten Daten (5 ist Standard) |
| \Nn | Betriebsart | - = Normale Betriebsart - = Meldet Fehler. - = Reliable Modus (Standard) - = Auto-Reliable Modus - = Fehlerkorrektur ist nur LAPM (d.h. die Verbindung wird unterbrochen, wenn LAPM nicht erstellt werden kann) - = Fehlerkorrektur ist nur MNP (d.h. die Verbindung wird unterbrochen, wenn MNP nicht erstellt werden kann) |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| \Vn | Einzeilige Verbindungsaufbaumeldung | - = Verbindungsaufbaumeldungen werden von den Befehlen X und W (Standard) gesteuert. - = Verbindungsaufbaumeldungen werden einzeilig dargestellt - PC9x-kompatibles Format, bei dem die Verbindungsaufbaumeldung in der Form von CONNECT/DCE RX RATE/PROTOCOL/COMPRESSION erscheint |

Tabelle 5-5. AT+-Befehle

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| +MS= <mod>, <automode>, <min_rate>, <max_rate>, <x_Law>, <rb_signaling> | Modulation wählen | <mod> 0 = V.21 1 = V.22 2 = V.22bis 3 = V.23 9 = V.32 10 V.32bis 11 V.34 56 K56flex - B103 69 B212 - V.90 (Standard) <automode> 0 = deaktiviert 1 = aktiviert (Standard) |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| +MS <mod>, <automode>, <min_rate>, <max_rate>, <x_law>, <rb_signaling> (Fortsetzung) | Modulation wählen | <min_rate> - 300 300 bps (Standard) - 1200 1200 bps - 2400 2400 bps - 4800 4800 bps - 7200 7200 bps - 9600 9600 bps - 12000 12000 bps - 14400 14400 bps - 16800 16800 bps - 19200 19200 bps - 21600 21600 bps - 24000 24000 bps - 26400 26400 bps - 28000 28000 bps - 28800 28800 bps - 29333 29333 bps - 30666 30666 bps - 31200 31200 bps - 32000 32000 bps - 33333 33333 bps - 33600 33600 bps - 34000 34000 bps - 34666 34666 bps - 36000 36000 bps - 37333 37333 bps - 38000 38000 bps - 38666 38666 bps - 40000 40000 bps - 41333 41333 bps - 42000 42000 bps - 42666 42666 bps |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 44000 44000 bps - 45333 45333 bps - 46000 46000 bps - 48000 48000 bps - 49333 49333 bps - 50000 50000 bps - 50666 50666 bps - 52000 52000 bps - 53333 53333 bps - 54000 54000 bps - 54666 54666 bps - 56000 56000 bps - 58000 58000 bps - 60000 60000 bps |
| +MS <mod>, <automode>, <min_rate>, <max_rate>, <x_law>, <rb_signaling> (Fortsetzung) | Modulation wählen | <max_rate> - 300 300 bps (Standard) - 1200 1200 bps - 2400 2400 bps - 4800 4800 bps - 7200 7200 bps - 9600 9600 bps - 12000 12000 bps - 14400 14400 bps - 16800 16800 bps - 19200 19200 bps - 21600 21600 bps - 24000 24000 bps - 26400 26400 bps - 28000 28000 bps - 28800 28800 bps - 29333 29333 bps - 30666 30666 bps |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 31200 31200 bps - 32000 32000 bps - 33333 33333 bps - 33600 33600 bps - 34000 34000 bps - 34666 34666 bps - 36000 36000 bps - 37333 37333 bps - 38000 38000 bps - 38666 38666 bps - 40000 40000 bps - 41333 41333 bps - 42000 42000 bps - 42666 42666 bps - 44000 44000 bps - 45333 45333 bps - 46000 46000 bps - 48000 48000 bps - 49333 49333 bps - 50000 50000 bps - 50666 50666 bps - 52000 52000 bps - 53333 53333 bps - 54000 54000 bps - 54666 54666 bps - 56000 56000 bps (Standard) - 58000 58000 bps - 60000 60000 bps |
| +MS <mod>, <automode>, <min_rate>, <max_rate>, | Modulation wählen | <x_law> - 0 u-law (Standard) - 1 A-law Hinweis: Die <x_law>-Einstellung wird nur bei K56flex aber nicht bei V.90 benutzt. |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| <x_law>, <rb_signaling> (Fortsetzung) |  | <rb_signaling> - 0 Meldet OK aber tut nichts (Standard) - 1 Meldet OK aber tut nichts |
| +MS? | Meldet +MS-Einstellung (z.B.,+ MS:56,1,300,60000, 60000,0,0) |  |
| +MS ? | Meldet +MS-Bereich (z.B., + MS: (0,1,2,3,9,10,11,56, 64,69),(0 -1),(300-60000), (300 –60000),(0- 1),(0-1) |  |
| +VDR <aktiviert>, <Bericht> | Hörbares Klingeln aktivieren/deaktivieren | <aktiviert> Bereich ist 0 - 1 (Standard 0) <Bericht> Bereich ist 0 - 60 (Standard 0) Wenn <aktiviert> 0, wird die Klingelkadenz nicht berichtet; alle Klingelkadenzen werden als KLINGELereigniscodes berichtet. Wenn <aktiviert> 1 und <Bericht> 0, wird die Klingelkadenz mit DRON und DROF-Meldungen berichtet und keine KLINGELereigniscodes werden berichtet. Wenn <aktiviert> 1 und <Bericht>/= 1, wird die Klingelkadenz mit DRON-und DROF-Meldungen berichtet; KLINGELereigniscodes werden <Bericht>/(10) Sekunden nach dem Abfallen eines Klingelzyklus berichtet. |
| +VDR? | Aktuelles abfragen |  |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| +VDR=? | Bereiche abfragen ( Rückmeldung+ VCR: (0-1),(0- 60)) |  |

Tabelle 5-6. AT-Anrufer-ID-Befehle

| Befehl | Bedeutung | Funktion | Beispiele |
| --- | --- | --- | --- |
| #CID=n | Anrufer-ID | - Deaktiviert (Standard) - Aktiviert (formatiert) - Aktiviert (unformatiert) |  |
| #CID? | Aktuelles abfragen | Keine |  |
| #CID=? | Bereich abfragen (Rückmeldung 0,1,2) | Keine |  |

Tabelle 5-7.  AT-Befehls-Eregbnisodes

| Textmeldung | Zahlenwert . | Textmeldung | Zahlenwert . |
| --- | --- | --- | --- |
| OK | 0 | CONNECT32000 | 165 |
| CONNECT | 1 | CONNECT34000 | 166 |
| RING | 2 | CONNECT36000 | 167 |
| NO CARRIER | 3 | CONNECT38000 | 168 |

| Textmeldung | Zahlenwert. | Textmeldung | Zahlenwert . |
| --- | --- | --- | --- |
| ERROR | 4 | CONNECT40000 | 169 |
| CONNECT1200 | 5 | CONNECT42000 | 170 |
| NO DIALTONE | 6 | CONNECT44000 | 171 |
| BUSY | 7 | CONNECT46000 | 172 |
| NO ANSWER | 8 | CONNECT48000 | 173 |
| CONNECT0600 | 9 | CONNECT50000 | 174 |
| CONNECT2400 | 10 | CONNECT52000 | 175 |
| CONNECT4800 | 11 | CONNECT54000 | 176 |
| CONNECT9600 | 12 | CONNECT56000 | 177 |
| CONNECT7200 | 13 | CONNECT58000 | 178 |
| CONNECT12000 | 14 | CONNECT60000 | 179 |
| CONNECT14400 | 15 | CONNECT230400 | 20 |
| CONNECT19200 | 16 | +FCERROR | +F4 |
| CONNECT38400 | 17 | CONNECT28000 | 180 |
| CONNECT57600 | 18 | CONNECT29333 | 181 |
| CONNECT115200 | 19 | CONNECT30666 | 182 |
| CONNECT75 TX/1200RX | 22 | CONNECT33333 | 183 |
| CONNECT1200 TX/75RX | 23 | CONNECT34666 | 184 |
| CONNECT16800 | 59 | CONNECT37333 | 185 |
| CONNECT21600 | 61 | CONNECT38666 | 186 |
| CONNECT24000 | 62 | CONNECT41333 | 187 |
| CONNECT26400 | 63 | CONNECT42666 | 188 |
| CONNECT28800 | 64 | CONNECT45333 | 189 |
| PROTOCOL:NONE | 70 | CONNECT46666 | 190 |
| PROTOCOL:LAPM | 77 | CONNECT49333 | 191 |
| PROTOCOL:ALT | 80 | CONNECT60555 | 192 |
| CONNECT33600 | 84 | CONNECT53333 | 193 |
| CONNECT31200 | 91 | CONNECT54666 | 194 |

## 5.20.2	Faxmodem -Befehle

Tabelle 5-8. Fax-Befehle

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| +FCLASS n | Service-Klasse wählen | - Datenmodus (Standard) - Fax Klasse 1 |
| +FCLASS? | Aktuelles abfragen |  |
| +FCLASS ? | Bereich abfragen (Rückmeldung 0,1,) |  |
| +FTS n | Übertragung anhalten und warten | 0-255 ( x10ms) |
| +FRS n | Ruhe empfangen | 0-255 (x10ms) |
| +FTM n | Daten übertragen | - V.27ter 2400 bps - V.27ter 4800 bps - V.29 7200 bps - V.17 7200 bps lang - V.17 7200 bps kurz - V.29 9600 bps - V.17 9600 bps lang - V.17 9600 bps kurz - V.17 12000 bps lang - V.17 12000 bps kurz - V.17 14400 bps lang - V.17 14400 bps kurz |
| +FTM ? | Bereich abfragen (Rückmeldung24,48,72,73,74,96,97,98,121,122,145,146) |  |
| +FRM n | Datenempfang | 24 V.27ter 2400 bps 48 V.27ter 4800 bps 72 V.29 7200 bps 73 V.17 7200 bps lang |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
|  |  | 74 V.17 7200 bps kurz 96 V.29 9600 bps 97 V.17 9600 bps lang 98 V.17 9600 bps kurz 121 V.17 12000 bps lang 122 V.17 12000 bps kurz 145 V.17 14400 bps lang 146 V.17 14400 bps kurz |
| +FTH n | Daten übertragen mit HDLC Framing | 3 V.21 300 bps - V.27ter 2400 bps - V.27ter 4800 bps - V.29 7200 bps - V.17 7200 bps lang - V.17 7200 bps kurz - V.29 9600 bps - V.17 9600 bps lang - V.17 9600 bps kurz - V.17 12000 bps lang - V.17 12000 bps kurz - V.17 14400 bps lang - V.17 14400 bps kurz Hinweis: Alle HDLC-Modi stecken intern an V.21 |
| +FTH ? | Bereich abfragen (Rückmeldung3) |  |
| +FRH n | Daten empfangen mit HDLC Framing | 3 V.21 300 bps - V.27ter 2400 bps 48 V.27ter 4800 bps - V.29 7200 bps - V.17 7200 bps lang - V.17 7200 bps kurz - V.29 9600 bps - V.17 9600 bps lang |

| Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- |
|  |  | - V.17 9600 bps kurz - V.17 12000 bps lang - V.17 12000 bps kurz 145 V.17 14400 bps lang 146 V.17 14400 bps kurz Hinweis: Alle HDLC-Modi stecken intern an V.21 |
| +FRH ? | Bereich abfragen (Rückmeldung3) |  |

## 5.20.3  Voice Modem -Befehle

Tabelle 5-9.  Voice -Befehle

| Kategorie | Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Geschützte Codes gesendet an DTE | <dle>0 bis <dle>9, <dle>(Standard),<dle>#, <dle>A bis <dle>D | DTMF -Stellen erkannt |  |
|  | <dle>a | Antwortton (CCITT2100 Hz) |  |
|  | <dle>b | Besetzt |  |
|  | <dle>c | Anrufton (1100 Hz) |  |
|  | <dle>c | Wählton |  |
|  | <dle>e | Anrufton (1300 Hz) |  |
|  | <dle>f | Antwortton (Bell 2225 Hz) |  |
|  | <dle>h | Übergang von abgehoben zu aufgelegt |  |
|  | <dle>o | Überlauf |  |
|  | <dle>q | Ruhig |  |
|  | <dle>s | Ruhe |  |
|  | <dle>t | Übergang von aufgelegt zu abgehoben |  |

| Kategorie | Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <dle>u | Unterschreitung |  |
|  | <dle>T | Zeiteinstellung |  |
|  | <dle><etx> | Stream-Ende |  |
| Geschützte<dle> Voice/Audio -Befehle vom DTE | <dle>p | Pause |  |
|  | <dle>r | Wiederaufnahme |  |
|  | <dle>E | DCE-Puffer leeren |  |
|  | <dle>u | Wiedergabelautstärke erhöhen |  |
|  | <dle>u | Wiedergabelautstärke verringern |  |
|  | <dle><can> | Abbrechen |  |
|  | <dle><eot> | Nachfrage nach gepufferten Voice-Bytes |  |
|  | <dle><etx> | Beenden |  |
| Voice/Audio Befehle | A | Antworten im Voice/Audio-Modus |  |
|  | D | Wählbefehl im Voice/Audio-Modus |  |
|  | H | Auflegen im Voice/Audio-Modus |  |
|  | Z | Zurücksetzen aus dem Voice/Audio-Modus |  |
|  | #BDR n | Übertragungsrate festlegen (autobaud abstellen) | - Autobaud aktivieren 1,2,3,4,8,16,24,48,96 neue Baudrate ist n x2400bps (aber weiter autobaud) |
|  | #BDR? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #BDR ? | Bereich abfragen |  |
|  | #CID n | Anrufer-ID aktivieren Erkennung und Auswahl Meldungsformat | - Deaktiviert (Standard) - Aktiviert (formatiert) - Aktiviert (unformatiert) |

| Kategorie | Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #CID? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #CID ? | Bereich abfragen (Rückmeldung 0,1,2) |  |
|  | #CLS n | Daten, Fax oder Voice/Audio wählen | - Datenmodus (Standard) - Fax Klasse 1 - Meldet Fehler 8 voice/audio |
|  | #CLS? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #CLS ? | Bereich abfragen (Rückmeldung0,1,8) |  |
|  | #TL n | Audio-Output einstellen Übertragungsstärke (Dies meldet OK, , aber tut nichts) |  |
|  | #VBQ? | Puffergröße abfragen: Liefert die Puffergröße von Sprachübertragung und -empfang. (Standard ist 2048.) |  |
|  | #VBS n | Bits pro Muster | 2 2 bits/Muster( ADPCM) 2 2 bits/Muster 4 4 bits/Muster (ADPCM) (Standard) 8 8 bits/Muster (PCM) |
|  | #VBS? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VBS ? | Bereich abfragen (Rückmeldung2,3,4,8) |  |
|  | #VBT n | Piepton-Zeitgeber | 0 bis 40 Standard 10( x0.1 s) |
|  | #VBT? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VBT ? | Bereich abfragen (Rückmeldung0 –40) |  |
|  | #VCI? | Kompressionsmethode identifizieren |  |

| Kategorie | Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verfahren: Rückmeldungen Motorola; ADPCM |  |
| Voice/Audio -Befehle (Fortsetzung) | #VLS n | Sprachleitung wählen | - = Telefonleitung mit Hörer (Standard) - = Sende/Empfangs-Gerät (keine Telefonleitung, z.B. von Modem betriebener Hörer oder Lautsprecher) - = Nur-Sende-Gerät (z.B. Bordlautsprecher) - = Nur-Empfangs-Gerät (z.B. Mikrofon) - = Telefonleitung mit Lautsprecher an und Hörer - = Telefonemulation - = Lautsprecher - = Hörerabstellung während Telefongespräch - Hörergespräch auf Telefonleitung aufnehmen |
|  | #VLS? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VLS ? | Bereich abfragen |  |
|  | #VRA n | Rückruf außerhalb des Timers | 0 bis 255 Standard 70( x0.1 s) |
|  | #VRA? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VRA ? | Bereich abfragen (Rückmeldung0 –255) |  |
|  | #VRN n | Rückruf kam nie, Zeitgeber | 0 bis 255 Standard 100( x0.1 s) |
|  | #VRN? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VRN ? | Bereich abfragen (Rückmeldung0 –255) |  |
|  | #VRX | Sprachempfang |  |
|  | #VSD=n | Ruheerkennung aktivieren | - Nichts tun (Standard) - Nichts tun |

| Kategorie | Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #VSD? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VSD=? | Bereich abfragen (Rückmeldung255) |  |
|  | #VSK n | Puffergröße festlegen | Muß 255 sein (Standard 255) |
|  | #VSK? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VSK ? | Bereich abfragen (Rückmeldung255) |  |
|  | #VSR n | Musterrate wählen | 7200 7200Hz Musterrate für ADPCM oder PCM (Standard) 11025 11.025 kHz Musterrate nur für PCM . Unterstützt auch Musterraten von 22050,9600,8000. |
|  | #VSR? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VSR ? | Bereich abfragen (Rückmeldung 7200,8000,9600,11025,22050) |  |
|  | #VSS n | Ruhe erkennen einstellen | - Deaktiviert (Standard) - Unempfindlichste Einstellung - Mittelbereichseinstellung - Empfindlichste Einstellung |
|  | #VSS? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VSS ? | Bereich abfragen (Rückmeldung 0 –3) |  |
|  | #VTD i,j,k | DTMF/Ton melden | I,j,k, (3 ascii hex Bitmaps) I Bits in Verbindung mit Sprachsendung J Bits in Verbindung mit Sprachempfang K Bits in Verbindung mit Online-Sprach-Befehlen. (Bitwert:0 deaktiviert, 1 aktiviert) Bit0 desakt/akt DTMF-Ton |

| Kategorie | Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bit1 des/akt 1300 Hz Anrufton Bit2 des/akt 1100 Hz Anrufton Bit3 des/akt 2100 Hz Antwortton Bit4 des/akt 2225 Hz Antwortton Bit5 des/akt Anruffortschrittston Bit6 reserviert Bit7 reserviert |
| Voice/Audio Befehle (Fortsetzung) | #VTD? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VTD ? | Bereich abfragen (Rückmeldung FF,FF,FF) |  |
|  | #VTM n | Plazierung der Zeitgebermarke aktivieren . | - Deaktiviert (Standard) 10 1Sek Intervall |
|  | #VTM ? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VTM ? | Bereich abfragen (Rückmeldung0, 10) |  |
|  | #VTS [x,y,z],{x,z}, und/oder x | Tonsignale generieren | X = erste Frequenz (0 oder 200 –300 Hz) Y = zweite Frequenz (0 oder 200 –300 Hz) Z = Dauer (Einheiten von 100 ms) |
|  | #VTX | Sprachübertragung |  |
|  | #VGT n | Wiedergabelautstärke einstellen | 128 bis 131 Standard 129 |
|  | #VGT? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VGT ? | Bereich abfragen (Rückmeldung128- 131) |  |
|  | #SPK x,y,z |  | X ist Stumm-Parameter: - Mikrofon stumm |

| Kategorie | Befehl | Bedeutung | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Mikrofon an (Standard) - Raumhören y ist Lautsprecher-Output-Dämpfung in 2dB-Schritten: - 0 dB Dämpfung - 2 dB Dämpfung … 5 10 dB Dämpfung (Standard) … - 30 dB Dämpfung - Lautsprecher stumm z ist der Mikrofonverstärkungsparameter: - 0 dB Verstärkung - 6 dB Verstärkung (Standard) - 9.5 dB Verstärkung 12 dB Verstärkung |
| Voice/Audio Befehle (Fortsetzung) | #SPK? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #SPK ? | Bereich abfragen |  |
|  | #VAG x,y | Automatische Verstärkungssteuerung | X Geräteparameter - Mikrofon (Standard) - Telefon y Parameter aktivieren: - Aus - An |
|  | #VAG? | Aktuelles abfragen |  |
|  | #VAG ? | Bereich abfragen (Rückmeldung (0,1),(0,1)) |  |

## 5.20.4	S-Register

Tabelle 5-10.	S-Register

| Register | Funktion | Bereich |
| --- | --- | --- |
| S0 | Anzahl der Rufzeichen bis zur automatischen Annahme | 0-255 (Standard= 0) |
| S1 | Rufzeichen-Zähler | 0-255 (Standard= 0) |
| S2 | Escape-Zeichen | 0-255(Wert127deaktiviert esc) (Standard = 43) |
| S3 | Wagenrücklaufzeichen | 0-127 (Standard = 13) |
| S4 | Zeilenvorschubzeichen | 0-127 (Standard = 10) |
| S5 | Rückschrittzeichen | 0-255 (hat Wirkung 0 –32) (Standard = 8) |
| S6 | Blindwahl Wartezeit auf Wählton | 0-255 (Standard= 5(x 1s)) |
| S7 | Wartezeit auf Trägersignal | 1-255 (Standard= 50(x1s)) |
| S8 | Pausenlänge für Wahlverzögerung | 0-255 (Standard= 2(x 1s)) |
| S9 | Reserviert |  |
| S10 | Trennzeit nach Trägerverlust | 1-255 (Standard= 14(x0.1 s)) |
| S11 | DTMF Tondauer | 50-255 (Standard =80(x0.001 s)) |
| S12 | Länge des Escape Prompt Delay | 0-255(Standard = 50(x0.02s)) |
| S13 | Reserviert |  |

| S30 | Zeitgeber für Verbindungsabbau nach Inaktivität | 0-255(Standard =0(x10s) |
| --- | --- | --- |
| S32 | XON-Zeichen | 0-127(Standard=17) |
| S33 | XOFF-Zeichen | 0-127(Standard=19) |
| S91 | PSTN Übertragungsdämpfungsniveau | 9-30(Standard=10x(-1dBm)) |