In diesem Anhang finden Sie Hilfe bei der Lösung einfacherer Probleme, die während des Gebrauchs des Modems auftreten können. Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

### Modem reagiert nicht auf AT-Befehle

- Hier kann ein COM Port/IRQ Konflikt vorliegen. Konfigurieren Sie die COM Port Adresse Ihres Modems und die IRQ Leitung neu.

- Stellen Sie sicher, daß daß der COM Port und die IRQ Leitung in der Kommunikationssoftware richtig gesetzt sind.

- Stellen Sie sicher, dass das System in Ihrer Kommunikationssoftware auf Terminalmodus eingestellt ist.

- Setzen Sie das Modem auf die werkseitig vorgegebenen Werte zurück, indem Sie AT&F eingeben.

### Auf dem Bildschirm erscheinen die Zeichen doppelt

- Das lokale Echo ist sowohl bei Ihrem Modem als auch bei Ihrer Software eingeschaltet. Schalten Sie das lokale Echo Ihres Modems aus, indem Sie den Befehl ATE0 eingeben.

### Das Modem kann nicht wählen und auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „NO DIALTONE“ (kein Freizeichen).

- Prüfen Sie den Telefonkabelanschluß. Die Buchse am Modem mit der Bezeichnung LINE muß mit dem analogen Telefonanschluß (Wandbuchse) verbunden sein.

- Das Modem erkennt das Freizeichen nicht. Das ist typisch für einige firmeneigene PBX Netze. Benutzen Sie den Befehl ATX1 in Ihrem Setup String, um eine Blindwahl (Blind Dial) zu ermöglichen.

### Beide Modems tauschen Trägersignale aus, aber es kommt keine Verbindung zustande

- Tätigen Sie den Anruf erneut. Jeder Anruf wird im Netz anders geleitet.

- Richten Sie einen Anruf an ein Fernmodem, um sicherzugehen, ob der Fehler an Ihrem Modem liegt.

### Das Modem antwortet nicht auf einen Anruf

- Die Auto-Answer-Funktion ist nicht aktiviert. Aktivieren Sie sie über das Software-Programm oder im Terminalmodus mit Hilfe des Befehls ATS0=1 an Ihr Modem.

### Das Modem trennt im Online-Modus

- Das kann auf Interferenzen in der Leitung zurückzuführen sein. Versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen, indem Sie die Nummern mehrmals wählen.

- Ein ankommender Anruf kann die Verbindung unterbrochen haben. Das passiert, wenn die Funktion „Warten auf Anruf“ aktiviert ist. Deaktivieren Sie sie und versuchen Sie es erneut.

### Auf dem Bildschirm erscheinen unlesbare Zeichen

- Stellen Sie Ihr Modem auf die gleiche Wortlänge, Parität und Stop Bits wie das Fernmodem ein.

- Vergewissern Sie sich, daß Ihre Software und Ihr Modem auf die gleiche Datenflußkontrolle eingestellt sind.

- Es kann sein, daß die Software nicht mit der richtigen Terminalemulation arbeitet. Konfigurieren Sie die Software mit der richtigen Emulation. Die gebräuchlichste ist die ANSI-Terminalemulation.

- Geben Sie den Befehl AT&F1 ein. So laden Sie das Muster, das die Hardware-Datenflußkontrolle sowie andere optimale Einstellungen aktiviert.

### Ihre Kommunikationssoftware meldet viele zyklische Redundanzprüfungsfehler (Cyclic Redundancy Check, CRC-Fehler) und geringe Zeichenzahl pro Sekunde (Characters Per Second, CPS)

- Es kann eine Leitungsstörung vorliegen. Tätigen Sie den Anruf erneut. Jeder Anruf wird im Netz anders geleitet.

- Geben Sie den Befehl AT&F1 ein. So laden Sie das Muster, das die Hardware-Datenflußkontrolle sowie andere optimale Einstellungen aktiviert.

- Setzen Sie die Geschwindigkeit des seriellen Ports in Ihrer Kommunikationssoftware auf 38.400 oder 19.200 herab.

- Versuchen Sie es mit einem anderen Dateiübertragungsprotokoll (benutzen Sie nicht XMODEM, wenn andere Protokolle zur Verfügung stehen).

### Sie können Fax- und Kommunikationssoftware nicht gleichzeitig benutzen

- Auf die Kommunikationsgeräte kann immer nur mit einer Anwendung zugegriffen werden.

- Unter DOS oder Windows 3.1x können Sie entweder Ihre Fax- oder Ihre Datensoftware benutzen, aber nicht beide gleichzeitig.

- Unter Windows 95 können sie die Daten- und die Fax-Kommunikation gleichzeitig öffnen, diese können aber nicht gleichzeitig dasselbe Modem benutzen.