# 2.1	Aufruf von Setup

Drücken Sie die Tastenkombination Strg+Alt+Esc, um Setup aufzurufen.

|  | Drücken Sie Strg+Alt+Esc während des Systemstarts. Zu einem anderen Zeitpunkt funktioniert diese Tastenkombination nicht. |
| --- | --- |

Danach wird das Hauptmenü des BIOS-Utility angezeigt:

| BIOS Utility |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System Information Basic Configuration Advanced Configuration System Security Power Management Exit Setup Utility |  |  |  |
| ¯ = Move highlight bar, ¿ = Select, Esc = Exit |  |  |  |
|  |  | Die Parameter auf den Bildschirmen zeigen Standardwerte an, die nicht unbedingt mit den Werten Ihres Systems identisch sein müssen. Die abgebildeten Punkte auf dem Bildschirm haben feste Einstellungen und sind nicht konfigurierbar. |  |

# 2.2	System Information

Bei Wahl von "System Information" im Hauptmenü wird folgender Bildschirm angezeigt :

System Information Page 1/2

Processor Pentium Processor Speed 166 MHz Bus Frequency................... 66 MHz Internal Cache 16 KB,Enabled External Cache 512 KB,Enabled Floppy Drive A 1.44 MB, 3.5-inch Floppy Drive B None IDE Primary Channel Master Hard Disk, 519 MB IDE Primary Channel Slave None IDE Secondary Channel Master CD-ROM IDE Secondary Channel Slave None Total Memory xxx MB 1 st Bank SDRAM 2 nd Bank None 3 rd Bank None

PgDn PgUp = Move Screen, Esc = Back to Main Menu

Das Menü von "System Information" zeigt die aktuelle Grundkonfiguration Ihres Systems.

Die Befehlszeile am unteren Menürand enthält Erklärungen zum Blättern der Bildschirme und zur Rückkehr zum Hauptmenü.

Drücken Sie Bild â oder Bild á, um zur nächsten bzw. vorherigen Seite zu blättern.

Drücken Sie Esc, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Die Parameter werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

## 2.2.1	Processor (Prozessor)

Der Parameter Processor zeigt den Typ des zur Zeit im System installierten Prozessors an.  Das System kann Intel Pentium , Intel Pentium MMX , AMD K6 und andere Prozessoren unterstützen.

## 2.2.2	Processor Speed (Prozessor-Taktfrequenz)

Der Parameter Processor Speed zeigt die Taktfrequenz der zur Zeit im System installierten CPU an.  Das System kann CPUs, die von 75 MHz bis 233 MHz getaktet sind, unterstützen.

## 2.2.3	Bus Frequency (Bus Frequenz)

Der Parameter zeigt die zur Zeit verwendete Bus Frequenz an . Das V38X stellt drei unterschiedliche Busfrequenzen zur Verfügung : 60MHz ,66MHz und 75MHz.

## 2.2.4	Internal Cache (interner Speicher)

Dieser Parameter zeigt die Größe des Speichers erster Ebene, auch interner Speicher genannt an. Dieser Speicher befindet sich in der CPU.

## 2.2.5	External Cache (externer Speicher)

Dieser Parameter zeigt die zur Zeit vom System unterstützte Größe des externen Cachespeichers an.  Dieser Speicher befindet sich auf der Systemplatine (siehe Abb. 1-1)

## 2.2.6	Floppy Drive A (Diskettenlaufwerk A)

Dieser Parameter zeigt die Einstellungen des aktuellen Diskettenlaufwerks A des Systems an.  Informationen über die Konfiguration der Diskettenlaufwerke sind in Abschnitt 2.3.2 angegeben.

## 2.2.7	Floppy Drive B (Diskettenlaufwerk B)

Dieser Parameter zeigt die Einstellungen des aktuellen Diskettenlaufwerks B des Systems an.  Informationen über die Konfiguration der Diskettenlaufwerke sind in Abschnitt 2.3.2 angegeben.

## 2.2.8	IDE Primary Channel Master 
(IDE-Primärkanal-Master)

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Konfiguration des IDE-Geräts an, das mit dem Hauptanschluß des primären IDE-Kanals verbunden ist.  Informationen über die Konfiguration von IDE-Laufwerken sind in Abschnitt 2.3.3 angegeben.

## 2.2.9	IDE Primary Channel Slave 
(IDE-Primärkanal-Slave)

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Konfiguration des IDE-Geräts an, das mit dem Nebenanschluß des primären IDE-Kanals verbunden ist.  Informationen über die Konfiguration von IDE-Laufwerken sind in Abschnitt 2.3.3 angegeben.

## 2.2.10	IDE Secondary Channel Master 
(IDE-Sekundärkanal-Master)

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Konfiguration des IDE-Geräts an, das mit dem Hauptanschluß des sekundären IDE-Kanals verbunden ist.  Informationen über die Konfiguration von IDE-Laufwerken sind in Abschnitt 2.3.3 angegeben.

## 2.2.11	IDE Secondary Channel Slave 
(IDE-Sekundärkanal-Slave)

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Konfiguration des IDE-Geräts an, das mit dem Nebenanschluß des sekundären IDE-Kanals verbunden ist.  Informationen über die Konfiguration von IDE-Laufwerken sind in Abschnitt 2.3.3 angegeben.

## 2.2.12	Total Memory (Gesamtspeicher)

Dieser Parameter zeigt den Gesamtbetrag des auf der Platine installierten Speichers an.  Die Speichergröße wird vom BIOS beim POST automatisch festgestellt.  Installieren Sie zusätzlichen Speicher, ändert das System automatisch diesen Parameter und zeigt die neue Speichergröße an.

### 1 st Bank

Dieser Parameter zeigt den Typ des in der ersten  Bank  installierten DRAMs an.  Die Einstellung None bedeutet, daß kein DRAM installiert ist.  Die Position der ersten Bank  ist in Abbildung 1-1 dargestellt.

### 2 nd Bank

Dieser Parameter zeigt den Typ des in der zweiten Bank installierten DRAMs an.  Die Einstellung None bedeutet, daß kein DRAM installiert ist.  Die Position des zweiten DRAMs  ist in Abbildung 1-1 dargestellt.

### 3 rd Bank

Dieser Parameter zeigt den Typ des in der dritten Bank  installierten DRAMs an.  Die Einstellung None bedeutet, daß kein DRAM installiert ist.  Die Position von der dritten Bank  ist in Abbildung 1-1 dargestellt.

Der folgende Bildschirm zeigt Seite 2 des Menüs  "System Information" :

System Information Page 2/2

Serial Port 1 3F8h, IRQ 4 Serial Port 2 2F8h, IRQ 3 Parallel Port 378h, IRQ 7 Pointing Device Installed USB Host Controller............... Disabled ØProduct Information

¯ = Move Highlight Bar, ¬ ® = Change Setting, F1 = Help PgUp PgDn = Move Scren

## 2.2.13	Serial Port 1 (Serieller Anschluß 1)

Dieser Parameter zeigt die Adresse und die IRQ-Einstellungen des seriellen Anschlusses 1 an.

## 2.2.14	Serial Port 2 (Serieller Anschluß 2)

Dieser Parameter zeigt die Adresse und die IRQ-Einstellungen des seriellen Anschlusses 2 an.

## 2.2.15	Parallel Port (Paralleler Anschluß)

Dieser Parameter zeigt die Adresse und die IRQ-Einstellungen des parallelen Anschlusses an.

## 2.2.16	Pointing Device  (Maus)

Die BIOS-Utility stellt automatisch fest, ob eine Maus an das System angeschlossen ist.  Falls ja, zeigt dieser Parameter die Einstellung Installed an.  Andernfalls ist er auf None gesetzt.

## 2.2.17	USB Host Adapter (USB Controller)

An dieser Stelle wird der Status des USB Controllers angezeigt.

Der USB Bus ist ein neuer serieller Bus der bis 127 Geräte gleichzeitig verwalten kann. Sollte der Controller aktiviert sein (enabled) , kann man Geräte an dem Anschluß CN3 Abb. 1-9 betreiben. Wird aber disabled angezeigt ist der Controller nicht aktiv. Wie man diesen Bus einstellt erfahren Sie im Abschnitt  2.4.6.4 USB Host Controller .

Der folgende Bildschirm zeigt Seite 1 des Menüs  "Product Information":

Product Information Page 1/1

Product Name 0000000000000 System S/N 0000000000000 Main Board ID 0000000000000 Main Board S/N.....................0000000000000 System Bios Version V3.X System Bios ID.................. R0X-XX Bios Release Date............... MM.DD.YY

PgDn/PgUp = Move Screen, Esc = Back to Main Menu

|  | Achtung dieses Fenster ist nicht in jedem Fall vollständig ausgefüllt . Sollten also in Ihrem Fenster einige Angaben fehlen liegt in keinem Fall ein System oder Konfigurations - Fehler vor |
| --- | --- |

## 2.2.18	Product Information ( Produkt Informationen)

Die allgemeinen Informationen  über das System können Sie diesem Fenster entnehmen . ( Falls diese Information abgespeichert worden ist)

## 2.2.19	Product Name (Produkt Name)

Der Produkt Name steht  stellvertretend für die Serie aus der das Gerät stammt. ( Falls diese Information abgespeichert worden ist)

## 2.2.20	Main Board ID ( System Platine Identifikation)

Mit dieser Nummer können Sie herausfinden welche Systemplatine für Ihren Computer verwendet wurde. ( Falls diese Information abgespeichert worden ist)

## 2.2.21 	Main Board S/N ( System Platinen Seriennummer)

Mit der Seriennummer der System Platine kann sehr schnell festgestellt werden welche Systemplatine in Ihrem Computer verwendet wurde.

( Falls diese Information abgespeichert worden ist)

## 2.2.22	System BIOS Version

Dieser Parameter zeigt die BIOS-Version an.

( Falls diese Information abgespeichert worden ist)

## 2.2.23	System BIOS ID (BIOS-Identifizierung)

Dieser Parameter zeigt die Identifizierungsnummer des BIOS an.

( Falls diese Information abgespeichert worden ist)

## 2.2.24	Bios Release Date ( Bios Freigabe Datum )

Dieser Parameter zeigt an welchem Tag das  Bios für diese System Platine freigegeben wurde. ( Falls diese Information abgespeichert worden ist)

# 2.3	Basic Configuration 
(Grundkonfiguration)

Wählen Sie "Basic Configuration", um Konfigurationswerte wie Datum, Uhrzeit und Laufwerks Typen einzugeben.

Der folgende Bildschirm zeigt das Menü von "Basic Configuration":

Basic Configuration Page 1/1

Date [MM/DD/YY] Time [HH:MM:SS] Floppy Drive A [xx-MB xx-inch] Floppy Drive B [xx-MB xx-inch] ØIDE Primary Channel Master ØIDE Primary Channel Slave ØIDE Secondary Channel Master ØIDE Secondary Channel Slave ØBoot Options

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

## 2.3.1	Date / Time (Datum / Uhrzeit)

Die Echtzeituhr speichert das Systemdatum und die Uhrzeit.  Nach Einstellung des Datums und der Uhrzeit brauchen Sie diese Werte nicht mehr bei jedem Systemstart einzugeben.  Solange die Spannung der internen Batterie ausreicht  (ca. sieben Jahre lang) und angeschlossen ist, führt die Uhr das genaue Datum und die Uhrzeit auch bei ausgeschaltetem System weiter.

Date (Datum)

Heben Sie den Parameter Date hervor und drücken Sie à oder ß, um das aktuelle Datum in der Reihenfolge Monat, Tag und Jahr einzugeben.

Gültige Werte für Monat, Tag und Jahr sind:

	Monat		1     bis      12

- Tag		1      bis     31

- Jahrhundert		19    und    20

- Jahr		00   bis    99

Time (Uhrzeit)

Heben Sie den Parameter Time hervor und drücken Sie à oder ß, um die aktuelle Uhrzeit in der Reihenfolge Stunde, Minute und Sekunde einzugeben.

Gültige Werte für Stunde, Minute und Sekunde sind:

	Stunde	00 bis 23

	Minute	00 bis 59

- Sekunde	00 bis 59

## 2.3.2	Floppy Drive A/B 
(Diskettenlaufwerke A/B)

Um die richtigen Werte  für das erste Diskettenlaufwerk (Laufwerk A) einzugeben, heben Sie den Parameter Floppy Drive A hervor.  Drücken Sie à oder ß, um die Optionen anzuzeigen und wählen Sie dann den passenden Wert aus .

Mögliche Einstellungen für die Parameter der Diskettenlaufwerke sind:

	[        None        ]

	[360  KB,   5.25-inch]

	[1.2  MB,   5.25-inch]

	[720  KB,    3.5-inch]

	[1.44 MB,    3.5-inch]

Stellen Sie den Konfigurationswert für den Parameter Floppy Drive B auf gleiche Weise ein.  Ist kein zweites Diskettenlaufwerk installiert, wählen Sie None.

## 2.3.3	IDE-Laufwerke

Wollen  Sie eine neues IDE - Laufwerk in ihr System einfügen , müssen Sie  folgende Daten wissen  :

- An welchen der IDE- Kanäle wurde das Laufwerk angeschlossen ?

- Ist das Laufwerk als Master oder Slave konfiguriert worden ?

Wissen Sie diese Daten können Sie mit den vorhandenen Bios Utilitys das Laufwerk für das System konfigurieren.

### IDE Primary Channel Master (IDE-Primärkanal-Master)

Mit diesem Parameter konfigurieren Sie die Festplatte, die mit dem Hauptanschluß des IDE-Kanals 1 verbunden ist.

### IDE Primary Channel Slave (IDE-Primärkanal-Slave)

Mit diesem Parameter konfigurieren Sie die Festplatte, die mit dem Nebenanschluß des IDE-Kanals 1 verbunden ist.

### IDE Secondary Channel Master (IDE-Sekundärkanal-Master)

Mit diesem Parameter konfigurieren Sie die Festplatte, die mit dem Hauptanschluß des IDE-Kanals 2 verbunden ist.

### IDE Secondary Channel Slave (IDE-Sekundärkanal-Slave)

Mit diesem Parameter konfigurieren Sie die Festplatte, die mit dem Nebenanschluß des IDE-Kanals 2 verbunden ist.

Bei Wahl einer der Parameter für die IDE-Laufwerke wird folgender Bildschirm angezeigt:

IDE Primary Channel Master Page 1/1

Type [ Auto ] Cylinder [ ] Head [ ] Sector [ ] Size [ ] MB Hard Disk Block Mode [ Auto ] Advanced PIO Mode [ Auto ] Hard Disk Size > 504MB [ Auto ] Hard Disk 32 Bit Access [Enabled ] CD-ROM Drive DMA Mode [Disabled ]

¯ = Move Highlight Bar, ¬ ® = Change Setting, F1 = Help

#### Type (Typ)

Mit diesem Parameter geben Sie den Typ der in Ihrem System installierten Festplatte an.  Soll das BIOS Ihre Festplatte automatisch konfigurieren, wählen Sie Auto.  Ist Ihnen der Typ Ihrer Festplatte bekannt, können Sie die Einstellungen manuell eingeben.

Bei Einstellung der Parameter werden auch die Werte für  Cylinder, Head, Sector und Size gesetzt.

|  | Sollten Sie bei Type NONE eingestellt haben , kann das System keine Festplatten erkennen da Sie diese Funktion für diesen Kanal abgeschaltet haben. Bitte überprüfen Sie bei einer Neuinstallation von Festplatten immer diese Funktion |
| --- | --- |

#### CylinderS (Zylinder)

Dieser Parameter zeigt die Zylinderanzahl Ihrer Festplatte an, die abhängig von der Einstellung des Parameters Type, automatisch gesetzt wird.

#### head (Kopf)

Dieser Parameter zeigt die Anzahl der Köpfe Ihrer Festplatte an, die abhängig von der Einstellung des Parameters Type, automatisch gesetzt wird.

#### SECTors (Sektoren)

Dieser Parameter zeigt die Anzahl der Sektoren  Ihrer Festplatte an, die abhängig von der Einstellung des Parameters Type, automatisch gesetzt wird.

#### Size (Größe)

Dieser Parameter zeigt die Größe Ihrer Festplatte in MB an, die abhängig von der Einstellung des Parameters Type, automatisch gesetzt wird.

### Enhanced IDE Features (Erweiterte IDE-Funktionen)

#### Hard Disk Block Mode (Festplatten-Blockmodus)

Diese Funktion steigert, je nach installiertem Festplattentyp, die Leistung von Festplatten.  Setzen Sie diesen Parameter auf Auto , stellt das BIOS-Utility automatisch fest, ob die Block- Modus- Funktion von der installierten Festplatte unterstützt wird.  Falls ja, werden Daten in Blöcken (mehrfachen Sektoren) mit einer Rate von 256 Bytes pro Zyklus übertragen.  Zur Deaktivierung dieser Funktion ändern Sie die Einstellung auf Disabled ab.

#### Advanced PIO Mode (Erweiterter PIO-Modus)

Ist dieser Parameter auf Auto gesetzt, stellt das BIOS-Utility automatisch fest, ob diese Funktion von der installierten Festplatte unterstützt wird.  Falls ja, werden die Datenkorrektur und die Schreib-/Lesezeiten beschleunigt, wodurch sich die aktive Zeit der Festplatten verkürzt und sich ihre Leistung steigert.  Zur Deaktivierung dieser Funktion ändern Sie die Einstellung auf Disabled ab.

#### Hard Disk Size > 504 MB (Festplattengröße > 504 MB)

Ist dieser Parameter auf Auto gesetzt, stellt die BIOS-Utility automatisch fest, ob diese Funktion von der installierten Festplatte unterstützt wird.  Falls ja, können Sie mit einer Festplatte arbeiten, deren Kapazität 504 MB überschreitet.  Dies ermöglicht die LBA-Modus Übersetzung (Logical Block Address).  Diese IDE-Erweiterung funktioniert jedoch nur unter DOS und Windows 3.x, 95.  Bei anderen Betriebssystemen muß dieser Parameter auf Disabled gesetzt werden.

#### Hard Disk 32-bit Access (32-Bit-Festplattenzugriff)

Bei Aktivierung dieses Parameters steigert sich die Systemleistung durch Gewährung eines 32-Bit-Festplattenzugriffs.  Diese IDE-Erweiterung funktioniert nur unter DOS, Windows 3.x, 95 und Novell NetWare.  Unterstützt Ihre Software oder Festplatte diese Funktion nicht, setzen Sie diesen Parameter auf Disabled.

#### CD-ROM Drive DMA Mode (CD-ROM-Laufwerk-DMA-Modus)

Setzen Sie diesen Parameter auf Enabled , um den DMA-Modus für das CD-ROM-Laufwerk zu aktivieren.  Hierdurch steigert sich die Systemleistung durch Gewährung eines direkten Speicherzugriffs auf das CD-ROM.  Zur Deaktivierung dieser Funktion ändern Sie die Einstellung auf Disabled .

## 2.3.4		Boot Options (System Startoptionen)

Mit dieser Option stellen Sie die Art des von Ihnen gewünschten Systemstarts ein.

Bei der Wahl von Boot Options aus dem Menü "Basic Configuration" wird folgender Bildschirm angezeigt:

Boot Options Page 1/1

Fast Boot [ Auto ] Silent Boot [Enabled ] Num Lock After Boot [Enabled ] Memory Test [Disabled] System Boot Drive [Drive A Then C] Boot From CD-ROM [Disabled]

¯ = Move Highlight Bar, ¬ ® = Change Setting, F1 = Help

## 2.3.4.1		Fast Boot (Schneller Systemstart)

Mit diesem Parameter startet das System schneller, indem einige Testroutinen -Routinen ausgelassen werden.  Die Standardeinstellung ist Auto.

## 2.3.4.2		Silent Boot (Ruhiger Systemstart)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert die Funktion Silent Boot.  Ist er auf Enabled gesetzt, läuft das BIOS im Grafikmodus und zeigt während des POST und des Systemstarts nur ein Erkennungslogo.  Hiernach zeigt der Bildschirm die Eingabeaufforderung des Betriebssystems (unter DOS) oder ein Logo (unter Windows 95).  Tritt während des Systemstarts ein Fehler auf, schaltet das System automatisch zum Textmodus.

Auch wenn dieser Parameter auf Enabled gesetzt ist, können Sie während des Systemstarts zum Textmodus schalten, indem Sie nach einem Signalton, der die Aktivierung der Tastatur ankündigt, F9 drücken.

Ist dieser Parameter auf Disabled gesetzt, läuft das BIOS im konventionellen Textmodus, wobei der Bildschirm Details zur Systeminitialisierung anzeigt.

## 2.3.4.3		Num Lock After Boot                                (Num-Aktivierung beim 	Systemstart)

Mit diesem Parameter läßt sich die Funktion Num Lock beim Systemstart aktivieren.  Die Standardeinstellung ist Enabled.

## 2.3.4.4		Memory Test (Speichertest)

Ist dieser Parameter auf Enabled gesetzt, testet das System den Systemspeicher (RAM) während der POST-Routinen.  Setzen Sie diesen Parameter auf Disabled, ermittelt das System nur die Speichergröße und übergeht die Testroutine.  Die Standardeinstellung ist Disabled.

## 2.3.4.5		System Boot Drive                               (Laufwerk um das System zu starten)

Mit diesem Parameter legen Sie die Suchfolge des Systems fest.  Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

	Drive A then C:  Das System prüft zuerst Laufwerk A.  Befindet sich eine Diskette im Laufwerk, startet das System vom Laufwerk A.  Andernfalls startet es vom Laufwerk C.

	Drive C then A:  Das System prüft zuerst Laufwerk C.  Ist eine Festplatte (Laufwerk C) installiert, startet das System vom Laufwerk C.  Andernfalls startet es vom Laufwerk A.

	C:  Das System startet immer vom Laufwerk C.

	A:  Das System startet immer vom Laufwerk A.

## 2.3.4.6		Boot from CD-ROM                        (Systemstart vom CD-ROM)

Bei Einstellung auf Enabled, prüft das System, ob sich eine startfähige CD im CD-ROM-Laufwerk befindet.  Ist eine CD vorhanden, startet das System vom CD-ROM-Laufwerk.  Andernfalls startet es von dem Laufwerk, das im Parameter System Boot Drive angegeben ist.

Bei Einstellung auf Disabled, startet das System von dem Laufwerk, das im Parameter System Boot Drive angegeben ist.

# 2.4	Advanced Configuration 
(Erweiterte Konfiguration)

Mit der Option "Advanced System Configuration" konfigurieren Sie die erweiterten Funktionen des Systemspeichers.

|  | Sind Sie kein fachkundiger Techniker, ändern Sie keine Einstellungen in Advanced System Configuration, um eine Systembeschädigung zu vermeiden. |
| --- | --- |

Der folgende Bildschirm zeigt die Parameter von "Advanced System Configuration" :

Advanced Configuration Page 1/1

Internal Cache (CPU Cache)........ [Enable] External Cache.....................[Enable] Cache Scheme.......................[Write Back] Memory at 15MB-16MB Reserved for [System] C8000h-DFFFFh Shadow..................[Disable] Ø On Board Peripheral Configuration Ø PNP/PCI System Configuration

¯ = Move Highlight Bar, ¬ ® = Change Setting, F1 = Help

## 2.4.1	Internal Cache (CPU Cache) 
( Interner CPU-Cache)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert den internen Cachespeicher.   Die Standardeinstellung ist Enabled.

## 2.4.2	External Cache (Externer Cache)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert den externen Cachespeicher..  Die Standardeinstellung ist Enabled.

## 2.4.3	Cache Scheme (Cache - Einstellung)

Der integrierte Cache-Kontroller kann in den Betriebsarten Write-Back und Write-Through arbeiten. Die optimale Einstellung ist unter anderem von der Speichergröße und vom verwendeten Betriebssystem abhängig.

Write-Back 	Der Second-Level-Cache arbeitet in der Betriebsart Write-Back, der im allgemeinen Performancevorteile gegenüber der Betriebsart Write-Through bietet, denn bei einem Schreibzugriff des Prozessors auf einen Eintrag im Cache wird nur dieser und nicht auch der dazugehörige Hauptspeichereintrag verändert. Der Hauptspeichereintrag wird erst dann aktualisiert, wenn der Cacheeintrag mit einem anderen Datum aus dem Hauptspeicher überschrieben werden soll.

Write-Through	In dieser Betriebsart aktualisiert der Cache-Kontroller bei jedem Schreibzugriff auf ein Datum sowohl den Cache als auch den sehr viel langsameren Hauptspeicher.

Diese Einstellung ist nur konfigurierbar, wenn die Parameter Fast Boot Mode und  Auto Configuration Mode ausgeschaltet (Disabled) sind.

## 2.4.4	Memory at 15MB-16MB Reserved for 
(Speicher bei 15-16 MB reserviert )

Um Adreßkonflikte im Speicher zwischen dem System und den Erweiterungskarten zu verhindern, reservieren Sie diesen Speicherbereich entweder für das System oder eine Erweiterungskarte.

## 2.4.5	C8000h-DFFFFh Shadow                                          ( C80000h-DFFFFh Schatten Speicher)

Der Adreßbereich von C8000h bis DFFFFh  kann bei Bedarf als Shadow-RAM genutzt werden .Um den BIOS-Bereich vom ROM ins RAM zu verlegen, wählen Sie Enabled. Wählen Sie  Disabled, bleiben die BIOS-Informationen im ROM. Die Einstellung für das System- und das Video-BIOS ist  Enabled und nicht veränderbar.

## 2.4.6	Onboard Peripheral Configuration
(Konfiguration der integrierten Peripheriegeräte)

Mit "Onboard Peripheral Configuration" konfigurieren Sie die integrierten Anschlüsse auf der System Platine . Bei Wahl dieser Option im Menü "Advanced Configuration" wird folgender Bildschirm angezeigt:

Onboard Peripheral Configuration Page 1/1

Floppy Disk Controller [Enabled ] IDE Controller [Both] PS/2 Mouse Controller [Enabled] USB Host Controller [Enabled] USB Legacy Mode [Disabled] Ø Onboard Serial/Parallel Port Settings

¯ = Move Highlight Bar, ¬ ® = Change Setting, F1 = Help

## 2..4.6.1 Floppy Disk Controller                            (Steuereinheit des Diskettenlaufwerks)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie die integrierte Steuereinheit des Diskettenlaufwerks.

## 2.4.6.2  Onboard IDE Controller                             (Integrierte IDE-Steuereinheit)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie die integrierte IDE-Steuereinheit.

## 2.4.6.3  PS/2 Mouse Controller (PS/2-Maus-Steuereinheit)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie die integrierte PS/2-Maus.  Setzen Sie ihn auf Enabled, können sie die integrierte PS/2-Maus mit zugeordnetem IRQ12 benutzen.  Setzen Sie ihn auf Disabled, wird die Maus deaktiviert und IRQ12 wird anderen Geräten zur Belegung zur Verfügung gestellt.

## 2.4.6.4  USB Host Controller (USB-Host-Steuereinheit)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie die USB-Steuereinheit.  Setzen Sie ihn auf Enabled, aktiviert er die USB-Funktion des Systems.  Setzen Sie ihn auf Disabled, wird diese Funktion deaktiviert.

### USB Legacy Mode (USB-Legacy-Modus)

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie eine USB-Tastatur unter DOS benutzen.  Setzen Sie diese Funktion auf Disabled, funktioniert die USB-Tastatur unter DOS nicht mehr.

## 2.4.5	Onboard Serial/Parallel Settings                                 ( parallele und serielle Schnittstellen auf der Systemplatine )

Mit "Onboard Serial/Parallel Settings" konfigurieren Sie die integrierten Anschlüsse auf der System Platine . Bei Wahl dieser Option im Menü "Advanced Configuration" wird folgender Bildschirm angezeigt:

Onboard Serial/Parallel Port Settings Page 1/1

Serial Port 1 [Enabled ] Base Address [378h] IRQ [ 4 ] Serial Port 2 [Disabled] Base Address [----] IRQ [----] Parallel Port [Enabled ] Base Address [378h] IRQ [ 7 ] Operation Mode [Bi-directional] ECP DMA Channel [ - ]

¯ = Move Highlight Bar, ¬ ® = Change Setting, F1 = Help

## 2.4.6.1  Serial Port 1 (Serieller Anschluß 1)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie den seriellen Anschluß 1.

#### Base Address (Adresse)

Mit dieser Funktion stellen Sie die logische Adresse für den seriellen Anschluß 1 ein.  Die Optionen sind:

	3F8h

	2F8h

	3E8h

	2E8h

#### IRQ (Unterbrechung)

Mit dieser Funktion weisen Sie dem seriellen Anschluß 1 ein IRQ zu.  Die Optionen sind IRQ 4 und 11.

|  | Die Parameter Base Address und IRQ lassen sich nur bei Aktivierung von Serial Port 1 konfigurieren. |
| --- | --- |

## 2.4.6.2  Serial Port 2 (Serieller Anschluß 2)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie den seriellen Anschluß 2.

#### Base Address (Adresse)

Mit dieser Funktion stellen Sie die logische Adresse für den seriellen Anschluß 2 ein.  Die Optionen sind:

	3F8h

	2F8h

	3E8h

	2E8h

#### IRQ (Unterbrechung)

Mit dieser Funktion weisen Sie dem seriellen Anschluß 2 ein IRQ zu.  Die Optionen sind IRQ 3 und 10.

|  | Die Parameter Base Address und IRQ lassen sich nur bei Aktivierung von Serial Port 2 konfigurieren. |
| --- | --- |

## 2.4.6.3  Parallel Port (Paralleler Anschluß)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie den parallelen Anschluß.

#### Base Address (Adresse)

Mit dieser Funktion stellen Sie die logische Adresse für den parallelen Anschluß ein.  Die Optionen sind:

	3BCh

	378h

	278h

#### IRQ (Unterbrechung)

Mit dieser Funktion weisen Sie dem parallelen Anschluß ein IRQ zu.  Die Optionen sind IRQ 5 und 7.

|  | Die Parameter Base Address und IRQ lassen sich nur bei Aktivierung von Parallel Port konfigurieren. |
| --- | --- |

#### Operation Mode (Betriebsart)

Mit diesem Punkt stellen Sie die Betriebsart des parallelen Anschlusses ein.

Tabelle 2-1 listet die verschiedenen Betriebsarten auf.

Tabelle 2-1	Betriebseinstellungen des parallelen Anschlusses

| Einstellung | Funktion |
| --- | --- |
| Standard Parallel Port (SPP) | Erlaubt einen Ein-Weg-Betrieb mit normaler Geschwindigkeit |
| Standard and Bidirectional | Erlaubt einen Zwei-Weg-Betrieb mit normaler Geschwindigkeit |
| Enhanced Parallel Port (EPP) | Erlaubt bidirektionalen Betrieb des parallelen Anschlusses mit Höchstgeschwindigkeit |
| Extended Capabilities Port (ECP) | Erlaubt parallelen Anschlußbetrieb im bidirektionalen Modus und mit einer Geschwindigkeit, die höher ist als die maximale (genormte) Übertragungsrate ist |

#### ecp dma channel (ECP-DMA-Kanal)

Dieser Punkt wird nur dann aktiv, wenn Sie Extended Capabilities Port (ECP) als Betriebsart wählten.  Er gestattet Ihnen die Wahl von DMA-Kanal 1 oder DMA-Kanal 3 für die ECP-Funktion der parallelen Schnittstelle (wie von Windows 95 gefordert).

## 2.4.7	PNP/PCI System Configuration

In diesem Menü können Sie die PCI Geräte konfigurieren . Solange Sie die Einstellung „Auto“ gewählt haben werden die IRQ´s vom System vergeben . Wenn Sie die Einstellung „Manuel“ wählen können Sie den einzelnen Geräten IRQ ´s zuweisen um z.B. Konflikte zwischen unterschiedlichen Karten zu vermeiden.

PnP/PCI Configuration Page 1/1

PCI IRQ Settings.................. [Auto] INTA INTB INTC INTD PCI Slot 1 ................[--] [--] [--] [--] PCI Slot 2 ................[--] [--] [--] [--] PCI Slot 3 ................[--] [--] [--] [--] PCI IRQ Sharing......................[Yes] VGA Palette Snoop ...................[Disabled] Plug and Play OS.....................[Yes] Reset Resource Assignments...........[No]

¯ = Move Highlight Bar, ¬ ® = Change Setting, F1 = Help

## 2.4.7.1	PCI Slot 1/2/3 (PCI-Steckplatz 1/2/3)

Diese Parameter zeigen die Interrupts (IRQs) an, die jedem PCI-Gerät automatisch zugeordnet wurden.

## 2.4.7.2	PCI IRQ Sharing (PCI-IRQ gemeinsam benutzen)

Stellen Sie diesen Parameter auf Yes ein, können Sie den gleichen IRQ zwei unterschiedlichen Geräten zuweisen.  Zur Deaktivierung dieser Funktion wählen Sie No.

|  | Stehen den restlichen Gerätefunktionen keine IRQs mehr zur Verfügung, sollten Sie diesen Parameter aktivieren. |
| --- | --- |

## 2.4.7.3	VGA Palette Snoop (VGA-Palette erkunden)

Ist in Ihrem System mehr als eine Grafikkarte installiert, gestattet Ihnen dieser Parameter die Benutzung der Palettenerkundung (palette snoop).

Mit Hilfe der Funktion VGA Palette Snoop können Sie Kontrollpalettenregister (CPR) verwalten und den VGA RAM DAC (Digital-Analog-Wandler, eine Farbdatenspeicherung) einer jeden im System installierten Grafikkarte aktualisieren.  Während der Erkundung sendet das (CPR) Signale an alle Grafikkarten, damit diese ihre individuellen RAM DACs aktualisieren können.  Das Signal geht kontinuierlich durch die Karten, bis alle RAM DAC-Daten aktualisiert sind.  Hierdurch lassen sich mehrere Bilder auf dem Bildschirm anzeigen.

|  | Einige Grafikkarten müssen speziell für diese Funktion eingestellt werden. Lesen Sie erst im Handbuch Ihrer Grafikkarte, wie Sie diesen Parameter einstellen müssen. |
| --- | --- |

## 2.4.7.4		Plug and Play OS                                                                		(Plug-and-Play-Betriebssystem)

Ist dieser Parameter auf Yes eingestellt, initialisiert das BIOS nur PnP-Startgeräte wie SCSI-Karten.  Ist er auf No eingestellt, initialisiert das BIOS alle PnP-Geräte mit und ohne Systemstartfunktion, wie z.B. Soundkarten.

|  | Setzen Sie diesen Parameter nur auf Yes , wenn Windows 95 Ihr Betriebssystem ist. |
| --- | --- |

## 2.4.7.5	Reset Resources Assignment
(Die Zuordnung der Ressourcen zurücksetzen)

Setzen Sie diesen Parameter auf Yes, um bei der Installation von Nicht-PnP- oder PnP-ISA-Karten einen IRQ-Konflikt zu vermeiden.  Hierdurch werden alle zugeordneten  Ressourcen freigegeben, so daß das BIOS die Ressourcen beim nächsten Systemstart allen installierten PnP-Geräten neu zuordnen kann.  Nach Freigabe von Daten der Ressourcen setzt sich der Parameter wieder auf No zurück.

Anweisungen zur Installation und Konfiguration von ISA-Karten finden Sie in Abschnitt 1.8.

# 2.5	System Security (Systemsicherheit)

Das Setup-Programm besitzt eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, die einen unerwünschten Zugriff auf das System und seine Daten verhindern.

Rufen Sie das Setup-Programm auf und wählen Sie die Option "System Security" im Hauptmenü, wird folgender Bildschirm angezeigt:

System Security Page 1/1

Disk Drive Control Floppy Drive [ Normal ] Hard Disk Drive [ Normal ] Setup Password [ None ] Power On Password [ None ] Operation Mode [ Normal ]

¯ = Move Highlight Bar, ¬ ® = Change Setting, F1 = Help

## 2.5.1	Disk Drive Control (Laufwerksteuerung)

Mit den Funktionen der Laufwerksteuerung läßt sich die Startfunktion des Systems durch ein Festplatten- oder Diskettenlaufwerks steuern, um das Laden von Betriebssystemen oder anderen Programmen von einem bestimmten Laufwerk zu verhindern, während die anderen Laufwerke weiterhin betriebsfähig bleiben.

Tabelle 2-2 listet die Einstellungen der Laufwerksteuerung und ihre entsprechenden Funktionen auf.

Tabelle 2-2	Einstellungen der Laufwerksteuerung

| Floppy Drive (Diskettenlaufwerk) |  |
| --- | --- |
| Einstellung | Beschreibung |
| Normal | Diskettenlaufwerk funktioniert normal |
| Write Protect All Sectors | Deaktiviert Schreibfunktion auf allen Sektoren |
| Write Protect Boot Sector | Deaktiviert Schreibfunktion nur auf dem Startsektor |
| Hard Disk Drive (Festplatte) |  |
| Einstellung | Beschreibung |
| Normal | Festplatte funktioniert normal |
| Write Protect All Sectors | Deaktiviert Schreibfunktion auf allen Sektoren |
| Write Protect Boot Sector | Deaktiviert Schreibfunktion nur auf dem Startsektor |

## 2.5.2	Setup Password (Setup-Paßwort)

Das Setup Password verhindert unerwünschten Zugriff auf das BIOS-Utility.

### Ein Paßwort einrichten

1.	Stellen Sie sicher, daß Jumper JP10 auf 2-3 (Paßwort übergehen) gesetzt ist..

|  | Das BIOS-Utility läßt sich nicht aufrufen, wenn kein Setup-Paßwort vorhanden ist und Jumper JP10 auf 1-2 (Paßwort prüfen) gesetzt ist. Brücke JP10 ist standardmäßig auf 2-3 (Paßwort übergehen) gesetzt. |
| --- | --- |

2.	Rufen Sie das BIOS-Utility auf und wählen Sie "System Security".

3.	Heben Sie den Parameter Setup Password hervor und drücken Sie á oder â.  Die Eingabeaufforderung für das Paßwort wird angezeigt:

4.	Geben Sie ein Paßwort ein, das maximal sieben Zeichen lang sein kann.

|  | Seien Sie bei der Eingabe des Paßworts besonders vorsichtig, da die Zeichen beim Tippen nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden. |
| --- | --- |

5.	Drücken Sie die Eingabetaste.  Sie werden jetzt gebeten, das Paßwort zur Bestätigung der ersten Eingabe erneut einzugeben.

6.	Geben Sie das Paßwort nochmals ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Nach Einrichtung des Paßworts setzt das System den Parameter Setup Password automatisch auf Present (vorhanden).

7.	Drücken Sie Esc, um den Bildschirm "System Security" zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

8.	Drücken Sie Esc, um das BIOS-Utility zu beenden.  Es wird ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie die CMOS-Daten speichern möchten, angezeigt.

9.	Wählen Sie Yes, um die Änderungen zu speichern und um das System erneut zu starten.

10.	Schalten Sie während des Neustarts das System aus und öffnen Sie das Gehäuse.

11.	Setzen Sie den Schalter 6 von SW1 auf EIN, um die Paßwort Funktion zu aktivieren.

Beim nächsten Aufruf des BIOS-Utilitys müssen Sie Ihr Setup-Paßwort eingeben.

### Das Setup Paßwort ändern oder löschen

Möchten Sie Ihr Setup-Paßwort ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Rufen Sie das BIOS-Utility auf und wählen Sie "System Security".

2.	Heben Sie den Parameter Setup Password hervor.

3.	Drücken Sie à oder ß, um die Eingabeaufforderung für das Paßwort anzuzeigen und geben Sie ein neues Paßwort ein.

oder

Drücken Sie à oder ß und wählen Sie None, um das vorhandene Paßwort zu löschen.

4.	Drücken Sie Esc, um den Bildschirm "System Security" zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

5.	Drücken Sie Esc, um die BIOS-Utility zu beenden.  Es wird ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie die CMOS-Daten speichern möchten, angezeigt.

6.	Wählen Sie Yes, um die Änderungen zu speichern.

### Das Setup Paßwort übergehen

Sollten Sie Ihr Setup-Paßwort vergessen haben, können Sie die Sicherheitsfunktion des Paßwortes anhand folgender Schritte übergehen:

1.	Schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus.

2.	Öffnen Sie das Systemgehäuse und setzen Sie den Schalter 6 von SW1 auf AUS, damit kein Paßwort geprüft wird.

3.	Schalten Sie das System ein und rufen Sie das BIOS-Utility auf.  Das System fordert jetzt keine Eingabe eines  Paßwortes  von Ihnen.

|  | Sie können das vorhandene Setup Paßsword ändern oder durch Wahl von None entfernen. Die entsprechenden Schritte sind im vorhergehenden Abschnitt beschrieben. |
| --- | --- |

## 2.5.3	Power-on Password (Systemstart-Paßwort)

Dieser Parameter schützt Ihr System vor unerwünschter Benutzung.  Sobald Power On Password eingerichtet ist, müssen Sie es bei jedem Systemstart eingeben.  Zur Einrichtung dieses Paßworts rufen Sie das BIOS-Utility auf, wählen die Option "System Security" und heben den Parameter Power On Password hervor.  Richten Sie ihn auf gleiche Weise ein wie ein Setup-Paßwort.

|  | Vergessen Sie nicht, den Schalter 6 von SW1 auf Ein zu setzen, um das Power On Password zu aktivieren. |
| --- | --- |

### Operation Mode (Betriebsart)

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige der Eingabeaufforderung für das Paßwort.  Bei Einstellung auf Normal wird die Paßwort-Eingabeaufforderung vor dem Systemstart angezeigt.  Bei Einstellung auf Keyboard Lock wird die Paßwort-Eingabeaufforderung nicht angezeigt; jedoch verriegelt sich die Tastatur nach dem Systemstart und kann nur durch Eingabe des richtigen Paßwortes wieder entriegelt werden.

# 2.6	Power Management (Energiesparmodus)

Im Menü von "Power Management"  können Sie die Energiesparfunktionen des Systems konfigurieren.

Der folgende Bildschirm zeigt die Parameter von "Power Management" und ihre Standardeinstellungen :

Power Management Page 1/1

Power Management Mode [Enabled ] IDE Hard Disk Standby Timer [OFF ] System Sleep Timer [OFF ] Stop CPU Clock in Sleep State [Yes] Power Switch < 4 sec. . [Suspend]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

## 2.6.1	Power Management Mode (Energiesparmodus)

Mit diesem Parameter läßt sich der Energieverbrauch senken.  Ist dieser Parameter auf Enabled gesetzt, können Sie die Zeitgeber für die IDE-Festplatte und das System konfigurieren.  Bei Einstellung auf Disabled werden die Energiesparfunktionen und alle Zeitgeber deaktiviert.

### IDE Hard Disk Standby Timer (Standby-Zeitgeber der IDE-Festplatte)

Mit diesem Parameter schalten Sie die Festplatte nach einem Leerlauf von 1 bis 15 Minuten, je nach Einstellung, in ein Standby.  Greifen Sie später wieder auf die Festplatte zu, geben Sie der Festplatte 3 bis 5 Sekunden (je nach Festplattentyp), um zum Normalbetrieb zurückzukehren.  Setzen Sie diesen Parameter auf OFF, wenn Ihre Festplatte diese Funktion nicht unterstützt.

### System Sleep Timer (Zeitgeber für Systemruhe)

Dieser Parameter unterstützt die beste Energiesparmaßnahme.  Nach Ablauf einer festgelegten Leerlaufzeit schaltet das System automatisch in ein Suspend Mode.  Bei jeglicher Tastatur- oder Maus Bedienung schaltet das System zum Normalbetrieb zurück.

#### Stop CPU Clock in Sleep State (CPU-Taktstop im Ruhestatus)

Soll der CPU-Takt angehalten werden, wenn das System zum Ruhe- oder Suspend Modus schaltet, setzen Sie diesen Parameter auf Yes.  Falls nicht, wählen Sie No.

## 2.6.2	Power Switch < 4 sec. (Ein/Ausschalter < 4 Sek.)

Bei Einstellung auf Power-off schaltet sich das System automatisch aus, wenn der Ein/Ausschalter weniger als 4 Sekunden gedrückt gehalten wird.  Bei Einstellung auf Suspend schaltet das System zum Suspend.

| Einstellung | Drücken länger als 4 Sek. | Drücken weniger als 4 Sek. |
| --- | --- | --- |
| Power off | System schaltet aus | System schaltet aus |
| Suspend | System schaltet in den Suspend Mode | System schaltet aus |

# 2.7	Exit Setup Utility (Setup-Utility beenden)

Um das BIOS-Utility zu beenden, wählen Sie "Exit Setup Utility" im Hauptmenü.  Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Exit Setup Utility Page 1/1

Save CMOS Settings and Exit Load Previous Settings and Exit Load Default Settings Save CMOS Settings Abort Setting Change

¯¬® = Move highlight bar, ¿ = Select,Esc = Back to Main Menu

## 2.7.1	Save CMOS Settings and Exit (CMOS-Einstellungen speichern und Programm beenden)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die aktuellen CMOS-Einstellungen abspeichern und dann das BIOS-Utility beenden möchten.

## 2.7.2	Load Previous Settings and Exit (Vorherige Einstellungen laden und Programm beenden)

Wählen Sie diese Option, um die gerade geänderten BIOS-Einstellungen durch die vorherigen Einstellungen rückgängig zu machen und um danach das BIOS-Utility zu beenden.

## 2.7.3	Load Default Settings 
(Standardeinstellungen laden)

Mit dieser Option laden Sie die Standardeinstellungen für eine optimierte Systemkonfiguration.  Nach dem Laden dieser Einstellungen werden Sie zum Hauptmenü zurückgebracht.  Drücken Sie Esc, um das BIOS-Utility zu beenden.

## 2.7.4	Save CMOS Settings 
(CMOS-Einstellungen speichern)

Wählen Sie diese Option, um die aktuellen BIOS-Einstellungen, auch die der gerade geänderten Einstellungen, abzuspeichern.  Nach dem Speichern werden Sie zum Hauptmenü zurückgebracht.  Drücken Sie Esc, um das BIOS-Utility zu beenden.

## 2.7.5	Abort Setting Change 
(Die Einstellungen nicht verändern)

Mit dieser Option machen Sie alle Ihre Änderungen an der Systemkonfiguration rückgängig und laden wieder ihre vorherigen Einstellungen.  Hiernach werden Sie zum Hauptmenü zurückgebracht.  Drücken Sie Esc, um das BIOS-Utility zu beenden.