V38X-2 System

Benutzerhandbuch

Copyright

Das Copyright  Ó  1997 hat Acer Incorporated diese Firma inne.  Alle Rechte vorbehalten.  Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige, schriftliche Erlaubnis von Acer Incorporated dieser Firma nachgedruckt, übertragen, überarbeitet, abgespeichert oder in eine andere Form oder in eine andere Sprache übersetzt werden, in welcher Form oder auf welche Weise auch immer - sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder mit sonstigen anderen Hilfsmitteln.

Haftungsausschluß

Acer Incorporated Diese Firma übernimmt keine Garantien, weder direkt noch indirekt, zu dem in diesem Handbuch dargestellten Inhalt.  Insbesondere weist sie jegliche Garantien hinsichtlich Verkäuflichkeit oder Tauglichkeit für welchen Zweck auch immer von sich.  Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird so, "wie sie ist" verkauft bzw. lizensiert.  Sollten sich die Programme nach dem Kauf als fehlerhaft erweisen, übernimmt der Käufer (und nicht Acer Incorporated diese Firma, ihr Verteiler oder ihr Händler) die vollen Kosten für die gesamte, anfallende Wartung und Reparatur von Schäden, die sich zufällig oder wegen eines Fehlers in der Software ergeben.  Des weiteren behält sich Acer Incorporated diese Firma das Recht vor, diese Publikation zu überarbeiten und ihren Inhalt von Zeit zu Zeit zu ändern, ohne daß Acer Incorporated diese Firma verpflichtet ist, gewisse Personen von derartigen Überarbeitungen oder Änderungen zu unterrichten.

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

Pentium ist ein Warenzeichen der Intel Corporation.

Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Eigentümer.

Wichtige
SicherheitsHINWeiSe

1.	Lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie diese als Bezugsquelle auf.

2.	Halten Sie sich an alle auf dem Computer angebrachten Warnungen und Anweisungen.

3.	Ziehen Sie vor der Reinigung  des Computers den Netzstecker.  Benutzen Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger.  Reinigen Sie nur mit einem angefeuchteten Tuch.

4.	Betreiben Sie den Computer nicht in Wassernähe.

5.	Stellen Sie den Computer nicht auf einen wackligen Wagen, Stand oder Tisch.  Der Computer könnte herunterfallen und dabei stark beschädigt werden.

6.	Gehäuseschlitze und -öffnungen auf der Rück- und Bodenseite des Computers dienen der Belüftung und garantieren einen zuverlässigen Betrieb des Computers.  Um den Computer vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen weder blockiert noch abgedeckt werden, indem Sie ihn auf einem Bett, einem Sofa, einem Teppich oder auf Mobiliar mit ähnlichen Oberflächen aufstellen.  Der Computer darf auf keinen Fall in der Nähe von oder über einem Heizkörper oder einem Wärmeaustauschgerät aufgestellt oder in eine Anlage eingebaut werden, außer es besteht eine angemessene Belüftung.

7.	Der Computer darf nur mit der Spannung betrieben werden, die auf dem Gerät angegeben ist.  Kennen Sie die übliche Netzspannung Ihres Wohnorts nicht, fragen Sie Ihren Händler oder das örtliche Elektrizitätswerk.

8.	Der Computer ist mit einem 3-adrigen, geerdeten Netzstecker ausgerüstet, der nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden kann.  Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung.  Paßt der Stecker nicht in Ihre Steckdose, beauftragen Sie einen Elektriker mit dem Austausch dieser Steckdose.  Die Funktion des Schutzleiters, Erdungsleitung  des Steckers, darf auf keinen Fall unterbrochen werden .

9.	Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.  Verlegen Sie das Netzkabel des Computers so, daß man nicht darüber stolpern kann.

10.	Schließen Sie den Computer an ein Verlängerungskabel an, darf die Gesamtstromstärke der an diesem Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte nicht die auf dem Verlängerungskabel angegebene Grenzstromstärke überschreiten.  Die Summe der Ströme aller an die Steckdose angeschlossenen Geräte darf auch nicht höher als 15 Ampere sein.

11.	Stecken Sie auf keinen Fall Gegenstände in die Öffnungen des Gehäuses, da diese gefährliche, spannungsführende Teile berühren oder diese kurzschließen und dadurch einen Brand oder einen Stromschlag verursachen könnten.  Kippen Sie auch keine Flüssigkeiten auf den Computer.

- Versuchen Sie nicht, den Computer allein zu warten, da Sie sich beim Öffnen und Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungspunkten oder anderen Gefahrenquellen aussetzen könnten.  Überlassen Sie die gesamte Wartung dem professionellen Kundendienst.

Rat und Hilfe

Treten bei der Inbetriebnahme oder während des Betriebes Ihres Systems Probleme auf, die Sie trotz gründlichen Lesens dieses Handbuches nicht selbst lösen können, so können Sie sich an eine der folgenden Stellen wenden:

1. Acer Hotline: 	Telefon  0190-788 788 (DM 2,40 pro Minute)

Mo. - Fr.: 	09.00 - 21.00 Uhr

Samstag:	12.00 - 18.00 Uhr

2. 	Acer Mailbox:

Modem:	Telefon +49/0-4102-488 280

V.110: 2400 - 14400 bit/s, 8n1

Telefon +49/0-4102-488 284

V.110: 9600 - 28800 bit/s, 8n1

Telefon +49/0-4102-488 380

ISDN

In unserer Mailbox finden Sie die neuesten Treiber, BIOS-Updates sowie Dokumentation zu den Acer-Produkten. Bitte, loggen Sie sich wie folgt ein:

User:	gast

Passwort:	gast

- WWW-Server: www.acer.de

- ftp-Server: ftp.acer.de

- Email: support@acer.de

Sollten Sie Fragen an den technischen Support haben beachten Sie folgende Punkte :

- Die genaue Artikelbezeichnung sowie die Seriennummer des Gerätes,

- Kaufdatum,

- Prozessor und Prozessortakt,

- Größe des Speichers,

- BIOS-Version und Release (Dieses wird Ihnen beim Systemstart unten auf der ersten Bildschirmseite mitgeteilt. Die dort angezeigte Nummer hat z.B. die Form  ACR............-R01-N0. Entscheidend für eine Support-anfrage sind die letzten sechs Ziffern, in diesem Beispiel also R01-N0),

- eingesetztes Betriebssystem: z.B. Windows 95, DOS 6.22 und WfW 3.11, SCO UNIX, Windows NT,

- Typ und Größe der Festplatte,

- zusätzliche installierte Hardware

- sowie die Versionen etwaiger installierter Treiber für z.B. Grafikkarten, Netzwerkkarten etc.

- 13.	Ziehen Sie den Netzstecker des Computers und rufen Sie den Kundendienst, wenn einer der folgenden Fälle eingetreten ist:

a.	Der Netzstecker oder das Netzkabel ist beschädigt bzw. nicht mehr richtig isoliert

b.	Flüssigkeit wurde in den Computer gekippt

c.	Der Computer war Regen oder Wasser ausgesetzt

d.	Der Computer funktioniert nicht richtig, obwohl alle Anweisungen im Benutzerhandbuch befolgt wurden.  Stellen Sie nur die Regler ein, die im Benutzerhandbuch beschrieben sind.  Falsche Einstellungen anderer Regler können Beschädigungen zur Folge haben und umfangreiche Reparaturarbeiten von einem qualifizierten Techniker erfordern.

e.	Der Computer fiel herunter oder das Gehäuse wurde beschädigt

f.	Der Computer zeigt einen deutlichen Leistungsabfall, was die Notwendigkeit einer Wartung anzeigt

14.	Tauschen Sie Batterien nur mit dem gleichen, von uns empfohlenen Typ aus.  Bei Benutzung anderer Batterien könnte einen Brand oder eine Explosion entstehen.  Bitten Sie Ihren Kundendienst um den Batterieaustausch.

15.	Warnung!  Batterien können explodieren, wenn Sie falsch benutzt werden.  Sie dürfen Batterien nicht aufladen, nicht auseinandernehmen und auch nicht ins Feuer werfen.  Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort.

16.	Für den Anschluß des Computers darf nur ein geeignetes Netzkabel (befindet sich im Zubehörkarton für die Tastatur/das Handbuch Ihres Computers) verwendet werden.  Das Netzkabel sollte abtrennbar, UL-gelistet/CSA-geprüft und vom Typ SVT/SJT sein, eine Nennleistung von mindestens 6 Ampere und 125 Volt haben, VDE-abgenommen oder ein gleichwertiges Zertifikat besitzen.  Das Kabel ist maximal 4,6 Meter (15 Fuß) lang.

CD-ROM-Warnhinweis

GEFAHR
DURCH UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN MAN DAS GERÄT ÖFFNET.
NICHT IN DEN LASERSTRAHL SEHEN.

DANGER
INVISIBLE RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION
RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE. EN CAS D’OUVERTURE.  EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

VARO
AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

VARNING!
OSYNLING LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD.  BETRAKTA EJ STRÄLEN.

VARNING
OSYNLING LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD.  STIRRA EJ IN I STRÄLEN.

ADVARSEL
LASERSTRÄLING VED ÄBNING.  SE IKKE IND I STRÄLEN.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1
LOUKAN 1 LASERLAITE
PRODUIT LASER
CATEGORIE 1

Vorsicht bei Lithium-Batterien

VORSICHT!
Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie.  Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ.  Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.  Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.  Discard used batteries according to the manufacturer’s instructions.

ADVARSEL!
Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type.
Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL
Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende 
type anbefalt av apparatfabrikanten.
Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Anvãnd samma batterityp eller en ekvivalent typ som 
rekommenderas av apparattillverkaren.
Kassera anvãnt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS
Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.  
Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin.  
Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

FCC Class B Radio Frequency Interference Statement

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules.  These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1.	Reorient or relocate the receiving antenna.

2.	Increase the separation between the equipment and receiver.

3.	Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

4.	Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

### Notice 1:

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Notice 2:

Shielded interface cables, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

Jion Us to Fight Against Piracy

The Acer Group has been implementing a policy to respect and protect legitimate intellectual property rights. Acer firmly believes that only when each and everyone of us abides by such policy , can this industry provide quality service to the general public. Acer has become a member of the Technology Committee of Pacific Basin Economic Council which is encouraging the protection and enforcement of legitimate intellectual property rights worldwide .Moreover , in order to ensure quality service to all our customers , Acer commits itself and hereby urges all our customers to join the combat against intellectual property piracy wherever it may occur. Acer will pursue the enforcement of any intellectual property right and fight against piracy enthusiastically.

Helfen Sie beim Kampf gegen die

Softwarepiraterie

Acer unterstützt die Respektierung und Wahrung der Rechte an geistigem Eigentum . Wir glauben fest daran , daß nur unser aller Festhalten an diesen Grundsätzen es der Industrie ermöglichen , ihre Kunden mit Produkten und Dienstleistungen höchster Qualität zu versorgen. Acer ist Mitglied der

„ Technologie Committee of Pacfic Basin Economic Council“ , die den Schutz und die Durchsetzung weltweiter Rechte an geistigen Eigentum unterstützt und fördert. Zusätlich garantiert Acer all seinen Kunden einen Service auf hohem Niveau , indem wir unsere Computer mit einem Betriebssystem ausliefern, das durch die rechtmäßigen Eigentümer lizensiert und unter hohen Qualitätsanforderungen produziert wurde . Acer verpflichtet sich , gegen den Diebstahl geistigen Eigentums vorzugehen, und bittet alle seine Kunden, ebenfalls dagegen zu kämpfen, wo immer er auftritt. Acer wird die Durchsetzung der mit geistigen Eigentum verbundenen Rechte aktiv fördern und energisch gegen jeden Verstoß vorgehen.

P/N 58.05867.001

Acer Computer GmbH  22923 Ahrenburg Germany Hotline 0190 788788

Über dieses Handbuch

# Zweck

Dieses Benutzerhandbuch erhebt den Anspruch, Sie mit allen Informationen zu versorgen, die zur richtigen Bedienung des Systems erforderlich sind.

# Aufbau des Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch enthält zwei Kapitel:

Kapitel  1	Systemplatine

Dieses Kapitel beschreibt die Systemplatine und alle ihre wichtigsten Komponenten.  Es enthält die Übersicht über die Systemplatine , die         Jumper - Einstellungen, die Cache- und Speicherkonfigurationen sowie Informationen über andere interne Geräte.

Kapitel  2	BIOS-Utility

Dieses Kapitel erklärt das System-BIOS und informiert Sie, wie Sie das System durch ändern der BIOS-Parameter (andere Einstellungen) konfigurieren können.

# Schreibweisen

In diesem Handbuch werden folgende Schreibweisen benutzt:

| Texteingabe vom Anwender | Texteingabe, die der Anwender vornehmen muß. |
| --- | --- |
| Bildschirmmeldungen | Auf dem Bildschirm angezeigte Meldungen. |
| Alt, Eingabetaste, F8, etc. | Tasten, die auf der Tastatur gedrückt werden müssen. |
|  | HINWEIS Detaillierte Zusatzinformationen zum aktuellen Thema. |
|  | WARNUNG Hinweis auf Schäden, die beim Ausführen oder Unterlassen bestimmter Handlungen auftreten könnten. |
|  | ACHTUNG Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung potentieller Hardware- oder Softwareprobleme. |
|  | WICHTIG Erinnert an die Ausführung bestimmter Handlungen, die zur Bewältigung des gegebenen Ablaufs erforderlich sind. |
|  | TIP Erklärt anhand kleiner Abkürzungen und mit wenigen Schritten die Bewältigung eines Ablaufs. |

Inhaltsverzeichnis

Kapitel  1

Systemplatine

Notice 1:			9

Notice 2:			9

Zweck                                                                                       11

Aufbau des Handbuchs                                                           11

Schreibweisen                                                                           12

1.1 Merkmale                                                                           21

1.2 Die Systemplatine Übersicht                                             22

1.3 Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen

24

1.4 Hinweise für die Vorinstallation                                       25

1.5 CPU-Aufrüstung                                                                26

1.5.1 Die CPU entfernen	26

1.5.2  Eine neue CPU installieren	27

1.6 Jumper und Steckanschlüsse                                             29

1.7 Speicher installieren                                                           36

1.7.1 Ein DIMM installieren	38

1.7.2 Ein DIMM entfernen	39

1.7.3 Das System neu konfigurieren	39

1.8 Der externe Cachespeicher                                                40

1.9 Installation von Erweiterungskarten                                41

1.9.1 Installation von PCI-Karten	41

1.9.2 Installation von ISA-Karten	42

1.10 Hinweise für die Nachinstallation                                   43

1.11 USB                                                                                  44

1.12 Hardware Überwachungsfunktion                                 44

1.13 Fehlermeldungen                                                            44

1.13.1 Software-Fehlermeldungen	45

1.13.2 System-Fehlermeldungen	45

1.13.3 Fehlerursachen beheben	48

2.1 Aufruf von Setup                                                               51

2.2 System Information                                                           53

2.2.1 Processor (Prozessor)	54

2.2.2 Processor Speed (Prozessor-Taktfrequenz)	54

2.2.3 L1 Cache Size (Größe des internen Cachespeichers)	54

2.2.4 L2 Cache Size (Größe des externen Cachespeichers)	55

2.2.5 Floppy Drive A (Diskettenlaufwerk A)	55

2.2.6 Floppy Drive B (Diskettenlaufwerk B)	56

2.2.7 IDE Primary Channel Master

(Primärer IDE-Kanal (Master))	55

2.2.8 IDE Primary Channel Slave  (Primärer IDE-Kanal (Slave))	55

2.2.9 IDE Secondary Channel Master

(Sekundärer IDE-Kanal (Master))	56

2.2.10 IDE Secondary Channel Slave

(Sekundärer IDE-Kanal (Slave))	56

2.2.11 Total Memory (Gesamtspeicher)	56

1 st Bank			56

2 nd Bank		56

3 rd Bank			56

2.2.12 Serial Port 1 (Serieller Anschluß 1)	57

2.2.13 Serial Port 2 (Serieller Anschluß 2)	57

2.2.14 Parallel Port (Paralleler Anschluß)	57

2.2.15 PS/2 Mouse (PS/2-Maus)	57

2.2.16 USB Host Adapter (USB Controller)	57

2.2.17 Product Information ( Produkt Informationen)	57

Product Name (Produkt Name)	58

Main Board S/N (Serienummer der Systemplatine)	58

Main Board ID ( System Platinen Identifikation)	58

System BIOS Version	58

2.3 Basic Configuration  (Grundkonfiguration)                     59

2.3.1 Date  (Datum)	59

2.3.2 Time(Uhrzeit)..............................................................................60

- Floppy Drive A/B  (Diskettenlaufwerke A/B)	60

2.3.4 LS-120 Drive AS ( LS-120-Laufwerk als)....................................61

2.3.5 IDE-Laufwerke	61

IDE Primary Channel Master

(Primärer IDE-Kanal-Master)	62

IDE Primary Channel Slave (IDE-Primärkanal-Slave)	62

IDE Secondary Channel Master

(Sekundärer IDE-Kanal-Master)	62

IDE Secondary Channel Slave

(Sekundärer IDE-Kanal-Slave)	62

2.3.6  Boot Options (System Startoptionen)	65

Fast Boot (Schneller Systemstart)	65

Silent Boot (Ruhiger Systemstart)	66

Num Lock After Boot

(Num-Aktivierung beim  Systemstart)	66

Memory Test (Speichertest)	66

Boot Sequence (System Start)	66

- Boot from CD-ROM

(Systemstart vom CD-ROM)	66

2.4 System Security (Systemsicherheit)                                   67

2.4.1 Disk Drive Control (Laufwerksteuerung)	67

2.4.2 Setup Password (Setup-Paßwort)	68

Ein Paßwort einrichten	68

Das Setup Paßwort ändern oder löschen	70

Das Setup Paßwort übergehen	70

2.4.3 Power-on Password (Systemstart-Paßwort)	71

Operation Mode (Betriebsart)	71

2.5 Power Management (Energiesparmodus)                         72

2.5.1 Power Management Mode (Energiesparmodus)	72

IDE Hard Disk Standby Timer

(Standby-Zeitgeber der IDE-Festplatte)	72

System Sleep Timer (Zeitgeber für Systemruhe)	73

- Power Switch < 4 sec. (Ein/Ausschalter < 4 Sek.)	73

- ACPI BIOS....................................................................................73

- System Wake-up Event (System Start durch ADM,LDCM)...........73

Modem Ring Indicator.............................................................74

2.6 Advanced Configuration  (Erweiterte Konfiguration)     75

2.6.1 Internal Cache (CPU Cache)  ( Interner Cache)	76

2.6.2 External Cache (Externer Cache)	76

2.6.3 Memory at 15MB-16MB Reserved for

(Speicher bei 15-16 MB reserviert )	76

2.6.4 C8000h-DFFFFh Shadow

( C80000h-DFFFFh Schatten Speicher)	76

2.6.5 Onboard Peripheral Configuration

(Konfiguration der integrierten Peripheriegeräte)	76

Floppy Disk Controller

(Steuereinheit des Diskettenlaufwerks)	77

IDE Controller

(IDE-Steuereinheit)	77

PS/2 Mouse Controller (PS/2-Maus-Steuereinheit)	77

USB Host Controller (USB-Host-Steuereinheit)	77

USB Legacy Mode (USB-LEGACY-MODUS)	78

Onboard Serial/Parallel Settings

( parallele und serielle Schnittstellen auf der Systemplatine )	78

Serial Port 1 (Serieller Anschluß 1)	78

Serial Port 2 (Serieller Anschluß 2)	79

Parallel Port (Paralleler Anschluß)	80

2.6.6 PNP/PCI System Configuration	82

PCI Slot 1/2/3 (PCI-Steckplatz 1/2/3)	83

PCI IRQ Sharing (PCI-IRQ gemeinsam benutzen)	83

VGA Palette Snoop (VGA-Palette erkunden)	84

Plug and Play OS                                                                  (Plug-and-Play-Betriebssystem)	84

Reset Resources Assignment

(Die Zuordnung der Ressourcen zurücksetzen)	85

2.7 Exit Setup Utility (Setup-Utility beenden)                        86

- Save CMOS Settings and Exit

(CMOS-Einstellungen speichern und Programm beenden)	86

- Load Previous Settings and Exit

(Vorherige Einstellungen laden und Programm beenden)	86

2.7.3 Load Default Settings  (Standardeinstellungen laden)	86

2.7.4 Save CMOS Settings  (CMOS-Einstellungen speichern)	87

- Abort Setting Change

(Die Einstellungen nicht verändern)	87

Liste  der  Abbildungen

Abbildung 1-1 Systemplatinenübersicht	23

Abbildung 1-2 zeigt den Platz des CPU Sockels auf der Systemplatine	26

Abbildung 1-3 zeigt das öffnen des Sockelhebels	26

Abbildung 1-4 zeig das entfernen der CPU aus dem Sockel	27

Abbildung 1-5  Öffnen des Sockels um eine neue CPU  einzusetzen	27

Abbildung 1-6 zeigt das einsetzen der neuen CPU	28

Abbildung 1-7 Eine CPU installieren	28

Abbildung 1-8 Den Kühlkörper und den Lüfter an der CPU anbringen	28

Abbildung 1-9 Positionen der Jumper und Steckanschlüsse	29

Abbildung 1-10 CN11 - Positionen der Reset- u. Ein/Aus-Schalter sowie der Anschlüsse für Turbo - und Power -LED	30

Abbildung 1-11 Ein DIMM installieren	38

Abbildung 1-12 Ein DIMM entfernen	39

Abbildung 1-14 zeigt die Cache Module.....................................................40

Abbildung 1-14 Eine PCI-Karte installieren	41

Abbildung 1-15 Eine ISA-Karte installieren ..............................................43

Liste  der  Tabellen

Tabelle 1-1 System Jumper Einstellungen 	31

Tabelle 1-2 Einstellungen für Intel P55C/P54C CPUs	32

Tabelle 1-3Einstellungen für AMD K6/K5 CPUs	33

Tabelle 1-4 Einstellungen für Cyrix/IBM 6x86,6x86L CPUs	34

Tabelle 1-5 Anschlüsse auf dem Systemboard	35

Tabelle 1-6 Speicherkonfigurationen	36

Tabelle 1-7 Speicherkonfigurationen ( Fortsetzung)....................................37

Tabelle 1-8  Konfiguration des externen Cachespeichers	40

Tabelle 1-9 System Fehlermeldungen.........................................................46

Tabelle 1-10 System-Fehlermeldungen (Fortsetzung)	47

Tabelle 2-1 Betriebseinstellungen des parallelen Anschlusses	68

Tabelle 2-2 Einstellungen der Laufwerksteuerung	81

Jumper sind Brücken  , die zwei Punkte auf der Systemplatine elektrisch verbinden.