Die meisten Systeme wurden schon vom Hersteller oder Händler konfiguriert.  Beim Start des Computers brauchen Sie daher kein Setup auszuführen, außer es wird die Meldung "Run Setup" angezeigt.

Das Setup-Programm lädt die Konfigurationswerte in einen batteriegepufferten, nichtflüchtigen Speicher, der als CMOS RAM bezeichnet wird.  Dieser Speicherbereich gehört nicht zum System-RAM.

|  | Werden wiederholt "Run Setup"-Meldungen angezeigt, könnte die interne Batterie des Computers leer sein. In diesem Fall kann das System die Konfigurationswerte nicht im CMOS speichern. Bitten Sie einen fachkundigen Techniker um Unterstützung. |
| --- | --- |

Vor dem Aufruf des Setup-Programms müssen Sie alle geöffneten Datei abgespeichert haben.  Das System führt nach dem Beenden von Setup sofort einen Neustart aus.

# 2.1	Aufruf von Setup

Drücken Sie die Tastenkombination Strg+Alt+Esc, um Setup aufzurufen.

|  | Drücken Sie Strg+Alt+Esc während des Systemstarts. Zu einem anderen Zeitpunkt funktioniert diese Tastenkombination nicht. |
| --- | --- |

Hiernach wird das Hauptmenü der BIOS-Utility angezeigt:

BIOS Utility

System Information Basic Configuration System Security Power Management Exit Setup Utility

¯¬® = Move highlight bar, ¿ = Select, Esc = Exit

Das System unterstützt zwei Ebenen der BIOS-Utility:  Basic (grundlegend) und Advanced (erweitert).  Der obige Bildschirm gehört zur grundlegenden Ebene der BIOS-Utility.  Hier können Sie nur die grundlegende Systemkonfiguration anzeigen und ändern.

Sind Sie ein erfahrener Benutzer, möchten Sie eventuell Ihre Systemkonfiguration im Detail überprüfen.  Die detaillierte Systemkonfiguration ist in der erweiterten Ebene enthalten, drücken Sie F8.  Der Bildschirm zeigt das Hauptmenü der erweiterten Ebene der BIOS-Utility.

| BIOS Utility |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System Information Basic Configuration *Advanced Configuration System Security Power Management Exit Setup Utility |  |  |  |
| ¯¬® = Move highlight bar, ¿ = Select, Esc = Exit |  |  |  |
|  |  | Das Sternchen (*) bedeutet, daß der Parameter nur angezeigt wird, wenn Sie sich in der erweiterten Ebene befinden. Die Parameter auf den Bildschirmen zeigen Standardwerte an, die nicht unbedingt mit den Werten Ihres Systems identisch sein müssen. Die abgeblendeten Punkte auf dem Bildschirm haben feste Einstellungen und sind nicht konfigurierbar. |  |

# 2.2	System Information

Bei Wahl von "System Information" im Hauptmenü wird folgender Bildschirm angezeigt.

System Information Page 1/2

Processor Pentium Processor Speed 233 MHz L1 Cache Size 32 KB L2 Cache 512 KB Floppy Drive A 1.44 MB, 3.5-inch Floppy Drive B None IDE Primary Channel Master None IDE Primary Channel Slave None IDE Secondary Channel Master None IDE Secondary Channel Slave None Total Memory 8 MB 1st Bank SDRAM 2nd Bank None 3rd Bank None

PgDn/PgUp = Move Screen, Esc = Back to Main Menu

Das Menü von "System Information" zeigt die aktuelle Grundkonfiguration Ihres Systems.

Die Befehlszeile am unteren Menürand enthält Erklärungen zum Blättern der Bildschirme und zur Rückkehr zum Hauptmenü.

Drücken Sie Bild â oder Bild á, um zur nächsten bzw. vorherigen Seite zu blättern.

Drücken Sie Esc, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Der folgende Bildschirm zeigt Seite 2 des Menüs von "System Information".

System Information Page 2/2

Serial Port 1 3F8h, IRQ 4 Serial Port 2 2F8h, IRQ 3 Parallel Port 378h, IRQ 7 PS/2 Mouse Installed Memory Parity Mode Disabled USB Host Controller Disabled ØProduct Information

¯¬® = Move highlight bar, ¿ = Select, F1 = Help, PgDn/PgUp = Move Screen

Die Parameter werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

## 2.2.1	Processor (Prozessor)

Der Parameter Processor zeigt den Typ des zur Zeit im System installierten Prozessors an.

## 2.2.2	Processor Speed (Prozessor-Taktfrequenz)

Der Parameter Processor Speed zeigt die Taktfrequenz der zur Zeit im System installierten CPU an.

## 2.2.3	L1 Cache Size

(Größe des internen Cachespeichers)

Dieser Parameter zeigt die Größe des Speichers erster Ebene, auch interner Speicher genannt (d.h., der in der CPU integrierte Speicher), an, sowie, ob er aktiviert oder deaktiviert ist.

## 2.2.4	L2 Cache (Größe des externen Cachespeichers)

Dieser Parameter zeigt die zur Zeit vom System unterstützte Größe des externen Cachespeichers an.  Verfügbare Cachegrößen ist 512 KB.

## 2.2.5	Floppy Drive A (Diskettenlaufwerk A)

Dieser Parameter zeigt die Einstellungen des aktuellen Diskettenlaufwerks A des Systems an.  Informationen zur Konfiguration der Diskettenlaufwerke sind in Abschnitt 2.3.3 angegeben.

## 2.2.6	Floppy Drive B (Diskettenlaufwerk B)

Dieser Parameter zeigt die Einstellungen des aktuellen Diskettenlaufwerks B des Systems an.  Informationen zur Konfiguration der Diskettenlaufwerke sind in Abschnitt 2.3.3 angegeben.

## 2.2.7	IDE Primary Channel Master

(Primärer IDE-Kanal (Master))

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Konfiguration des IDE-Geräts an, das mit dem Hauptanschluß des primären IDE-Kanals verbunden ist.  Informationen zur Konfiguration von IDE-Geräten sind in Abschnitt 2.3.5 angegeben.

## 2.2.8	IDE Primary Channel Slave

(Primärer IDE-Kanal (Slave))

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Konfiguration des IDE-Geräts an, das mit dem Nebenanschluß des primären IDE-Kanals verbunden ist.  Informationen zur Konfiguration von IDE-Geräten sind in Abschnitt 2.3.5 angegeben.

## 2.2.9	IDE Secondary Channel Master

(Sekundärer IDE-Kanal (Master))

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Konfiguration des IDE-Geräts an, das mit dem Hauptanschluß des sekundären IDE-Kanals verbunden ist.  Informationen zur Konfiguration von IDE-Geräten sind in Abschnitt 2.3.5 angegeben.

## 2.2.10	IDE Secondary Channel Slave

(Sekundärer IDE-Kanal (Slave))

Dieser Parameter zeigt die aktuelle Konfiguration des IDE-Geräts an, das mit dem Nebenanschluß des sekundären IDE-Kanals verbunden ist.  Informationen zur Konfiguration von IDE-Geräten sind in Abschnitt 2.3.5 angegeben.

## 2.2.11	Total Memory (Gesamtspeicher)

Dieser Parameter zeigt den Gesamtbetrag des auf der Platine installierten Speichers an.  Die Speichergröße wird vom BIOS beim POST automatisch festgestellt.  Installieren Sie zusätzlichen Speicher, ändert das System automatisch diesen Parameter und zeigt die neue Speichergröße an.

### 1st Bank (Erste Bank)

Dieser Parameter zeigt den im Sockel DIMM 1 installierten DRAM-Typ an.  Die Einstellung None bedeutet, daß kein DRAM installiert ist.  Der Standort von DIMM-Sockeln ist in Abbildung 1-2 dargestellt.

### 2nd Bank (Zweite Bank)

Dieser Parameter zeigt den im Sockel DIMM 2 installierten DRAM-Typ an.  Die Einstellung None bedeutet, daß kein DRAM installiert ist.  Der Standort von DIMM-Sockeln ist in Abbildung 1-2 dargestellt.

### 3rd Bank (Dritte Bank)

Dieser Parameter zeigt den im Sockel DIMM 3 installierten DRAM-Typ an.  Die Einstellung None bedeutet, daß kein DRAM installiert ist.  Der Standort von DIMM-Sockeln ist in Abbildung 1-2 dargestellt.

## 2.2.12	Serial Port 1 (Serieller Anschluß 1)

Dieser Parameter zeigt die Adreß- und IRQ-Einstellungen des seriellen Anschlusses 1 an.

## 2.2.13	Serial Port 2 (Serieller Anschluß 2)

Dieser Parameter zeigt die Adreß- und IRQ-Einstellungen des seriellen Anschlusses 2 an.

## 2.2.14	Parallel Port (Paralleler Anschluß)

Dieser Parameter zeigt die Adreß- und IRQ-Einstellungen des parallelen Anschlusses an.

## 2.2.15	PS/2 Mouse (PS/2-Maus)

Die BIOS-Utility stellt automatisch fest, ob eine Maus an das System angeschlossen ist.  Falls ja, zeigt dieser Parameter die Einstellung Installed an.  Andernfalls ist er auf None gesetzt.

## 2.2.16	USB Host Controller (USB-Controller)

Dieser Parameter zeigt an, ob die USB-Host-Steuereinheit auf der Platine aktiviert oder deaktiviert ist.

## 2.2.17	Product Information (Produkt Information)

Bei Wahl von "Product Information" im Menü von "System Information" wird folgender Bildschirm angezeigt.

|  | Das Produkt Informations Fenster ist nicht in jedem Fall vollständig ausgefüllt .Sollten also Daten nicht eingetragen sein , liegt kein Fehler vor. Welche Daten eingetragen werden legt alleine die Firma ACER fest. |
| --- | --- |

Product Information Page 1/1

Product Name xxxxxxxxx System S/N xxxxxxxxx Main Board ID xxxxxxxxx Main Board S/N xxxxxxxxx System BIOS Version vx.xx

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

Das Menü von "Product Information" enthält allgemeine Daten über das System, wie Produktname, Seriennummer, BIOS-Version, etc.  Diese Informationen kommen der Fehlerbehebung zu Gute (werden beim Ersuchen technischer Unterstützung abgefragt).

### Product Name (Produktname)

Dieser Parameter zeigt den offiziellen Namen des Systems an.

### System S/N (Seriennummer)

Dieser Parameter zeigt die Seriennummer des Systems an.

### Main Board ID (Erkennung der Systemplatine)

Dieser Parameter zeigt die Erkennungsnummer der Systemplatine an.

### Main Board S/N (Seriennummer der Systemplatine)

Dieser Parameter zeigt die Seriennummer der Systemplatine an.

### System BIOS Version (System-BIOS-Version)

Dieser Parameter zeigt die Version der BIOS-Utility an.

# 2.3	Basic Configuration (Grundkonfiguration des Systems)

Wählen Sie "Basic System Configuration", um Konfigurationswerte wie Datum, Uhrzeit und Laufwerktypen einzugeben.

Der folgende Bildschirm zeigt das Menü von "Basic System Configuration":

Basic Configuration Page 1/1

Date [WWW MMM DD, YYYY] Time [HH:MM:SS] Floppy Drive A [xx-MB xx-inch] Floppy Drive B [xx-MB xx-inch] LS-120 drive as [ Normal ] ØIDE Primary Channel Master ØIDE Primary Channel Slave ØIDE Secondary Channel Master ØIDE Secondary Channel Slave ØBoot Options

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

## 2.3.1	Date (Datum)

Heben Sie die Punkte im Parameter Date hervor und drücken Sie à oder ß, um das aktuelle Datum in der Reihenfolge Wochentag-Monat-Tag-Jahr festzulegen.

Gültige Werte für Wochentag, Monat, Tag und Jahr sind:

- Wochentag	Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat

- Monat	1  bis 12

- Tag	1  bis 31

- Jahr	1980  bis 2099

## 2.3.2	Time (Uhrzeit)

Heben Sie die Punkte im Parameter Time hervor und drücken Sie à oder ß, um die aktuelle Uhrzeit in der Reihenfolge Stunde-Minute-Sekunde festzulegen.

Gültige Werte für Stunde, Minute und Sekunde sind:

- Stunde	00 bis 23

- Minute	00 bis 59

- Sekunde	00 bis 59

## 2.3.3	Floppy Drive A/B 
(Diskettenlaufwerk A/B)

Um den Konfigurationswert für das erste Diskettenlaufwerk (Laufwerk A) einzugeben, heben Sie den Parameter Floppy Drive A hervor.  Drücken Sie à oder ß, um die Optionen anzuzeigen und wählen Sie dann den passenden Wert.

Mögliche Einstellungen für die Parameter der Diskettenlaufwerke sind:

- [        None        ]

- [360  KB,   5.25-inch]

- [1.2  MB,   5.25-inch]

- [720  KB,    3.5-inch]

- [1.44 MB,    3.5-inch]

- [2.88 MB,    3.5-inch]

Stellen Sie den Konfigurationswert für den Parameter Floppy Drive B auf gleiche Weise ein.  Ist kein zweites Diskettenlaufwerk installiert, wählen Sie None.

## 2.3.4	LS-120 Drive As (LS-120-Laufwerk als)

Miit diesem Parameter aktivieren Sie nicht nur das in Ihrem System installierte LS-120-Gerät, sondern legen auch die Funktion des Geräts fest.  Diese Einstellung hat Einfluß darauf, wie das BIOS das Gerät erkennt.

Mögliche Einstellungen sind:

- Normal   Bei dieser Einstellung unterstützt das BIOS das LS-120-Laufwerk nicht.  Um betriebsfähig zu sein, benötigt das Laufwerk den LS-120-Gerätetreiber.

- Drive A   Das BIOS erkennt das LS-120-Laufwerk als Laufwerk A.  Ist ein standardmäßiges Diskettenlaufwerk A vorhanden, identifiziert es das BIOS automatisch als Laufwerk drive B.  Ist ein standardmäßiges Diskettenlaufwerk B vorhanden, wird es automatisch nicht zugreifbar.  	

Sind zwei LS-120-Laufwerke vorhanden, erkennt es das BIOS als Laufwerk A und Laufwerk B.

- Drive B   Das BIOS erkennt das LS-120-Laufwerk als Laufwerk B.  Ist ein standardmäßiges Diskettenlaufwerk B vorhanden, wird es automatisch nicht zugreifbar.

- Hard Disk   Das BIOS erkennt das LS-120-Laufwerk eine Festplatte.  Formatieren Sie bei dieser Einstellung das LS-120-Laufwerk als eine beliebige andere Festplatte und weisen Sie ihr den Laufwerksbuchstaben C, D, E und so weiter zu.  Weitere Informationen sind in der dem LS-120-Laufwerk mitgelieferten Dokumentation angegeben.

## 2.3.5	IDE-Laufwerke

Um die an das System angeschlossenen IDE-Laufwerke zu konfigurieren, wählen Sie den Parameter, der stellvertretend für den Kanal und den Anschluß ist, mit dem die zu konfigurierende Festplatte verbunden ist.   Die Optionen sind:

### IDE Primary Channel Master (Primärer IDE-Kanal-Master)

Mit diesem Parameter konfigurieren Sie die Festplatte, die mit dem Hauptanschluß des IDE-Kanals 1 verbunden ist.

### IDE Primary Channel Slave (Primärer IDE-Kanal-Slave)

Mit diesem Parameter konfigurieren Sie die Festplatte, die mit dem Nebenanschluß des IDE-Kanals 1 verbunden ist.

### IDE Secondary Channel Master (Sekundärer IDE-Kanal-Master)

Mit diesem Parameter konfigurieren Sie die Festplatte, die mit dem Hauptanschluß des IDE-Kanals 2 verbunden ist.

### IDE Secondary Channel Slave (Sekundärer IDE-Kanal-Slave)

Mit diesem Parameter konfigurieren Sie die Festplatte, die mit dem Nebenanschluß des IDE-Kanals 2 verbunden ist.

Bei Wahl einer der Parameter für die IDE-Laufwerke wird folgender Bildschirm angezeigt:

IDE Primary/Secondary Channel Master/Slave Page 1/1

Type [ Auto ] Cylinder [ XXXX ] Head [ XXXX ] Sector [ XXXX ] Size [ XXXX ] MB Hard Disk Size > 504MB [ Auto ] *Hard Disk Block Mode [ Auto ] *Advanced PIO Mode [ Auto ] *Hard Disk 32 Bit Access [Enabled] *DMA Transfer Mode [ Auto ] *CD-ROM Drive DMA Mode [Disabled]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

#### Type (Typ)

Mit diesem Parameter geben Sie den Typ der in Ihrem System installierten Festplatte an.  Soll das BIOS Ihre Festplatte automatisch konfigurieren, wählen Sie Auto.  Ist Ihnen der Typ Ihrer Festplatte bekannt, können Sie die Einstellungen manuell eingeben.

Bei Einstellung dieses Parameters werden auch die Parameter Cylinder, Head, Sector und Size gesetzt.

#### CylinderS (Zylinder)

Dieser Parameter zeigt die Zylinderanzahl Ihrer Festplatte an, die, abhängig von der Einstellung des Parameters Type, automatisch gesetzt wird.

#### head (Kopf)

Dieser Parameter zeigt die Kopfanzahl Ihrer Festplatte an, die, abhängig von der Einstellung des Parameters Type, automatisch gesetzt wird.

#### SECTors (Sektoren)

Dieser Parameter zeigt die Sektorenanzahl Ihrer Festplatte an, die, abhängig von der Einstellung des Parameters Type, automatisch gesetzt wird.

#### Size (Größe)

Dieser Parameter gibt die Größe Ihrer Festplatte in MB an.

#### Hard Disk Size > 504 MB (Festplattengröße > 504 MB)

Ist dieser Parameter auf Auto gesetzt, stellt die BIOS-Utility automatisch fest, ob diese Funktion von der installierten Festplatte unterstützt wird.  Falls ja, können Sie mit einer Festplatte arbeiten, deren Kapazität 504 MB überschreitet.  Dies ermöglicht die LBA-Modusübersetzung (Logical Block Address).  Diese IDE-Erweiterung funktioniert jedoch nur unter DOS und Windows 3.x und Windows 95.  Bei anderen Betriebssystemen muß dieser Parameter auf Disabled gesetzt werden.

#### Hard Disk Block Mode (Festplatten-Blockmodus)

Diese Funktion steigert, je nach installiertem Festplattentyp, die Leistung von Festplatten.  Setzen Sie diesen Parameter auf Auto, stellt die BIOS-Utility automatisch fest, ob die Blockmodusfunktion von der installierten Festplatte unterstützt wird.  Falls ja, werden Daten in Blöcken (mehrfachen Sektoren) mit einer Rate von 256 Bytes pro Zyklus übertragen.  Zur Deaktivierung dieser Funktion ändern Sie die Einstellung auf Disabled ab.

#### Advanced PIO Mode (Erweiterter PIO-Modus)

Ist dieser Parameter auf Auto gesetzt, stellt die BIOS-Utility automatisch fest, ob diese Funktion von der installierten Festplatte unterstützt wird.  Falls ja, werden die Datenkorrektur und die Lese-/Schreibzeiten beschleunigt, wodurch sich die Festplattenaktivitätszeit verkürzt und sich ihre Leistung steigert.  Zur Deaktivierung dieser Funktion ändern Sie die Einstellung auf Disabled ab.

#### Hard Disk 32-bit Access (32-Bit-Festplattenzugriff)

Bei Aktivierung dieses Parameters steigert sich die Systemleistung durch Gewährung eines 32-Bit-Festplattenzugriffs.  Diese IDE-Erweiterung funktioniert nur unter DOS, Windows 3.x, Windows 95 und Novell NetWare.  Unterstützt Ihre Software oder Festplatte diese Funktion nicht, setzen Sie diesen Parameter auf Disabled.

#### DMA Transfer Mode (DMA-Übertragungsmodus)

Die Modi Ultra DMA und Multi-DMA steigern die Leistung der Festplatte durch Erhöhung der Übertragungsrate.  Zusätzlich zur Aktivierung dieser Funktionen in der BIOS-Utility muß für die beiden Modi Ultra DMA und Multi-DMA der DMA-Treiber geladen werden.  Durch Einstellung dieses Parameters auf Auto legt das BIOS automatisch den passenden DMA-Modus für Ihre Festplatte fest.

#### CD-ROM Drive DMA Mode (CD-ROM-Laufwerk-DMA-Modus)

Setzen Sie diesen Parameter auf Enabled, um den DMA-Modus für das CD-ROM-Laufwerk zu aktivieren.  Hierdurch steigert sich die Systemleistung durch Gewährung eines direkten Speicherzugriffs auf das CD-ROM.  Zur Deaktivierung dieser Funktion ändern Sie die Einstellung auf Disabled ab.

## 2.3.6	Boot Option (Systemstartoptionen)

Mit dieser Option stellen Sie die Art des von Ihnen gewünschten Systemstarts ein.

Bei der Wahl von "Boot Options" aus dem Menü "Basic Configuration" wird folgender Bildschirm angezeigt:

Boot Options Page 1/1

Fast Boot [Auto ] Silent Boot [Enabled ] Num Lock After Boot [Enabled ] Memory Test [Disabled] Configuration Table [Enabled ] Boot Sequence 1st [Floppy Disk] 2nd [Hard Disk] 3rd [CD-ROM] First Hard Disk Drive [IDE]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

### Fast Boot (Schneller Systemstart)

Durch Einstellung dieses Parameter auf Auto beschleunigt sich der Systemstart, indem einige POST-Routinen ausgelassen werden.  Wählen Sie Disabled, um zum normalen Ablauf des Systemstarts zurückzukehren.

### Silent Boot (Ruhiger Systemstart)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert die Funktion Silent Boot.  Ist er auf Enabled gesetzt, läuft das BIOS im Grafikmodus und zeigt während des POST und des Systemstarts nur ein Erkennungslogo.  Hiernach zeigt der Bildschirm die Eingabeaufforderung des Betriebssystems (unter DOS) oder ein Logo (z.B. unter Windows 95) an.  Tritt während des Systemstarts ein Fehler auf, schaltet das System automatisch zum Textmodus.

Auch wenn dieser Parameter auf Enabled gesetzt ist, können Sie während des Systemstarts zum Textmodus schalten, indem Sie nach einem Signalton, der die Aktivierung der Tastatur ankündigt, F9 drücken.

Ist dieser Parameter auf Disabled gesetzt, befindet sich das BIOS im konventionellen Textmodus, wobei der Bildschirm Details zur Systeminitialisierung anzeigt.

### Num Lock After Boot (Num-Aktivierung beim Systemstart)

Mit diesem Parameter läßt sich die Funktion zur Verriegelung der numerischen Tasten beim Systemstart aktivieren.  Die Standardeinstellung ist Enabled.

### Memory Test (Speichertest)

Ist dieser Parameter auf Enabled gesetzt, testet das System während der POST-Routinen den Systemspeicher (RAM).  Setzen Sie diesen Parameter auf Disabled, ermittelt das System nur die Speichergröße und überspringt die Testroutine.  Die Standardeinstellung ist Disabled.

### Boot Sequence (Systemstartfolge)

Mit diesem Parameter legen Sie die Suchfolge des Systemstarts fest.  Die standardmäßige Reihenfolge ist Diskettenlaufwerk, Festplatte, dan CD-ROM.  Um die Reihenfolge der Geräte zu ändern, drücken Sie à oder ß.

### First Hard Disk Drive ( erste Festplatte im System)

Mit dieser Funktion können Sie auswählen ob Sie von einer SCSI oder IDE Festplatte Ihr System starten wollen. Somit können Sie ab jetzt auch SCSI und IDE Geräte in Ihren System für den System Start nutzen.

# 2.4	System Security Setup (Systemsicherheit)

Das Setup-Programm besitzt eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, die einen unerwünschten Zugriff auf das System und seine Daten verhindern.

Bei Wahl von "System Security" im Hauptmenü wird folgender Bildschirm angezeigt:

System Security Page 1/1

Disk Drive Control Floppy Drive [ Normal ] Hard Disk Drive [ Normal ] Setup Password [ None ] Power-on Password [ None ] Operation Mode [ Normal ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

## 2.4.1	Disk Drive Control (Laufwerksteuerung)

Mit den Funktionen der Laufwerksteuerung läßt sich die Systemstartfunktion eines Festplatten- oder Diskettenlaufwerks steuern, um das Laden von Betriebssystemen oder anderen Programmen von einem bestimmten Laufwerk zu verhindern, während die anderen Laufwerke weiterhin betriebsfähig bleiben (ist nur unter DOS möglich).

In der Tabelle 2-1 sind die Einstellungen der Laufwerksteuerung und ihre entsprechenden Funktionen aufgelistet.

Tabelle 2-1	Einstellungen der Laufwerksteuerung

| Floppy Drive (Diskettenlaufwerk) |  |
| --- | --- |
| Einstellung | Beschreibung |
| Normal | Diskettenlaufwerk funktioniert normal |
| Write Protect All Sectors | Deaktiviert Schreibfunktion auf allen Sektoren |
| Write Protect Boot Sector | Deaktiviert Schreibfunktion nur auf dem Startsektor |
| Hard Disk Drive (Festplatte) |  |
| Einstellung | Beschreibung |
| Normal | Festplatte funktioniert normal |
| Write Protect All Sectors | Deaktiviert Schreibfunktion auf allen Sektoren |
| Write Protect Boot Sector | Deaktiviert Schreibfunktion nur auf dem Startsektor |

## 2.4.2	Setup Password (Setup-Paßwort)

Setup Password verhindert unerwünschten Zugriff auf die BIOS-Utility.

### Ein Paßwort einrichten

1.	Stellen Sie sicher, daß JP10 auf  2-3  (Paßwort übergehen) eingestellt ist.

|  | Die BIOS-Utility läßt sich nicht aufrufen, wenn kein Setup-Paßwort vorhanden ist und JP10 auf 1-2 (Paßwort prüfen) eingestellt ist. JP10 ist standardmäßig auf2-3 (Paßwort übergehen) eingestellt. |
| --- | --- |

2.	Rufen Sie die BIOS-Utility auf und wählen Sie "System Security".

3.	Heben Sie den Parameter Setup Password hervor und drücken Sie die Taste ß oder à.  Die Eingabeaufforderung für das Paßwort wird angezeigt:

4.	Geben Sie ein Paßwort ein, das maximal sieben Zeichen lang sein kann.

|  | Seien Sie bei der Eingabe des Paßworts besonders vorsichtig, da die Zeichen beim Tippen nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden. |
| --- | --- |

5.	Drücken Sie die Eingabetaste.  Sie werden jetzt gebeten, das Paßwort zur Bestätigung der ersten Eingabe erneut einzugeben.

6.	Geben Sie das Paßwort nochmals ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Nach Einrichtung des Paßworts setzt das System den Parameter Setup Password automatisch auf Present (vorhanden).

7.	Drücken Sie Esc, um den Bildschirm "System Security" zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

8.	Drücken Sie Esc, um die BIOS-Utility zu beenden.  Es wird ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie die CMOS-Daten speichern möchten, angezeigt.

9.	Wählen Sie Yes, um die Änderungen zu speichern und um das System erneut zu starten.

10.	Schalten Sie während des Neustarts das System aus und öffnen Sie das Gehäuse.

11.	Setzen Sie JP10 auf 1-2 , um die Paßwortfunktion zu aktivieren.

Beim nächsten Aufruf der BIOS-Utility müssen Sie Ihr Setup-Paßwort eingeben.

### Das Setup Password ändern oder löschen

Möchten Sie Ihr Setup-Paßwort ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Rufen Sie die BIOS-Utility auf und wählen Sie "System Security".

2.	Heben Sie den Parameter Setup Password hervor.

3.	Drücken Sie à oder ß, um die Eingabeaufforderung für das Paßwort anzuzeigen und geben Sie ein neues Paßwort ein.

oder

Drücken Sie à oder ß und wählen Sie None, um das vorhandene Paßwort zu löschen.

4.	Drücken Sie Esc, um den Bildschirm "System Security" zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

5.	Drücken Sie Esc, um die BIOS-Utility zu beenden.  Es wird ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie die CMOS-Daten speichern möchten, angezeigt.

6.	Wählen Sie Yes, um die Änderungen zu speichern.

### Das Setup Password übergehen

Sollten Sie Ihr Setup-Paßwort vergessen haben, können Sie die Paßwort-Sicherheitsfunktion hardwaremäßig anhand folgender Schritte übergehen:

1.	Schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus.

2.	Öffnen Sie das Systemgehäuse und setzen Sie JP10 auf 2-3 , damit kein Paßwort geprüft wird.

3.	Schalten Sie das System ein und rufen Sie die BIOS-Utility auf.  Das System fordert jetzt keine Paßworteingabe von Ihnen.

|  | Sie können das vorhandene Setup Password ändern oder durch Wahl von None entfernen. Die entsprechenden Schritte sind im vorhergehenden Abschnitt beschrieben. |
| --- | --- |

## 2.4.3	Power-on Password (Systemstart-Paßwort)

Dieser Parameter schützt Ihr System vor unerwünschter Benutzung.  Sobald Power On Password eingerichtet ist, müssen Sie es bei jedem Systemstart eingeben.  Zur Einrichtung dieses Paßworts rufen Sie die BIOS-Utility auf, wählen die Option "System Security" und heben den Parameter Power On Password hervor.  Richten Sie ihn auf gleiche Weise ein wie ein Setup-Paßwort.

|  | Vergessen Sie nicht, JP10 auf 1-2 zu setzen, um Power On Password zu aktivieren. |
| --- | --- |

### Operation Mode (Betriebsart)

Mit dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige der Eingabeaufforderung für das Paßwort.  Bei Einstellung auf Normal wird die Paßwort-Eingabeaufforderung vor dem Laden des Betriebssystems angezeigt.  Bei Einstellung auf Keyboard Lock wird die Paßwort-Eingabeaufforderung nicht angezeigt; jedoch verriegelt sich die Tastatur nach dem Systemstart und kann nur durch Eingabe des richtigen Paßwortes wieder entriegelt werden.

# 2.5	Power Management (Energiesparfunktion)

Im Menü von "Power Management" können Sie die Energiesparfunktion des Systems konfigurieren.

Der folgende Bildschirm zeigt die Parameter von "Power Management" und ihre Standardeinstellungen.

Power Management Page 1/1

Power Management Mode [Enabled ] IDE Hard Disk Standby Timer [Off] System Sleep Timer [Off] Sleep Mode [----] Power Switch < 4 Sec. [Power Off] *ACPI BIOS [Disabled] System wake-up event Modem Ring Indicator [Enabled ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

## 2.5.1	Power Management Mode (Energiesparmodus)

Mit diesem Parameter läßt sich der Energieverbrauch senken.  Ist dieser Parameter auf Enabled gesetzt, können Sie die IDE-Festplatte und die Zeitgeber konfigurieren.  Bei Einstellung auf Disabled werden die Stromsparfunktionen und alle Zeitgeber deaktiviert.

### IDE Hard Disk Standby Timer (Standby-Zeitgeber der IDE-Festplatte)

Mit diesem Parameter schalten Sie die Festplatte nach einem Leerlauf von 1 bis 15 Minuten, je nach Einstellung, in ein Standby.  Greifen Sie später wieder auf die Festplatte zu, geben Sie der Festplatte 3 bis 5 Sekunden (je nach Festplattentyp), um zum Normalbetrieb zurückzukehren.  Setzen Sie diesen Parameter auf Off, wenn Ihre Festplatte diese Funktion nicht unterstützt.

### System Sleep Timer (Zeitgeber für Systemruhe)

Nach Ablauf einer festgelegten Leerlaufzeit schaltet dieser Parameter das System automatisch in eine Stromsparart.  Bei jeglicher Tastatur- oder Mausbedienung oder bei Aktivitäten, die in den IRQ-Kanälen festgestellt werden, schaltet das System zum Normalbetrieb zurück.

#### Sleep Mode (Ruhemodus)

Mit diesem Parameter legen Sie die Stromsparart fest, die das System nach Ablauf einer festgelegten Leerlaufzeit aktiviert.  Die Optionen sind die Betriebsarten Standby und Suspend.

Dieser Parameter läßt sich nur dann konfigurieren, wenn System Sleep Timer aktiviert ist.  Bei jeglicher Tastatur- oder Mausbedienung oder bei Aktivitäten, die in den IRQ-Kanälen festgestellt werden, schaltet das System zum Normalbetrieb zurück.

## 2.5.2	Power Switch < 4 sec. (Ein/Ausschalter < 4 Sek.)

Bei Einstellung auf Power-off schaltet sich das System automatisch aus, wenn der Ein/Ausschalter gedrückt wird.  Bei Einstellung auf Suspend schaltet das System zum Suspend.

## 2.5.3	ACPI BIOS

Die ACPI- (Advanced Configuration and Power Interface) Funktion befähigt das Betriebssystem, die Leistungsaufnahme eines jeden an das System angeschlossenen Geräts zu überwachen und zu steuern.  Bei Aktivierung bedient sich ACPI des Betriebssystems, um unbenutzte Peripheriegeräte (z.B. ein CD-ROM) auszuschalten.  Die Standardeinstellung ist Disabled.

|  | Das Betriebssystem Windows 98 (Codename Memphis) unterstützt die ACPI-Funktion. |
| --- | --- |

## 2.5.4	System Wake-up Event (Systemweckereignis)

Mit diesem Parameter legen Sie die Aktivität fest, bei der das System zum Normalbetrieb zurückschaltet.

### Modem Ring Indicator (Modemanrufanzeige)

Ist dieser Punkt auf Enabled, gesetzt, weckt jegliche Fax/Modemaktivität das in der Betriebsart Sleep befindliche System auf.

# 2.6	Advanced Configuration
(Erweiterte Konfiguration)

|  | Die Option "Advanced Configuration" ist nur in der erweiterten Ebene verfügbar. |
| --- | --- |

Mit dem Menü von "Advanced Configuration" konfigurieren Sie Einstellungen zum Systemspeicher, zu Peripheriegeräten auf der Platine und PCI-Geräten.

|  | Sind Sie kein fachkundiger Techniker, ändern Sie keine Einstellungen in Advanced Configuration, um eine Systembeschädigung zu vermeiden. |
| --- | --- |

Der folgende Bildschirm zeigt die Parameter von "Advanced Configuration".

Advanced Configuration Page 1/1

*Internal Cache [Enabled ] *External Cache [Enabled ] *Memory at 15MB-16MB Reserved for [System] *C8000h - DFFFh Shadow [Disabled] Ø*Onboard Peripheral Configuration Ø*PnP/PCI System Configuration

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

## 2.6.1	Internal Cache (Interner Cache)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert den internen Cachespeicher.  Die Standardeinstellung ist Enabled.

## 2.6.2	External Cache (Externer Cache)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert den externen Cachespeicher. Die Standardeinstellung ist Enabled.

## 2.6.3	Memory at 15MB-16MB Reserved For
(Speicher bei 15-16 MB reserviert für)

Um Speicheradreßkonflikte zwischen dem System und den Erweiterungskarten zu verhindern, reservieren Sie diesen Speicherbereich entweder für das System oder eine Erweiterungskarte.

|  | Einige VGA-Karten benötigen bestimmte Einstellungen für diese Funktion. Informieren Sie sich darüber im Handbuch Ihrer VGA-Karte, bevor Sie diesen Parameter einstellen. |
| --- | --- |

## 2.6.4	C8000h - DFFFFh Shadow (Kopie von C8000h - DFFFFh)

Setzen Sie diesen Parameter auf Enabled , um Erweiterungskarten in das ROM zu kopieren.  Damit einige Legacy ISA-LAN-Karten richtig funktionieren, muß die Speicherkopie eventuell deaktiviert werden.  In diesem Fall sollten Sie diesen Parameter auf Disabled setzen.

## 2.6.5	Onboard Peripheral Configuration
(Konfiguration integrierter Peripheriegeräte)

Mit "Onboard Peripheral Configuration" konfigurieren Sie die auf der Platine integrierten Geräte.  Bei Wahl dieser Option im Menü "Advanced Configuration" wird folgender Bildschirm angezeigt:

Onboard Peripheral Configuration Page 1/1

*Floppy Disk Controller [Enabled ] *IDE Controller [Both ] *PS/2 Mouse Controller [Enabled ] *USB Host Controller [Disabled] *USB Legacy Mode [--------] Ø*Onboard Serial/Parallel Port Settings

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

### Floppy Disk Controller (Steuereinheit des Diskettenlaufwerks)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie die Steuereinheit des Diskettenlaufwerks auf der Platine.

### IDE Controller (IDE-Steuereinheit)

Setzen Sie diesen Parameter auf Primary, um nur die primäre IDE-Steuereinheit zu aktivieren; mit Both aktivieren Sie sowohl die primäre als auch die sekundäre IDE-Steuereinheit; mit Disabled deaktivieren Sie beide IDE-Steuereinheiten.

### PS/2 Mouse Controller (PS/2-Maus-Steuereinheit)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie die PS/2-Maus-Steuereinheit auf der Platine.

### USB Host Controller (USB-Host-Steuereinheit)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie die USB-Steuereinheit auf der Platine.  Setzen Sie ihn auf Enabled, aktiviert er die USB-Funktion des Systems.  Setzen Sie ihn auf Disabled, wird diese Funktion deaktiviert.

#### USB Legacy Mode (USB-Legacy-Modus)

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie eine USB-Tastatur unter DOS benutzen.  Setzen Sie diese Funktion auf Disabled, wird die USB-Tastaturfunktion unter DOS deaktiviert

#### Onboard Serial/Parallel Port SEttings (Einstellungen der seriellen/parallelen Anschlüsse auf der Platine)

Im Menü von "Onboard Serial/Parallel Port Settings" konfigurieren Sie die Anschlüsse zur Kommunikation auf der Platine.

Onboard Serial/Parallel Port Settings Page 1/1

*Serial Port 1 [Enabled ] *Base Address [3F8h] *IRQ [ 4 ] *Serial Port 2 [Enabled ] *Base Address [2F8h] *IRQ [ 3 ] *Parallel Port [Enabled ] *Base Address [378h] *IRQ [ 7 ] *Operation Mode [ECP] *ECP DMA Channel [ 3 ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

#### Serial Port 1 (Serieller Anschluß 1)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie den seriellen Anschluß 1.

Base Address (Adresse)

Mit dieser Funktion stellen Sie die logische Adresse für den seriellen Anschluß 1 ein.  Die Optionen sind:

- 3F8h

- 2F8h

- 3E8h

- 2E8h

IRQ (Unterbrechung)

Mit dieser Funktion weisen Sie dem seriellen Anschluß 1 ein IRQ zu.  Die Optionen sind IRQ 4 und 11.

#### Serial Port 2 (Serieller Anschluß 2)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie den seriellen Anschluß 2.

Base Address (Adresse)

Mit dieser Funktion stellen Sie die logische Adresse für den seriellen Anschluß 2 ein.  Die Optionen sind:

- 3F8h

- 2F8h

- 3E8h

- 2E8h

IRQ (Unterbrechung)

Mit dieser Funktion weisen Sie dem seriellen Anschluß 2 ein IRQ zu.  Die Optionen sind IRQ 3 und 10.

|  | Die Parameter Base Address und IRQ lassen sich nur bei Aktivierung der Parameter von Serial Port konfigurieren. |
| --- | --- |

#### Parallel Port (Paralleler Anschluß)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie den parallelen Anschluß.

Base Address (Adresse)

Mit dieser Funktion stellen Sie die logische Adresse für den parallelen Anschluß ein.  Die Optionen sind:

- 3BCh

- 378h

- 278h

IRQ (Unterbrechung)

Mit dieser Funktion weisen Sie dem parallelen Anschluß ein IRQ zu.  Die Optionen sind IRQ 5 und 7.

|  | Die Parameter Base Address und IRQ lassen sich nur bei Aktivierung von Parallel Port konfigurieren. Installieren Sie eine Zusatzkarte mit einem parallelen Anschluß, deren Adresse mit dem parallelen Anschluß auf der Platine in Konflikt tritt, zeigt der Bildschirm eine Warnmeldung an. Prüfen Sie die Adresse des parallelen Anschlusses auf der Zusatzkarte und ändern Sie diese so ab, daß sie keinen Konflikt verursacht. |
| --- | --- |

Operation Mode (Betriebsart)

Mit diesem Punkt stellen Sie die Betriebsart des parallelen Anschlusses ein.  In der Tabelle 2-2 sind die verschiedenen Betriebsarten aufgelistet.

Tabelle 2-2	Betriebseinstellungen des parallelen Anschlusses

| Einstellung | Funktion |
| --- | --- |
| Standard Parallel Port (SPP) | Ein-Weg-Betrieb mit normaler Geschwindigkeit |
| Standard and Bidirectional | Zwei-Weg-Betrieb mit normaler Geschwindigkeit |
| Enhanced Parallel Port (EPP) | Bidirektionaler Betrieb des parallelen Anschlusses mit Höchstgeschwindigkeit |
| Extended Capabilities Port (ECP) | Betrieb des paralleler Anschlusses im bidirektionalen Modus und mit einer Geschwindigkeit, die höher ist als die maximale Übertragungsrate |

ECP DMA Channel (ECP-DMA-Kanal)

Dieser Punkt aktiviert sich nur dann, wenn Sie Extended Capabilities Port (ECP) als Betriebsart wählten.  Er gestattet Ihnen die Zuweisung von DMA-Kanal 1 oder DMA-Kanal 3 für die parallele ECP-Anschlußfunktion (wie von Windows 95 gefordert).

## 2.6.6	PnP/PCI System Configuration
(PnP/PCI-Systemkonfiguration)

Mit "PnP/PCI System Configuration" richten Sie Einstellungen für Ihre PCI-Geräte ein.  Bei Wahl dieser Option wird folgender Bildschirm angezeigt:

PnP/PCI System Configuration Page 1/1

*PCI IRQ Setting [ Auto ] INTA INTB INTC INTD *PCI Slot 1 [--] [--] [--] [--] *PCI Slot 2 [--] [--] [--] [--] *PCI Slot 3 [--] [--] [--] [--] *PCI Slot 4 [--] [--] [--] [--] *PCI IRQ Sharing [No ] *VGA Palette Snoop [Disabled] *Plug and Play OS [Yes] *Reset Resource Assignments [No ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting, F1 = Help

### PCI IRQ Setting (PCI-IRQ-Einstellung)

Bei Wahl von Auto konfiguriert das BIOS automatisch die im System installierten PnP- (Plug-and-Play) Geräte.  Andernfalls wählen Sie Manual.

|  | Technische Informationen über die PCI-Karte sind im entsprechenden Handbuch angegeben. |
| --- | --- |

#### PCI Slot 1/2/3/4 (PCI-Steckplatz 1/2/3/4)

Diese Parameter zeigen das jedem PCI-Gerät automatisch zugewiesene IRQ an.  Gleich dem Parameter PCI IRQ Setting können auch diese Parameter nicht konfiguriert werden.

Haben Sie den Parameter PCI IRQ Setting auf Auto gesetzt, zeigen diese Parameter das jedem PCI-Gerät automatisch zugewiesene IRQ an.  Haben Sie den Parameter PCI IRQ Setting auf Manual gesetzt, müssen Sie das IRQ angeben, daß Sie jedem im System installierten PCI-Gerät zuweisen möchten.

### PCI IRQ Sharing (PCI-IRQ gemeinsam benutzen)

Stellen Sie diesen Parameter auf Yes ein, können Sie das gleiche IRQ zwei unterschiedlichen Geräten zuweisen.  Zur Deaktivierung dieser Funktion wählen Sie No.

|  | Stehen den restlichen Gerätefunktionen keine IRQs mehr zur Verfügung, sollten Sie diesen Parameter aktivieren. |
| --- | --- |

### VGA Palette Snoop (VGA-Palette erkunden)

Dieser Parameter gestattet die Benutzung der Funktion zur Palettenerkundung, sofern in Ihrem System mehr als eine VGA-Karte (Grafikkarte) installiert ist.

Mit der Funktion VGA Palette Snoop läßt sich das Palettenregister (CPR) zur Verwaltung und Aktualisierung des VGA RAM DAC (Digital-Analog-Wandler, ein Farbdatenspeichergerät) einer jeden im System installierten VGA-Karte steuern.  Beim Erkundungsvorgang sendet das CPR ein Signal an alle VGA-Karten, damit diese Karten ihre individuellen RAM DACs aktualisieren können.  Das Signal durchläuft die Karten solange, bis alle RAM DAC-Daten aktualisiert sind.  Hierdurch lassen sich mehrfache Bilder auf dem Bildschirm anzeigen.

|  | Einige VGA-Karten benötigen bestimmte Einstellungen für diese Funktion. Informieren Sie sich darüber im Handbuch Ihrer VGA-Karte, bevor Sie diesen Parameter einstellen. |
| --- | --- |

### Plug and Play OS (Plug-and-Play-Betriebssystem)

Ist dieser Parameter auf Yes eingestellt, initialisiert das BIOS nur PnP-Startgeräte wie SCSI-Karten.  Ist er auf No eingestellt, initialisiert das BIOS alle PnP-Geräte mit und ohne Systemstartfunktion, wie z.B. Soundkarten.

|  | Setzen Sie diesen Parameter nur auf Yes , wenn Ihr Betriebssystem Windows 95 (oder höher) ist. |
| --- | --- |

### Reset Resource Assignments (Zuweisungen von Ressourcen zurücksetzen)

Setzen Sie diesen Parameter auf Yes, damit bei der Installation von ISA-Karten mit oder ohne PnP-Funktion kein IRQ-Konflikt auftritt.  Hierdurch werden alle zugewiesenen Ressourcen freigegeben und das BIOS kann beim nächsten Systemstart allen installierten PnP-Geräten erneut Ressourcen zuweisen.  Nach Freigabe der Ressourcendaten setzen Sie diesen Parameter auf No.

In Abschnitt 1.10.3 sind Anweisungen zur Installation und Konfiguration von ISA-Karten angegeben.

# 2.7	Exit Setup Utility (Setup beenden)

Um die BIOS-Utility zu beenden, wählen Sie "Exit Setup Utility" im Hauptmenü.  Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Exit Setup Utility Page 1/1

Save CMOS Settings and Exit Load Previous Settings and Exit Load Default Settings Save CMOS Settings Abort Settings Change

¯¬® = Move highlight bar, ¿ = Select,Esc = Back to Main Menu

## 2.7.1	Save CMOS Settings and Exit (CMOS-Einstellungen speichern und Programm beenden)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die aktuellen CMOS-Einstellungen abspeichern und dann die BIOS-Utility beenden möchten.

## 2.7.2	Load Previous Settings and Exit (Vorherige Einstellungen laden und Programm beenden)

Wählen Sie diese Option, um die gerade geänderten BIOS-Einstellungen durch Wiedereinrichtung der vorherigen Einstellungen rückgängig zu machen und um danach die BIOS-Utility zu beenden.

## 2.7.3	Load Default Settings
(Standardeinstellungen laden)

Mit dieser Option laden Sie die Standardeinstellungen für eine optimierte Systemkonfiguration.  Drücken Sie Esc, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## 2.7.4	Save CMOS Settings
(CMOS-Einstellungen speichern)

Wählen Sie diese Option, um die aktuellen BIOS-Einstellungen, auch die der gerade geänderten Einstellungen, abzuspeichern.  Drücken Sie Esc, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## 2.7.5	Abort Setting Change (Alte Einstellung beibehalten)

Mit dieser Option machen Sie alle Ihre Änderungen an der Systemkonfiguration rückgängig und laden wieder ihre vorherigen Einstellungen.  Drücken Sie Esc, um zum Hauptmenü zurückzukehren.