K a p i t e l    2

# Die Konfiguration des Systems

Das System wird mit dem integrierten Setup-Programm konfiguriert. Normalerweise ist das System bereits vom Hersteller oder Händler richtig eingestellt worden. Sie brauchen beim Start des Systems das Setup-Programm nicht auszuführen, es sei denn, Sie möchten

.	ein neues System installieren,

.	ein Laufwerk hinzufügen oder entfernen,

.	den Typ der Grafikkarte ändern,

.	das Kennwort und die Sicherheitsfunktionen ändern,

.	die CPU-Taktfrequenz ändern,

.	den optionalen Cachespeicher konfigurieren,

.	die oberen 1 MB des Systemspeichers reservieren,

.	das Datum und die Uhrzeit einstellen oder

.	die Stromsparfunktionen einrichten.

Sie müssen das Setup-Programm außerdem ausführen, wenn das System während des Systemstarts einen Konflikt zwischen den Systemeinstellungen und der installierten Hardware erkennt. Dieses wird Ihnen durch die Meldung Equipment Configuration Error während des Systemstarts angezeigt.

Das Setup-Programm speichert die Konfigurationswerte in dem batteriegepufferten, nichtflüchtigen Speicher, der als CMOS RAM bezeichnet wird. Dieser Speicher gehört nicht zum System-RAM (Hauptspeicher).

Hinweis	Erhalten Sie wiederholt die Meldung "Equipment Configuration Error", überprüfen Sie die interne Batterie des Rechners. Wenn die Batterie entladen oder nicht richtig angeschlossen ist, kann das System die Konfigurationswerte nicht im CMOS-RAM speichern.

## Das Setup-Programm aufrufen

Betätigen Sie die Tastenkombination Strg-Alt-Esc, um das Setup-Programm aufzurufen. Sie brauchen hierfür weder eine Diskette einzulegen noch ein Betriebssystem zu laden.

Achtung!	Sichern Sie alle offenen Dateien, und verlassen Sie Ihr Anwendungsprogramm, bevor Sie das Setup-Programm aufrufen. Sie können nicht mehr in Ihr Anwendungsprogramm zurückkehren. Das System führt beim Beenden des Setup-Programmes automatisch einen Neustart aus.

Tip	Bevor Sie Systemeinstellungen verändern, sollten Sie diese abschreiben und an einem sicheren Ort, z.B. in diesem Handbuch, ablegen. Sollte einmal die Batterie ausfallen oder das CMOS-RAM beschädigt werden, dann können Sie jederzeit bei Ausführung des Setup-Programmes auf diese Werte zurückgreifen.

Die folgende Abbildung zeigt das Hauptmenü des Setup-Programmes:

BIOS Utility

Basic System Configuration 
Advanced System Configuration 
Power Saving Configuration
System Security 
PCI System Configuration
Non-PnP Card Configuration
Load Setup Default Settings

¯ = Move Highlight Bar, ¿ = Select,   Esc = Exit and Reboot

## Basic System Configuration

Die folgende Abbildung zeigt Seite 1 der  Basic System Configuration.

Basic System Configuration	Page 1/2

Date		[11/11/93]	
Time		[11:11:11]	
Diskette Drive A	[None]	
Diskette Drive B	[None]	
	                                             		Cylinder	Head	Sector
Fixed Disk 0 (81 MB)	[17]		981	10	17
Fixed Disk 1 ( 0 MB)	[Auto]
Fixed Disk 2 	[Auto]
Fixed Disk 3 	[Auto]

Base Memory	[   640] KB
Extended Memory	[  xxxx] KB
Total Memory	[  xxxx] KB
Math Coprocessor	[Installed]
Video Display	[VGA/EGA  ]

¯ =Move Highlight Bar, ® ¬ =Change Setting
PgDn/PgUp = Move Screen, F1 =Help, Esc =Exit

Die Befehlszeile am unteren Bildschirmrand erläutert die Tasten zur Bedienung des Setup-Programmes. Zur Verfügung stehen

.	die ¯  Pfeiltasten zur Positionierung der Markierung auf das gewünschte Eingabefeld,

.	die ß à Pfeiltasten zum Verändern der Konfigurationswerte,

.	die Tasten Bildâ (PgDn) und Bildá (PgUp) zum Blättern zwischen den Bildschirmseiten,

.	die F1-Taste zur Anzeige der Online-Hilfe (Auf dem Bildschirm wird ein Fenster mit einer kurzen, englischen Beschreibung des zuletzt angewählten Eingabefeldes dargestellt. Die Hilfe ist leider nicht immer vollständig. Daher ist dieses Kapitel als Ersatz hierfür zu betrachten.) sowie

.	die Esc-Taste zum Verlassen der Grundkonfiguration.

Die folgenden Abschnitte erläutern alle möglichen Einstellungen, die in der Grundkonfiguration vorgenommen werden können.

### Die Systemuhr

Mit der Systemuhr wird das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit vom System fortgeschrieben.

Date ------------------------------ [07/17/93]

Um das Datum einzustellen, positionieren Sie die Markierung auf das Eingabefeld von Date. Mit den Pfeiltasten ß oder à wird die Einstellung verändert. Gültige Werte für Monat, Tag und Jahr sind:

Monat	 1 bis 12
	Tag	 1 bis 31
	Jahr	00 bis 99

Time ------------------------------ [11:11:11]

Zum Ändern der Uhrzeit wird die Markierung auf das Eingabefeld Time positioniert. Mit den Pfeiltasten ß oder à wird die Einstellung verändert. Gültige Werte für Stunde, Minute und Sekunde sind:

Stunde	00 bis 23
	Minute	00 bis 59
	Sekunde	00 bis 59

Die Einstellung des Datums und der Uhrzeit brauchen Sie nur einmal durchzuführen. Solange die interne Batterie die nötige Spannung aufweist und angeschlossen ist, zeigt die Systemuhr das richtige Datum und die richtige Uhrzeit an.

Tip	Fordert das Betriebssystem Sie nach dem Systemstart auf, Datum und Uhrzeit einzugeben, drücken Sie zweimal die Eingabetaste, wenn Sie die Werte nicht ändern wollen. Sie können auch durch die Erstellung einer AUTOEXEC.BAT-Datei die Abfrage für das Datum und die Uhrzeit umgehen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Ihrem MS-DOS-Benutzerhandbuch.

### Konfiguration der Diskettenlaufwerke

#### Erstes Diskettenlaufwerk

Zur Konfiguration des ersten Diskettenlaufwerkes (Laufwerk A:) aktivieren Sie das Eingabefeld  Diskette Drive A.

Diskette Drive A ---------- [XXXXXXXXXX]

Die sechs möglichen Einstellungen sind nachstehend aufgelistet. Die Pfeiltasten ß oder à dienen der Einstellung des korrekten Wertes.

.	[Not Present        ]	(nicht vorhanden)

.	[360  KB,  5.25-inch]

.	[1.2  MB,  5.25-inch]

.	[720  KB,  3.5-inch]

.	[1.44 MB,  3.5-inch]

.	[2.88 MB,  3.5-inch]

#### Zweites Diskettenlaufwerk

Zur Konfiguration des zweiten Diskettenlaufwerkes aktivieren Sie das Eingabefeld  Diskette Drive B. Stellen Sie wie beim ersten Laufwerk den korrekten Wert ein. Ist kein zweites Diskettenlaufwerk vorhanden, wählen Sie  Not Present.

### Konfiguration der Festplattenlaufwerke

Um die folgenden Einstellungen vorzunehmen, muß der Typ der Festplatte bekannt sein. Der im Setup eingestellte Festplattentyp teilt dem System die Plattenparameter mit. Anhang A zeigt die dem System-BIOS bekannten Festplattentypen.

#### Erstes IDE Festplattenlaufwerk

Zur Konfiguration des ersten Festplattenlaufwerkes (Laufwerk C:) ist das Eingabefeld von  Fixed Disk 0  zu markieren:

Fixed Disk 0 ------------ [None]

Zur Einstellung eines Typs benutzen Sie bitte die Tasten ß oder à.

#### Weitere IDE Festplattenlaufwerke

Sind in Ihrem System mehrere Festplatten installiert, so wählen Sie das Eingabefeld Fixed Disk x (x=1,2,3) an und stellen, wie bei der ersten Festplatte, den richtigen Plattentyp ein, bzw. den Typ AUTO oder CD (für Fixed Disk 2 und 3).

Besitzt Ihr System kein weiteres Festplattenlaufwerk, setzen Sie diesen Wert auf None (nicht vorhanden).

Fixed Disk x ------------ [None]

Wenn kein Typ den Werten Ihrer Festplatte entspricht, so können die Werte mit dem Type User eingestellt werden. Setzen Sie mit den Pfeiltasten ß oder à den Wert auf User. Drücken Sie die Eingabetaste und geben Sie die Werte ein. Mit der ESC-Taste verlassen Sie den Eingabemodus.

Tip	Sind Ihnen die Plattenparameter der Festplatte nicht bekannt, so können Sie die Plattenparameter vom Setup-Programm ermitteln lassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Wählen Sie als Festplattentyp den Wert  Auto aus, und verlassen Sie dann das Setup-Programm. Nach dem Systemstart rufen Sie erneut das Setup-Programm auf, das Ihnen dann die Festplattenparameter in der Basic Configuration  anzeigt.

### System Memory (RAM)

Das System ermittelt die Größe des installierten Speichers automatisch und speichert den entsprechenden Wert im CMOS-RAM. Dieser Wert wird nur angezeigt und kann vom Anwender nicht geändert werden. Wird die Speicherkonfiguration verändert, so aktualisiert das System automatisch bei Aufruf des Setup-Programmes den Wert  Total Memory  und zeigt die neue Speichergröße an. Beachten Sie dazu auch Abschnitt 1.3 dieses Handbuches.

Base Memory -----------[  640 ] KB	
	Extended Memory -----[ 3072 ] KB	
	Total Memory ----------[ 3712 ] KB

### Mathematischer Koprozessor

Diese Anzeige dient lediglich der Kontrolle und kann nicht verändert werden. Das System prüft beim Selbsttest das Vorhandensein eines mathematischen Koprozessors. Ein 486-DX oder ein Pentium-Prozessor besitzen einen Koprozessor. Das Setup zeigt dann folgendes an:

Math Coprocessor ------- [Installed   ]

### Bildschirmtyp

Diese Anzeige dient lediglich der Kontrolle und kann nicht verändert werden. Das System stellt den Videomodus Ihres primären Bildschirmadapters automatisch fest und speichert diesen im CMOS-RAM.

Video Display --------- [VGA/EGA   ]

Folgende Videomodi werden unterstützt:

- Monochrome			(Mono)

- CGA 40 columns x 25 rows	(40 Spalten x 25 Zeilen)

- CGA 80 columns x 25 rows 	(80 Spalten x 25 Zeilen)

- Special card (VGA/EGA)	Karten mit eigenem BIOS.

Folgende Abbildung zeigt Seite 2 der   Basic Configuration:

Basic System Configuration	Page 2/2

Communication Settings
	Baud Rate	[9600] BPS
	Parity		[None]	
	Stop Bits	[1] Bits
	Data Length	[8] Bits

Enhanced IDE Features
	Fixed Disk Block Mode	[Enabled]
	Fixed Disk PIO Mode 3	[Enabled]
	Fixed Disk Size >  504MB	[Enabled]
	Fixed Disk 32 Bit Accesss	[Enabled]
Large Memory Support Mode	[Normal]
Num Lock After Boot 	[Enabled]
Memory Test	[Disabled]
Auto Configuration Mode 	[Enabled]
Fast Boot Mode 	[Enabled]

¯ =Move Highlight Bar, ® ¬ =Change Setting
PgDn/PgUp = Move Screen,  F1 =Help, Esc =Exit

### Konfiguration der seriellen Schnittstelle

Beim Systemstart werden automatisch die Baudrate (Baud Rate), die Parität (Parity), das Stop-Bit (Stop Bit) und die Datenlänge (Data Length) der ersten serielle Schnittstelle (COM 1) eingestellt. Es gilt:

.	Baud Rate: 1200 bis 9600 Bits pro Sekunde (BPS),

.	Parity: Odd, Even oder None,

.	Stop Bit: 1 oder 2 Stop-Bits sowie

.	Data Length: 7- oder 8-Bit.

Die verfügbaren Einstellungen unterliegen einer Einschränkung. Ist der Parameter Data Length auf 8-Bit gesetzt, dann kann nur eine der folgenden Kombinationen gewählt werden:

.	Stop-Bit gleich 0 und Parität gleich Odd oder Even

.	oder 1 Stop-Bit und Parität gleich None.

Die Standardwerte für die serielle Schnittstelle sind 9600 BPS, Parität gleich Odd, 1 Stop-Bit und 7-Bit-Datenwort.

### Enhanced IDE Features

Unter diesem Punkt können Sie die Enhanced IDE Features (optional), die vom BIOS unterstützt werden, ein- bzw. ausschalten. Vergewissern Sie sich, daß die von Ihnen eingestellten Features auch von der installierten Festplatte unterstützt werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen Ihrer Festplatte.

#### Fixed Disk Block Mode

Enable 	Schaltet den Multi-Sektor-Übertragungsmodus ein. Hiermit kann der Datendurchsatz zur Festplatte erhöht werden, da in dieser Betriebsart mehrere Sektoren auf einmal übertragen werden können. Die Festplatte muß dazu allerdings diesen Modus unterstützen

Disable	Schaltet den Multi-Sektor-Übertragungsmodus aus.

#### Fixed Disk PIO Mode 3

Enable	Die schnelle Datenübertragung im PIO Mode 3 zwischen Festplatte und System wird unterstützt. Die Betriebsart PIO Mode 3 ermöglicht eine waitstate-freie und damit schnelle Datenübertragung zwischen System und Festplatte. Diese Betriebsart wird allerdings nur von Enhanced IDE-Festplatten unterstützt.

Disable	Die Übertragung im PIO Mode 3 wird nicht unterstützt.

#### Fixed Disk Size >  504MB

Enable 	Enhanced IDE-Festplatten größer als 504 MB werden unterstützt. Diese Einstellung funktioniert nur unter DOS- und Windows 3.X. Bei Aktivierung können Sie eine Festplatte mit einer Kapazität größer als 528 MB benutzen. Dies wird durch das sogenannte LBA (Logical Block Addressing) ermöglicht. Bei anderen Betriebssystemen muß dieser Parameter auf "Disabled" gesetzt werden.

Disable	Enhanced IDE-Festplatten größer als 504 MB werden nicht unterstützt.

#### Fixed Disk 32 Bit Access

Enable	Wird dieser Parameter eingeschaltet (Enabled), so erhöht sich die Systemleistung durch Aktivierung des 32 Bit-Festplattenzugriffes. Dieses-EIDE Feature ist nur unter DOS, Windows 3.x und Novell Netware wirksam.

Disable	Der 32 Bit-Festplattenzugriff ist ausgeschaltet.

### Large Memory Support Mode

Dieser Parameter aktiviert die Unterstützung von mehr als 64 MB Erweiterungsspeicher. Setzen Sie diesen Parameter auf Advanced, wenn Sie Windows NT einsetzen, anderenfalls auf Normal. Die Voreinstellung ist Normal.

### Num Lock After Boot

Hiermit kann die Funktion der NUM-Lock-Taste des Keyboards beim Systemstart voreingestellt werden.

### Speichertest

Enable	Während des Selbsttests beim Systemstart (POST = Power-On-Self-Test) führt das System einen Speichertest durch.

Disable	Der Speichertest wird umgangen.

Diese Einstellung ist nur konfigurierbar wenn der  Fast Boot Mode  ausgeschaltet  (Disabled)  ist.

### Auto Configuration Mode

Enable 	Der Auto Configuration Mode ist eingeschaltet. Aktivieren Sie diesen Modus, wenn Sie die Festplattenparameter und die Konfiguration der integrierten Schnittstellen nicht kennen. Bei Aktivierung wird das System automatisch konfiguriert, der Festplattentyp auf Auto gestellt und das System- und Video-ROM in das Shadow RAM kopiert. Beachten Sie aber, daß Sie in diesem Modus nicht alle Systemeinstellungen selbst vornehmen können.

Disable	Der Auto Configuration Mode ist ausgeschaltet. Alle Systemeinstellungen können individuell eingestellt werden.

### Fast Boot Mode

Enable 	Zur Beschleunigung des Systemstarts werden einige POST-Routinen ausgelassen. Beachten Sie aber, daß Sie in diesem Modus nicht alle Systemeinstellungen selbst vornehmen können.

Disable	Alle Systemkomponenten werden beim Systemstart überprüft.

Hinweis	Beachten Sie bitte, daß Sie bei Aktivierung des Auto Configuration Modus und des Fast Boot Modus nicht alle Systemeinstellungen selbst vornehmen können.

## Advanced System Configuration

Die Einstellungen der  Advanced System Configuration dienen der Konfiguration von Systemfunktionen wie z.B. Shadow-RAM und Cache.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option  Advanced System Configuration, erscheint folgender Bildschirm:

Advanced System Configuration	Page  1/1

Shadow RAM
		E0000h-FFFFFh (System BIOS) 	  [Enabled ]
		C0000h-C7FFFh (Video BIOS) 	  [Enabled ]
		C8000h-CBFFFh 	  [ Disabled]
		CC000h-CFFFFh 	  [ Disabled]
		D0000h-D3FFFh 	  [ Disabled]
		D4000h-D7FFFh 	  [ Disabled]
		D8000h-DBFFFh 	  [ Disabled]
		DC000h-DFFFFh 	  [ Disabled]

	Internal Cache (CPU Cache) 	  [ Enabled ]
	External Cache 	  [ Enabled ]
		Cache Scheme 	  [ Write Back]
	Memory at 15MB-16MB Reserved for	  [ System ] use
	System Memory Parity	  [ Disabled]

¯=Move Highlight Bar, ® ¬= Change Setting
PgDn/PgUp = Move Screen,F1 = Help,   Esc = Exit

Warnung!	Das Eintragen falscher Werte in der Advanced System Configuration kann schwerwiegende Systemstörungen zur Folge haben. Änderungen an den Einstellungen sollten nur vom qualifizierten Servicetechniker vorgenommen werden!

Hinweis	Die abgebildeten Einstellungen müssen nicht notwendigerweise mit denen Ihrer Maschine übereinstimmen.

Die Standardeinstellungen sind die Werte, die im System-BIOS-ROM gespeichert wurden. Diese Voreinstellungen können durch ‘Load Setup Default Settings’ wieder geladen werden.

### Shadow RAM

Die Einstellung  Shadow RAM  erlaubt Ihnen die Verlegung des System-BIOS und des Video-BIOS vom ROM ins RAM des Systemspeichers. Beim Systemstart können die BIOS-Routinen in den RAM-Bereich kopiert werden. Das Kopieren in das RAM verbessert die Systemleistung, da RAM-Zugriffe deutlich schneller als ROM-Zugriffe ausgeführt werden können.

Das System reserviert 384 KB vom Systemspeicher für das Shadow RAM. Der Adreßbereich E0000h-FFFFFh (nicht konfigurierbar) ist für das System-BIOS und C0000h-C7FFFh (nur konfigurierbar, wenn der Fast Boot Mode und der Auto Configuration Mode ausgeschaltet (Disabled) sind) für die Kopie des Video-BIOS bestimmt. Der Adreßbereich von C8000h bis DFFFFh ist in sechs weitere Bereiche eingeteilt, die bei Bedarf als Shadow-RAM genutzt werden können.

Um den BIOS-Bereich vom ROM ins RAM zu verlegen, wählen Sie Enabled. Wählen Sie Disabled, bleiben die BIOS-Informationen im ROM. Die Standardeinstellung für das System- und das Video-BIOS ist Enabled.

### Internal Cache (CPU Cache)

Der Prozessor besitzt einen integrierten Cache (First Level Cache). Der Cache kann mit dieser Einstellung ein- oder ausgeschaltet werden. Die Standardeinstellung ist  Enabled  (eingeschaltet).

Diese Einstellung ist nur konfigurierbar, wenn die Parameter Fast Boot Mode und Auto Configuration Mode ausgeschaltet (Disabled) sind.

### External Cache (Second Level Cache)

Das System besitzt optional einen 256 KB großen Second-Level-Cache. Dieser kann bei Bedarf eingeschaltet (Enabled) oder ausgeschaltet (Disabled) werden.

Diese Einstellung ist nur konfigurierbar, wenn die Parameter Fast Boot Mode und Auto Configuration Mode ausgeschaltet (Disabled) sind.

### Cache Scheme

Der integrierte Cache-Kontroller kann in den Betriebsarten Write-Back und Write-Through arbeiten. Die optimale Einstellung ist von der Speichergröße und vom verwendeten Betriebssystem abhängig.

Write-Back 	Der Second-Level-Cache arbeitet in der Betriebsart Write-Back, die im allgemeinen Performancevorteile gegenüber der Betriebsart Write-Through bietet, denn bei einem Schreibzugriff des Prozessors auf einen Eintrag im Cache wird nur dieser und nicht auch der dazugehörige Hauptspeichereintrag verändert. Der Hauptspeichereintrag wird erst dann aktualisiert, wenn der Cacheeintrag mit einem anderen Datum aus dem Hauptspeicher überschrieben werden soll.

Write-Through	In dieser Betriebsart aktualisiert der Cache-Kontroller bei jedem Schreibzugriff auf ein Datum sowohl den Cache als auch den sehr viel langsameren Hauptspeicher.

Diese Einstellung ist nur konfigurierbar, wenn die Parameter Fast Boot Mode und Auto Configuration Mode ausgeschaltet (Disabled) sind.

### Memory at 15MB-16MB Reserved for

Add-On-Card	Um Speicheradressenkonflikte zwischen dem System und Erweiterungskarten zu verhindern, die ihren Speicher in das 15. MB des Hauptspeichers einblenden, können Sie diesen Speicherbereich für eine Erweiterungskarte reservieren.

System	Der Speicherbereich wird vom System belegt.

### System Memory Parity

Mit diesem Parameter können Sie die Paritätsprüfung des Arbeitsspeichers aktivieren bzw. deaktivieren.

Enabled 	Die Paritätsprüfung ist eingeschaltet. Sie können diese Einstellung jedoch nur dann wählen, wenn Sie ausschließlich SIMMs mit Parität einsetzen. Anderenfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung über einen Paritätsfehler.

Disabled	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie die Paritätsprüfung ausschalten wollen. Die Einstellung ist zwingend bei Einsatz von SIMMs ohne Parität notwendig.

### VGA Palette Snoop

Wenn im System zusätzlich zur PCI-Grafikkarte eine weitere Grafikkarte installiert ist, ist es nicht möglich, beide RAMDACs (Farbpalletten) gleichzeitig zu programmieren. Soll der RAMDAC der zusätzlichen Grafikkarte benutzt werden, dann muß VGA-Palette-Snoop eingeschaltet (Enabled) werden. Die Standardeinstellung ist Disabled.

Enabled	Der RAMDAC der zweiten Grafikkarte wird benutzt.

Disabled	Der RAMDAC der ersten Grafikkarte wird benutzt.

Hinweis 	Verfügt Ihr System über einen integrierten PCI Enhanced IDE Kontroller, so beachten Sie bitte, daß die Interrupts 14 (erster IDE-Kanal) und 15 (zweiter IDE-Kanal) bereits belegt sind.

## Power Saving Configuration

Die folgende Abbildung zeigt die erste Seite des Power Configuration Menüs. Hier können Sie die Stromsparmechanismen Ihres Systems konfigurieren.

Power Saving Configuration	Page 1/2

Power Management Mode 	[Enabled]
	Monitor Power Saving Timer 	[Off]
	IDE Fixed Disk Standby Timer 	[15] Minutes
	System Standby Timer 	[20] Minutes
	System Suspend Timer 	[20] Minutes

¯ =Move Highlight Bar, ® ¬ =Change Setting
PgDn/PgUp = Move Screen,  F1 =Help, Esc =Exit

.

### Power Management Mode

Enable 	Die Stromsparmechanismen sind eingeschaltet und können konfiguriert werden. Die Stromsparmechanismen sind nur in Systemen wirksam, in denen Prozessoren installiert sind, die den System Management Mode von Intel unterstützen.

Disable	Die Stromsparfunktionen sind ausgeschaltet.

### Monitor Power Saving Timer

Diese Funktion schaltet einen VESA-DPMS-kompatiblen Monitor in den Stromsparmodus. Bei jeder Tastatur- oder Mausaktivität nimmt der Monitor den Normalbetrieb wieder auf.

Monitor Power Saving Timer ---[1/2/3/4.../15 min]

### IDE Fixed Disk Standby Timer

Ist diese Funktion aktiviert, wird die Festplatte in den Standby-Modus geschaltet, wenn 1 ... 15 Minuten lang kein Zugriff mehr auf diese erfolgte. Wird wieder auf die Festplatte zugegriffen, geben Sie ihr 3 ... 5 Sekunden Zeit (je nach installierter Festplatte), um wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren. Setzen Sie diese Funktion auf Off, wenn Ihre Festplatte diese Funktion nicht unterstützt oder wenn Sie verhindern wollen, daß die Festplatte in den Bereitschaftsmodus geschaltet wird.

IDE Fixed Disk Standby Timer ---[1/2/3/4/...../15min]

### System Standby Timer

Diese Funktion schaltet Ihr System in den Stromsparmodus. In diesem Modus werden nach dem festgelegten Zeitabschnitt die Festplatte in den Standby-Modus und der VESA-DPMS-kompatible Monitor in den Stromsparmodus geschaltet. Bei der ersten Tastatur- oder Mausaktivität nimmt das System den Normalbetrieb wieder auf.

System Standby Timer -----[2/5/10/15/20/30/..../120min]

### System Suspend Timer

Im System Suspend Mode ist die Stromaufnahme am geringsten. In diesem Modus werden nach dem festgelegten Zeitabschnitt die Festplatte in den Standby-Modus und der VESA-DPMS-kompatible Monitor in den Stromsparmodus geschaltet sowie der CPU-Takt verringert. Damit das System wieder normal arbeitet, brauchen Sie nur die Tastatur oder die Maus zu betätigen bzw. die Suspend/Resume-Taste zu drücken, wenn Sie die Reset-Taste entsprechend der Jumpertabelle als Suspend/Resume-Button konfiguriert haben.

System Suspend Timer -----[2/5/10/15/20/30/..../120min]

Achtung!	Bei Systemen, die in Netzwerken arbeiten, empfehlen wir ausdrücklich, den Suspend Mode nicht zu aktivieren.

### Monitored Activities

Das folgende Bild zeigt die zweite Seite der Power Saving Configuration.

Power Saving Configuration	Page 2/2

Monitored Activities
	IRQ2/IRQ9	[Disabled]	DRQ0	[Enabled]
	IRQ3	[Enabled ]	DRQ1	[Enabled]
	IRQ4	[Disabled]	DRQ3	[Enabled]
	IRQ5	[Enabled]	DRQ5	[Enabled]
	IRQ7	[Enabled]	DRQ6	[Enabled]
	IRQ10	[Disabled]	DRQ7	[Enabled]
	IRQ11	[Disabled]
	IRQ15	[Disabled]

¯ =Move Highlight Bar, ® ¬ =Change Setting
PgDn/PgUp = Move Screen, F1 =Help, Esc =Exit

Diese Parameter erlauben Ihnen, die Interrupts und DMA-Kanäle auszuwählen, die eine Aktivierung des Systems aus dem Stromsparmodus auslösen sollen.

Setzen Sie zum Beispiel IRQ3 auf Enabled, so wird vom System der Interrupt Nr. 3 überwacht. Wird eine Aktivität auf diesem Interruptkanal beobachtet, so erwacht das System aus dem Stromsparmodus.

## System Security Setup

Das System-BIOS verfügt über einige Sicherheitsfunktionen, um einen unerlaubten Zugriff auf das System und seine Daten zu verhindern. Bei Auswahl des System Security Setup erscheint folgendes Menü:

System Security	Page 1/1

Disk Drive Control 
	Diskette Drive 	[ Normal   ]
	Fixed Disk Drive	[ Normal   ]
	System Boot Drive	[ Drive A then C    ]

On Board Communication Ports
	Serial Port 1 Base Address	[ 3F8h	 ]
	Serial Port 2 Base Address	[ 2F8h ]
	Parallel Port Base Address	[ 3BCh	 ]
		Operation Mode	[ Standard and Bidirectional ] Mode
		     ECP DMA Channel	[ - ]

Onboard PS/2 Mouse (IRQ 12)	[ Enabled ]
	
	Setup Password	[ None   ]
	Power On Password	[ None   ]

¯ =Move Highlight Bar, ® ¬ =Change Setting
PgDn/PgUp = Move Screen,  F1 =Help, Esc =Exit

Betätigen Sie die Pfeiltasten á oder â, um die Markierung von einer Einstellung zur nächsten zu bewegen. Betätigen Sie die Pfeiltasten ß oder à, um Werte zu ändern.

### Disk Drive Control

Mit dieser Funktion können Sie die Lese-/Schreibfunktionen eines Laufwerkes aktivieren oder deaktivieren. Außerdem kann der Systemstart an ein Laufwerk gebunden werden, um das Laden von Betriebssystemen oder anderen Programmen von einem bestimmten Laufwerk zu verhindern, wobei die Funktionen der anderen Laufwerke erhalten bleiben. Tabelle 2-1 zeigt die Einstellmöglichkeiten.

Diskettenlaufwerk

Normal	Diskettenlaufwerk funktioniert ohne 
		Einschränkungen
Write Protect All Sectors	Schreibschutz auf allen Sektoren
Write Protect Boot Sector	Schreibschutz nur auf dem Bootsektor
Disable	Deaktiviert alle Diskettenfunktionen

Festplattenlaufwerk

Normal	Festplatte funktioniert ohne Ein-
		schränkungen
Write Protect All Sectors	Schreibschutz auf allen Sektoren
Write Protect Boot Sector	Schreibschutz nur auf dem Bootsektor
Disable	Deaktiviert alle Festplattenfunktionen

System-Boot-Laufwerk

Drive A then C	System startet von A:, dann von C:
Drive C then A	System startet von C:, dann von A:
C:	System startet immer von C:
A:	System startet immer von A:

Tabelle 2-1	Laufwerkskontrollparameter

Hinweis	Die von Ihnen eingestellten Werte treten nur dann in Kraft, wenn die Disketten- und Festplattenlaufwerks-Kontroller nicht durch die Jumper-Einstellungen deaktiviert wurden.

### Onboard Communication Ports

#### Serial Port 1

Diese Einstellung konfiguriert die I/O-Adresse der ersten seriellen Schnittstelle, die dem mit COM 1 bezeichneten Stecker zugeordnet ist.

Wert	Funktion

Serial 1 (3F8h)	COM1 mit IO-Adresse 3F8h

Serial 2 (2F8h)	COM2 mit IO-Adresse 2F8h

Serial 3 (3E8h)	COM3 mit IO-Adresse 3E8h

Serial 4 (2E8h)	COM4 mit IO-Adresse 2E8h

Disable 	Deaktiviert serielle Schnittstelle 1

Tabelle 2-2	Einstellungen der seriellen Schnittstelle 1 & 2

#### Serial Port 2

Für die zweite serielle Schnittstelle gelten die gleichen Einstellungen wie für die erste. Der zweiten seriellen Schnittstelle ist der Stecker COM 2 zugeordnet. Bitte, beachten Sie, daß nur konfliktfreie Zuordnungen angezeigt werden. Dafür wird gegebenenfalls automatisch die Einstellung der anderen Schnittstelle verändert.

#### Parallel Port Base Address

Das System besitzt eine parallele Schnittstelle. Tabelle 2-3 zeigt die möglichen Zuordnungen für die I/O-Adresse.

Wert		Funktion

3BCh		Parallele Schnittstelle 1 mit Adresse 3BCh

378h		Parallele Schnittstelle 2 mit Adresse 378h

278h		Parallele Schnittstelle 3 mit Adresse 278h

Disabled	Deaktiviert die parallele Schnittstelle

Tabelle 2-3	Einstellungen der parallelen Schnittstelle

Um die parallele Schnittstelle zu deaktivieren, wählen Sie Disable. Installieren Sie eine Zusatzkarte mit einer parallelen Schnittstelle, deren Adresse mit der integrierten parallelen Schnittstelle in Konflikt tritt, deaktiviert das System automatisch die integrierten Funktionen. Prüfen Sie gegebenenfalls die I/O-Adresse der parallelen Schnittstelle auf der Zusatzkarte, und wählen Sie eine I/O-Adresse, die keinen Konflikt erzeugt.

#### Parallel Port Operation Mode

Mit diesem Punkt können Sie die Betriebsart der parallelen Schnittstelle einstellen. Tabelle 2-1 listet die verschiedenen Betriebsarten der parallelen Schnittstelle auf.

| Einstellung | Funktion |
| --- | --- |
| Standard and Bidirectional | Datentransport: bidirektional Übertragungsgeschwindigkeit: standard |
| Enhanced Parallel Port (EPP) | Datentransport: bidirektional, entspricht EPP-Protokoll |
| Extended Capabilities Port (ECP) | Datentransport: bidirektional, entspricht ECP-Protokoll |

Tabelle 2-4	Betriebsarten der parallelen Schnittstelle

Hinweis	Nähere Information zu den Übertragungsprotokollen der parallelen Schnittstelle finden Sie in dem Handbuch zu Ihrer Peripherie.

#### ECP DMA Channel

Mit dieser Einstellung können Sie den DMA-Kanal spezifizieren, der für Datenübertragungen über den Paralleport in der Betriebsart ECP benutzt werden soll. Es stehen die DMA-Kanäle 1 und 3 zur Verfügung.

### Onboard PS/2 Mouse (IRQ 12)

Mit diesem Parameter können Sie den Interrupt IRQ 12 der PS/2-Maus zuweisen (Enabled) oder freischalten (Disabled), so daß er anderen Geräten zur Verfügung steht. Wollen Sie ihre PS/2-Maus benutzen, so muß dieser Parameter auf Enabled stehen.

### Setup Password

Mit dieser Einstellung können Sie ein Kennwort für die Ausführung des Setup-Programmes einrichten. Stellen Sie die Markierung auf das Eingabefeld  Setup Password und betätigen Sie die Pfeiltasten ß oder à. Auf dem Bildschirm erscheint die Aufforderung zur Eingabe eines Kennwortes:

Type your password (up to 7 characters), then press ENTER. ESC=Cancel

Um Fehleingaben zu vermeiden, fordert Sie das System auf, das Kennwort noch ein weiteres Mal einzugeben, bevor es abgespeichert wird. Entspricht das zweite Kennwort nicht dem ersten, erscheint folgende Meldung:

Incorrect password specified.  Please try again.        ESC=Cancel

Nach Eingabe des Setup-Passwords, ändert sich dieser Parameter automatisch auf Present (vorhanden).

Achtung!	Nachdem ein Kennwort eingegeben wurde, muß der Jumper (siehe Jumper-Einstellungen) auf Password enable gesteckt werden. Sonst wird die Kennwortabfrage umgangen. Wird der Jumper ohne Eingabe eines gültigen Kennwortes auf enable gesteckt, so kann das Setup nicht mehr aufgerufen werden. Bitte, lesen Sie hierzu auch den Abschnitt über die Einstellungen der Jumper.

### Power-On Password

Mit dieser Option können Sie ein Kennwort für den Systemstart einstellen. Wählen Sie None, um die Kennwort-Funktion zu deaktivieren. Wählen Sie Present, so erscheint folgende Eingabeaufforderung:

Type your password (up to 7 characters), then press ENTER. ESC=Cancel

Auch hier darf die Länge des Kennwortes sieben Zeichen nicht überschreiten. Geben Sie Ihr Kennwort sorgfältig ein, da die Zeichen bei der Eingabe nicht auf dem Bildschirm erscheinen. Um Fehler zu vermeiden, fordert Sie das System auf, das Kennwort noch ein weiteres Mal einzugeben, bevor es abgespeichert wird. Sind die beiden Kennwörter nicht identisch, erscheint folgende Bildschirmmeldung:

Incorrect password specified.  Please try again.         ESC=Cancel

Das anfangs gewählte Kennwort kann später geändert oder entfernt werden. Die Password-Abfrage erscheint bei jedem Systemstart.

#### Password-Abfrage über Tastatur abschalten

Die Power-On-Password-Abfrage können Sie ausschalten, indem Sie bei der Password-Abfrage das Password gefolgt von einem Schrägstrich ‘/’ eingeben. Bitte, beachten Sie, daß bei der Paßwortabfrage noch nicht der deutsche Tastaturtreiber geladen ist. Der Schrägstrich im englischen Zeichensatz entspricht dem Bindestrich ‘-’ auf der deutschen Tastatur.

#### Das Password über die Tastatur ändern

Um das aktuelle Kennwort zu ändern, geben Sie während des Systemstarts bei der Eingabeaufforderung das aktuelle Kennwort, gefolgt von einem Schrägstrich ‘/’ und dem neuen Kennwort, ein. Seien Sie bei der Eingabe des Kennwortes wiederum vorsichtig, da die geschriebenen Zeichen nicht auf dem Bildschirm erscheinen. Zur Kontrolle werden Sie aufgefordert, das Password erneut einzugeben.

## PCI System Configuration

Die folgende Abbildung zeigt die PCI System Configuration, die Ihnen die Konfiguration Ihrer PCI-Geräte ermöglicht.

PCI System Configuration Page 1/1

PCI IRQ Setting [Auto ] INTA INTB INTC INTD PCI Slot 1 [--] [--] [--] [--] PCI Slot 2 [--] [--] [--] [--] PCI Slot 3 [--] [--] [--] [--] VGA Palette Snoop [Disabled]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

### PCI IRQ Setting

Mit Hilfe dieses Parameters können Sie festlegen, ob die Konfiguration der PCI-Geräte automatisch (Auto) oder manuell (Manual) erfolgen soll. Benutzen Sie PCI-Karten, die dem neuen Standard „Plug and Play“ (PnP) entsprechen, können Sie diesen Parameter auf  Auto  setzen. Die PnP-PCI-Geräte werden dann automatisch vom System konfiguriert.

Setzen Sie dagegen PCI-Geräte ein, die nicht dem PnP-Standard entsprechen, müssen Sie diese manuell konfigurieren. Stellen Sie dazu diesen Parameter auf  Manual,  und weisen Sie jedem PCI-Gerät die entsprechenden Interrupts zu. Bewegen Sie sich dazu mit Hilfe der Cursortasten und ¯ in die Felder  PCI Slot 1  bzw.  PCI Slot 2,  und weisen Sie Ihren PCI-Geräten die benötigten Interrupts zu. Sie können den Steckplätzen die Interrupts IRQ5, IRQ9, IRQ 10, IRQ11, IRQ14 oder IRQ15 zuweisen.

Achtung!	In Ihrem System befindet sich ein Slotboard mit zwei PCI-Steckplätzen. Weisen Sie auf gar keinen Fall  PCI Slot 3  einen Interrupt zu. Dieses kann schwerwiegende Systemfehler verursachen.

Achtung!	Wenn Sie den integrierten Enhanced IDE-Kontroller benutzen, beachten Sie, daß IRQ 14 von IDE-Kanal 1 und IRQ15 von IDE-Kanal 2 belegt wird.

Achtung! 	Die PCI-Interrupts INT B, INT C und INT D sind ausschließlich Multifunktionskarten vorbehalten und dürfen auch nur dann aktiviert werden, wenn solche Karten installiert sind.

Hinweis	Nähere Informationen zur Konfiguration der PCI-Karte, finden Sie in dem der Karte beiliegenden Handbuch.

### Hinweise zur Konfiguration von PCI Geräten

Unterbrechungsanforderungen (IRQs) von PCI-Karten erscheinen am INTx (x=A,B,C,D) Anschluß des PCI-Bus und müssen einem freien IRQ des Systems zugeordnet werden. Alle Interrupts sind pegelgesteuert und aktiv low, so daß sich mehrere Geräte eine Interruptleitung teilen können. Dem Standard entsprechend ist dieses der Interrupt INT A. Die anderen Interruptleitungen sind sogenannten Multifunktionskarten vorbehalten, die mehr als einen Interrupt benötigen. Diese Interrupts dürfen auch nur von diesen Karten belegt werden, eine falsche Interruptzuweisung kann umfangreiche Konfigurationen zur Folge haben.

Befolgen Sie bei der Installation einer Multifunktionskarte unbedingt die Angaben im Handbuch dieser Karte. Für Standardkarten, also Karten mit lediglich einer Funktion, z. B. einem SCSI-Kontroller, sollten Sie immer INT A und nur diesen belegen.

Jeder PCI-Steckplatz besitzt einen eigenen INT A Kanal. Dieser kann einem freien IRQ-Kanal des Systems zugeordnet werden. Den PCI-Slots 1 und 2 können IRQ 5, 9, 10, 11, 14 oder 15 zugewiesen werden. Benötigt das PCI-Gerät keinen Interrupt, so ist -- einzustellen.

### VGA Palette Snoop

Wenn im System zusätzlich zur PCI-Grafikkarte eine weitere Grafikkarte installiert ist, ist es nicht möglich, beide RAMDACs (Farbpalletten) gleichzeitig zu programmieren. Soll der RAMDAC der zusätzlichen Grafikkarte benutzt werden, dann muß VGA-Palette-Snoop eingeschaltet (Enabled) werden. Die Standardeinstellung ist Disabled.

Enabled	Der RAMDAC der zweiten Grafikkarte wird benutzt.

Disabled	Der RAMDAC der ersten Grafikkarte wird benutzt.

Hinweis	Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch der zu installierenden VGA-Karte.

## Non-PnP ISA Card Configuration

Die folgende Abbildung zeigt Seite 1 der  Non-PnP ISA Card Configuration. In diesem Menu können Sie ISA-Karten konfigurieren, die nicht dem ‘Plug and Play’ (PnP) Standard entsprechen. Mit den hier vorgenommenen Einstellungen teilen Sie dem System mit, welche I/O-Adressen, Interrupts, DMA-Kanäle etc. von der installierten, nicht dem PnP-Standard entsprechenden ISA-Karte belegt werden, so daß es bei Einsatz von PnP-ISA-Karten nicht zu einem Konflikt bei der Zuteilung von Systemressourcen kommen kann.

Non-PnP ISA Card Configuration Page 1/2

System Resources Used by Non-PnP ISA Cards IRQ 00 [No]* IRQ 08 [No]* DMA 0 [No] IRQ 01 [No]* IRQ 09 [No] DMA 1 [No] IRQ 02 [No]* IRQ 10 [No] DMA 2 [No]* IRQ 03 [No] IRQ 11 [No] DMA 3 [No] IRQ 04 [No] IRQ 12 [No] DMA 4 [No]* IRQ 05 [No] IRQ 13 [No]* DMA 5 [No] IRQ 06 [No]* IRQ 14 [No]* DMA 6 [No] IRQ 07 [No] IRQ 15 [No] DMA 7 [No] Expansion ROM Region C8000h - CBFFFh [No] D4000h - D7FFFh [No] CC000h - CFFFFh [No] D8000h - DBFFFh [No] D0000h - D3FFFh [No] DC000h - DFFFFH [No]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

Hinweis	Beachten Sie bitte, daß die mit einem Sternchen ‘*’ markierten Parameter vom System bereits belegt sind und nicht konfiguriert werden können.

Hinweis	Die zu der Konfiguration der ISA-Karte benötigten Informationen entnehmen Sie bitte dem der Karte beiliegenden Handbuch.

### System Resources Used by Non-PnP ISA Cards

Mit diesen Parametern teilen Sie dem System mit, welche Interrupts und DMA-Kanäle von den Non-PnP-ISA-Karten belegt werden. Bei der automatischen Konfiguration von PnP-ISA-Karten stehen diese dann nicht mehr zur Verfügung, und es werden Konflikte bei der Zuteilung von Systemressourcen vermieden.

### Expansion ROM Region

Mit diesen Parametern können Sie Speicherbereiche definieren, die von den Non-PnP-ISA-Karten benötigt werden. Lesen Sie bitte im Handbuch der ISA-Karte nach, welchen Adreßbereich Ihre Karte belegt. Hier festgelegte Bereiche stehen für die automatische Konfiguration von PnP-ISA-Karten nicht mehr zur Verfügung.

### I/O Region

Die folgende Abbildung zeigt die zweite Seite der Non-PnP ISA Card Configuration. Hier können Sie die I/O-Bereiche spezifizieren, die von einer Non-PnP-ISA-Karte belegt werden. Hier festgelegte Bereiche stehen für die Konfiguration von PnP-ISA-Karten nicht mehr zur Verfügung. Die von Ihrer Non-PnP-ISA-Karte benötigten Adreßbereiche entnehmen Sie bitte dem Handbuch der ISA-Karte.

Non-PnP ISA Card Configuration Page 2/2

I/O Region 100h-10Fh [No ] 200h-20Fh [No ] 300h-30Fh [No ] 110h-11Fh [No ] 210h-21Fh [No ] 310h-31Fh [No ] 120h-12Fh [No ] 220h-22Fh [No ] 320h-32Fh [No ] 130h-13Fh [No ] 230h-23Fh [No ] 330h-33Fh [No ] 140h-14Fh [No ] 240h-24Fh [No ] 340h-34Fh [No ] 150h-15Fh [No ] 250h-25Fh [No ] 350h-35Fh [No ] 160h-16Fh [No ] 260h-26Fh [No ] 360h-36Fh [No ] 170h-17Fh [No ] 270h-27Fh [No ] 370h-37Fh [No ] 180h-18Fh [No ] 280h-28Fh [No ] 380h-38Fh [No ] 190h-19Fh [No ] 290h-29Fh [No ] 390h-39Fh [No ] 1A0h-1AFh [No ] 2A0h-2AFh [No ] 3A0h-3AFh [No ] 1B0h-1BFh [No ] 2B0h-2BFh [No ] 3B0h-3BFh [No ] 1C0h-1CFh [No ] 2C0h-2CFh [No ] 3C0h-3CFh [No ] 1D0h-1DFh [No ] 2D0h-2DFh [No ] 3D0h-3DFh [No ] 1E0h-1EFh [No ] 2E0h-2EFh [No ] 3E0h-3EFh [No ] 1F0h-1FFh [No ] 2F0h-2FFh [No ] 3F0h-3FFh [No ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

Hinweis	Beachten Sie bitte, daß ISA-Karten unterschiedlich große Adreßbereiche benötigen. Benötigt Ihre Karte z. B. den Adreßbereich 178h-188h, müssen Sie die Bereiche 170h-17Fh und 180h-18Fh auf Yes setzen.

## Load Setup Default Settings

Diese Funktion lädt die Standardwerte der Systemkonfiguration. Die Standardwerte sind die günstigsten Konfigurationseinstellungen für das System.

## Setup beenden

Drücken Sie Esc, um die Systemkonfiguration zu beenden. Wurden Konfigurationswerte oder das ‘Security Setup’ geändert, erscheint folgende Bildschirmanzeige:

Do you want to save CMOS data?

	      [Yes]	       [No]

Wählen Sie Ihre Antwort mit den Pfeiltasten. Wählen Sie Yes, um die neuen Daten im CMOS RAM zu speichern. Wählen Sie No, um die alten Konfigurationswerte beizubehalten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der  Eingabetaste.