A n h a n g     A

# Festplattentypentabelle

| Typ | Zylinder | Köpfe | Sektoren pro Spur |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | (bedeutet SCSI oder keine Festplatte) |  |  |
| 1 | 306 | 4 | 17 |
| 2 | 615 | 4 | 17 |
| 3 | 615 | 6 | 17 |
| 4 | 940 | 8 | 17 |
| 5 | 940 | 6 | 17 |
| 6 | 615 | 4 | 17 |
| 7 | 462 | 8 | 17 |
| 8 | 733 | 5 | 17 |
| 9 | 900 | 15 | 17 |
| 10 | 820 | 3 | 17 |
| 11 | 855 | 5 | 17 |
| 12 | 855 | 7 | 17 |
| 13 | 306 | 8 | 17 |
| 14 | 733 | 7 | 17 |
| 15 | (reserviert) |  |  |
| 16 | 612 | 4 | 17 |
| 17 | 977 | 5 | 17 |
| 18 | 977 | 7 | 17 |
| 19 | 1024 | 7 | 17 |
| 20 | 733 | 5 | 17 |
| 21 | 733 | 7 | 17 |
| 22 | 733 | 5 | 17 |
| 23 | 306 | 4 | 17 |

Tabelle A-1	Festpattentypentabelle

| Typ | Zylinder | Köpfe | Sektoren pro Spur |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 612 | 4 | 17 |
| 25 | 306 | 4 | 17 |
| 26 | 612 | 4 | 17 |
| 27 | 698 | 7 | 17 |
| 28 | 976 | 5 | 17 |
| 29 | 306 | 4 | 17 |
| 30 | 611 | 4 | 17 |
| 31 | 732 | 7 | 17 |
| 32 | 1023 | 5 | 17 |
| 33 | 751 | 8 | 17 |
| 34 | 755 | 16 | 17 |
| 35 | 731 | 13 | 26 |
| 36 | 980 | 15 | 17 |
| 37 | 936 | 16 | 17 |
| 38 | 981 | 5 | 17 |
| 39 | 981 | 10 | 17 |
| 40 | 762 | 8 | 39 |
| 41 | 980 | 5 | 17 |
| 42 | 832 | 8 | 33 |
| 43 | 683 | 12 | 38 |
| 44 | 513 | 16 | 38 |
| 45 | 776 | 8 | 33 |
| 46 | 683 | 16 | 38 |
| 47 | 832 | 6 | 33 |
| 48 | 615 | 2 | 34 |
| 49 | 989 | 16 | 63 |
| 50 | 823 | 4 | 38 |
| 51 | 1001 | 5 | 17 |
| 52 | 1024 | 17 | 22 |

Tabelle A-1	Festplattentypentabelle (Fortsetzung)

| Typ | Zylinder | Köpfe | Sektoren pro Spur |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | 723 | 13 | 51 |
| 54 | 548 | 8 | 38 |
| 55 | 1013 | 4 | 41 |
| 56 | 929 | 15 | 17 |
| 57 | 817 | 14 | 36 |
| 58 | 723 | 13 | 36 |
| 59 | 802 | 4 | 39 |
| 60 | 1024 | 9 | 17 |
| 61 | 895 | 5 | 55 |
| 62 | (reserviert) |  |  |
| 63 | 966 | 10 | 34 |
| 64 | 1024 | 8 | 17 |
| 65 | 1024 | 11 | 17 |
| 66 | 918 | 11 | 17 |
| 67 | 905 | 9 | 17 |
| 68 | 1024 | 10 | 17 |
| 69 | 1024 | 12 | 17 |
| 70 | 1024 | 13 | 17 |
| 71 | 1024 | 14 | 17 |
| 72 | 1024 | 2 | 17 |
| 73 | 1024 | 16 | 17 |
| 74 | 918 | 15 | 17 |
| 75 | 820 | 6 | 17 |
| 76 | 1024 | 5 | 17 |
| 77 | 1024 | 8 | 17 |
| 78 | (reserviert) |  |  |
| 79 | 1001 | 15 | 32 |
| 80 | 1024 | 16 | 63 |

Tabelle A-1	Festplattentypentabelle (Fortsetzung)

Table 2-7	Festplattentypen (Fortsetzung)

| Typ | Zylinder | Köpfe | Sektoren pro Spur |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 1024 | 10 | 17 |
| 82 | 1024 | 11 | 17 |
| 83 | 1024 | 15 | 17 |
| 84 | 776 | 8 | 33 |
| 85 | 926 | 13 | 17 |
| 86 | 805 | 4 | 26 |
| 87 | 976 | 5 | 17 |
| 88 | 745 | 4 | 28 |
| 89 | 747 | 2 | 28 |
| 90 | 782 | 2 | 27 |
| 91 | 985 | 13 | 32 |
| 92 | 816 | 15 | 32 |
| 93 | 968 | 5 | 17 |
| 94 | 903 | 8 | 46 |
| 95 | 966 | 5 | 34 |
| 96 | 535 | 10 | 50 |
| 97 | 715 | 10 | 50 |
| 98 ~ 100 | (reserviert) |  |  |
| Auto oder User (benutzerdefiniert) |  |  |  |

Tabelle A-1	Festplattentypentabelle (Fortsetzung)

A n h a n g     B

# Fehlermeldungen

Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Arten von Fehlermeldungen des Systems und gibt Vorschläge zu ihrer Behebung. Erhalten Sie eine Fehlermeldung, so unterbrechen Sie die Arbeit mit dem Computer und notieren Sie die Meldung. Bei den Fehlermeldungen unterscheidet man zwischen

.	Softwarefehlern

.	und Systemfehlern.

Die folgenden Aufstellungen geben eine Übersicht über die Fehlermeldungen und Vorschläge zu deren Behebung.

## Software-Fehlermeldungen

Software-Fehlermeldungen werden vom Betriebssystem oder einem Anwendungsprogramm ausgegeben. Diese Meldungen treten typischerweise nach dem Laden des Betriebssystems oder während der Ausführung eines Anwendungsprogramms auf. Erhalten Sie eine derartige Fehlermeldung, dann ziehen Sie das Handbuch des Anwendungsprogramms oder des Betriebssystems zu Rate.

## System-Fehlermeldungen

Eine System-Fehlermeldung deutet auf eine Störung im Computer hin. Sie erscheint normalerweise während des Einschalttests und vor Ausgabe der Eingabeaufforderung des Betriebssystems. In Tabelle B-1 sind die System-Fehlermeldungen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Fehlermeldung	Berichtigende Maßnahme

CMOS Battery Error	RTC-Chip austauschen.  Ver-	ständigen Sie Ihren Händler.

CMOS Checksum Error	Ist der RTC-Chip defekt, diesen 	tauschen, ansonsten das Setup-	Programm ausführen.

Diskette Drive Controller Error	Überprüfen Sie das Verbin-
or Not Installed	dungskabel zwischen Disket-	tenlaufwerk und Schnittstelle.

Diskette Drive Error	Überprüfen Sie den korrekten 	Anschluß des Diskettenlauf-	werks. Tauschen Sie ggf. das 	Diskettenlaufwerk aus.

DRAM Configuration Error	Modifizieren Sie die DRAM-
	Konfiguration so, daß sie mit 
	einer der Optionen in Tabelle 
	1-2 übereinstimmt.

Equipment Configuration Error 	Das Setup-Programm aus-
	führen (siehe Kapitel 2).

Fixed Disk Controller Error	Überprüfen Sie das Verbin-	dungskabel zwischen Disket-	tenlaufwerk und Controller auf 	korrekten Anschluß.

Fixed Disk 0 Error	Überprüfen Sie alle Kabelan-
	schlüsse.  Tauschen Sie ggf. die 
	Festplatte aus.

Fixed Disk 1 Error	Überprüfen Sie alle Kabelan-
	schlüsse.  Tauschen Sie ggf. die 
	Festplatte aus.

I/O Parity Error	Entfernen Sie alle Zusatzkar-	ten. Tritt der Fehler dann 	weiterhin auf, verständigen 	Sie Ihren Händler, anderen-	falls tauschen Sie die Zusatzk.

Tabelle B-1	Übersicht über System-Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Berichtigende Maßnahme

Keyboard Error or No	Überrüfen Sie den Tastatur-
Keyboard Connected	anschluß.

Keyboard Interface Error	Tauschen Sie die Tastatur 	oder verständigen Sie Ihren 
	Händler.

Keyboard Locked	Entriegeln Sie die Tastatur.

Memory Error at: 	Überprüfen Sie die SIMMs auf 
xxxx:xxxx:xxxx	der Systemplatine.	Verständigen Sie Ihren Händler.

Memory Size Mismatch	Das Setup-Programm aus-
	führen.

Onboard Parallel Port Conflict	Das Setup-Programm aus-
	führen und den Port ausschalten.

Onboard Serial Port 1 Conflict	Das Setup-Programm aus-
	führen und den Port ausschalten.

Onboard Serial Port 2 Conflict	Das Setup-Programm aus-
	führen und den Port ausschalten.

Pointing Device Error	Überprüfen Sie den Anschluß 	des Zeigegeräts.

Pointing Device Interface Error	Überprüfen Sie das Zeigegerät 	oderVerständigen Sie Ihren 
	Händler.

Press F1 key to continue or 	Drücken Sie F1 oder 
Ctrl-Alt-Esc for Setup	Strg-Alt-Esc um das Setup-
	Programm auszuführen.

Press Esc to turn off NMI, 	Drücken Sie Esc, um NMI-
any other key to reboot	Fehler zu ignorieren.  
	Drücken Sie eine beliebige 
	Taste, um das System neu 
	zu starten. Verständigen Sie
	Íhren Händler.

Tabelle B-1	Übersicht über System-Fehlermeldungen (Fortsetzung)

Fehlermeldung	Berichtigende Maßnahme

Protected Mode Test Fail	Verständigen Sie Ihren 
	Händler.

RAM BIOS Error	Verständigen Sie Ihren 
	Händler.

RAM Parity Error	Prüfen Sie die SIMMs auf der 
	Systemplatine oder verstän-
	digen Sie Ihren Händler.

Tabelle B-1	Übersicht über System-Fehlermeldungen 			(Fortsetzung)

## Beseitigen von Fehlermeldungen

Als allgemeine Regel gilt: Erscheint die Fehlermeldung "Press F1 to continue" (F1 drücken, um fortzufahren), so ist deren Ursache ein Konfigurationsproblem, das einfach zu lösen ist. Ein Gerätefehler verursacht meistens einen schwerwiegenden Systemfehler, z.B. ein totales Systemversagen.

Nachfolgend sind einige Korrekturmaßnahmen bei Fehlermeldungen bei Fehlermeldungen aufgeführt:

1.	Führen Sie das Setup-Programm aus. Bevor Sie das Setup-Programm aufrufen, müssen Sie die richtigen Konfigurationswerte Ihres Systems kennen. Aus diesem Grunde sollten Sie sich die korrekte Systemeinstellung nach einer richtigen System-Konfiguration notieren. Eine falsche Setup-Konfiguration ist insbesondere bei neuen Systemen der Hauptgrund für Fehlermeldungen, die beim ersten Einschalten auftreten.

2.	Entfernen Sie gemäß den Anweisungen der Installationsanleitung für das System die Gehäuseabdeckung. Prüfen Sie, ob die Jumpereinstellungen der Systemplatine und eventuell vorhandener Zusatzkarten korrekt sind.

3.	Können Sie auf eine neue Festplatte nicht zugreifen, dann wurde sie eventuell noch nicht partitioniert und formatiert. Führen Sie zunächst eine Partitionierung der Festplatte und anschließend eine Formatierung mit den Befehlen FDISK und FORMAT durch.

4.	Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse und Karten fest eingesteckt sind. Lesen Sie dazu die entsprechenden Abschnitte in der Installationsanleitung für dieses System und der Zusatzkarten.

Achtung	Integrierte Schaltkreise (ICs) reagieren äußerst empfindlich auf elektrostatische Entladungen. Wenn Sie kein qualifizierter Techniker sind, der mit der richtigen Handhabung von elektronischen Bauteilen vertraut ist und der nicht über entsprechendes Werkzeug verfügt, sollten Sie keine ICs tauschen.

Haben Sie die obigen Schritte durchgeführt, und erhalten Sie weiterhin eine Fehlermeldung, so liegt wahrscheinlich ein Gerätefehler vor.

Sind Sie sicher, daß Ihre Konfigurationswerte richtig sind und die Batterie für das CMOS-RAM in Ordnung ist, wurde die Störung eventuell durch einen Chipfehler verursacht. Bitten Sie einen autorisierten Kundendienst um Hilfe.

A n h a n g     C

# Systemspeicher und Interrupts

## Systemspeicheradressen

| Memory AddressSizeFunction000000h - 07FFFFh512 KBSystem Memory080000h - 09FFFFh |  | 128 KB | System/PCI-Memory |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0A0000h - 0BFFFFh128 KBPCI/ISA Video Buffer0C0000h - 0C7FFFh32 KBVideo BIOS Memory0C8000h - 0DFFFFh96 KBISA Card BIOS Memory0E0000h - 0EFFFFh64 KBBIOS ext. Memory, PCI devel. BIOS0F0000h - 0FFFFFh64 KBSystem BIOS Memory100000h - Upper limitSystem DRAMUpper limit - 4 GBPCI Memory |  |  |  |  |

Tabelle C-1	 Systemspeicheradressen

## DMA-Kanäle

| DRQ | System Device | Add-On Card Device |
| --- | --- | --- |
| DRQ0 | -- | Reserviert |
| DRQ1 | -- | Reserviert |
| DRQ2 | Diskette Drive | -- |
| DRQ3 | -- | Reserviert |
| DRQ4 | Kaskadiert auf Kontroller 1 | -- |
| DRQ5 | -- | Reserviert |
| DRQ6 | -- | Reserviert |
| DRQ7 | -- | Reserviert |

Tabelle C-2	 DMA-Kanäle

## I/O-Speicheradressen

| 080h - 09FhDMA Page Register0A0h - 0BFhInterrupt Controller 20C0h - 0DFhDMA Controller 20F0hClear Busy Coprocessor0F1hReset Coprozessor0F8h - 0FFhMath Coprocessor1F0h - 1F8hFixed Disk278h - 27FhParallel Port 22F8h - 2FFhSerial Port 2378h - 37FhParallel Port 13F0h - 3F7hDiskette Controller3F8h - 3FFhSerial Port 10CF8h - 0CFBhPCI Mechanism #1 configuration register(0CF8)PCI Mechanism #2 configuration space enable reg.(0CFA)PCI Mechanism #2 forward registerC000h - C0FFhM1451C PCI Configuration SpaceC200h - C2FFhM1449 PCI Configuration SpaceC100h - C1FFPCI Configuration SpaceC300h - CFFFhPCI Configuration SpaceI/O-AdresseFunktion000h - 01Fh DMA-Controller 1020h - 03FhInterrupt-Controller 1 040h - 047hSystem Timer050h - 057hSystem Timer060h - 06Fh | Keyboard Controller 8742 |  |
| --- | --- | --- |
| 070h CMOS RAM address and NMI Mask078h - 07BhReal-time Clock |  |  |

Tabelle C-3	 I/O-Speicheradressen

## Interrupts

| IRQ | System | Add-on Card |
| --- | --- | --- |
| IRQ0 | Timer | Not to be used |
| IRQ1 | Keyboard | Not to be used |
| IRQ2 | Cascade interrupt control | Not to be used |
| IRQ3 | alternate COM 2 | Reserved |
| IRQ4 | COM 1 | Reserved |
| IRQ5 | Not to be used | Reserved |
| IRQ6 | Diskettenlaufwerk | Reserved |
| IRQ7 | Parallelport 1 | Reserved |
| IRQ8 | Realtime Clock | Not to be used |
| IRQ9 | Kaskadiert auf IRQ 2 | Reserved |
| IRQ10 | Not to be used | Reserved |
| IRQ11 | Not to be used | Reserved |
| IRQ12 | PS/2-Mouse | Reserved |
| IRQ13 | Koprozessor | Not to be used |
| IRQ14 | Enhanced IDE channel 1 | Not to be used |
| IRQ15 | Enhanced IDE channel 2 | Reserved |

Tabelle C-4	 Interrupts

## PCI INTx# and IDSEL Map

| PCI INTx# | PCI Device | Device IDSEL:ADxx |
| --- | --- | --- |
| INTA0# | Not to be used | IDSEL0: AD19 |
| INTA1# | VGA | IDSEL1: AD20 |
| INTA2# | PCI slot 3 | IDSEL2: AD29 |
| INTA3# | PCI slot 2 | IDSEL3: AD30 |
| INTA4# | PCI slot 1 | IDSEL4: AD31 |
| INTB# | Not to be used | Not to be used |
| INTC# | Not to be used | Not to be used |
| INTD# | Not to be used | Not to be used |

Tabelle C-5	PCI INTx# and IDSEL Map

A n h a n g     D

# AFlash-BIOS-Hilfsprogramm

Hinweis	Vergewissern Sie sich vor Aufruf des AFLASH-Programmes, daß sich in Ihrem System ein FLASH-BIOS befindet und daß Jumper JP9 richtig konfiguriert ist.

Achtung!	Entfernen Sie vor Benutzung des AFlash-Programmes eine eventuell installierte zusätzliche VGA-Karte, und vergewissern Sie sich, daß der integrierte VGA-Adapter aktiviert ist.  Anderenfalls können Konflikte auftreten, die das System-BIOS löschen können.

Installieren Sie bei Benutzung des AFlash-Programmes keine speicherresidenten Treiber (XMS, EMS, DPMI), da diese Speicheradreßkonflikte verursachen könnten.

Dieses Programm besitzt drei Funktionen, die für eine Datenübertragung zwischen Flash-ROM und einer DOS-Datei erforderlich sind.

A. 	Save BIOS to disk file

Diese Funktion liest das BIOS aus und schreibt es in eine vom Anwender zu spezifierende Datei.

B. 	Load BIOS file to buffer

Diese Funktion überträgt eine Datei von einer Diskette in den Speicher. Es werden 64-K, 128-K, 192-K oder 256-K-Byte Dateien unterstützt.

C.	Program flash memory

Diese Funktion liest die mit Schritt B geladene Datei in den Flash-Speicher. Diese Funktion zeigt auch die BIOS-Prüfsumme und den BIOS-Typ an, um die korrekte Durchführung der Funktion sicherzustellen.

Um AFlash zu nutzen, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

1.	Kopieren Sie die Dateien MSG.DAT und AFLASH.EXE von der Diskette "System Utilities" in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.

2.	Wechseln Sie in dieses Verzeichnis und geben Sie folgendes ein:

Aflash     <Eingabetaste>

3.	Es erscheint ein Hilfehinweis. Betätigen Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren.

4.	Das Hauptmenü wird aufgerufen. Markieren Sie mit den Richtungstasten á oder â eine Option. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Eingabetaste.

Hinweis	Erscheinen Warn- oder Fehlermeldungen, so betätigen Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren oder abzubrechen.

5.	Möchten Sie eine Kopie des aktuellen BIOS in eine Datei ablegen, wählen Sie Save BIOS to Disk File.

6.	Wählen Sie Load BIOS File, um eine BIOS-Datei in den Speicher zu laden.

7.	Wählen Sie Program Flash Memory, um das aktuelle BIOS zu löschen und um Flash in die ROM einzulesen.

Achtung!	Sie dürfen während des Einlesens des Flash-BIOS das System nicht ausschalten, da sonst das BIOS zerstört wird.

8.	Führen Sie einen Systemneustart aus.

Mit der Eingabe

c:\AFlash <Dateiname>  <Eingabetaste>

können Sie direkt die BIOS-Datei in den Speicher laden und das Flash PROM programmieren.

Das Programm führt automatisch die Lade- und Einlesefunktionen aus und lädt anschließend das System neu.

Findet das Programm die BIOS-Datei nicht, wird das Hauptmenü angezeigt und folgende Meldung eingeblendet:

Can't Read This File !!!     
Press any key to continue ...

Benutzen Sie die Funktionen des Hauptmenüs, um die BIOS-Datei zu laden und einzulesen.

Achtung!	Benutzen Sie das AFlash-Utility nie, wenn speicherresidente Treiber (XMS, EMS, DPMI) geladen sind.

A n h a n g     E

# Konfiguration des VGA-Adapters

In diesem System ist ein VESA-Local-Bus VGA-Adapter basierend auf dem Cirrus Logic Chip GD-5430 implementiert. Der GD-5434 verfügt über einige Funktionen zur Beschleunigung des Bildaufbaus. Diese Funktionen können nur mit den zugehörigen Treiberprogrammen genutzt werden. Die Systemplatine enthält bereits 1 MB Bildschirmspeicher, der auf 2 MB erweitert werden kann. Nach einer Erweiterung auf 2 MB kann eine höhere Auflösung oder eine höhere Farbtiefe eingestellt werden. Der GD-5434 kann alle Auflösungen bis 1024x768 und einer Farbtiefe bis 256 Farben mit bis zu 75 Hz Bildwiederholfrequenz darstellen. Im Auslieferungszustand sind geringere Bildwiederholfrequenzen eingestellt.

## Installation des Treibers für Windows 3.1

Windows muß im Standard-VGA Modus installiert sein. Dann ist das Programm INSTALL.EXE der Windows-Diskette des GD-5434 von Laufwerk A: unter Windows zu starten. Nach Installation erscheint im Programm-Manager eine neue Programm-Gruppe, in der sich das Programm WINMODE.EXE befindet. Mit WINMODE.EXE können Sie zwischen den verschiedenen Auflösungen umschalten.

## Einstellung der Bildwiederholfrequenz

Das Programm INSTALL.EXE der Installationsdiskette Driver & Utilities muß unter DOS gestartet werden. Installieren Sie die Cirrus Logic GD543x Utilities. Diese werden standardmäßig im Verzeichnis \WINDOWS\VGAUTIL installiert. Nun befindet sich das Programm CLMODE.EXE in diesem Verzeichnis. Führen Sie dieses Programm aus, und wählen Sie Ihren Monitortyp aus. Vergewissern Sie sich, daß Ihr Monitor den im CLMODE Programm ausgewählten Monitorspezifikationen entspricht. Der Aufruf von CLMODE wird im nächsten Abschnitt beschrieben. Die möglichen Bildwiederholfrequenzen und Auflösungen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

| Auflösung | Farben | BPP | Speicher | V-Freq. in Hz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 x 480 | 16 | 4 | 153600 | 60, 75 | ni |
| 640 x 480 | 256 | 8 | 307200 | 60, 75 | ni |
| 640 x 480 | 64 K | 16 | 614400 | 60, 75 | ni |
| 640 x 480 | 16 M | 24 | 921600 | 60 | ni |
| 800 x 600 | 16 | 4 | 240000 | 60, 75 | ni |
| 800 x 600 | 256 | 8 | 480000 | 56, 60, 75 | ni |
| 800 x 600 | 64 K | 16 | 960000 | 56, 60, 75 | ni |
| 800 x 600 | 16 M | 24 | 1440000 | 87i, 60 | i/ni |
| 1024 x 768 | 16 | 4 | 393216 | 87i, 60, 70, 75 | i/ni |
| 1024 x 768 | 256 | 8 | 786432 | 87i, 60, 70, 75 | i/ni |
| 1024 x 768 | 64 K | 16 | 1572864 | 87i, 60, 70, 75 | ni |
| 1024 x 768 | 16 M | 24 | 2359296 | 87i | i |
| 1280 x 1024 | 16 | 4 | 655360 | 87i, 60 | i/ni |
| 1280 x 1024 | 256 | 8 | 1310720 | 87i, 60 | i/ni |

BPP = Bits Per Pixel, i = interlaced, ni = non interlaced,
64 K = 216, 16 M = 224 .

Tabelle E-1	Video-Modi des VGA-Adapters

## Aufruf von CLMODE

CLMODE [[Zeilen][+*-]] [m[montype] | t6=x t8=x t1=x t2=x]

[Zeilen]    [+*-]

+ für 400 Zeilen (standard), * für 350 Zeilen, - für  200 Zeilen

[montype]    	Monitortype

## Mögliche Monitortypen

0  VGA			1  8514
2  Super VGA		3  Extended Super VGA
4  Multifrequency	5  Extended Multifrequency
6  Super Multifrequency	7 Extended Super Multifrequency

## tx Parameter

t6=x	640x480	0 = 60 , 1 = 72, 2 = 75
t8=x	800x600	0 = 56 , 1 = 60, 2 = 72, 3 = 75
t1=x	1024x768	0 = 87i, 1 = 60, 2 = 70, 3 = 75
t2=x	1280x1024	0 = 87i, 1 = 60 Hz, 2 = nicht verfügbar

## Beispiel

CLMODE 3+	Setzt mode 3+
CLMODE m2	Setzt Super VGA monitor type
CLMODE t6=0 t8=2	Setzt 640x480 / 60 Hz, 800x600 / 72 	Hz