K a p i t e l    2

# Die Konfiguration des Systems

Das System wird mit dem integrierten Setup-Programm konfiguriert. Normalerweise ist das System bereits vom Hersteller oder Händler richtig eingestellt worden. Sie brauchen beim Start des Systems das Setup-Programm nicht auszuführen, es sei denn, Sie möchten

.	ein neues System installieren,

.	ein Laufwerk hinzufügen oder entfernen,

.	den Typ der Grafikkarte ändern,

.	das Kennwort und die Sicherheitsfunktionen ändern,

.	die CPU-Taktfrequenz ändern,

.	den optionalen Cachespeicher konfigurieren,

.	die oberen 1 MB des Systemspeichers reservieren,

.	das Datum und die Uhrzeit einstellen oder

.	die Stromsparfunktionen einrichten.

Sie müssen das Setup-Programm außerdem ausführen, wenn das System während des Systemstarts einen Konflikt zwischen den Systemeinstellungen und der installierten Hardware erkennt. Dieses wird Ihnen durch die Meldung Equipment Configuration Error während des Systemstarts angezeigt.

Das Setup-Programm speichert die Konfigurationswerte in dem batteriegepufferten, nichtflüchtigen Speicher, der als CMOS RAM bezeichnet wird. Dieser Speicher gehört nicht zum System-RAM (Hauptspeicher).

Hinweis	Erhalten Sie wiederholt die Meldung "Equipment Configuration Error", überprüfen Sie die interne Batterie des Rechners. Wenn die Batterie entladen oder nicht richtig angeschlossen ist, kann das System die Konfigurationswerte nicht im CMOS-RAM speichern.

## Das Setup-Programm aufrufen

Betätigen Sie die Tastenkombination STRG-Alt-Esc, um das Setup-Programm aufzurufen. Sie brauchen hierfür weder eine Diskette einzulegen noch ein Betriebssystem zu laden.

Achtung!	Sichern Sie alle offenen Dateien, und verlassen Sie Ihr Anwendungsprogramm, bevor Sie das Setup-Programm aufrufen. Sie können nicht mehr in Ihr Anwendungsprogramm zurückkehren. Das System führt beim Beenden des Setup-Programmes automatisch einen Neustart aus.

Tip	Bevor Sie Systemeinstellungen verändern, sollten Sie diese abschreiben und an einem sicheren Ort, z.B. in diesem Handbuch, ablegen. Sollte einmal die Batterie ausfallen oder das CMOS-RAM beschädigt werden, dann können Sie jederzeit bei Ausführung des Setup-Programmes auf diese Werte zurückgreifen.

Die folgende Abbildung zeigt das Hauptmenü des Setup-Programmes:

BIOS Utility

Basic System Configuration Advanced System Configuration PCI System Configuration Power Saving Configuration System Security Load Setup Default Settings

¯ = Move Highlight Bar, ¬ = Select, Esc = Exit and Reboot

## Basic System Configuration

Die folgende Abbildung zeigt Seite 1 der  Basic System Configuration.

Basic System Configuration Page 1/2

Date [02/24/95] Time [09:52:25] Diskette Drive A [1.2 MB, 5.25-inch] Diskette Drive B [1.44 MB, 3.5-inch] Cylinder Head Sector IDE Drive 0 (116 MB)----[User] 762 8 39 IDE Drive 1 ( 0 MB)----[Auto] IDE Drive 2 ----[Auto] IDE Drive 3 ----[Auto] Base Memory [ 640 ] KB Extended Memory [15360 ] KB Total Memory [16000 ] KB Math Coprocessor [Installed] Video Display [VGA/EGA]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

Die Befehlszeile am unteren Bildschirmrand erläutert die Tasten zur Bedienung des Setup-Programmes. Zur Verfügung stehen

.	die ¯  Pfeiltasten zur Positionierung der Markierung auf das gewünschte Eingabefeld,

.	die ß à Pfeiltasten zum Verändern der Konfigurationswerte,

.	die Tasten Bildâ (PgDn) und Bildá (PgUp) zum Blättern zwischen den Bildschirmseiten,

.	die F1-Taste zur Anzeige der Online-Hilfe (Auf dem Bildschirm wird ein Fenster mit einer kurzen, englischen Beschreibung des zuletzt angewählten Eingabefeldes dargestellt. Die Hilfe ist leider nicht immer vollständig. Daher ist dieses Kapitel als Ersatz hierfür zu betrachten.) sowie

.	die Esc-Taste zum Verlassen der Grundkonfiguration.

Die folgenden Abschnitte erläutern alle möglichen Einstellungen, die in der Grundkonfiguration vorgenommen werden können.

### Die Systemuhr

Mit der Systemuhr wird das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit vom System fortgeschrieben.

Date --------------------- [07/17/93]

Um das Datum einzustellen, positionieren Sie die Markierung auf das Eingabefeld von Date. Mit den Pfeiltasten ß oder à wird die Einstellung verändert. Gültige Werte für Monat, Tag und Jahr sind:

Monat	 1 bis 12
	Tag	 1 bis 31
	Jahr	00 bis 99

Time --------------------- [11:11:11]

Zum Ändern der Uhrzeit wird die Markierung auf das Eingabefeld Time positioniert. Mit den Pfeiltasten ß oder à wird die Einstellung verändert. Gültige Werte für Stunde, Minute und Sekunde sind:

Stunde	00 bis 23
	Minute	00 bis 59
	Sekunde	00 bis 59

Die Einstellung des Datums und der Uhrzeit brauchen Sie nur einmal durchzuführen. Solange die interne Batterie die nötige Spannung aufweist und angeschlossen ist, zeigt die Systemuhr das richtige Datum und die richtige Uhrzeit an.

### Konfiguration der Diskettenlaufwerke

#### Erstes Diskettenlaufwerk

Zur Konfiguration des ersten Diskettenlaufwerkes (Laufwerk A:) aktivieren Sie das Eingabefeld  Diskette Drive A.

Diskette Drive A ------------ [XXXXXXXXXX]

Die sechs möglichen Einstellungen sind nachstehend aufgelistet. Die Pfeiltasten ß oder à dienen der Einstellung des korrekten Wertes.

.	[Not Present        ]	(nicht vorhanden)

.	[360  KB,  5.25-inch]

.	[1.2  MB,  5.25-inch]

.	[720  KB,  3.5-inch]

.	[1.44 MB,  3.5-inch]

.	[2.88 MB,  3.5-inch]

#### Zweites Diskettenlaufwerk

Zur Konfiguration des zweiten Diskettenlaufwerkes aktivieren Sie das Eingabefeld  Diskette Drive B. Stellen Sie wie beim ersten Laufwerk den korrekten Wert ein. Ist kein zweites Diskettenlaufwerk vorhanden, wählen Sie  Not Present.

Diskette Drive B ------------ [XXXXXXXXXX]

### Konfiguration der Festplattenlaufwerke

Um die folgenden Einstellungen vorzunehmen, muß der Typ der Festplatte bekannt sein. Der im Setup eingestellte Festplattentyp teilt dem System die Plattenparameter mit. Anhang A zeigt die dem System-BIOS bekannten Festplattentypen.

#### Erstes IDE Festplattenlaufwerk

Zur Konfiguration des ersten Festplattenlaufwerkes (Laufwerk C:) ist das Eingabefeld von  IDE  Drive 0  zu markieren:

IDE Drive 0 ----------------------- [None]

Zur Einstellung eines Typs benutzen Sie bitte die Tasten ß oder à.

#### Weitere IDE Festplattenlaufwerke

Sind in Ihrem System mehrere Festplatten installiert, so wählen Sie das Eingabefeld  IDE Drive x (x=1,2,3) an und stellen, wie bei der ersten Festplatte, den richtigen Plattentyp ein, bzw. den Typ AUTO (für IDE  Drive 2 und 3).

Besitzt Ihr System kein weiteres Festplattenlaufwerk, setzen Sie diesen Wert auf  None  (nicht vorhanden).

IDE Drive x ------------------------ [None]

Wenn kein Typ den Werten Ihrer Festplatte entspricht, so können die Werte mit dem Type User eingestellt werden. Setzen Sie mit den Pfeiltasten ß oder à den Wert auf User. Drücken Sie die Eingabetaste und geben Sie die Werte ein. Mit der ESC-Taste verlassen Sie den Eingabemodus. Sie können jedoch auch die Parameter Ihrer IDE-Festplatte mit Hilfe der Einstellung  Auto  automatisch erkennen lassen, so wie es im folgenden beschrieben wird.

Tip	Sind Ihnen die Plattenparameter der Festplatte nicht bekannt, so können Sie die Plattenparameter vom Setup-Programm ermitteln lassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Wählen Sie als Festplattentyp den Wert  Auto aus, und verlassen Sie dann das Setup-Programm. Nach dem Systemstart rufen Sie erneut das Setup-Programm auf, das Ihnen dann die Festplattenparameter in der Basic Configuration  anzeigt.

Hinweis	Wollen Sie ein IDE-CDROM-Laufwerk anschließen, müssen Sie als Festplattentyp den Wert Auto einstellen.

### System Memory (RAM)

Das System ermittelt die Größe des installierten Speichers automatisch und speichert den entsprechenden Wert im CMOS-RAM. Dieser Wert wird nur angezeigt und kann vom Anwender nicht geändert werden. Wird die Speicherkonfiguration verändert, so aktualisiert das System automatisch bei Aufruf des Setup-Programmes den Wert  Total Memory  und zeigt die neue Speichergröße an. Beachten Sie dazu auch Abschnitt 1.3 dieses Handbuches.

Base Memory	[  640 ] KB
Extended Memory	[ 3072 ] KB
Total Memory	[ 3712 ] KB

### Mathematischer Koprozessor

Diese Anzeige dient lediglich der Kontrolle und kann nicht verändert werden. Das System prüft beim Selbsttest das Vorhandensein eines mathematischen Koprozessors. Ein 486-DX oder ein Pentium-Prozessor besitzen einen Koprozessor. Das Setup zeigt dann folgendes an:

Math Coprocessor ------------- [Installed  ]

### Bildschirmtyp

Diese Anzeige dient lediglich der Kontrolle und kann nicht verändert werden. Das System stellt den Videomodus Ihres primären Bildschirmadapters automatisch fest und speichert diesen im CMOS-RAM.

Video Display ------------------- [VGA/EGA ]

Folgende Videomodi werden unterstützt:

- Monochrome			(Mono)

- CGA 40 columns x 25 rows	(40 Spalten x 25 Zeilen)

- CGA 80 columns x 25 rows 	(80 Spalten x 25 Zeilen)

- Special card (VGA/EGA)	Karten mit eigenem BIOS.

Folgende Abbildung zeigt Seite 2 der   Basic Configuration:

Basic System Configuration Page 2/2

Communication Settings Baud Rate [9600] BPS Parity [ Odd IDE Drive] Stop Bits [ 1 ] Bit(s) Data Length [ 7 ] Bits Enhanced IDE Features Hard Disk Block Mode [Enabled] Advanced PIO Mode [Disabled] Hard Disk Size > 504 MB [Disabled] Hard Disk 32 Bit Access [Disabled] Large Memory Support Mode [Normal] Num Lock After Boot [Enabled] Memory Test [Disabled] Auto Configuration Mode [Enabled] Fast Boot Mode [Enabled] Quiet Boot Mode [Enabled ] Configuration Table [Disabled]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

### Konfiguration der seriellen Schnittstelle

Beim Systemstart werden automatisch die Baudrate (Baud Rate), die Parität (Parity), das Stop-Bit (Stop Bit) und die Datenlänge (Data Length) der ersten serielle Schnittstelle (COM 1) eingestellt. Es gilt:

.	Baud Rate: 1200 bis 9600 Bits pro Sekunde (BPS),

.	Parity: Odd, Even oder None,

.	Stop Bit: 1 oder 2 Stop-Bits sowie

.	Data Length: 7- oder 8-Bit.

Die verfügbaren Einstellungen unterliegen einer Einschränkung. Ist der Parameter  Data Length  auf 8-Bit gesetzt, dann kann nur eine der folgenden Kombinationen gewählt werden:

.	Stop-Bit gleich  0  und Parität gleich  Odd  oder  Even

.	oder 1 Stop-Bit und Parität gleich  None.

Die Standardwerte für die serielle Schnittstelle sind 9600 BPS, Parität gleich Odd, 1 Stop-Bit und 7-Bit-Datenwort.

### Enhanced IDE Features

Unter diesem Punkt können Sie die Enhanced IDE Features (optional), die vom BIOS unterstützt werden, ein- bzw. ausschalten. Vergewissern Sie sich, daß die von Ihnen eingestellten Features auch von der installierten Festplatte unterstützt werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen Ihrer Festplatte.

#### Hard Disk Block Mode

Enabled 	Schaltet den Multi-Sektor-Übertragungsmodus ein. Hiermit kann der Datendurchsatz zur Festplatte erhöht werden, da in dieser Betriebsart mehrere Sektoren auf einmal übertragen werden können. Die Festplatte muß dazu allerdings diesen Modus unterstützen

Disabled	Schaltet den Multi-Sektor-Übertragungsmodus aus.

#### Advanced PIO Mode

Enabled	Die schnelle Datenübertragung im PIO Mode 3 (4) zwischen Festplatte und System wird unterstützt. Die Betriebsart PIO Mode 3 (4) ermöglicht eine waitstate-freie und damit schnelle Datenübertragung zwischen System und Festplatte. Diese Betriebsart wird allerdings nur von Enhanced IDE-Festplatten unterstützt.

Disabled	Die Übertragung im PIO Mode 3 (4) wird nicht unterstützt.

#### Hard Disk Size >  504MB

Enabled 	Enhanced IDE-Festplatten größer als 504 MB werden unterstützt. Diese Einstellung funktioniert nur unter DOS- und Windows 3.X. Bei Aktivierung können Sie eine Festplatte mit einer Kapazität größer als 528 MB benutzen. Dies wird durch den LBA-Mode (LBA = Logical Block Address) ermöglicht. Bei anderen Betriebssystemen muß dieser Parameter auf  Disabled  gesetzt werden.

Disabled	Enhanced IDE-Festplatten größer als 504 MB werden nicht unterstützt.

#### Hard Disk 32 Bit Access

Enabled	Wird dieser Parameter eingeschaltet, so erhöht sich die Systemleistung durch Aktivierung des 32 Bit-Fest-plattenzugriffes. Dieses EIDE-Feature ist nur unter DOS, Windows 3.x, Windows 95 und Novell Netware wirksam.

Disabled	Der 32 Bit-Festplattenzugriff ist ausgeschaltet.

### Large Memory Support Mode

Dieser Parameter aktiviert die Unterstützung von mehr als 64 MB Erweiterungsspeicher. Setzen Sie diesen Parameter auf  Advanced, wenn Sie Windows NT einsetzen, anderenfalls auf  Normal. Die Voreinstellung ist  Normal.

### Num Lock After Boot

Hiermit kann die Funktion der NUM-Lock-Taste des Keyboards beim Systemstart voreingestellt werden.

### Memory Test

Enabled	Während des Selbsttests beim Systemstart (POST = Power-On-Self-Test) führt das System einen Speichertest durch.

Disabled	Der Speichertest wird umgangen.

Diese Einstellung ist nur konfigurierbar wenn der  Fast Boot Mode  ausgeschaltet ist.

### Auto Configuration Mode

Enabled 	Der Auto Configuration Mode ist eingeschaltet. Aktivieren Sie diesen Modus, wenn Sie die Festplattenparameter und die Konfiguration der integrierten Schnittstellen nicht kennen. Bei Aktivierung wird das System automatisch konfiguriert, der Festplattentyp auf Auto gestellt und das System- und Video-ROM in das Shadow RAM kopiert. Beachten Sie aber, daß Sie in diesem Modus nicht alle Systemeinstellungen selbst vornehmen können.

Disabled	Der Auto Configuration Mode ist ausgeschaltet. Alle Systemeinstellungen können individuell eingestellt werden.

### Fast Boot Mode

Enabled 	Zur Beschleunigung des Systemstarts werden einige POST-Routinen ausgelassen. Beachten Sie aber, daß Sie in diesem Modus nicht alle Systemeinstellungen selbst vornehmen können.

Disabled	Alle Systemkomponenten werden beim Systemstart überprüft.

Hinweis	Beachten Sie bitte, daß Sie bei Aktivierung des Auto Configuration Modus und des Fast Boot Modus nicht alle Systemeinstellungen selbst vornehmen können.

### Quiet Boot Mode

Enabled 	Beim Systemstart schaltet das BIOS das System in den Grafikmodus und zeigt währenddessen nur das Erkennungslogo auf dem Bildschirm an. Es werden keine Statusmeldungen während der Initialisierung des Systems angezeigt. Tritt während des Systemstarts ein Fehler auf, wird das System in den Textmodus geschaltet.

Disabled	Das System befindet sich während des Systemstarts in  dem Textmodus. Alle Statusmeldungen der Systeminitialisierung werden angezeigt.

Tip	Sie können mit Hilfe der Taste F9 auch nachträglich in den Textmodus umschalten. Drücken Sie diese Taste kurz nach Initialisierung der Tastatur. Die Initialisierung der Tastatur wird Ihnen durch einen kurzen Piepston angezeigt.

### Configuration Table

Enabled 	Nach dem Power On Self Test (POST) zeigt das BIOS Ihnen eine Übersicht über die im System vorgefundene Konfiguration in Form einer Tabelle, in der alle initialisierten Komponenten aufgeführt sind.

Disabled	Die vom BIOS ermittelte Konfiguration wird nicht angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt eine Konfiguration, wie sie vom BIOS nach dem Selbsttest, aber noch vor dem Laden des Betriebssystems, angezeigt wird.

| CPU/CLK : Pentium/133 MHz Math Coprocessor: Installed IDE Drive 0 : xxx MB IDE Drive 1 : xxx MB IDE Drive 2 : xxx MB IDE Drive 3 : xxx MB Diskette Drive A: xx-MB, xx-inch Diskette Drive B: None | Base Memory: : xxx KB Extended Memory: xxxx KB Shadow RAM : xxx KB Internal Cache : xxx KB, Enabled External Cache : xxx KB, Enabled Serial Port(s) : 3F8h, 2F8h Parallel Port : 378h Printing Device: None |
| --- | --- |

## Advanced System Configuration

Die Einstellungen der  Advanced System Configuration dienen der Konfiguration von Systemfunktionen wie z.B. Shadow-RAM und Cache. Wählen Sie im Hauptmenü die Option  Advanced System Configuration, erscheint folgender Bildschirm:

Advanced System Configuration Page 1/2

Shadow RAM E0000h - FFFFFh (System BIOS) [Enabled] C0000h - C7FFFh (Video BIOS) [Enabled] C8000h - CBFFFh [Disabled] CC000h - CFFFFh [Disabled] D0000h - D3FFFh [Disabled] D4000h - D7FFFh [Disabled] D8000h - DBFFFh [Disabled] DC000h - DFFFFh [Disabled] Internal Cache (CPU Cache) [Enabled] External Cache [Enabled] E0000h - FFFFFh (System BIOS) [Cacheable] C0000h - C7FFFh (Video BIOS) [Cacheable]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

Warnung!	Das Eintragen falscher Werte in der Advanced System Configuration kann schwerwiegende Systemstörungen zur Folge haben. Änderungen an den Einstellungen sollten nur vom qualifizierten Servicetechniker vorgenommen werden!

Hinweis	Die abgebildeten Einstellungen müssen nicht notwendigerweise mit denen Ihrer Maschine übereinstimmen.

Die Standardeinstellungen sind die Werte, die im System-BIOS-ROM gespeichert wurden. Diese Voreinstellungen können durch ‘Load Setup Default Settings’ wieder geladen werden.

### Shadow RAM

Die Einstellung  Shadow RAM  erlaubt Ihnen die Verlegung des System-BIOS und des Video-BIOS vom ROM ins RAM des Systemspeichers. Beim Systemstart werden die BIOS-Routinen in den RAM-Bereich kopiert werden. Das Kopieren in das RAM verbessert die Systemleistung, da RAM-Zugriffe deutlich schneller als ROM-Zugriffe ausgeführt werden können.

Das System reserviert 384 KB vom Systemspeicher für das Shadow RAM. Der Adreßbereich E0000h-FFFFFh (nicht konfigurierbar) ist für das System-BIOS und C0000h-C7FFFh (nur konfigurierbar, wenn der Fast Boot Mode und der Auto Configuration Mode ausgeschaltet (Disabled) sind) für die Kopie des Video-BIOS bestimmt. Der Adreßbereich von C8000h bis DFFFFh ist in sechs weitere Bereiche eingeteilt, die bei Bedarf als Shadow-RAM genutzt werden können.

Um den BIOS-Bereich vom ROM ins RAM zu verlegen, wählen Sie Enabled. Wählen Sie  Disabled, bleiben die BIOS-Informationen im ROM. Die Standardeinstellung für das System- und das Video-BIOS ist  Enabled.

### Internal Cache (CPU Cache)

Der Prozessor besitzt einen integrierten Cache (First Level Cache). Der Cache kann mit dieser Einstellung ein- oder ausgeschaltet werden. Die Standardeinstellung ist  Enabled  (eingeschaltet).

Enabled	Der First Level Cache ist eingeschaltet.

Disabled	Der First Level Cache ist ausgeschaltet.

Diese Einstellung ist nur konfigurierbar, wenn die Parameter Fast Boot Mode  und  Auto Configuration Mode  ausgeschaltet sind.

### External Cache (Second Level Cache)

Das System besitzt optional einen auf dem Systemboard integrierten Pipelined Burst Second-Level-Cache (256 KB). Dieser kann bei Bedarf eingeschaltet (Enabled) oder ausgeschaltet (Disabled) werden.

Enabled	Der Second Level Cache ist eingeschaltet.

Disabled	Der Second Level Cache ist ausgeschaltet.

Diese Einstellung ist nur konfigurierbar, wenn die Parameter  Fast Boot Mode  und  Auto Configuration Mode  ausgeschaltet (Disabled) sind.

### F0000h-FFFFFh (System BIOS)

Wenn das Shadow-RAM für den Bereich des System-BIOS auf  Enabled  gesetzt wurde, kann für diesen Bereich (F0000h-FFFFFh) Cacheable  eingestellt werden.

Cacheable 	Diese Einstellung erlaubt dem System, BIOS-Routinen in den Cache zu kopieren und von dort auszuführen. Dieses erhöht unter Umständen die Systemleistung.

Noncacheable Diese Einstellung verhindert, daß BIOS-Routinen in den Cache kopiert werden.

### C0000h-C7FFFh (Video BIOS)

Wenn das Shadow-RAM für den Bereich des Video-BIOS auf  Enabled gesetzt wurde, kann für diesen Bereich (C0000h-C7FFh) Cacheable  eingestellt werden.

Cacheable 	Diese Einstellung erlaubt dem System, BIOS-Routinen in den Cache zu kopieren und von dort auszuführen. Dieses erhöht unter Umständen die Systemleistung.

Noncacheable Diese Einstellung verhindert, daß BIOS-Routinen in den Cache kopiert werden.

Hinweis	Wenn Ihre Software nicht korrekt arbeitet, so müssen Sie unter Umständen die Abbildung der BIOS-Routinen in den Cache ausschalten.

Die folgende Abbildung zeigt die zweite Seite der  Advanced System Configuration.

Advanced System Configuration Page 2/2

Memory at 15 MB - 16 MB Reserved for [System] Use DRAM Leadoff Timing (Read/Write/RAS#Pre) [ 8/6/4 ] RAS to CAS Delay [ 3 ] DRAM Write Burst Timing [ X-3-3-3 ] DRAM Read Burst Timing (EDO/FPM) [ X-2-2-2 / X-3-3-3 ] Parity/ECC Selection [ Disabled ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

### Memory at 15MB-16MB Reserved for

Add-On-Card	Um Speicheradressenkonflikte zwischen dem System und Erweiterungskarten, die ihren Speicher in das 15. MB des Hauptspeichers einblenden, zu verhindern, können Sie diesen Speicherbereich für eine Erweiterungskarte reservieren.

System	Der Speicherbereich wird vom System belegt.

### DRAM Lead-off Timing (Read/Write/RAS#Pre)

Der Speicher dieses Systems ist in Form einer Matrix in Zeilen und Spalten organisiert. Die einzelnen Speicherzellen können so über eine Zeilenadresse (Row Address) und eine Spaltenadresse (Column Address) eindeutig angesprochen werden. Die Gültigkeit der Adressen wird dem Speicher durch die Signale RAS (Row Address Strobe) und CAS (Column Address Strobe) mitgeteilt. Da sich die Zeilen- und die Spaltenadresse dieselben Adreßleitungen teilen, wird zuerst die Zeilen- und anschließend die Spaltenadresse übertragen (RAS before CAS Adressierung). Ist eine Zeile adressiert, so können alle Daten innerhalb dieser Zeile durch Auswahl der entsprechenden Spalte angesprochen werden, ohne daß jedesmal die Zeilenadresse neu generiert werden muß. Diese Betriebsart wird Page-Mode genannt und die Zeit, die benötigt wird, um das erste Datum zu lesen, wird als Lead-Off-Time bezeichnet. Diese Zeit ist zum einen von der Zugriffsart auf den Speicher (lesend oder schreibend) und zum anderen von der Zugriffsgeschwindigkeit des verwendeten Speichers abhängig.

7/6/4	Für Lesezugriffe beträgt die Lead-Off-Time 7 Takte, für Schreibzugriffe 6 Takte. Die RAS-Precharge-Zeit beträgt 4 Takte. Dieses ist der voreingestellte Wert.

7/6/3	Für Lesezugriffe beträgt die Lead-Off-Time 7 Takte, für Schreibzugriffe 6 Takte. Die RAS-Precharge-Zeit beträgt 3 Takte.

6/5/4	Für Lesezugriffe beträgt die Lead-Off-Time 6 Takte, für Schreibzugriffe 5 Takte. Die RAS-Precharge-Zeit beträgt 4 Takte.

6/5/3	Für Lesezugriffe beträgt die Lead-Off-Time 6 Takte, für Schreibzugriffe 5 Takte. Die RAS-Precharge-Zeit beträgt 3 Takte.

### RAS to CAS Delay

Im vorherigen Abschnitt wurde die Adressierungsart RAS before CAS - soweit es im Rahmen dieses Handbuches möglich ist - beschrieben. Mit diesem Paramter können Sie nun die Verzögerungszeit zwischen Generierung des RAS- und des CAS-Signals einstellen.

2 clocks	Die Verzögerungszeit zwischen Generierung des RAS- und des CAS-Signals beträgt zwei Takte.

3 clocks	Die Verzögerungszeit zwischen Generierung des RAS- und des CAS-Signals beträgt drei Takte. Dieses ist der voreingestellte Wert.

Hinweis	Wenn Sie EDO-SIMMs (Extended Data Output) installieren, sollten Sie die Verzögerungszeit auf zwei Takte einstellen, um die Systemleistung zu erhöhen.

### DRAM Write Burst Timing

Mit diesem Parameter können Sie die Verzögerungszeiten beim Datentransfer vom Second-Level-Cache in den Systemspeicher festlegen. Der Second-Level-Cache ist in diesem System als Write-Back-Cache ausgelegt. Bei einem Burst-Datentransfer wird immer nur bei der Übertragung des ersten Datums die Zieladresse mit übertragen, die Adreßfortschaltung für die nachfolgenden Daten geschieht automatisch. Bei jedem Datentransfer vom Second-Level-Cache in den Hauptspeicher werden immer vier 64 Bit breite Worte übertragen. Die für einen Burst benötigte Zeit wird folgendermaßen angegeben: X-y-y-y. Dieses bedeutet, daß für die Übertragung des ersten Datums X Takte benötigt werden (dieses entspricht der DRAM Lead-Off-Time), die Übertragung der folgenden Daten dauert dann jeweils y Takte. Für schnellere DRAMs können die Verzögerungszeiten entsprechend niedriger gewählt werden.

X-2-2-2	Die DRAM Lead-Off-Time beträgt X Zyklen, die der nachfolgenden Daten jeweils 2 Zyklen. Dieser Wert ist bei Einsatz von Burst Pipelined Second-Level-Cache-Modulen und schnellen DRAMs einzustellen, um die Systemleistung zu erhöhen.

X-3-3-3	Die DRAM Lead-Off-Time beträgt X Zyklen, der Zugriff auf die nachfolgenden Daten jeweils 3 Zyklen. Dieser Wert entspricht der Standardeinstellung.

X-4-4-4	Die DRAM Lead-Off-Time beträgt X Zyklen, der Zugriff auf die nachfolgenden Daten jeweils 4 Zyklen.

### DRAM Read Burst Timing (EDO/FPM)

Greift der Prozessor auf ein Datum zu, das sich nicht im Second-Level-Cache befindet (Cache Read Miss), so muß dieses aus dem Hauptspeicher gelesen werden. Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, wird dazu eine komplette Cache-Line (bestehend aus vier 64 Bit breiten Worten) aus dem Hauptspeicher in den Second-Level-Cache eingelesen. Die Verzögerungszeiten, die dabei entstehen, werden wiederum in der Form X-y-y-y angegeben, wobei der Parameter X  der DRAM-Lead-Off-Time entspricht. Für das Einlesen des ersten Datums werden also X Takte, für die nachfolgenden jeweils y Takte benötigt.

X-2-2-2/X-3-3-3	Die DRAM Lead-Off-Time beträgt X Zyklen, der Zugriff auf die nachfolgenden Daten jeweils 2 Zyklen für Enhanced Data Output SIMMs (EDO) bzw. 3 Zyklen für Fast Page Mode SIMMs (FPM). Dieses ist der voreingestellte Wert. Bei Einsatz von EDO-SIMMs sollten Sie diesen Wert einstellen, um eine optimale Systemleistung zu erreichen. Dieser Wert entspricht der Standardeinstellung.

X-3-3-3/X-4-4-4	Die DRAM Lead-Off-Time beträgt X Zyklen, der Zugriff auf die nachfolgenden Daten jeweils 3 Zyklen für Enhanced Data Output SIMMs (EDO) bzw. 4 Zyklen für Fast Page Mode SIMMs (FPM).

X-4-4-4/X-4-4-4	Die DRAM Lead-Off-Time beträgt X Zyklen, der Zugriff auf die nachfolgenden Daten jeweils 4 Zyklen für Enhanced Data Output SIMMs (EDO) bzw. 4 Zyklen für Fast Page Mode SIMMs (FPM).

### ECC/Parity Mode Selection

Bei Einsatz von SIMMs mit Parität ist das System in der Lage, Speicherfehler festzustellen und zu korrigieren. Beachten Sie bitte, daß Sie bei Einsatz von SIMMs ohne Parität die Speicherüberprüfung ausschalten müssen. Folgende Einstellungen sind möglich.

Parity	Die im Speicher befindlichen Daten werden einer Paritätsüberprüfung unterzogen. Einzelbitfehler werden erkannt und angezeigt. Diesen Parameter können Sie nur bei Einsatz von SIMMs mit Parität einstellen.

ECC	Mit Hilfe eines Error Correction Codes (ECC) werden Einzelbitfehler erkannt und korrigiert. Diesen Parameter können Sie nur bei Einsatz von SIMMs mit Parität einstellen.

Disabled	Die Speicherüberprüfung ist ausgeschaltet. Diesen Parameter müssen Sie wählen, wenn Sie SIMMs ohne Parität einsetzen.

## PCI System Configuration

Die folgende Abbildung zeigt die PCI System Configuration, die Ihnen die Konfiguration Ihrer PCI-Geräte ermöglicht.

PCI System Configuration Page 1/1

PCI IRQ Setting .......... [Auto ] INTA INTB INTC INTD PCI Slot 1 [--] [--] [--] [--] PCI Slot 2 [--] [--] [--] [--] PCI Slot 3 [--] [--] [--] [--] PCI Slot 4 [--] [--] [--] [--] VGA Palette Snoop ......... [Disabled]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

### PCI IRQ Setting

Mit Hilfe dieses Parameters können Sie festlegen, ob die Konfiguration der PCI-Geräte automatisch (Auto) oder manuell (Manual) erfolgen soll. Benutzen Sie PCI-Karten, die dem neuen Standard „Plug and Play“ (PnP) entsprechen, können Sie diesen Parameter auf  Auto  setzen. Die PnP-PCI-Geräte werden dann automatisch vom System konfiguriert.

Setzen Sie dagegen PCI-Geräte ein, die nicht dem PnP-Standard entsprechen, müssen Sie diese manuell konfigurieren. Stellen Sie dazu diesen Parameter auf  Manual,  und weisen Sie jedem PCI-Gerät die entsprechenden Interrupts zu. Bewegen Sie sich dazu mit Hilfe der Cursortasten und ¯ in die Felder  PCI Slot 1, PCI Slot 2, PCI Slot 3  bzw.  PCI Slot 4,  und weisen Sie Ihren PCI-Geräten die benötigten Interrupts zu. Sie können den Steckplätzen die Interrupts IRQ5, IRQ9, IRQ 10, IRQ11, IRQ14 oder IRQ15 zuweisen.

Hinweis	Wenn Sie den integrierten Enhanced IDE-Kontroller benutzen, beachten Sie, daß IRQ 14 von IDE-Kanal 1 und IRQ15 von IDE-Kanal 2 belegt wird. Die PCI-Interrupts INT B, INT C und INT D sind ausschließlich Multifunktionskarten vorbehalten und können auch nur dann aktiviert werden, wenn solche Karten installiert sind. Nähere Informationen zur Konfiguration der PCI-Karte, finden Sie in dem der Karte beiliegenden Handbuch.

Achtung!	Wenn Sie das Betriebssystem Windows 95 einsetzen, so löschen Sie bitte alle Einträge in diesem Menu und stellen das  PCI IRQ Setting  auf  Auto.

### Hinweise zur Konfiguration von PCI Geräten

Unterbrechungsanforderungen (IRQs) von PCI-Karten erscheinen am INTx (x=A,B,C,D) Anschluß des PCI-Bus und müssen einem freien IRQ des Systems zugeordnet werden. Alle Interrupts sind pegelgesteuert und aktiv low, so daß sich mehrere Geräte eine Interruptleitung teilen können. Dem Standard entsprechend ist dieses der Interrupt INT A. Die anderen Interruptleitungen sind sogenannten Multifunktionskarten vorbehalten, die mehr als einen Interrupt benötigen. Diese Interrupts dürfen auch nur von diesen Karten belegt werden, eine falsche Interruptzuweisung kann umfangreiche Konfigurationen zur Folge haben.

Befolgen Sie bei der Installation einer Multifunktionskarte unbedingt die Angaben im Handbuch dieser Karte. Für Standardkarten, also Karten mit lediglich einer Funktion, z. B. einem SCSI-Kontroller, sollten Sie immer INT A und nur diesen belegen.

Jeder PCI-Steckplatz besitzt einen eigenen INT A Kanal. Dieser kann einem freien IRQ-Kanal des Systems zugeordnet werden. Den PCI-Slots 1, 2, 3 und 4 können IRQ 5, 9, 10, 11, 14 oder 15 zugewiesen werden. Benötigt das PCI-Gerät keinen Interrupt, so ist -- einzustellen.

### VGA Palette Snoop

Wenn im System zusätzlich zur PCI-Grafikkarte eine weitere Grafikkarte installiert ist, ist es nicht möglich, beide RAMDACs (Farbpalletten) gleichzeitig zu programmieren. Soll der RAMDAC der zusätzlichen Grafikkarte benutzt werden, dann muß  VGA-Palette-Snoop  eingeschaltet werden. Die Standardeinstellung ist  Disabled.

Enabled	Der RAMDAC der zweiten Grafikkarte wird benutzt.

Disabled	Der RAMDAC der ersten Grafikkarte wird benutzt.

Hinweis	Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch der zu installierenden VGA-Karte.

Hinweis 	Verfügt Ihr System über einen integrierten Enhanced IDE Kontroller, so beachten Sie bitte, daß die Interrupts 14 (erster IDE-Kanal) und 15 (zweiter IDE-Kanal) bereits belegt sind.

## Power Saving Configuration

Die folgende Abbildung zeigt die erste Seite des Power Saving Configuration Menüs. Hier können Sie die Stromsparmechanismen Ihres Systems konfigurieren.

Power Saving Configuration Page 1/1

Power Management Mode [Enabled] IDE Fixed Disk Standby Mode [ 2 min ] System Suspend Mode [ 5 min ] System Wakeup Events IRQ 0 [Disabled] IRQ 8 [Enabled ] IRQ 1 [Enabled ] IRQ 9 [Disabled] IRQ 3 [Disabled] IRQ 10 [Disabled] IRQ 4 [Disabled] IRQ 11 [Disabled] IRQ 5 [Disabled] IRQ 12 [Enabled ] IRQ 6 [Enabled ] IRQ 13 [Enabled ] IRQ 7 [Disabled] IRQ 14 [Enabled ] IRQ 15 [Disabled]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

### Power Management Mode

Mit diesem Parameter werden die in diesem System implementierten Stromsparmechanismen aktiviert. Die Stromsparfunktionen sind detailliert in Kapitel 1 beschrieben.

Enabled 	Die Stromsparmechanismen sind eingeschaltet und können konfiguriert werden.

Disabled	Die Stromsparfunktionen sind ausgeschaltet.

#### IDE Fixed Disk Standby Timer

Ist diese Funktion aktiviert, wird die Festplatte in den Standby-Modus geschaltet, wenn 1 ... 15 Minuten lang kein Zugriff mehr auf diese erfolgte. Wird wieder auf die Festplatte zugegriffen, geben Sie ihr 3 ... 5 Sekunden Zeit (je nach installierter Festplatte), um wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren. Setzen Sie diese Funktion auf Off, wenn Ihre Festplatte diese Funktion nicht unterstützt oder wenn Sie verhindern wollen, daß die Festplatte in den Bereitschaftsmodus geschaltet wird.

IDE Fixed Disk Standby Timer ---[1/2/3/4/../15min]

#### System Suspend Timer

Diese Funktion schaltet Ihr System in den Stromsparmodus. In diesem Modus werden nach dem festgelegten Zeitabschnitt die Festplatte in den Standby-Modus und der VESA-DPMS-kompatible Monitor in den Stromsparmodus geschaltet sowie der interne CPU-Takt heruntergeschaltet. Bei der ersten Tastatur- oder Mausaktivität nimmt das System den Normalbetrieb wieder auf.

System Suspend Timer -------- [1/2/3/4/.../15min]

Achtung!	Bei Systemen, die in Netzwerken arbeiten, empfehlen wir, den Standby Mode nicht zu aktivieren.

### System Wakeup Events

Diese Parameter erlauben Ihnen, die Interrupts auszuwählen, die eine Aktivierung des Systems aus dem Stromsparmodus auslösen sollen.

Setzen Sie zum Beispiel IRQ3 auf  Enabled, so wird vom System der Interrupt Nr. 3 überwacht. Wird eine Aktivität auf diesem Interruptkanal beobachtet, so erwacht das System aus dem Stromsparmodus.

## System Security Setup

Das System-BIOS verfügt über einige Sicherheitsfunktionen, um einen unerlaubten Zugriff auf das System und seine Daten zu verhindern. Bei Auswahl des System Security Setup erscheint folgendes Menü:

System Security Page 1/1

Diskette Drive Control Diskette Drive [Normal] Fixed Disk Drive [Normal] System Boot Drive [Drive A then C] Boot from CD-ROM [Disabled] Onboard Communication Ports Serial Port 1 Base Address [3F8h] Serial Port 2 Base Address [2F8h] Parallel Port Base Address [3BCh (IRQ7)] Operation Mode [Standard and Bidirectional] ECP DMA Channel [--] Onboard PS/2 Mouse (IRQ 12) [Enabled] Setup Password [ None ] Power On Password [ None ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

Betätigen Sie die Pfeiltasten á oder â, um die Markierung von einer Einstellung zur nächsten zu bewegen. Betätigen Sie die Pfeiltasten ß oder à, um Werte zu ändern.

### Disk Drive Control

Mit dieser Funktion können Sie die Lese-/Schreibfunktionen eines Laufwerkes aktivieren oder deaktivieren. Außerdem kann der Systemstart an ein Laufwerk gebunden werden, um das Laden von Betriebssystemen oder anderen Programmen von einem bestimmten Laufwerk zu verhindern, wobei die Funktionen der anderen Laufwerke erhalten bleiben. Tabelle 2-1 zeigt die Einstellmöglichkeiten.

Diskettenlaufwerk

Normal	Diskettenlaufwerk funktioniert ohne 
		Einschränkungen
Write Protect All Sectors	Schreibschutz auf allen Sektoren
Write Protect Boot Sector	Schreibschutz nur auf dem Bootsektor
Disabled	Deaktiviert alle Diskettenfunktionen

Festplattenlaufwerk

Normal	Festplatte funktioniert ohne Ein-
		schränkungen
Write Protect All Sectors	Schreibschutz auf allen Sektoren
Write Protect Boot Sector	Schreibschutz nur auf dem Bootsektor
Disabled	Deaktiviert alle Festplattenfunktionen

System-Boot-Laufwerk

Drive A then C	System startet von A:, dann von C:
Drive C then A	System startet von C:, dann von A:
C:	System startet immer von C:
A:	System startet immer von A:

Boot from CD-ROM

Enabled	System startet vom CD-ROM
Disabled	System startet von dem System-Boot-
	Laufwerk

Tabelle 2-1	Laufwerkskontrollparameter

Hinweis	Die von Ihnen eingestellten Werte treten nur dann in Kraft, wenn der Disketten-Kontroller nicht durch die Jumper-Einstellungen deaktiviert wurden.

### Onboard Communication Ports

#### Serial Port 1

Diese Einstellung konfiguriert die I/O-Adresse der ersten seriellen Schnittstelle, die dem mit COM 1 bezeichneten Stecker zugeordnet ist.

| Wert | Funktion |
| --- | --- |
| Serial 1 (3F8h) | COM1 mit I/O-Adresse 3F8h |
| Serial 2 (2F8h) | COM2 mit I/O-Adresse 2F8h |
| Serial 3 (3E8h) | COM3 mit I/O-Adresse 3E8h |
| Serial 4 (2E8h) | COM4 mit I/O-Adresse 2E8h |
| Disabled | Deaktiviert serielle Schnittstelle 1 |

Tabelle 2-2	Einstellungen der seriellen Schnittstelle 1 & 2

#### Serial Port 2

Für die zweite serielle Schnittstelle gelten die gleichen Einstellungen wie für die erste. Der zweiten seriellen Schnittstelle ist der Stecker COM 2 zugeordnet. Bitte, beachten Sie, daß nur konfliktfreie Zuordnungen angezeigt werden. Dafür wird gegebenenfalls automatisch die Einstellung der anderen Schnittstelle verändert.

#### Parallel Port Base Address

Das System besitzt eine parallele Schnittstelle. Tabelle 2-3 zeigt die möglichen Zuordnungen für die I/O-Adresse.

| Wert | Funktion |
| --- | --- |
| 3bch (IRQ7) | Parallele Schnittstelle 1 mit Adresse 3bch, IRQ7 |
| 378h (IRQ7) | Parallele Schnittstelle 2 mit Adresse 378h, IRQ7 |
| 278h (IRQ5) | Parallele Schnittstelle 3 mit Adresse 278h, IRQ5 |
| Disabled | Deaktiviert die parallele Schnittstelle |

Tabelle 2-3	Einstellungen der parallelen Schnittstelle

Um die parallele Schnittstelle zu deaktivieren, wählen Sie  Disabled. Installieren Sie eine Zusatzkarte mit einer parallelen Schnittstelle, deren Adresse mit der integrierten parallelen Schnittstelle in Konflikt tritt, deaktiviert das System automatisch die integrierten Funktionen. Prüfen Sie gegebenenfalls die I/O-Adresse der parallelen Schnittstelle auf der Zusatzkarte, und wählen Sie eine I/O-Adresse, die keinen Konflikt erzeugt.

#### Parallel Port Operation Mode

Mit diesem Punkt können Sie die Betriebsart der parallelen Schnittstelle einstellen. Tabelle 2-1 listet die verschiedenen Betriebsarten der parallelen Schnittstelle auf.

| Einstellung | Funktion |
| --- | --- |
| Standard Parallel Port (SPP) | Datentransport unidirektional mit normaler Geschwindigkeit |
| Standard and Bidirectional | Datentransport: bidirektional Übertragungsgeschwindigkeit: standard |
| Enhanced Parallel Port (EPP) | Datentransport: bidirektional, entspricht EPP-Protokoll |
| Extended Capabilities Port (ECP) | Datentransport: bidirektional, entspricht ECP-Protokoll |

Tabelle 2-4	Betriebsarten der parallelen Schnittstelle

Hinweis	Nähere Information zu den Übertragungsprotokollen der parallelen Schnittstelle finden Sie in dem Handbuch zu Ihrer Peripherie.

#### ECP DMA Channel

Mit dieser Einstellung können Sie den DMA-Kanal spezifizieren, der für Datenübertragungen über den Paralleport in der Betriebsart ECP benutzt werden soll. Es stehen die DMA-Kanäle 1 und 3 zur Verfügung.

### Onboard PS/2 Mouse (IRQ 12)

Mit diesem Parameter können Sie den Interrupt IRQ 12 der PS/2-Maus zuweisen (Enabled) oder freischalten (Disabled), so daß er anderen Geräten zur Verfügung steht. Wollen Sie ihre PS/2-Maus benutzen, so muß dieser Parameter auf  Enabled  stehen.

### Setup Password

Mit dieser Einstellung können Sie ein Kennwort für die Ausführung des Setup-Programmes einrichten. Stellen Sie die Markierung auf das Eingabefeld  Setup Password und betätigen Sie die Pfeiltasten ß oder à. Auf dem Bildschirm erscheint die Aufforderung zur Eingabe eines Kennwortes:

Type your password (up to 7 characters),
then press ENTER.            ESC=Cancel

Um Fehleingaben zu vermeiden, fordert Sie das System auf, das Kennwort noch ein weiteres Mal einzugeben, bevor es abgespeichert wird. Entspricht das zweite Kennwort nicht dem ersten, erscheint folgende Meldung:

Incorrect password specified.

Please try again.  ESC=Cancel

Nach Eingabe des Setup-Passwords, ändert sich dieser Parameter automatisch auf Present (vorhanden).

Achtung!	Nachdem ein Kennwort eingegeben wurde, muß die Passwordabfrage (JP 1, siehe Tabelle 1-1) eingeschaltet werden. Sonst wird die Kennwortabfrage umgangen. Wird der Jumper ohne Eingabe eines gültigen Kennwortes auf enable gesteckt, so kann das Setup-Programm nicht mehr aufgerufen werden (sondern erst wieder, nachdem die Passwordabfrage mit Jumper JP1 ausgeschaltet wurde).

### Power-On Password

Mit dieser Option können Sie ein Kennwort für den Systemstart einstellen. Wählen Sie None, um die Kennwort-Funktion zu deaktivieren. Wählen Sie Present, so erscheint folgende Eingabeaufforderung:

Type your password (up to 7 characters),

then press ENTER.            ESC=Cancel

Auch hier darf die Länge des Kennwortes sieben Zeichen nicht überschreiten. Geben Sie Ihr Kennwort sorgfältig ein, da die Zeichen bei der Eingabe nicht auf dem Bildschirm erscheinen. Um Fehler zu vermeiden, fordert Sie das System auf, das Kennwort noch ein weiteres Mal einzugeben, bevor es abgespeichert wird. Sind die beiden Kennwörter nicht identisch, erscheint folgende Bildschirmmeldung:

Incorrect password specified.

Please try again.  ESC=Cancel

Das anfangs gewählte Kennwort kann später geändert oder entfernt werden. Die Password-Abfrage erscheint bei jedem Systemstart.

#### Password-Abfrage über Tastatur abschalten

Die Power-On-Password-Abfrage können Sie ausschalten, indem Sie bei der Password-Abfrage das Password gefolgt von einem Schrägstrich ‘/’ eingeben. Bitte, beachten Sie, daß bei der Paßwortabfrage noch nicht der deutsche Tastaturtreiber geladen ist. Der Schrägstrich im englischen Zeichensatz entspricht dem Bindestrich ‘-’ auf der deutschen Tastatur.

#### Das Password über die Tastatur ändern

Um das aktuelle Kennwort zu ändern, geben Sie während des Systemstarts bei der Eingabeaufforderung das aktuelle Kennwort, gefolgt von einem Schrägstrich ‘/’ und dem neuen Kennwort, ein. Seien Sie bei der Eingabe des Kennwortes wiederum vorsichtig, da die geschriebenen Zeichen nicht auf dem Bildschirm erscheinen. Zur Kontrolle werden Sie aufgefordert, das Password erneut einzugeben.

## Load Setup Default Settings

Diese Funktion lädt die Standardwerte der Systemkonfiguration. Die Standardwerte sind die günstigsten Konfigurationseinstellungen für das System. Die folgende Abbildung zeigt Ihnen das Dialogfenster, das bei Auswahl des Menüpunktes  Load Setup Default Settings  erscheint. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ® ¬  aus, ob Sie die voreingestellten Werte übernehmen wollen [Yes] oder nicht [No].

BIOS Utility

Basic System Configuration Advanced System Configuration PCI System Configuration Non-PnP ISA Card Configuration Power Saving Configuration System Security Load Setup Default Settings Load Default Settings Are you sure ? [Yes] [No]

## Setup beenden

Drücken Sie die Esc-Taste, um die Systemkonfiguration zu beenden. Wurden Konfigurationswerte oder das ‘Security Setup’ geändert, erscheint folgende Bildschirmanzeige:

Do you want to save CMOS data?

[Yes]	       [No]

Wählen Sie Ihre Antwort mit den Pfeiltasten. Wählen Sie  Yes, um die neuen Daten im CMOS RAM zu speichern. Wählen Sie  No, um die alten Konfigurationswerte beizubehalten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der  Eingabetaste.