Diese leistungsstarke Systemplatine ist mit einer 64-Bit-3,3-Volt-Pentiumâ-CPU von Intel ausgestattet, die mit 75/50, 90/60, 100/66, 120/60, 133/66, 150/60, 166/66 oder 200/66 MHz getaktet ist.  Auf der Platine befinden sich drei ISA- und vier PCI-Steckplätze (mit einem gemeinsamen PCI- und ISA-Steckplatz) für künftige Erweiterungen.  Sie besitzt auch sechs 72-pol. SIMM-Sockel für eine Speichererweiterung auf maximal 192 MB.  Zur weiteren Leistungssteigerung des Systems kann der integrierte 256-KB-Pipeline-Burst-Cachespeicher auf 512 KB aufgerüstet werden.

Standardfunktionen wie zwei serielle Schnittstellen, eine parallele Schnittstelle, ein Diskettenlaufwerks-Interface und ein eingebettetes Festplatten-Interface finden Sie auch auf dieser Systemplatine.  Eine USB-Interface-Vorbereitung (Universal Serial Bus) ist dem Design hinzugefügt, damit das System zusätzliche Peripheriegeräte unterstützen kann.

Das System weist eine Stromsparfunktion auf, die den stromsparenden Normen des amerikanischen EPA-Programms (Environmental Protection Agency) Energy Star angepaßt ist..  Es unterstützt auch die benutzerfreundliche Plug-and-Play-Funktion, die dem Anwender Konfigurationsprobleme erspart.

Das System ist voll kompatibel mit den Betriebssystemen MS-DOS V6.X, OS/2, UNIX, Windows NT und Windows 95.

# 1.1	Systemplatinenübersicht

Die Systemplatine besitzt folgende Merkmale und Komponenten:

- Unterstützt 3,3-Volt-Intel-Pentium-CPU (75/50, 90/60, 100/66, 120/60, 133/66, 150/60, 166/66, 200/66 MHz)

- 192 MB maximaler Systemspeicher

- Sechs 72-pol. SIMM-Sockel für 4-, 8-, 16- und 32-MB-SIMMs, mit oder ohne EDO- (vergrößerte Datenausgabe) und ECC- (Fehlerkontrolle und -berichtigung) Funktionen

- Externer 256-KB/512-KB-Pipeline-Burst-Cachespeicher

- Integriert einen erweiterten PCI-Local-Bus-IDE-Controller

- 128-KB-Flash-ROM für das System-BIOS

- Drei ISA- und vier PCI-Erweiterungssteckplätze (ein gemeinsamer PCI- und ISA-Steckplatz)

- Zwei 16C550-gepufferte serielle Schnittstellen und eine parallele ECP/EPP-Schnittstelle

- USB-Interface-Vorbereitung, mit dem das System optional mehr Peripheriegeräte unterstützten kann

- PS/2-Maus- und -Tastatur-Interface

- Plug-and-Play-Funktion

- Stromsparfunktion

Abbildung 1-1 zeigt Ihnen die Platinenübersicht und die Positionen von wichtigen Komponenten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1	Super-I/O-Controller	8	Spannungsregler mit Kühlkörper*

2	Batterie fürEchtzeituhr (RTC)	9	Ether/SCSI-Kartensteckplatz

3	SIMM-Sockel	10	PCI-Steckplätze

4	Tag-RAM	11	ISA-Steckplätze

5	256-KB-Pipeline-Burst-Cache	12	System-BIOS

6	Cachemodulsockel	13	PS/2-Mausanschluß

7	CPU-Sockel	14	PS/2-Tastaturanschluß

Abbildung 1-1	Systemplatinenübersicht

|  | * Die Kühlkörper werden bei eingeschaltetem System sehr heiß. Berühren Sie die Kühlkörper NIEMALS mit einem Metall oder Ihren Händen |
| --- | --- |

# 1.2	Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen

Elektrostatische Entladungen können Ihren Prozessor, die Laufwerke, die Erweiterungskarten und andere Komponenten beschädigen.  Vor der Installation einer Systemkomponente müssen Sie immer folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten.

1.	Nehmen Sie eine Komponente erst dann aus ihrer Schutzhülle heraus, wenn Sie diese installieren möchten.

2.	Tragen Sie ein Erdungsband am Handgelenk und verbinden Sie es mit einem Metallteil Ihres Systems, bevor Sie Komponenten in die Hand nehmen.  Steht kein Erdungsband zur Verfügung, bleiben Sie mit dem System während Handlungen, die einen Schutz vor elektrostatischen Entladungen benötigen, in Kontakt.

# 1.3	Hinweise für die Vorinstallation

Vor der Installation einer Systemkomponente müssen Sie immer folgende Schritte durchlaufen:

1.	Schalten Sie das System und alle daran angeschlossenen Peripheriegeräte aus, bevor Sie es öffnen.

2.	Öffnen Sie das System gemäß den Anleitungen im Handbuch für die Gehäuseinstallation.

3.	Halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen in Abschnitt 1.2, bevor Sie eine Systemkomponente in die Hand nehmen.

4.	Entfernen Sie Erweiterungskarten oder Peripheriegeräte, die den Zugang zu den SIMM-Sockeln oder dem CPU-Sockel versperren.

5.	Die folgenden Abschnitte enthalten detaillierte Anleitungen für Komponenten, die Sie installieren möchten.

|  | Die Abläufe in den folgenden Abschnitten dürfen nur von einem fachkundigen Techniker ausgeführt werden. |
| --- | --- |

# 1.4	Eine CPU installieren

## 1.4.1 	Installationsschritte

|  | Beachten Sie bei der Installation von Komponenten an die Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen gemäß Abschnitt 1.2. |
| --- | --- |

Die Systemplatine besitzt einen ZIF-CPU-Sockel (Null-Kraft), der die Installation der CPU erleichtert.

Anhand folgender Schritte installieren Sie eine CPU:

1.	Ziehen Sie den Sockelhebel hoch.

2.	Stecken Sie die CPU in den Sockel und achten Sie darauf, daß Stift 1 der CPU (die gekerbte Ecke) auf Loch 1 des Sockels zu liegen kommt.

3.	Drücken Sie den Sockelhebel herunter, um die CPU im Sockel zu verankern.

Gekerbte Ecke

Abbildung 1-2	Eine CPU installieren

## 1.4.2	Eine OverDriveä-CPU installieren

Auf der OverDrive-CPU ist schon ein Kühlkörper angebracht.  Um eine richtige Luftströmung um CPU und Kühlkörper zu gewährleisten, halten Sie sich an die in Tabelle 1-1 geforderten Abstände.

Tabelle 1-1	Abstände für OverDrive-CPU und Kühlkörper

| Position | Mindestabstand |
| --- | --- |
| Oberhalb des Kühlkörpers | 1,016 cm (0,4 Zoll) |
| CPU-Seiten (mindestens 3 von 4) | 0,508 cm (0,2 Zoll) |

Anhand folgender Schritte installieren Sie eine OverDrive-CPU:

1.	Finden Sie den CPU-Sockel und ziehen Sie den Sockelhebel hoch.

2.	Ziehen Sie die alte CPU vorsichtig aus ihrem Sockel heraus und legen Sie diese in einen Antistatikbeutel.

3.	Nehmen Sie die Aufrüst-CPU aus ihrem Antistatikbeutel heraus.

4.	Stecken Sie die CPU vorsichtig in den Sockel.  Sie müssen darauf achten, daß Stift 1 der CPU (die gekerbte Ecke) auf das Loch 1 des Sockels zu liegen kommt.

Gekerbte Ecke

Abbildung 1-3	Eine OverDrive-CPU installieren

5.	Drücken Sie den Sockelhebel herunter, um die CPU im Sockel zu verankern.

# 1.5	Brücken und Steckanschlüsse

Abbildung 1-4 zeigt Ihnen, wo sich die Brücken und Steckanschlüsse befinden.

Abbildung 1-4	Brücken und Steckanschlüsse

|  | Der geschwärzte Stift einer Brücke steht für Stift 1. |
| --- | --- |

Die folgenden Tabellen listen die Brückeneinstellungen und ihre entsprechenden Funktionen auf.

Tabelle 1-2	Brückeneinstellungen auf der Systemplatine

| Brücke | Einstellung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| JP1 | 1-2 2-3 * | Prüft Paßwort Übergeht Paßwort |
| JP3 | 1-2 2-3 * | 64 MB cachefähiger Speicher 512 MB cachefähiger Speicher |
| JP5 | 1-2 2-3 * | 3,3 Volt Betriebsspannung 3,6 Volt Betriebsspannung |
| JP6 | 1-2 2-3 * | 60 MHz DRAM-Wiederholrate 66 MHz DRAM-Wiederholrate |
| JP10 | 1-2 2-3 * | Aktiviert SMI-Schalter Aktiviert Reset-Schalter |
| JPX2 | 1-2 * 2-3 | Wählt 256-KB-Cache Wählt 512-KB-Cache |
| JPX3 | 1-2 2-3 * | Unterstützt 2,5-Volt-CPU-Spannung Unterstützt 2,8-Volt-CPU-Spannung |

Tabelle 1-3	Wahl des CPU-Typs

| CN10 | CN11 | CNX1 | CPU-Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 2-4 | 1-3 2-4 | Offen | P54C |
| Offen | Offen | 1-5, 2-6 3-7, 4-8 | P55C |

Tabelle 1-4	Wahl der CPU-Taktfrequenz

| JP4 | JP6 |  | JP8 |  | JP9 |  | CN12 |  | CPU-Takt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1-2 | 1-2 |  | 1-2 |  | 1-3, 2-4 |  | 75 MHz |  |
| 2-3 | 1-2 | 1-2 |  | 1-2 |  | 2-4 |  | 90 MHz |  |
| 2-3 | 2-3 | 1-2 |  | 1-2 |  | 1-3 |  | 100 MHz |  |
| 2-3 | 1-2 | 2-3 |  | 1-2 |  | 2-4 |  | 120 MHz |  |
| 2-3 | 2-3 | 2-3 |  | 1-2 |  | 1-3 |  | 133 MHz |  |
| 2-3 | 1-2 | 2-3 |  | 2-3 |  | 2-4 |  | 150 MHz |  |
| 2-3 | 2-3 | 2-3 |  | 2-3 |  | 1-3 |  | 166 MHz |  |
| 2-3 | 2-3 | 1-2 |  | 2-3 |  | 1-3 |  | 200 MHz |  |

Tabelle 1-5	Wahl der externen Cachegröße

| JP7 | JPX1 | Cachegröße |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 1-2 | Deaktiviert Cache |
| 2-3 * | 1-2 * | 256-KB |
| 1-2 | 2-3 | 512-KB |
| 2-3 | 2-3 | Reserviert |

Tabelle 1-6 listet die integrierten Steckanschlüsse auf.

Tabelle 1-6	Integrierte Steckanschlüsse

| Stecker | Funktion |
| --- | --- |
| CN1 | COM2-Anschluß |
| CN2 | COM1-Anschluß |
| CN3 | Parallelportanschluß |
| CN4 | Anschluß für optionales low-noise-Netzteil |
| CN5 | Anschluß des Diskettenlaufwerk |
| CN6 | Netzanschluß |
| CN7 | USB-Anschluß |
| CN8 | Anschluß der Festplatte 1 |
| CN9 | Anschluß der Festplatte 2 |
| CN13 | Infrarot- (IR) Funktionsanschluß |
| CN15 | Anschluß der IDE-Zugriffs-LED |
| CN16 | Multifunktionsanschluß |
| CO1 | 2-pol. Lüfteranschluß |

Schloßriegel

Der Multifunktionsanschluß CN16 besitzt die Frontseitenanschlüsse für Lautsprecher, Lichtanzeigen, Schloßriegel, Reset und Turbo.  Abbildung 1-5 zeigt die Stiftzuordnungen von CN16 für jeden einzelnen Frontanschluß.

Lautsprecher

Betriebsanzeige

Reset

Turbo

Grüner Modus-Anzeige

(Turbolicht)

Abbildung 1-5	20-pol. Multifunktionsanschluß  (CN16)

# 1.6	Speicher installieren

Der Systemspeicher kann durch Hinzufügen von SIMMs (einreihiges Speichermodul) auf 192 MB erweitert werden.  Die SIMM-Sockel finden Sie auf Abbildung 1-1.  Abschnitt 1.6.1 enthält Installationsanweisungen für SIMMs.

Die sechs 72-pol. SIMM-Sockel auf der Platine können mit 4- und 8-MB-SIMMs mit Einzeldichte sowie 16- und 32-MB-SIMMs mit Doppeldichte bestückt werden, deren DRAM-Geschwindigkeit 60 ns oder niedriger ist.  Tabelle 1-7 listet die möglichen Speicherkonfigurationen auf.

Tabelle 1-7	Speicherkonfigurationen

| Bank 0 |  | Bank 1 |  | Bank 2 |  | Gesamt- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | speicher |
| 4 MB | 4 MB |  |  |  |  | 8 MB |
| 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB |  |  | 16 MB |
| 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 24 MB |
| 8 MB | 8 MB |  |  |  |  | 16 MB |
| 8 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB |  |  | 24 MB |
| 8 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 32 MB |
| 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |  |  | 32 MB |
| 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB | 40 MB |
| 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 48 MB |
| 16 MB | 16 MB |  |  |  |  | 32 MB |
| 16 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB |  |  | 40 MB |
| 16 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 48 MB |
| 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB |  |  | 48 MB |
| 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB | 56 MB |
| 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 64 MB |
| 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |  |  | 64 MB |

Tabelle 1-7	Speicherkonfigurationen  (Fortsetzung)

| Bank 0 |  | Bank 1 |  | Bank 2 |  | Gesamt- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | speicher |
| 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 72 MB |
| 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB | 80 MB |
| 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 96 MB |
| 32 MB | 32 MB |  |  |  |  | 64 MB |
| 32 MB | 32 MB | 4 MB | 4 MB |  |  | 72 MB |
| 32 MB | 32 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 80 MB |
| 32 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB |  |  | 80 MB |
| 32 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB | 88 MB |
| 32 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 96 MB |
| 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB |  |  | 96 MB |
| 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 104 MB |
| 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB | 112 MB |
| 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 128 MB |
| 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB |  |  | 128 MB |
| 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 4 MB | 4 MB | 136 MB |
| 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 144 MB |
| 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 160 MB |
| 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 192 MB |

## 1.6.1	Ein SIMM installieren

|  | Halten Sie sich bei der Installation von Komponenten an die Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen gemäß Abschnitt 1.2. |
| --- | --- |

Anhand folgender Schritte installieren Sie ein SIMM:

1.	Stecken Sie ein SIMM vorsichtig in einem 45°-Winkel in einen Sockel und achten Sie darauf, daß die gerundete SIMM-Ecke mit Stift 1 auf den Stift 1 des Sockels zu liegen kommt.

|  | Ein SIMM paßt nur in einer Richtung. Stellen Sie fest, daß Sie ein SIMM nicht ganz hineinstecken können, haben Sie es eventuell falsch eingesteckt. Stecken Sie das SIMM in anderer Richtung ein. |
| --- | --- |

2.	Drücken Sie das SIMM vorsichtig nach oben, bis die Sockelzapfen in die SIMM-Löcher passen und die Halteklemmen das SIMM verriegeln.  Das installierte SIMM muß sich in einem 90°-Winkel befinden.

Zapfen

Stift-1-Anzeige (gerundete Ecke)

1

2

Loch

Abbildung 1-6	Ein SIMM installieren

|  | Lesen Sie die Hinweise für die Nachinstallation in Abschnitt 1.9. |
| --- | --- |

## 1.6.2	Ein SIMM ausbauen

Anhand folgender Schritte bauen Sie ein SIMM aus:

1.	Ziehen Sie die Halteklemmen auf beiden Seiten des SIMM nach außen, wobei es freigelegt wird.

2.	Bringen Sie das SIMM in einen 45°-Winkel.

3.	Ziehen Sie das SIMM aus dem Sockel heraus.

1

2

3

Halteklemme

Abbildung 1-7	Ein SIMM ausbauen

## 1.6.3	Das System neu konfigurieren

Das System stellt die installierte Speichergröße automatisch fest.  Führen Sie Setup aus, um den neuen Gesamtwert des Systemspeichers anzusehen und schreiben Sie ihn ab.

# 1.7	Den externen Cachespeicher erweitern

|  | Halten Sie sich bei der Installation von Komponenten an die Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen gemäß Abschnitt 1.2. |
| --- | --- |

Auf der Systemplatine befindet sich ein externer 256-KB-Pipeline-Burst-Cachespeicher und ein Cachemodulsockel.  Der Cachesockel dient zur Erweiterung des externen Cachespeichers auf 512-KB.  Sie finden den 256-KB-Pipeline-Burst-Cachespeicher und den Cachemodulsockel auf Abbildung 1-1.

Durch Erweiterung des Cachespeichers verbessert sich die Systemleistung.  Um diesen Speicher zu erweitern, brauchen Sie nur die Speicherkarte in den Cachesockel zu stecken.

Abbildung 1-8	Das Cachemodul installieren

|  | Lesen Sie die Hinweise für die Nachinstallation in Abschnitt 1.9. |
| --- | --- |

# 1.8	ISA-Karten installieren

Sowohl PnP- als auch Nicht-PnP-ISA-Karten benötigen spezielle IRQs (Interrupts).  Bei der Installation von ISA-Karten müssen Sie darauf achten, daß die von diesen Karten benötigten IRQs nicht schon zuvor PCI-Geräten zugeordnet wurden, damit keine Ressourcenkonflikte auftreten können.

Anhand folgender Schritte installieren Sie ISA-Karten:

1.	Entfernen Sie, falls vorhanden, alle im System installierten PnP-Karten.

2.	Gehen Sie in die BIOS-Utility und setzen Sie den Parameter Reset Resource Assignment auf Yes , um die den PnP-Geräten zugeordneten Ressourcedaten zu löschen.  Lesen Sie hierzu auch Abschnitt 2.4.5.

3.	Installieren Sie Ihre Nicht-PnP-ISA-Karten.

4.	Schalten Sie das System ein.

5.	Weisen Sie diesen Karten mittels Windows 95 oder manuell die passenden IRQs zu.  Dies stellt sicher, daß das BIOS die den Nicht-PnP-ISA-Karten zugeordneten Ressourcen nicht benutzen wird.

|  | BIOS erkennt und konfiguriert nur PnP-Karten. |
| --- | --- |

6.	Schalten Sie das System aus.

7.	Installieren Sie Ihre PnP-ISA- und PCI-Karten.

8.	Schalten Sie das System ein.  Das PnP-BIOS konfiguriert jetzt die PnP-ISA- und PCI-Karten automatisch mit den restlichen, freien IRQs.

# 1.9	Hinweise für die Nachinstallation

Nach der Installation einer Systemkomponente sollten Sie folgende Punkte beachten:

1.	Achten Sie darauf, daß die Komponente gemäß den Anweisungsschritten in den entsprechenden Abschnitten installiert wurden.

2.	Prüfen Sie, ob Sie alle erforderlichen Brücken gesetzt haben.  Abschnitt 1.5 beschreibt die richtigen Brückeneinstellungen.

3.	Installieren Sie wieder alle zuvor entfernten Erweiterungskarten oder Peripheriegeräte.

4.	Bringen Sie die Systemabdeckung wieder an.

5.	Schließen Sie die erforderlichen Kabel an und schalten Sie das System ein.

# 1.10	Fehlermeldungen

Erhalten Sie eine Fehlermeldung, gleich welcher Art, stellen Sie die Arbeit mit dem Computer ein.  Schreiben Sie die Meldung ab und korrigieren Sie sofort diesen Fehler.  Dieser Abschnitt enthält die verschiedenen Fehlermeldungsarten zusammen mit den Korrekturvorschlägen.

Grundsätzlich gibt es zwei Fehlermeldungsarten:

- Software

- System

## 1.10.1	Software-Fehlermeldungen

Software-Fehlermeldungen werden vom Betriebssystem oder von einer Anwendung ausgegeben.  Diese Meldungen treten typischerweise nach dem Laden des Betriebssystems oder während der Ausführung eines Anwendungsprogramms auf.  Erhalten Sie diesen Meldungstyp, ziehen Sie das Handbuch der Anwendung oder des Betriebssystems zu Rate.

## 1.10.2	System-Fehlermeldungen

Eine System-Fehlermeldung deutet auf eine Funktionsstörung im Computer selber hin.  Sie erscheint normalerweise während des Einschaltselbsttests und vor Erscheinen der Eingabeaufforderung des Betriebssystems.  Tabelle 1-8 listet die System-Fehlermeldungen in alphabetischer Reihenfolge auf.

Tabelle 1-8	System-Fehlermeldungen

| Fehlermeldung | Korrekturmaßnahme |
| --- | --- |
| Bad CMOS Battery | Tauschen Sie die Batterie aus. Wenden Sie sich an Ihren Händler. |
| CMOS Checksum Error | Führen Sie Setup aus. |
| Diskette Drive Controller Error | Prüfen Sie die Kabelverbindung zum Diskettenlaufwerk oder dem Controller. |
| Diskette Drive Error | Diskette könnte beschädigt sein. Falls nicht, müssen Sie notfalls das Diskettenlaufwerk austauschen. |
| DRAM Configuration Error | Modifizieren Sie die DRAM-Konfiguration, so daß sie mit den Optionen in Tabelle 1-7 übereinstimmt. |
| Equipment Configuration Error | Führen Sie Setup aus. |
| Hard Disk Controller Error | Prüfen Sie die Kabelverbindung zur Festplatte oder dem Controller. |
| Hard Disk 0 Error | Prüfen Sie alle Kabelverbindungen. Sie müssen notfalls die Festplatte austauschen. |
| Hard Disk 1 Error | Prüfen Sie alle Kabelverbindungen. Sie müssen notfalls die Festplatte austauschen. |
| Hard Disk 0 Extended Type Error | Führen Sie Setup aus. |
| Hard Disk 1 Extended Type Error | Führen Sie Setup aus. |
| I/O Parity Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler. |
| Keyboard Error or No Keyboard Connected | Prüfen Sie die Verbindung der Tastatur zum System. |
| Keyboard Interface Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler. |
| Fehlermeldung | Korrekturmaßnahme |
| Keyboard Locked | Entriegeln Sie die Tastatur. |
| Memory Error | Prüfen Sie die SIMMs auf der Systemplatine. Wenden Sie sich an Ihren Händler. |
| Memory Size Mismatch | Führen Sie Setup aus. |
| Serial 1 Conflict | Führen Sie Setup aus. Deaktivieren Sie die integrierte serielle Schnittstelle 1. |
| Serial 2 Conflict | Führen Sie Setup aus. Deaktivieren Sie die integrierte serielle Schnittstelle 2. |
| Parallel Port Conflict | Führen Sie Setup aus. Deaktivieren Sie die integrierte parallele Schnittstelle. |
| Pointing Device Error | Prüfen Sie den Anschluß des Zeigegeräts. Wenden Sie sich an Ihren Händler. |
| Pointing Device Interface Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler. |
| Press F1 key to continue or Ctrl-Alt-Esc for Setup | Drücken Sie F1 oder Strg+Alt+Esc. |
| Press Esc to turn off NMI, any key to reboot | Drücken Sie Esc, um den NMI-Fehler zu ignorieren. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das System neu zu starten. |
| Protected Mode Test Fail | Wenden Sie sich an Ihren Händler. |
| RAM BIOS Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler. |
| Real Time Clock Error | Führen Sie Setup aus. |
| Shadow RAM Fail | Wenden Sie sich an Ihren Händler. |
| System Memory Address Error | Prüfen Sie die SIMMs auf der Systemplatine oder wenden Sie sich an Ihren Händler. |

## 1.10.3	Fehlerursachen beheben

Als allgemeine Regel gilt: erhalten Sie die Fehlermeldung "Press F1 to continue", ist die Ursache ein Konfigurationsproblem, das einfach zu lösen ist.  Ein Gerätefehler verursacht überwiegend einen schwerwiegenden Systemfehler, z.B. ein totales Systemversagen.

Hier einige Vorgehensweisen bei Fehlermeldungen:

1.	Führen Sie Setup aus.  Bevor Sie Setup aufrufen, müssen Sie die richtigen Konfigurationswerte Ihres Systems kennen.  Aus diesem Grunde sollten Sie diese nach einer richtigen Systemkonfiguration abschreiben.  Eine falsche Setup-Konfiguration ist der Hauptgrund für Fehlermeldungen direkt nach dem Einschalten des Systems, insbesondere bei neuen Systemen.

2.	Entfernen Sie die Systemabdeckung gemäß den Installationsanweisungen für das Systemgehäuse.  Prüfen Sie, ob die Systemplatine und alle Erweiterungskarten richtig eingerichtet sind.

3.	Bekommen Sie keinen Zugriff auf eine neue Festplatte, wurde diese eventuell nicht richtig formatiert.  Formatieren Sie die Festplatte mit den Befehlen FDISK und FORMAT.

4.	Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse und Karten fest verankert sind.  Hilfe finden Sie in den Installationsanweisungen für das Systemgehäuse.

Haben Sie die obigen Korrekturen durchgeführt und Sie erhalten weiterhin eine Fehlermeldung, liegt wahrscheinlich ein Gerätefehler vor.

Sind Sie sicher, daß Ihre Konfigurationswerte richtig sind und die Batterie noch ausreichend Strom liefert, kann die Störungsursache an einem fehlerhaften Chip liegen.  Bitten Sie einen autorisierten Kundendienst um Unterstützung.

* 	Standardeinstellung