A n h a n g     A

# Fehlermeldungen

Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Arten von Fehlermeldungen des Systems und gibt Vorschläge zu ihrer Behebung. Erhalten Sie eine Fehlermeldung, so unterbrechen Sie die Arbeit mit dem Computer und notieren Sie die Meldung. Bei den Fehlermeldungen unterscheidet man zwischen

.	Softwarefehlern

.	und Systemfehlern.

Die folgenden Aufstellungen geben eine Übersicht über die Fehlermeldungen und Vorschläge zu deren Behebung.

## Software-Fehlermeldungen

Software-Fehlermeldungen werden vom Betriebssystem oder einem Anwendungsprogramm ausgegeben. Diese Meldungen treten typischerweise nach dem Laden des Betriebssystems oder während der Ausführung eines Anwendungsprogramms auf. Erhalten Sie eine derartige Fehlermeldung, dann ziehen Sie das Handbuch des Anwendungsprogramms oder des Betriebssystems zu Rate.

## System-Fehlermeldungen

Eine System-Fehlermeldung deutet auf eine Störung im Computer hin. Sie erscheint normalerweise während des POST (Power On Self Test = Selbsttest bei Einschalten des Systems) und vor Ausgabe der Eingabeaufforderung des Betriebssystems. In Tabelle B-1 sind die System-Fehlermeldungen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Fehlermeldung	Berichtigende Maßnahme

CMOS Battery Error	RTC-Chip austauschen.  Ver-	ständigen Sie Ihren Händler.

CMOS Checksum Error	Ist der RTC-Chip defekt, diesen 	tauschen, ansonsten das Setup-	Programm ausführen.

Diskette Drive Controller Error	Überprüfen Sie das Verbin-
or Not Installed	dungskabel zwischen Disket-	tenlaufwerk und Schnittstelle.

Diskette Drive Error	Überprüfen Sie den korrekten 	Anschluß des Diskettenlauf-	werks. Tauschen Sie ggf. das 	Diskettenlaufwerk aus.

DRAM Configuration Error	Modifizieren Sie die Speicher-
	Konfiguration so, daß sie mit 
	einer der Optionen in Tabelle 
	1-5 übereinstimmt.

Equipment Configuration Error 	Das Setup-Programm aus-
	führen (siehe Kapitel 2).

Fixed Disk Controller Error	Überprüfen Sie das Verbin-	dungskabel zwischen Disket-	tenlaufwerk und Controller auf 	korrekten Anschluß.

Fixed Disk 0 Error	Überprüfen Sie alle Kabelan-
	schlüsse.  Tauschen Sie ggf. die 
	Festplatte aus.

Fixed Disk 1 Error	Überprüfen Sie alle Kabelan-
	schlüsse.  Tauschen Sie ggf. die 
	Festplatte aus.

I/O Parity Error	Entfernen Sie alle Zusatzkar-	ten. Tritt der Fehler dann 	weiterhin auf, verständigen  Sie 	Ihren Händler, anderenfalls tau	schen Sie die Zusatzkarte

Tabelle A-1	Übersicht über System-Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Berichtigende Maßnahme

Keyboard Error or No	Überprüfen Sie den Tastatur-
Keyboard Connected	anschluß und die Tastatur.

Keyboard Interface Error	Tauschen Sie die Tastatur 	oder verständigen Sie Ihren 
	Händler.

Memory Error at: 	Überprüfen Sie die SIMMs auf 
xxxx:xxxx:xxxx	der Systemplatine.	Verständigen Sie Ihren Händler.

Memory Size Mismatch	Das Setup-Programm aus-
	führen.

Onboard Parallel Port Conflict	Das Setup-Programm aus-
	führen und den Port ausschalten.

Onboard Serial Port 1 Conflict	Das Setup-Programm aus-
	führen und den Port ausschalten.

Onboard Serial Port 2 Conflict	Das Setup-Programm aus-
	führen und den Port ausschalten.

Pointing Device Error	Überprüfen Sie den Anschluß 	der PS/2-Maus.

Pointing Device Interface Error	Überprüfen Sie die PS/2-Maus 	oder verständigen Sie Ihren 
	Händler.

Press F1 key to continue or 	Drücken Sie F1 oder 
Ctrl-Alt-Esc for Setup	Strg-Alt-Esc um das Setup-
	Programm auszuführen.

Press Esc to turn off NMI, 	Drücken Sie Esc, um NMI-
any other key to reboot	Fehler zu ignorieren.  Drücken Sie 	eine beliebige 	Taste, um das Sy	stem neu zu starten. Verständigen 	Sie Ihren Händler, wenn der Feh-	ler auch nach Beachtung der in 	Abschnitt 2.3.5. gemachten Hin-		weise auftritt.

Tabelle A-1	Übersicht über System-Fehlermeldungen (Fortsetzung)

Fehlermeldung	Berichtigende Maßnahme

Protected Mode Test Fail	Verständigen Sie Ihren 
	Händler.

RAM BIOS Error	Verständigen Sie Ihren 
	Händler.

RAM Parity Error	Prüfen Sie die SIMMs auf der 
	Systemplatine oder verstän-
	digen Sie Ihren Händler.

Tabelle A-1	Übersicht über System-Fehlermeldungen 			(Fortsetzung)

## Beseitigen von Fehlermeldungen

Als allgemeine Regel gilt: Erscheint eine Fehlermeldung in der Form

< Fehlermeldung >... Press F1 to continue

(die Taste F1 drücken, um fortzufahren), so ist deren Ursache ein Konfigurationsproblem, das in der Regel einfach zu lösen ist. Ein Gerätefehler verursacht meistens einen schwerwiegenden Systemfehler, z.B. ein totales Systemversagen.

Nachfolgend sind einige Korrekturmaßnahmen bei Fehlermeldungen bei Fehlermeldungen aufgeführt:

1.	Führen Sie das Setup-Programm aus. Bevor Sie das Setup-Programm aufrufen, müssen Sie die richtigen Konfigurationswerte Ihres Systems kennen. Aus diesem Grunde sollten Sie sich die korrekte Systemeinstellung nach einer richtigen System-Konfiguration notieren. Eine falsche Setup-Konfiguration ist insbesondere bei neuen Systemen der Hauptgrund für Fehlermeldungen, die beim ersten Einschalten auftreten.

2.	Entfernen Sie gemäß den Anweisungen der Installationsanleitung für das System die Gehäuseabdeckung. Prüfen Sie, ob die Jumpereinstellungen der Systemplatine und eventuell vorhandener Zusatzkarten korrekt sind.

3.	Können Sie auf eine neue Festplatte nicht zugreifen, dann wurde sie eventuell noch nicht partitioniert und formatiert. Wie Sie Ihre Festplatte korrekt konfigurieren, entnehmen Sie bitte dem Handbuch zu Ihrem Betriebssystem.

- Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse und Karten fest eingesteckt sind. Lesen Sie dazu die entsprechenden Abschnitte in der Installationsanleitung für dieses System und der Zusatzkarten.

|  | Integrierte Schaltkreise (ICs) reagieren äußerst empfindlich auf elektrostatische Entladungen. Beachten Sie bitte die in Abschnitt 1.2 gemachten Hinweise zum Schutz elektronischer Bauelemente vor elektrostatischen Entladungen, bevor Sie Arbeiten an Ihrem System durchführen. |
| --- | --- |

Haben Sie die obigen Schritte durchgeführt, und erhalten Sie weiterhin eine Fehlermeldung, so liegt wahrscheinlich ein Gerätefehler vor.

Sind Sie sicher, daß Ihre Konfigurationswerte richtig sind und die Batterie für das CMOS-RAM in Ordnung ist, wurde die Störung eventuell durch einen Chipfehler verursacht. Bitten Sie einen autorisierten Kundendienst um Hilfe.

A n h a n g     B

# Systemspeicher und Interrupts

## Systemspeicheradressen

| Memory AddressSizeFunktion000000h - 07FFFFh512 KBSystem Memory080000h - 09FFFFh |  | 128 KB | System/PCI-Memory |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0A0000h - 0BFFFFh128 KBPCI/ISA Video Buffer0C0000h - 0C7FFFh32 KBVideo BIOS Memory0C8000h - 0DFFFFh96 KBISA Card BIOS Memory0E0000h - 0EFFFFh64 KBBIOS extended Memory Setup and POST Memory PCI Development BIOS0F0000h - 0FFFFFh64 KBSystem BIOS Memory100000h - Upper limitHauptspeicherUpper limit - 4 GBPCI Memory |  |  |  |  |

Tabelle B-1	 Systemspeicheradressen

## DMA-Kanäle

| DRQ | System Device | Add-On Card Device |
| --- | --- | --- |
| DRQ0 | -- | Verfügbar |
| DRQ1 | -- | Verfügbar |
| DRQ2 | Diskette Drive | -- |
| DRQ3 | -- | Verfügbar |
| DRQ4 | Kaskadiert auf Kontroller 1 | -- |
| DRQ5 | -- | Verfügbar |
| DRQ6 | -- | Verfügbar |
| DRQ7 | -- | Verfügbar |

Tabelle B-2	 DMA-Kanäle

## I/O-Speicheradressen

| 080h - 09FhDMA Page Register0A0h - 0BFhInterrupt Controller 20C0h - 0DFhDMA Controller 20F0hClear Busy Coprocessor0F1hReset Coprozessor0F8h - 0FFhMath Coprocessor1F0h - 1F8hFixed Disk278h - 27FhParallel Port 22F8h - 2FFhSerial Port 2378h - 37FhParallel Port 13F0h - 3F7hDiskette Controller3F8h - 3FFhSerial Port 10CF8h - 0CFBhPCI mechanism #1 Configuration RegisterI/O-AdresseFunktion000h - 01Fh DMA-Controller 1020h - 03FhInterrupt-Controller 1 040h - 047hSystem Timer050h - 057hSystem Timer060h - 06Fh | Keyboard Controller 8742 |  |
| --- | --- | --- |
| 070h CMOS RAM address and NMI Mask078h - 07BhReal-time Clock |  |  |

Tabelle B-3	 I/O-Speicheradressen

## Interrupts

Zwei Interrupt-Controller (Kontroller 2 ist kaskadiert auf Kontroller 1) sind in diesem System implementiert, so daß 15 Interrupt-Ebenen existieren. Die Basis-I/O-Adresse für Interrupt-Controller 1 (Master) ist Hex 20; für Interrupt-Controller 2 (Slave) ist sie Hex A0. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Interrupts.

| IRQ | System | für Add-on Card |
| --- | --- | --- |
| IRQ0 | Timer | Nicht verfügbar |
| IRQ1 | Keyboard | Nicht verfügbar |
| IRQ2 | Kaskadiert auf IRQ 9 | Nicht verfügbar |
| IRQ3 | COM 2 | Verfügbar |
| IRQ4 | COM 1 | Verfügbar |
| IRQ5 | Nicht belegt | Verfügbar |
| IRQ6 | Diskettenlaufwerk | Verfügbar |
| IRQ7 | Parallelport 1 | Verfügbar |
| IRQ8 | Realtime Clock | Nicht verfügbar |
| IRQ9 | Kaskadiert auf IRQ 2 | Verfügbar |
| IRQ10 | Nicht belegt | Verfügbar |
| IRQ11 | Nicht belegt | Verfügbar |
| IRQ12 | PS/2-Mouse | Verfügbar |
| IRQ13 | Koprozessor | Nicht verfügbar |
| IRQ14 | Enhanced IDE Kanal 1 | verfügbar |
| IRQ15 | Enhanced IDE Kanal 2 | Verfügbar |

Tabelle B-4	Interrupts

## PCI INTx# and IDSEL Map

| PCI INTx# | PCI Device | Device IDSEL:ADxx |
| --- | --- | --- |
| INTA# | PCI slot 1 | AD31 |
| INTB# | PCI slot 2 | AD30 |
| INTC# | Not to be used | Not to be used |
| INTD# | Not to be used | Not to be used |

Tabelle B-5	PCI INTx# and IDSEL Map