K a p i t e l    1

# Systembeschreibung

Das V60-System ist ein leistungsstarkes 64-Bit-System, das auf dem INTEL Pentium Pro Chipsatz 440FX von Intel basiert. Es können Pentium Pro Prozessoren mit Taktraten von 150 MHz, 180 MHz oder 200 MHz eingesetzt werden. Es werden die Betriebssysteme DOS V6.xx, OS/2, SCO UNIX, Windows NT sowie Windows 95 unterstützt.

Für Erweiterungskarten sind auf dem V60-System zwei unterschiedliche Busarchitekturen implementiert, der 32 Bit breite PCI- und der 16 Bit breite ISA-Bus. Es stehen insgesamt sieben Steckplätze für Erweiterungskarten zur Verfügung, vier für die Aufnahme von 16 Bit ISA- und fünf für die Aufnahme von 32 Bit PCI-Karten, wobei die beiden nebeneinander liegenden PCI- und ISA-Steckplätze nicht gleichzeitig genutzt werden können. In jedem PCI Steckplatz können sowohl Master- als auch Slave-Karten installiert werden.

Der in drei Bänken organisierte Arbeitsspeicher kann durch Bestücken der sechs 72-poligen SIMM-Sockel mit 64 MB Speichermodulen (SIMMs) auf bis zu 384 MB aufgerüstet werden. Vom System werden 72-polige single- bzw. double-density PS/2 SIMMs mit Parität in Größen von 4 MB und 16 MB bzw. 8 MB, 32 MB und 64 MB unterstützt. Neben Standard-SIMMs werden auch EDO/ECC-SIMMs (Enhanced Data Output) unterstützt. Zur Überwachung des Systemspeichers wird vom System eine Paritätsprüfung oder eine Fehlerkorrektur (ECC) von Ein-Bit-Speicherfehlern durchgeführt.

Das System ist mit einem 128 KB Flash-EPROM ausgestattet, das neben dem System-BIOS auch das BIOS für den optionalen, in PCI-Slot 4 zu installierenden SCSI-Controller, Adaptec AIC-7880 enthält. Des weiteren ist in diesem System ein Enhanced IDE Kontroller implementiert, der den Anschluß von bis zu vier Enhanced-IDE-Geräten ermöglicht.

Der in diesem System integrierte Super I/O-Chip übernimmt viele der mittlerweile zu den Standardfunktionen eines Computers zählenden Aufgaben. Im einzelnen sind dieses

- zwei serielle Schnittstellen (16550 kompatibel),

- eine 25-polige parallele Centronics-Schnittstelle, die auch die Übertragungsprotokolle EPP und ECP unterstützt,

- sowie ein Diskettenkontroller.

Das System besitzt eine Reihe von softwarekontrollierbaren Sicherheitsfunktionen, die alle mit Hilfe des im System-BIOS integrierten Setup-Programmes aktiviert bzw. eingestellt werden können. Im einzelnen sind dieses

- eine Paßwortabfrage beim Systemstart (Power on Password),

- eine Paßwortabfrage beim Aufruf des Setup-Programmes,

- Schreibschutz der Datenträger (nur unter DOS),

- die Kontrolle des Bootvorganges

- sowie die Kontrolle der im System integrierten parallelen und seriellen Schnittstellen.

Die Systemleistung kann durch Installation optionaler Baugruppen wie zum Beispiel SIMMs und Erweiterungskarten wesentlich verbessert werden. In diesem Kapitel finden Sie Anleitungen zur Systemerweiterung durch die Installation optionaler Baugruppen.

## Systemmerkmale

Die folgende Aufstellung faßt noch einmal die Eigenschaften des Systems zusammen:

- CPU ZIF-Sockel (Socket 8) für Pentium Pro CPUs,

- drei PCI-Slots, drei ISA-Slots, ein PCI/ISA-Slot (geteilt, der PCI Slot ist zur Aufnahme einer optionalen SCSI/LAN-Karte vorbereitet),

- drei Speicherbänke bestehend aus sechs SIMM-Sockeln, die SIMMs in Größen von 8 MB, 16 MB, 32 MB oder 64 MB (FPM oder EDO) mit einer Zugriffszeit von 60 ns unterstützen.

- 128 KB Flash-ROM für System-BIOS,

- Intel Chipsatz 440FX, bestehend aus dem PCI- und Memory-Controller (PMC) 82441FX sowie dem Data Bus Accelerator (DBX) 82442FX,

- Super I/O-Chipsatz (SMC 37C935),

- einen integrierten EIDE-Kontroller, an dem bis zu vier IDE-Geräte an zwei Schnittstellen angeschlossen werden können,

- externe Anschlüsse:

- PS/2-Keyboard- und Mausport,

- zwei serielle Ports,

- ein Parallelport.

Die folgende Abbildung gibt Ihnen eine Übersicht über den Aufbau der Systemplatine und die Lage der Systemkomponenten:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

12

11

10

14

| 1 Anschluß für Spannungsversorgung 2 SIMM-Sockel 3 Batterie für CMOS-RAM 4 1,5V Spannungsregler mit Kühlkörper 5 CPU-Sockel 6 3.3V Spannungsregler mit Kühlkörper 7 Steckplatz für SCSI/LAN-Karte 8 ISA-Slots 9 PCI-Slots | 10 Lautsprecher 11 System BIOS 12 I/O-Kontroller 13 PS/2-Mausanschluß 14 PS/2-Tastaturanschluß |
| --- | --- |

Abbildung 1-1	Aufbau der Systemplatine

## Schutz gegen elektrostatische Entladungen

Integrierte Schaltkreise (ICs) reagieren äußerst empfindlich auf elektrostatische Entladungen. Bevor Sie mit der Arbeit am Systemboard beginnen, müssen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen unbedingt beachten, um eine Beschädigung der ICs vor elektrostatischen Entladungen zu vermeiden:

1.	Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2.	Nehmen Sie elektronische Bauelemente erst dann aus ihrer Schutzverpackung heraus, wenn Sie sie installieren möchten.

3.	Tragen Sie ein Erdungsband um Ihr Handgelenk, bevor Sie elektronische Bauteile berühren. Erdungsbänder sind in den meisten Elektrogeschäften erhältlich.

4.	Nach Ausbau eines elektronischen Bauteils verpacken Sie dieses bitte umgehend in einer geeigneten antistatischen Verpackung.

|  | Verfügen Sie nicht über die nötige technische Ausrüstung, führen Sie vor Beginn der Arbeiten zumindest einen Potentialausgleich an einem gut geerdeten, nicht lackierten Gehäuseteil des Computers durch. |
| --- | --- |

## Jumper- und Schaltereinstellungen

Einige Einstellungen Ihres Systems können Sie nur über Brückenstecker, die sogenannten Jumper, vornehmen. Dazu zählen z. B. die Einstellung des CPU-Taktes, die Wahl er CPU-Versorgungsspannung oder die Aktivierung des Passwortschutzes. Gehen Sie bitte bei der Jumpereinstellung wie folgt vor:

1.	Schalten Sie das System aus, und öffnen Sie das Gehäuse gemäß der Anleitungen des Gehäusehandbuches.

2.	Ziehen Sie den Jumper von der Kontaktleiste ab.

- Verbinden Sie mit dem Jumper die gewünschten Pins entsprechend der nachfolgenden Tabellen. Beachten Sie bitte, daß Pin 1 eines Jumpers auf der Systemplatine durch eine weiße (und in Abbildung 1-2 durch eine schwarze) Markierung gekennzeichnet ist. Steht in der Tabelle der Eintrag offen, so entfernen Sie bitte den Jumper von der Kontaktleiste und bewahren ihn an einem sicheren Ort auf, so daß Sie später in der Lage sind, Ihr System neu konfigurieren zu können. Steht in der Tabelle der Eintrag geschlossen, so verbinden Sie bitte die entsprechenden Pins mit einem Jumper.

|  | Beachten Sie bei Arbeiten an dem System unbedingt die in Abschnitt 1.2 gemachten Hinweise zum Schutz elektronischer Bauelemente vor elektrostatischen Entladungen. |
| --- | --- |

### Jumpereinstellungen auf dem Systemboard

Abbildung 1-2 zeigt die Lage der Jumper und Anschlüsse auf der Systemplatine.

Abbildung 1-2	Jumper und Anschlüsse auf dem Systemboard

|  | Beachten Sie bitte, daß der Pin 1 der Jumper in Abbildung 1-2 schwarz dargestellt ist. Auf dem Systemboard ist Pin 1 dagegen durch eine weiße Markierung gekennzeichnet. |
| --- | --- |

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Jumper der Systemplatine und ihre Einstellungen

| Jumper | Einstellung | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Passwort-Abfrage JP1 | 1-2 2-3 | ist eingeschaltet ist ausgeschaltet |
| Flash ROM Typ JP4 | 1-2 2-3 | 128-KB Flash ROM 256-KB Flash ROM |
| Frequenzeinstellung JP5 | Schalter-Nummer 1 2 3 5 6 7 8 Frequenz On Off Off On Off On On 150 MHz Off On Off On Off On On 166 MHz On Off Off On On Off On 180 MHz Off On Off On On Off On 200 MHz |  |
| Reset-Schater-Fkt. JP11 | 1-4 2-5 3-6 | führt Software Shutdown aus aktiviert Stromsparfunktion führt Reset aus |

Tabelle 1-1	Allgemeine Jumpereinstellungen

### Einstellung der CPU-Versorgungsspannung

Mit Hilfe der in der folgenden Tabelle beschriebenen Jumper lassen sich unterschiedliche Versorgungsspannungen für die Pentium Pro Prozessoren einstellen. Die verschiedenen Versorgungsspannungen sind eindeutig durch einen binären Vier-Bit-Code, den sogenannten Voltage Identification Code (VID Code), festgelegt.

| JP9 | JP10 | JP12 | JP13 | CPU-Spannung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3.5V |
| 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 3.4V |
| 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 3.3V |
| 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3.2V |
| 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 3.1V |
| 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3.0V |
| 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2.9V |
| 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2.8V |
| 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2.7V |
| 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2.6V |
| 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2.5V |

Tabelle 1-2	Einstellung der CPU-Versorgungsspannung

### Anschlüsse auf dem Systemboard

Der folgenden Tabelle entnehmen Sie bitte die Anschlußmöglichkeiten externer Geräte.

| Connector | Function |
| --- | --- |
| CN1 | Anschluß für ‘Software Shutdown’ |
| CN2 | Anschluß für seriellen Port 2 |
| CN3 | Anschluß für IDE-Festplatten, Kanal 2 |
| CN4 | Anschluß für IDE-Festplatten, Kanal 1 |
| CN5 | Anschluß für seriellen Port 2 |
| CN6 | Anschluß für Parallelport |
| CN7 | Anschluß für Diskettenlaufwerk |
| CN8 | USB-Anschluß |
| CN9 | Anschluß für IrDA |
| CN10 | Anschluß für HDD LED |
| CN11 | Anschluß für HDD LED |
| CO1 | Spannungsversorgungsanschluß |
| JP2 | Anschluß für CPU-Lüfter |
| JP6 | Reset-Anschluß |
| JP7 | Anschluß für ‘Speed’-Anzeige |
| JP8 | Anschluß für Betriebsanzeige |

Tabelle 1-3	Anschlüsse auf dem Systemboard

## Installation einer Pentium Pro CPU

In diesem Abschnitt wird die Installation einer Pentium Pro CPU beschrieben. Die hier dargestellten Installationshinweise gelten sowohl für die erste auch für die zweite CPU. Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte diesen Abschnitt sorgfältig durch, und halten Sie sich bitte an die folgenden Installationshinweise. Der ZIF-Mikroprozes-sorsockel erlaubt Ihnen die Installation einer CPU ohne Werkzeug und Kraftaufwand.

|  | Sie sollten die nachfolgend beschriebenen Arbeiten einem qualifizierten Techniker überlassen. Beachten Sie bitte unbedingt die in Abschnitt 1.2 gemachten Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz elektronischer Bauelemente vor elektrostatischen Entladungen. |
| --- | --- |

Bevor Sie mit der Installation des Kühlkörpers entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Abbildung bitte die Lage von Pin 1 der CPU und des CPU-Sockels.

Größe des Second Level Caches

CPU-Frequenz

Pin 1

‘Pin 1’-Markierung

Abbildung 1-3 	Pentium Pro CPU: Lage von Pin 1

### Installation des Kühlkörpers

Bevor Sie jedoch die CPU installieren, vergewissern Sie sich, daß das System ausgeschaltet ist und daß der Kühlkörper korrekt auf der CPU installiert ist, so wie es in Abbildung 1-4 dargestellt ist und im folgenden beschrieben wird. Verwenden Sie einen anderen als den in den im folgenden beschriebenen Kühlkörper, so befolgen Sie bitte der dem Kühlkörper beiliegenden Installationsanleitung.

- Öffnen Sie die Klemmverschlüsse des Kühlkörpers (siehe Abbildung 1-4, Schritt 1).

- Auf der Unterseite des Kühlkörpers befinden sich Führungsschienen, die über das CPU-Gehäuse greifen sollen. Schieben Sie den Kühlkörper so über die CPU, wie es in Abbildung 1-4, Schritt 2, dargestellt ist. Beachten Sie bitte, daß bei korrekter Montage die gesamte CPU von dem Kühlkörper bedeckt wird.

- Drücken Sie nun den Kühlkörper und CPU zusammen, und arretieren Sie den Kühlkörper mit Hilfe der Spannverschlüsse auf der CPU (siehe Abbildung 1-4, Schritt 3).

Schritt  1

Schritt  2

Schritt  3

Abbildung 1-4	Installation des Kühlkörpers

### Installation der CPU in den ZIF-CPU-Sockel

Abbildung 1-5 illustriert die Installation der Pentium Pro CPU in den ZIF-Mikroprozessorsockel. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.	Schalten Sie das System aus.

2.	Öffnen Sie das Gehäuse.

- Stellen Sie den Sockelhebel senkrecht (s. Abbildung 1-5, Schritt 1).

- Im hinteren Bereich des CPU-Sockels (s. Abbildung 1-5, Schritt 1) liegen die Bohrungen für die CPU-Pins dichter beieinander als im vorderen Bereich. Richten Sie bitte die CPU so aus, daß sich der Bereich der dichter beieinanderliegender CPU-Pins über dem hinteren Bereich des CPU-Sockels befindet. Drücken Sie nun die CPU vorsichtig und ohne Kraftaufwand in den CPU-Sockel hinein.

|  | Haben Sie die CPU korrekt ausgerichtet, so läßt sie sich ohne Kraftaufwand in den Sockel installieren. Vermeiden Sie bitte jegliche Gewalt, und passen Sie bitte auf, daß Sie keine Pins der CPU verbiegen. |
| --- | --- |

- Drücken Sie den Sockelhebel herunter, um den Chip im Sockel zu fixieren. Achten Sie darauf, daß der Hebel in der waagerechten Endposition einrastet (siehe Abbildung 1-5, Schritt 3).

- Schließen Sie das Lüfteranschlußkabel auf dem entsprechenden Anschluß des Systemboardes an.

- Stellen Sie mit dem Jumper J12 und dem Anschluß CN15 die korrekten Busfrequenzen für die installierte CPU ein.

Abbildung 1-5	Installation einer Pentium CPU

## Das System neu konfigurieren

Nach Installation einer neuen CPU mit einer anderen Taktrate muß das System sowohl mit den in Tabelle 1-1 beschriebenen Jumpereinstellungen auch durch Aufruf des Setup-Programmes, das ausführlich in Kapitel 2 beschrieben wird, konfiguriert werden. Das Setup-Programm ermittelt automatisch die neue CPU-Frequenz und trägt diese in das CMOS-RAM ein. Im folgenden wird der Ablauf zur Neukonfiguration nach Installation der neuen CPU kurz beschrieben:

- Nehmen Sie die korrekten Einstellungen gemäß Tabelle 1-1 vor.

- Starten Sie das System neu. Sie erhalten folgende Fehlermeldung:

- CPU Clock Mismatch

- Diese zeigt an, daß die im CMOS-RAM gespeicherte CPU-Frequenz nicht mit der im System beim POST (Power On Self Test) ermittelten Größe übereinstimmt.

- Rufen Sie das Setup-Programm durch Drücken der Tastenkombination  Strg-Alt-Esc  auf.

- Eine Meldung erscheint, die auf eine falsche Konfiguration hinweist.

Drücken Sie zweimal die Esc-Taste, um das Setup-Programm zu verlassen. Die neue CPU-Frequenz wurde vom Setup-Programm automatisch in das CMOS-RAM eingetragen. Das System führt nach Verlassen des Setup-Programmes einen Neustart aus.

|  | Bitte beachten Sie unbedingt die für die CPU benötigte CPU-Frequenz (siehe Tabelle 1-1). |
| --- | --- |

## Die Speicheraufrüstung

### Regeln zur Speicheraufrüstung

Pentium Pro basierte Systeme arbeiten mit einer Datenbreite von 64 Bit. Eine 64 Bit breite Speicherbank wird dabei aus jeweils zwei 32 Bit PS/2-SIMMs gebildet. Bei der Aufrüstung des Speichers ist also darauf zu achten, daß immer eine komplette Speicherbank mit zwei gleichen SIMMs bestückt werden muß. Ein 32 MB großer Arbeitsspeicher kann z.B. durch die Verwendung von zwei 16 MB SIMMs oder vier 8 MB SIMMs realisiert werden, nicht aber durch Verwendung eines einzelnen 32 MB SIMMs.

Es können single density SIMMs in Größen von 4 MB und 16 MB sowie double density SIMMs in Größen von 8 MB, 32 MB und 64 MB eingesetzt werden. Neben den FPM-SIMMs (Fast Page Mode SIMMs) können in diesem System auch EDO-SIMMs (Enhanced Data Output SIMMs) eingesetzt werden. Bitte befolgen Sie unbedingt die folgenden Regeln, wenn Sie beabsichtigen, den Speicher Ihres Systems neu zu konfigurieren:

- Bei der Bestückung des Memory Boards beginnen Sie immer mit der Speicherbank mit der kleinsten Nummer, also zuerst mit Bank 0, dann mit Bank 1 u.s.w. (siehe Aufdruck auf dem Systemboard). Beim Entfernen von SIMMs gehen Sie bitte in der umgekehrten Reihenfolge vor.

- Verwenden Sie ausschließlich SIMMs mit Parität.

- Es dürfen nur Fast Page Mode oder EDO SIMMs mit einer Zugriffszeit von 70 ns oder 60 ns installiert werden. Bitte mischen Sie nicht SIMMs mit unterschiedlichen Zugriffszeiten.

- Innerhalb einer Bank können nur identische SIMMs installiert werden. Eine Mischbestückung unterschiedlicher SIMMs (z.B. EDO- mit FPM-SIMMs oder 8 MB und 16 MB SIMMs) innerhalb einer Bank ist nicht möglich. Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die in der folgenden Tabelle dargestellten Speicherkonfigurationen.

- Es können SIMMs mit und ohne Parität eingesetzt werden. Beachten Sie aber bitte, daß die über das Setup-Programm einstellbare Paritätsprüfung oder die Fehlerkorrektur bei Speicherfehlern nur bei Verwendung von FPM-SIMMs mit Parität oder EDO/ECC-SIMMs genutzt werden können (siehe hierzu auch Kapitel 2).

### Speicherkonfigurationen

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die möglichen Speicherkonfigurationen, die vom System unterstützt werden.

| Bank 1 |  | Bank 2 |  | Bank 3 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Memory |
| 4 MB | 4 MB |  |  |  |  | 8 MB |
| 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB |  |  | 16 MB |
| 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 24 MB |
| 8 MB | 8 MB |  |  |  |  | 16 MB |
| 8 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB |  |  | 24 MB |
| 8 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 32 MB |
| 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |  |  | 32 MB |
| 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB | 40 MB |
| 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 48 MB |
| 16 MB | 16 MB |  |  |  |  | 32 MB |
| 16 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB |  |  | 40 MB |
| 16 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 48 MB |
| 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB |  |  | 48 MB |
| 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB | 56 MB |
| 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 64 MB |
| 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |  |  | 64 MB |
| 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 72 MB |
| 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB | 80 MB |
| 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 96 MB |
| 32 MB | 32 MB |  |  |  |  | 64 MB |
| 32 MB | 32 MB | 4 MB | 4 MB |  |  | 72 MB |
| 32 MB | 32 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 80 MB |
| 32 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB |  |  | 80 MB |
| 32 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB | 88 MB |
| 32 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 96 MB |

Tabelle 1-4	Speicherkonfigurationen (Fortsetzung nächste Seite)

| Bank 1 |  | Bank 2 |  | Bank 3 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Memory |
| 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB |  |  | 96 MB |
| 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 104 MB |
| 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB | 112 MB |
| 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 128 MB |
| 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB |  |  | 128 MB |
| 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 4 MB | 4 MB | 136 MB |
| 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 144 MB |
| 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 160 MB |
| 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 192 MB |
| 64 MB | 64 MB |  |  |  |  | 128 MB |
| 64 MB | 64 MB | 4 MB | 4 MB |  |  | 136 MB |
| 64 MB | 64 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 144 MB |
| 64 MB | 64 MB | 8 MB | 8 MB |  |  | 144 MB |
| 64 MB | 64 MB | 8 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB | 152 MB |
| 64 MB | 64 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 160 MB |
| 64 MB | 64 MB | 16 MB | 16 MB |  |  | 160 MB |
| 64 MB | 64 MB | 16 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 168 MB |
| 64 MB | 64 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB | 176 MB |
| 64 MB | 64 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 192 MB |
| 64 MB | 64 MB | 32 MB | 32 MB |  |  | 192 MB |
| 64 MB | 64 MB | 32 MB | 32 MB | 4 MB | 4 MB | 200 MB |
| 64 MB | 64 MB | 32 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 208 MB |
| 64 MB | 64 MB | 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 224 MB |
| 64 MB | 64 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 256 MB |
| 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |  |  | 256 MB |
| 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 4 MB | 4 MB | 264 MB |
| 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 8 MB | 8 MB | 272 MB |
| 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 16 MB | 16 MB | 288 MB |
| 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 32 MB | 32 MB | 320 MB |
| 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 384 MB |

## Installation der SIMMs

In diesem Abschnitt wird die Installation eines SIMMs beschrieben. Bitte beachten Sie die in Abschnitt 1.2 beschriebenen Hinweise zum Schutz elektronischer Bauelemente vor elektrostastischen Entladungen, die zu einer Beschädigung des Systems oder des zu installierenden SIMMs führen können. Beachten Sie weiterhin die richtige Bezeichnung der SIMM-Sockel, die Sie dem Aufdruck auf dem System-Board entnehmen können.

|  | Halten Sie sich bei der Aufrüstung des Speichers unbedingt an die in Tabelle 1-4 dargestellten Konfigurationen, und wenden Sie bei der Installation keine Gewalt an, da dieses zu einer Beschädigung der SIMM-Sockel oder der zu installierenden SIMMs führen kann. |
| --- | --- |

Im folgenden wird die in Abbildung 1-6 dargestellte Installation eines SIMMs beschrieben:

1.	Um eine Verpolung des SIMMs bei der Installation zu verhindern, besitzt dieses zur Kodierung von Pin 1 eine Einkerbung, die in die entsprechende Ausbuchtung des SIMM-Sockels paßt (siehe Abbildung 1-6).

2.	Wenn Sie die Einkerbung im SIMM auf die entsprechende Ausbuchtung im SIMM-Sockel ausgerichtet haben, schieben Sie das SIMM in einem 45°-Winkel in den Steckplatz. Achten Sie darauf, daß das SIMM nicht verkantet, und vermeiden Sie jegliche Gewalt.

3.	Drücken Sie nun das SIMM vorsichtig nach oben gegen die Halteklemmen des SIMM-Sockels. Haben Sie das SIMM korrekt ausgerichtet, müssen die Zentrierzapfen des Sockels in die Bohrungen des SIMMs passen. Drücken Sie nun das SIMM so weit nach oben, bis die Halteklammern einrasten und so einen sicheren Halt des SIMMs gewährleisten (siehe dazu auch Abbildung 1-6).

5.	Prüfen Sie, ob das SIMM fest in seinem Steckplatz sitzt, und vergewissern Sie sich, daß beide Enden  in die Halteklammern eingerastet sind. Das SIMM muß sich jetzt in einem 90° Grad Winkel zum Systemboard befinden.

Abbildung 1-6	Installation eines SIMMs

### Der Ausbau eines SIMMs

Bitte beachten Sie wieder die in Abschnitt 1.2 erwähnten Maßnahmen zum Schutz elektronischer Bauelemente vor elektrostatischen Entladungen, die zu einer Beschädigung des Systems oder des SIMMs führen können.

1.	Drücken Sie die Halteklammern auf beiden Seiten des SIMMs nach außen. Durch die Spannung der Federkontakte des SIMM-Sockels wird das SIMM ein Stück aus der zum Systemboard rechtwinkligen Lage gekippt.

2.	Anschließend können Sie das SIMM vorsichtig aus dem SIMM-Sockel herausziehen.

Abbildung 1-7	Entfernen eines SIMMs

|  | Bitte beachten Sie, daß zuerst die SIMMs aus der Speicherbank mit der höchsten Nummer entfernt werden müssen. Sind z.B. die Speicherbänke 0 bis 3 bestückt, und Sie beabsichtigen, die SIMMs von zwei Speicherbänken auszubauen, so entfernen Sie bitte zuerst die SIMMs von Speicherbank 3 und anschließend die SIMMs von Speicherbank 2. |
| --- | --- |

### Das System neu konfigurieren

Nach jeder Änderung der Speicherkonfiguration muß das System neu konfiguriert werden. Dieses geschieht mit Hilfe des Setup-Programmes, das ausführlich in Kapitel 2 beschrieben wird. Das Setup-Programm ermittelt automatisch die neue Speichergröße und trägt den neuen Wert in das CMOS-RAM ein. Im folgenden wird der Ablauf zur Neukonfiguration des Speichers kurz beschrieben:

- Starten Sie nach einer Änderung der Speicherkonfiguration das System neu. Sie erhalten folgende Fehlermeldung:

- Memory Size Mismatch

- Diese zeigt an, daß die im CMOS-RAM gespeicherte Speichergröße nicht mit der im System beim POST (Power On Self Test) ermittelten Größe übereinstimmt.

- Rufen Sie das Setup-Programm durch Drücken der Tastenkombination  Strg-Alt-Esc  auf.

- Eine Meldung erscheint, die auf eine falsche Speicherkonfiguration hinweist.

Drücken Sie zweimal die Esc-Taste, um das Setup-Programm zu verlassen. Die neue Speichergröße wurde vom Setup-Programm automatisch in das CMOS-RAM eingetragen. Das System führt nach Verlassen des Setup-Programmes einen Neustart aus.

## Installation der IDE-Festplatten

In diesem System können bis zu vier IDE-Geräte an zwei Kanälen angeschlossen werden. Dazu befinden sich auf dem Systemboard zwei Stecker, an die jeweils maximal zwei IDE-Geräte angeschlossen werden können (siehe Abbildung 1-2).

Befolgen Sie bitte bei der Installation der IDE-Geräte die entsprechenden Hinweise im Gehäusehandbuch. Der folgenden Tabelle können Sie die Anschlüsse der IDE-Festplatten entnehmen.

| IDE-Anschluß | Master | Slave |
| --- | --- | --- |
| CN4: Kanal 1 | Fixed Disk 0 | Fixed Disk 1 |
| CN31: Kanal 2 | Fixed Disk 2 | Fixed Disk 3/ IDE-CDROM |

Tabelle 1-5	Konfiguration der IDE-Geräte

optional

Entnehmen Sie bitte die richtigen Anschlüsse Abbildung 1-2.