V60N 
Systemplatine

Benutzerhandbuch

Copyright

Das Copyright  Ó  1997 hat Acer Incorporated diese Firma inne.  Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne die schriftliche Erlaubnis von Acer Incorporated dieser Firma nachgedruckt, übertragen, überarbeitet, abgespeichert oder in eine andere Form oder in eine andere Sprache übersetzt werden, in welcher Form oder auf welche Weise auch immer - sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder mit sonstigen anderen Hilfsmitteln.

Haftungsausschluß

Acer Incorporated Diese Firma übernimmt keine Garantien, weder direkt noch indirekt, zu dem in diesem Handbuch dargestellten Inhalt.  Insbesondere weist sie jegliche Garantien hinsichtlich Verkäuflichkeit oder Tauglichkeit für welchen Zweck auch immer von sich.  Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird so, "wie sie ist" verkauft bzw. lizensiert.  Sollten sich die Programme nach dem Kauf als fehlerhaft erweisen, übernimmt der Käufer (und nicht Acer Incorporated diese Firma, ihr Verteiler oder ihr Händler) die vollen Kosten für die gesamte anfallende Wartung und Reparatur von Beschädigungen, die sich zufällig oder wegen eines Fehlers in der Software ergeben.  Desweiteren behält sich Acer Incorporated diese Firma das Recht vor, diese Publikation zu überarbeiten und ihren Inhalt von Zeit zu Zeit zu ändern, ohne daß Acer Incorporated diese Firma verpflichtet ist, jemanden von derartigen Überarbeitungen in Kenntnis zu setzen.

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

Pentium und IntelDX4 sind Warenzeichen  der Intel Corporation.

Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Inhaber.

Wichtige
SicherheitsHINWeiSe

1.	Lesen Sie diese Hinweise und bewahren Sie diese als zukünftige Bezugsquelle auf.

2.	Befolgen Sie alle auf dem Computer angebrachten Warnhinweise und Anweisungen.

3.	Vor dem Reinigen müssen Sie den Netzstecker des Computers ziehen.  Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger.  Benutzen Sie zur Reinigung ein mit Wasser leicht angefeuchtetes Tuch.

4.	Benutzen Sie den Computer nicht in Wassernähe.

5.	Stellen Sie den Computer nicht auf einen wackligen Wagen, Stand oder Tisch.  Der Computer könnte herunterfallen und dabei beschädigt werden.

6.	Gehäuseschlitze und -öffnungen im Gehäuse und auf der Rück- und Bodenseite des Computers dienen der Belüftung und garantieren einen zuverlässigen Betrieb des Computers.  Um den Computer vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen weder blockiert noch abgedeckt werden, indem Sie ihn auf einem Bett, einem Sofa, einem Teppich oder auf Mobiliar mit ähnlichen Oberflächen betreiben.  Der Computer darf auf keinen Fall in der Nähe von oder über einem Heizkörper oder einem Wärmeaustauschgerät aufgestellt oder in eine Anlage eingebaut werden, außer es besteht eine angemessene Belüftung.

7.	Der Computer darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen Spannung betrieben werden.  Sind Sie sich nicht sicher, welche Spannung Ihre Steckdose liefert, fragen Sie Ihren Händler oder das lokale Elektrizitätswerk.

8.	Der Computer ist mit einem 3-adrigen, geerdeten Netzstecker ausgerüstet, der nur an einer geerdeten Netzsteckdose angeschlossen werden kann.  Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung.  Paßt der Stecker nicht in Ihre Steckdose, bitten Sie einen Elektriker, die Steckdose auszutauschen.  Machen Sie die Erdung des Steckers nicht funktionslos.

9.	Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.  Stellen Sie den Computer nicht so auf, daß man über Kabel laufen muß.

10.	Haben Sie den Computer über ein Verlängerungskabel mit der Steckdose verbunden, darf die Gesamtstromstärke der an diesem Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte nicht die auf dem Verlängerungskabel angegebene Grenzstromstärke überschreiten.  Die Stromstärkensumme aller an der Steckdose angeschlossenen Geräte darf auch nicht höher als 15 Ampere sein.

11.	Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseschlitze des Computers, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder einen Kurzschluß verursachen könnten.  Dies könnte einen Brand oder einen Stromschlag zur Folge haben.  Schütten Sie auch keine Flüssigkeiten in den Computer.

12.	Warten Sie den Computer nicht selber, da durch das Öffnen des Computers oder durch das Entfernen von Systemabdeckungen gefährliche Spannungspunkte oder andere Gefahrenquellen freigelegt werden.  Überlassen Sie die Wartung dem qualifizierten Kundendienst.

13.	Ziehen Sie den Netzstecker des Computers und rufen Sie den Kundendienst, wenn einer der folgenden Fälle eingetreten ist:

a.	Der Netzstecker oder das Netzkabel ist beschädigt bzw. nicht mehr richtig isoliert

b.	Flüssigkeit wurde in den Computer gekippt

c.	Der Computer war Regen oder Wasser ausgesetzt

d.	Der Computer arbeitet nicht korrekt, obwohl alle Anweisungen im Benutzerhandbuch befolgt wurden.  Stellen Sie nur die Regler ein, die im Benutzerhandbuch beschrieben sind.  Falsche Einstellungen anderer Regler können Beschädigungen zur Folge haben und umfangreiche Reparaturarbeiten von einem qualifizierten Techniker erfordern.

e.	Der Computer fiel herunter oder das Gehäuse wurde beschädigt

f.	Der Computer zeigt einen deutlichen Leistungsabfall, was die Notwendigkeit einer Wartung anzeigt

14.	Tauschen Sie Batterien nur mit dem von uns empfohlenen Batterietyp aus.  Bei Benutzung einer anderen Batterie kann ein Brand oder eine Explosion die Folge sein.  Bitten Sie Ihren Kundendienst um den Batterieaustausch.

15.	Warnung!  Batterien können explodieren, wenn Sie falsch benutzt werden.  Sie dürfen Batterien nicht aufladen, nicht auseinandernehmen und nicht ins Feuer werfen.  Lagern Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort.

16.	Benutzen Sie für diesen Computer immer die richtigen Netzkabel (sie befinden sich in Ihrem Zubehörkarton für die Tastatur/das Handbuch).  Das Netzkabel sollte abtrennbar, UL-gelistet/CSA-geprüft und vom Typ SVT/SJT sein, eine Nennleistung von mindestens 6 Ampere und 125 Volt haben, VDE-abgenommen oder ein gleichwertiges Zertifikat besitzen.  Das Kabel ist maximal 4,6 Meter (15 Fuß) lang.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt. daß der/die/das

(Gerät, Typ, Bezeichnung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der

BMPT-Amtsbl Vfg 243/1991

(Amtsblattverfügung)

funkentstört ist.

Der vorschriftsmäßige Betrieb mancher Geräte (z.B.Meßsender) kann allerdings gewissen Einschränkungen unterliegen.  Beachten Sie deshalb die Hinweise in der Benutzerhandbuch.

Dem Bundesamt für Zulassungen wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf die Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

.,

Name und Anschrift des Herstellers/Importeurs

Über dieses Handbuch

# Zweck

Dieses Benutzerhandbuch erhebt den Anspruch, Sie mit allen Informationen zu versorgen, die zur richtigen Bedienung des Systems erforderlich sind.

# Aufbau des Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch besteht aus zwei Kapiteln:

Kapitel  1	Systemplatine

Dieses Kapitel beschreibt die Systemplatine und alle ihre wichtigsten Komponenten.  Es enthält die Systemplatinenübersicht, die Brückeneinstellungen, die Cache- und Speicherkonfigurationen sowie Informationen über andere interne Geräte.

Kapitel  2	BIOS-Utility

Dieses Kapitel informiert Sie über die System-BIOS und erklärt, wie Sie das System durch Einrichtung der BIOS-Parameter konfigurieren müssen.

# Schreibweisen

In diesem Handbuch werden folgende Schreibweisen verwendet:

| Vom Anwender einzugebender Text | Texteingabe, die vom Anwender vorgenommen werden muß. |
| --- | --- |
| Bildschirmmeldungen | Meldungen, die auf Ihrem Monitorbildschirm erscheinen. |
| Alt, Eingabetaste, F8, etc. | Tasten, die Sie auf Ihrer Tastatur betätigen müssen. |
|  | HINWEIS Enthält detaillierte Zusatzinformationen zum aktuellen Thema. |
|  | WARNUNG Weist Sie auf Schäden hin, die beim Ausführen oder Unterlassen spezieller Handlungen auftreten könnten. |
|  | ACHTUNG Schlägt Vorsichtsmaßnahmen vor, um potentielle Hardware- oder Softwareprobleme zu vermeiden. |
|  | WICHTIG Erinnert Sie an die Ausführung spezieller Handlungen, die zur Bewältigung von Abläufen erforderlich sind. |
|  | TIP Erklärt, wie Sie einen Ablauf mit wenigen Schritten anhand von kleinen Abkürzungen bewältigen können. |

Inhaltsverzeichnis

Kapitel  1	Systemplatine

1.1 	Hauptmerkmale	1-2

1.2 	Platinenübersicht	1-3

1.3 	Brücken und Steckanschlüsse	1-4

1.3.1 	Brücken- und Steckanschlußpositionen	1-4

1.3.2 	Brückeneinstellungen	1-5

1.3.3 	Funktionen der Steckanschlüsse	1-7

1.4 	Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen	1-8

1.5 	Richtlinien für die Vorinstallation	1-8

1.6 	CPU-Installation	1-9

1.7 	Speicherkonfigurationen	1-11

1.7.1 	Regeln für die Speichererweiterung	1-11

1.7.2 	Ein SIMM installieren	1-14

1.7.3 	Ein SIMM ausbauen	1-15

1.7.4 	Das System neu konfigurieren	1-16

1.8 	Unterstützung von IDE-Festplatten	1-16

1.9 	ISA-Karten installieren	1-17

1.10 	Richtlinien für die Nachinstallation	1-18

1.11 	Fehlermeldungen	1-18

1.11.1 	Software-Fehlermeldungen	1-19

1.11.2 	System-Fehlermeldungen	1-19

1.11.3 	Systemfehler berichtigen	1-22

Kapitel  2	BIOS-Utility

2.1 	Setup aufrufen	2-2

2.2 	Basic System Configuration 
(System-Grundkonfiguration)	2-3

2.2.1 	Date / Time (Datum und Uhrzeit)	2-4

2.2.2 	Diskette Drive A/B  
(Diskettenlaufwerke A/B)	2-5

2.2.3 	IDE Drive 0/1/2/3 (IDE-Festplatten)	2-6

2.2.4 	Total Memory	2-8

2.2.5 	Enhanced IDE Features  
(Erweiterte IDE-Funktionen)	2-8

2.2.6 	Num Lock After Boot 
(Num-Aktivierung beim Systemstart)	2-9

2.2.7 	Memory Test (Speichertest)	2-9

2.2.8 	Quiet Boot (Ruhiger Systemstart)	2-10

2.2.9 	Configuration Table (Konfigurationstabelle)	2-10

2.3 	Advanced System Configuration 
(Erweiterte Systemkonfiguration)	2-11

2.3.1 	L1 & L2 Cache (CPU Cache)  (CPU-Cachespeicher erster & zweiter Ebene)	2-12

2.3.2 	Cache Scheme (Cache-Einrichtung)	2-12

2.3.3 	ECC/Parity Mode Selection (ECC/Paritätswahl)	2-12

2.3.4 	Memory at 15MB-16MB  
(Speicher bei 15-16 MB)	2-13

2.4 	PCI System Configuration 
(PCI-Systemkonfiguration)	2-14

2.4.1 	PCI IRQ Setting (PCI-IRQ-Einstellung)	2-14

2.4.2 	PCI IRQ Sharing  
(PCI-IRQ gemeinsam benutzen)	2-15

2.4.3 	VGA Palette Snoop 
(VGA-Palette erkunden)	2-16

2.4.4 	Plug & Play OS (Plug&Play-Betriebssystem)	2-16

2.4.5 	Reset Resources Assignment (Ressourcenzuordnung zurücksetzen)	2-17

2.5 	Power Saving Configuration (Stromsparkonfiguration)	2-18

2.5.1 	Power Management Mode (Stromsparmodus)	2-18

2.5.2 	Monitored Activities (Aktivitätsüberwachungen)	2-19

2.6 	System Security Setup (Systemsicherheit)	2-20

2.6.1 	Disk Drive Control (Laufwerkskontrolle)	2-21

2.6.2 	On Board Communication Ports (Integrierte Kommunikationsschnittstellen)	2-23

2.6.3 	Onboard PS/2 Mouse (IRQ 12) 
(Integrierte PS/2-Maus (Interrupt 12)	2-26

2.6.4 	Setup Password (Setup-Paßwort)	2-27

2.6.5 	Power On Password 
(Systemstart-Paßwort)	2-30

2.7 	Load Setup Default Settings (Setup-Standardeinstellungen laden)	2-30

2.8 	Leaving Setup (Setup beenden)	2-31

Liste  der  Abbildungen

1-1 	Systemplatinenübersicht	1-3

1-2 	Brücken und Steckanschlüsse auf der Systemplatine	1-4

1-3 	Position von Stift 1 auf der CPU und Loch 1 auf dem Sockel	1-9

1-4 	Eine CPU installieren	1-10

1-5 	Kühlkörper und Lüfter an der CPU anbringen	1-10

1-6 	Ein SIMM installieren	1-14

1-7 	Ein SIMM ausbauen	1-15

Liste  der  Tabellen

1-1 	Brückeneinstellungen auf der Systemplatine	1-5

1-2 	Integrierte Steckanschlüsse	1-7

1-3 	Speicherkonfigurationen	1-12

1-4 	IDE-Festplattenkonfiguration	1-16

1-5 	System-Fehlermeldungen	1-20

2-1 	Einstellungen von Disk Drive Control	2-21

2-2 	Einstellungen für "Serial Port 1"	2-23

2-3 	Einstellungen für "Serial Port 2"	2-24

2-4 	Einstellungen für "Parallel Port"	2-25

2-5 	Betriebseinstellungen der parallelen Schnittstelle	2-26