Die meisten Systeme wurden schon vom Hersteller oder Händler konfiguriert.  Beim Start des Computers braucht daher kein Setup ausgeführt zu werden, außer Sie erhalten die Meldung "Run Setup".

Das Setup-Programm lädt die Konfigurationswerte in einen batteriegepufferten, nichtflüchtigen Speicher, der als CMOS RAM bezeichnet wird.  Dieser Speicherbereich gehört nicht zum System-RAM.

|  | Werden wiederholt "Run Setup"-Meldungen angezeigt, könnte die interne Batterie des Computers leer sein. In diesem Fall kann das System die Konfigurationswerte nicht im CMOS speichern. Bitten Sie einen fachkundigen Techniker um Unterstützung. |
| --- | --- |

Vor dem Aufruf des Setup-Programms müssen Sie über folgende Informationen verfügen:

- Typ des Diskettenlaufwerks.  Der Standard ist entweder ein 5,25-Zoll- (1,2-MB) oder ein 3,5-Zoll- (1,44-MB) Diskettenlaufwerk.

- Typ des IDE-Festplattenlaufwerks.  Die Laufwerksdaten sind auf einem Aufkleber auf Ihrem IDE-Laufwerk oder in der Herstellerdokumentation angegeben.

# 2.1	Aufruf von Setup

Drücken Sie die Tastenkombination Strg+Alt+Esc, um Setup aufzurufen.

|  | Drücken Sie Strg+Alt+Esc während des Systemstarts. Zu einem anderen Zeitpunkt funktioniert diese Tastenkombination nicht. |
| --- | --- |

Danach wird das Hauptmenü der BIOS-Utility angezeigt:

| BIOS Utility |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Basic System Configuration Advanced System Configuration PnP/PCI System Configuration Power Saving Configuration System Security Load Setup Default Settings |  |  |  |
| ¯¬® = Move Highlight Bar, ¿ = Select, Esc = Exit and Reboot |  |  |  |
|  |  | Die Parameter auf den Bildschirmen zeigen Standardwerte an, die nicht unbedingt mit den Werten Ihres Systems identisch sein müssen. Die abgeblendeten Punkte auf dem Bildschirm haben feste Einstellungen und sind nicht konfigurierbar. |  |

# 2.2	Basic System Configuration
(Grundkonfiguration des Systems)

Wählen Sie "Basic System Configuration", um Konfigurationswerte wie Datum, Uhrzeit und Laufwerktypen einzugeben.

Der folgende Bildschirm zeigt das Menü von "Basic System Configuration":

Basic System Configuration Page 1/2

Date [MM/DD/YY] Time [HH:MM:SS] Diskette Drive A [xx-MB xx-inch] Diskette Drive B [xx-MB xx-inch] Cylinder Head Sector IDE Drive 0 (xxx MB) [Auto] xx xx xx IDE Drive 1 (xxx MB) [Auto] xx xx xx IDE Drive 2 (xxx MB) [Auto] xx xx xx IDE Drive 3 (xxx MB) [Auto] xx xx xx Total Memory [ x ] MB

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

Die Befehlszeile am unteren Menürand enthält Erklärungen zur Hervorhebung von Menüpunkten, zur Änderung von Einstellungen und zum Blättern der Bildschirme.

Drücken Sie á oder â auf dem Cursortastenblock, um den gewünschten Parameter hervorzuheben.

Drücken Sie à oder ß, um die gewünschte Option für einen Parameter anzuwählen.

Drücken Sie Bild â oder Bild á, um zur nächsten bzw. vorherigen Seite zu blättern.

Drücken Sie Esc, um das Konfigurationsmenü zu beenden.

Der folgende Bildschirm zeigt Seite 2 von "Basic System Configuration":

Basic System Configuration Page 2/2

Enhanced IDE Features Hard Disk Block Mode [Enabled ] Advanced PIO Mode [Enabled ] Hard Disk Size > 504MB [Enabled ] Hard Disk 32-Bit Access [Enabled ] Num Lock After Boot [Enabled ] Memory Test [Disabled] Quiet Boot [Enabled ] Configuration Table [Enabled ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

Die folgenden Abschnitte erklären die verschiedenen Parameter und ihre Einstellungen.

## 2.2.1	Date / Time (Datum / Uhrzeit)

Die Echtzeituhr bewahrt das Systemdatum und die Uhrzeit.  Nach Einstellung des Datums und der Uhrzeit brauchen Sie diese Werte nicht mehr bei jedem Systemstart einzugeben.  Solange die interne Batterie Strom führt (ca. sieben Jahre lang) und angeschlossen ist, führt die Uhr das genaue Datum und die Uhrzeit auch bei ausgeschaltetem System weiter.

Date (Datum)

Stellen Sie den Auswahlcursor auf den Parameter Date und drücken Sie à oder ß, um das aktuelle Datum in der Reihenfolge Monat, Tag und Jahr einzugeben.

Gültige Werte für Monat, Tag und Jahr sind:

- Monat	1  bis 12

- Tag	1  bis 31

- Jahr	00  bis 99

Time (Uhrzeit)

Stellen Sie den Auswahlcursor auf den Parameter Time und drücken Sie à oder ß, um die aktuelle Uhrzeit in der Reihenfolge Stunde, Minute und Sekunde einzugeben.

Gültige Werte für Stunde, Minute und Sekunde sind:

- Stunde	00 bis 23

- Minute	00 bis 59

- Sekunde	00 bis 59

## 2.2.2	Diskette Drive A/B 
(Diskettenlaufwerke A/B)

Um den Konfigurationswert für das erste Diskettenlaufwerk (Laufwerk A) einzugeben, heben Sie den Parameter Diskette Drive A hervor.  Drücken Sie à oder ß, um die Optionen anzuzeigen und wählen Sie dann den passenden Wert.

Mögliche Einstellungen für die Parameter der Diskettenlaufwerke sind:

- [        None        ]

- [360  KB,   5.25-inch]

- [1.2  MB,   5.25-inch]

- [720  KB,    3.5-inch]

- [1.44 MB,    3.5-inch]

Stellen Sie den Konfigurationswert für den Parameter Diskette Drive B auf gleiche Weise ein.  Ist kein zweites Diskettenlaufwerk installiert, wählen Sie None.

## 2.2.3	IDE Drive 0/1/2/3 (IDE-Laufwerke)

Um die erste Festplatte (Laufwerk C) zu konfigurieren, stellen Sie den Auswahlcursor auf den Parameter IDE Drive 0.  Drücken Sie Sie à oder ß, um die IDE-Festplattentypen und ihre entsprechenden Werte anzuzeigen.  Wählen Sie den Wert, der zu Ihrer IDE-Festplatte paßt.  Stellen Sie den Konfigurationswert für die anderen IDE-Laufwerke, sofern installiert, auf gleiche Weise ein.  Wählen Sie None für andere Nicht-IDE-Laufwerke oder CD-ROM.

### Die Option “Auto” anwählen

Wenn Sie nicht den genauen Typ Ihrer IDE-Festplatte kennen, wählen Sie die Option Auto.  Während des Einschaltselbsttests (POST), wenn das System vor dem Hochfahren des Betriebssystems und von Anwendungen einen Selbsttest und eine Selbstinitialisierung ausführt, stellt die BIOS-Utility automatisch Ihren IDE-Laufwerktyp fest.  Sie sehen den Typ und die Werte Ihrer Festplatte nach dem Aufruf der BIOS-Utility.

Cylinder	Head	Sector

IDE Drive 0 (xx MB)	[Auto]	xx	xx	xx

Sie können diese Werte auch mit der Option User abspeichern.

Cylinder	Head	Sector

IDE Drive 0 (xx MB)	[User]	xx	xx	xx

Beim nächsten Systemstart braucht die BIOS-Utility Ihr IDE-Laufwerk nicht mehr automatisch zu konfigurieren, da sie die abgespeicherten Festplatteninformationen während des POST vorfindet.

|  | Schreiben Sie die IDE-Festplattenwerte ab und bewahren Sie diese an einem sicheren Platz auf, so daß Sie diese bei einer künftigen Neukonfiguration der Festplatte gleich zur Hand haben. |
| --- | --- |

Führen Sie eine automatische Konfiguration anderer installierter IDE-Festplatten auf gleiche Weise aus.

### Die Option “User” anwählen

Es mag vorkommen, daß Sie die Option Auto nicht benutzen können.  Sie müssen statt dessen User wählen, wenn Sie eine IDE-Festplatte installierten, die zuvor formatiert wurde, jedoch nicht die systemeigenen Parameter oder die Struktur der Festplatte benutzt.  Der IDE-Festplattentyp ist zwar aufgelistet, die Anzahl der Zylinder, die Köpfe und die Sektoren sind jedoch nicht identisch.

So konfigurieren Sie eine IDE-Festplatte mit der Option User:

1.	Heben Sie einen IDE-Laufwerkparameter hervor.

2.	Wählen Sie User und drücken Sie die Eingabetaste.

3.	Geben Sie die Anzahl der Zylinder, die Köpfe und die Sektoren der Festplatte in den entsprechenden Spalten ein.

|  | Die richtigen IDE-Festplatteninformationen müssen Ihnen im voraus bekannt sein. |
| --- | --- |

4.	Beantworten Sie die Frage, ob Sie die CMOS-Daten abspeichern möchten, mit YES.

## 2.2.4	Total Memory (Gesamtspeicher)

Während des POST stellt das System den Gesamtbetrag des integrierten Systemspeichers automatisch fest und setzt die entsprechenden Parameterwerte ein.  Wenn Sie zusätzlichen Speicher installieren, aktualisiert das System diesen Parameter automatisch und zeigt die neue Speichergröße an.

## 2.2.5	Enhanced IDE Features 
(Erweiterte IDE-Funktionen)

### Hard Disk Block Mode (Festplatten-Blockmodus)

Diese Funktion steigert, je nach installiertem Festplattentyp, die Leistung von Festplatten.  Ist dieser Parameter auf Enabled gesetzt, werden Daten in Blöcken (mehrfachen Sektoren) übertragen, indem sich die Übertragungsrate auf 256 Bytes pro Zyklus erhöht.  Startet Ihr System nach Aktivierung dieses Parameters nicht mehr, unterstützt Ihre Festplatte diese Funktion nicht.  Ändern Sie daher die Einstellung auf Disabled ab.

### Advanced PIO Mode (Erweiterter PIO-Modus)

Bei Aktivierung dieses Parameters werden die Datenkorrektur und die Lese-/Schreibzeiten beschleunigt, wodurch sich die Festplattenaktivitätszeit verkürzt und sich ihre Leistung steigert.

Um diese Funktion benutzen zu können, muß Ihre Festplatte den erweiterten PIO-Modus unterstützen.  Falls nicht, setzen Sie diesen Parameter auf Disabled.  Informieren Sie sich in Ihrem Festplattenhandbuch über den erweiterten PIO-Modus.

### Hard Disk Size > 504 MB (Festplattengröße > 504 MB)

Diese IDE-Erweiterung funktioniert nur unter DOS und Windows 3.x.  Bei Aktivierung dieses Parameters können Sie mit einer Festplatte arbeiten, deren Kapazität 504 MB überschreitet.  Dies ermöglicht die LBA-Modusübersetzung (Logical Block Address).  Bei anderen Betriebssystemen muß dieser Parameter auf Disabled gesetzt werden.

### Hard Disk 32-Bit Access (32-Bit-Festplattenzugriff)

Bei Aktivierung dieses Parameters steigert sich die Systemleistung durch Gewährung eines 32-Bit-Festplattenzugriffs.  Diese IDE-Erweiterung funktioniert nur unter DOS, Windows 3.x und Novell Netware.  Unterstützt Ihre Software oder Festplatte diese Funktion nicht, setzen Sie diesen Parameter auf Disabled.

## 2.2.6	Num Lock After Boot
(Num-Aktivierung beim Systemstart)

Mit diesem Parameter läßt sich die Funktion Num Lock beim Systemstart aktivieren.  Die Standardeinstellung ist Enabled.

## 2.2.7	Memory Test (Speichertest)

Ist dieser Parameter auf Enabled gesetzt, testet das System den Systemspeicher (RAM) während der POST-Routinen.  Setzen Sie diesen Parameter auf Disabled, ermittelt das System nur die Speichergröße und übergeht die Testroutine.  Die Standardeinstellung ist Disabled.

## 2.2.8	Quiet Boot (Ruhiger Systemstart)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert die Funktion Quiet Boot.  Ist er auf Enabled gesetzt, läuft das BIOS im Grafikmodus und zeigt während des POST und des Systemstarts nur ein Erkennungslogo.  Hiernach zeigt der Bildschirm die Eingabeaufforderung des Betriebssystems (unter DOS) oder ein Logo (unter Windows 95).  Tritt während des Systemstarts ein Fehler auf, schaltet das System automatisch zum Textmodus.

Auch wenn dieser Parameter auf Enabled gesetzt ist, können Sie während des Systemstarts zum Textmodus schalten, indem Sie nach einem Signalton, der die Aktivierung der Tastatur ankündigt, F9 drücken.

Ist dieser Parameter auf Disabled gesetzt, läuft das BIOS im konventionellen Textmodus, wobei Sie der Bildschirm Details zur Systeminitialisierung anzeigt.

## 2.2.9	Configuration Table (Konfigurationstabelle)

Dieser Parameter ermöglicht die Anzeige der Konfigurationstabelle nach dem POST, jedoch noch vor dem Hochfahren des Betriebssystems.  Die Konfigurationstabelle enthält eine Zusammenfassung der Hardwaregeräte und -einstellungen, die das BIOS während dem POST feststellt.  Eine Konfigurationstabelle sieht beispielsweise folgendermaßen aus:

| CPU ID : Pentium II CPU Clock : 233 MHz Math Coprocessor: Installed IDE Drive 0 : xxx MB IDE Drive 1 : xxx MB IDE Drive 2 : xxx MB IDE Drive 3 : xxx MB Diskette Drive A: xx MB, xx-inch Diskette Drive B: None Pointing Device: None ECC/Parity Mode: Disabled | Base Memory: : xxx KB Extended Memory: xxxx KB Shadow RAM : xxx KB L1 (CPU) Cache : xxx KB, Enabled L2 (CPU) Cache : xxx KB, Enabled Serial Port(s) : 3F8h, 2F8h Parallel Port(s): 378h DRAM Bank 0 : Fast Page Mode DRAM Bank 1 : None DRAM Bank 2 : None USB HC : Disabled |
| --- | --- |

# 2.3	Advanced System Configuration
(Erweiterte Systemkonfiguration)

Mit der Option "Advanced System Configuration" konfigurieren Sie die erweiterten Systemspeicherfunktionen.

|  | Sind Sie kein fachkundiger Techniker, ändern Sie keine Einstellungen in Advanced System Configuration, um eine Systembeschädigung zu vermeiden. |
| --- | --- |

Der folgende Bildschirm zeigtdie Parameter von "Advanced System Configuration".

Advanced System Configuration Page 1/1

L1 Cache (CPU Cache) [Enabled ] L2 Cache [Enabled ] Cache Scheme [Write Back ] ECC/Parity Mode Selection [Disabled] Memory at 15MB-16MB Reserved for [System] Use USB Host Controller [Disabled]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

## 2.3.1	L1 Cache (CPU Cache) 
(CPU-Cachespeicher erster Ebene)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert den internen Cachespeicher erster Ebene, nämlich den in der CPU integrierten Speicher.  Die Standardeinstellung ist Enabled.

## 2.3.2	L2 Cache (Externer Cachespeicher)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert den externen Cachespeicher.  Der externe Cachespeicher ist im CPU-Modul integriert.

### Cache Scheme (Cache-Einrichtung)

Dieser Parameter setzt den Cache auf Write-through oder auf Write-back.  Write-back aktualisiert bei einem Schreibbefehl den Cachespeicher, jedoch nicht den Systemspeicher.  Der Systemspeicher wird nur dann aktualisiert, wenn es zwischen Cache- und Systemspeicher zu Unstimmigkeiten kommt.  Write-through aktualisiert bei einem Schreibbefehl sowohl den Cachespeicher, als auch den Systemspeicher.

## 2.3.3	ECC/Parity Mode Selection (ECC/Paritätswahl)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie die ECC- und die Paritätskontrollfunktionen.  Wählen Sie Parity, um die Paritätskontrollfunktion zu aktivieren.  Wählen Sie ECC, um die ECC-Funktion zu aktivieren.  Mittels dieser Funktion kann das BIOS Datenfehler erkennen und korrigieren.

Sie müssen diesen Parameter auf Disabled setzen, wenn Sie SIMMs ohne Parität installierten oder, wenn Sie diese Funktion nicht benutzen möchten.

## 2.3.4	Memory at 15MB-16MB Reserved For
(Speicher bei 15-16 MB reserviert für)

Um Speicheradreßkonflikte zwischen dem System und den Erweiterungskarten zu verhindern, reservieren Sie diesen Speicherbereich entweder für das System oder eine Erweiterungskarte.

## 2.3.5	USB Host Controller (USB-Hoststeuerung)

Mit diesem Parameter aktivieren oder deaktivieren Sie die USB-Host-Steuereinheit.  Die USB-Funktion gibt dem System Unterstützung für zusätzliche Peripheriegeräte.  Die Standardeinstellung ist Disabled.

# 2.4	PnP/PCI System Configuration
(PnP/PCI-Systemkonfiguration)

Mit der Option "PnP/PCI System Configuration" können Sie Einstellungen für Ihre PnP- und PCI-Geräte festlegen.

PnP/PCI System Configuration Page 1/2

PCI IRQ Setting [ Auto ] INTA INTB INTC INTD PCI Slot 1 [--] [--] [--] [--] PCI Slot 2 [--] [--] [--] [--] PCI Slot 3 [--] [--] [--] [--] PCI Slot 4 [--] [--] [--] [--] PCI IRQ Sharing [No ] VGA Palette Snoop [Disabled] Plug & Play OS [No ] Reset Resources Assignment [No ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

## 2.4.1	PCI IRQ Setting (PCI-IRQ-Einstellung)

Diese Funktion ist fest auf Auto eingestellt und kann nicht konfiguriert werden.  Sie konfiguriert automatisch die in Ihrem System installierten PnP (Plug-and-Play)-Geräte.

|  | Technische Informationen über die PCI-Karte sind im entsprechenden Handbuch angegeben. |
| --- | --- |

### PCI Slot 1/2/3/4 (PCI-Steckplätze)

Diese Parameter zeigen das Interrupt an, das jedem einzelnen PCI-Gerät automatisch zugewiesen wurde.  Gleich dem Parameter PCI IRQ Setting können diese Parameter nicht konfiguriert werden.

## 2.4.2	PCI IRQ Sharing (PCI-IRQ gemeinsam benutzen)

Ist dieser Parameter auf Yes eingestellt, können Sie das gleiche IRQ mehr als einem im System installierten PCI-Gerät zuweisen.  Zur Deaktivierung dieser Funktion setzen Sie ihn auf No.

|  | Stehen den restlichen Gerätefunktionen keine IRQs mehr zur Verfügung, sollten Sie diesen Parameter aktivieren. |
| --- | --- |

## 2.4.3	VGA Palette Snoop (VGA-Palette erkunden)

Dieser Parameter gestattet die Benutzung der Funktion zur Palettenerkundung, wenn in Ihrem System mehr als eine VGA-Karte (Grafikkarte) installiert ist.

Mit der Funktion VGA Palette Snoop läßt sich das Palettenregister (CPR) zur Verwaltung und Aktualisierung des VGA RAM DAC (Digital-Analog-Wandler, ein Farbdatenspeichergerät) einer jeden im System installierten VGA-Karte steuern.  Beim Erkundungsablauf sendet das CPR ein Signal an alle VGA-Karten, damit diese ihre individuellen RAM DACs aktualisieren können.  Das Signal durchläuft die Karten solange, bis alle RAM DAC-Daten aktualisiert sind.  Hierdurch lassen sich mehrfache Bilder auf dem Bildschirm anzeigen.

|  | Bei einigen VGA-Karten sind bestimmte Einstellungen für diese Funktion vorgesehen. Prüfen Sie dies vor Einstellung dieses Parameters im Handbuch Ihrer VGA-Karte. |
| --- | --- |

## 2.4.4	Plug & Play OS 
(Plug-and-Play-Betriebssystem)

Ist dieser Parameter auf Yes eingestellt, initialisiert das BIOS nur PnP-Startgeräte wie SCSI-Karten.  Ist er auf No eingestellt, initialisiert das BIOS alle PnP-Geräte mit und ohne Systemstartfunktion, wie z.B. Soundkarten.

|  | Setzen Sie diesen Parameter nur auf Yes , wenn es sich bei Ihrem Betriebssystem um Windows 95 handelt. |
| --- | --- |

## 2.4.5	Reset Resources Assignment
(Ressourcenzuordnung zurücksetzen)

Setzen Sie diesen Parameter auf Yes, um bei der Installation von Nicht-PnP- oder PnP-ISA-Karten einen IRQ-Konflikt zu vermeiden.  Hierdurch werden alle Ressourcenzuordnungen freigegeben, damit das BIOS beim nächsten Systemstart allen installierten PnP-Geräten Ressourcen neu zuordnen kann.  Nach Freigabe der Ressourcedaten setzt sich der Parameter wieder auf No zurück.

Anweisungen zur Installation und Konfiguration von ISA-Karten sind in Abschnitt 1.9 angegeben.

# 2.5	Power Saving Configuration
(Stromsparkonfiguration)

Die Parameter von "Power Saving Configuration" lassen sich nur konfigurieren, wenn das System die Stromsparfunktionen unterstützt.

Die folgenden Bildschirme zeigen die Parameter der "Power Saving Configuration" und ihre Standardeinstellungen:

Power Saving Configuration Page 1/1

Power Management Mode [Enabled ] IDE Hard Disk Standby Timer [ 15] Minute(s) System Standby Timer [ 15] Minute(s) System Suspend Timer [ 15] Minute(s) Monitored Activities *IRQ 0 [Disabled] IRQ 8 [Disabled] *IRQ 1 [Enabled ] IRQ 9 [Disabled] IRQ 3 [Disabled] IRQ 10 [Disabled] IRQ 4 [Disabled] IRQ 11 [Disabled] IRQ 5 [Disabled] IRQ 12 [Enabled ] *IRQ 6 [Enabled ] *IRQ 13 [Enabled ] IRQ 7 [Disabled] *IRQ 14 [Enabled ] IRQ 15 [Disabled]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

## 2.5.1	Power Management Mode (Stromsparmodus)

Mit diesem Parameter läßt sich der Energieverbrauch senken.  Ist dieser Parameter auf Enabled gesetzt, können Sie die Zeitgeber für die IDE-Festplatte und das System konfigurieren.  Bei Einstellung auf Disabled werden die Stromsparfunktionen und alle Zeitgeber deaktiviert.

### IDE Hard Disk Standby Timer (Zeitgeber für Standby der IDE-Festplatte)

Mit diesem Parameter schalten Sie die Festplatte nach einem Leerlauf von 1 bis 15 Minuten, je nach Einstellung, in ein Standby.  Greifen Sie später wieder auf die Festplatte zu, geben Sie der Festplatte 3 bis 5 Sekunden (je nach Festplattentyp), um zum Normalbetrieb zurückzukehren.  Setzen Sie diesen Parameter auf Off, wenn Ihre Festplatte diese Funktion nicht unterstützt.

### System Standby Timer (Zeitgeber für Standby)

Dieser Parameter schaltet das System in einen "schnellen" Stromsparmodus.  Befindet sich das System einen angegebenen Zeitabschnitt über im Leerlauf, schaltet es automatisch in ein Standby.  Bei jeglicher Tastatur- oder Mausbedienung oder bei überwachten Aktivitäten in den IRQ-Kanälen schaltet das System zum Normalbetrieb zurück.  Siehe Abschnitt 2.5.2.

### System Suspend Timer (Zeitgeber für Suspend)

Dieser Parameter unterstützt die beste Energiesparmaßnahme.  Nach Ablauf einer festgelegten Leerlaufzeit schaltet das System automatisch in ein Suspend.

Im Syuspend stoppt der CPU-Takt.  Bei jeglicher Tastatur- oder Mausbedienung oder bei überwachten Aktivitäten in den IRQ-Kanälen schaltet das System zum Normalbetrieb zurück.  Siehe Abschnitt 2.5.2.

## 2.5.2	Monitored Activities (Überwachte Aktivitäten)

Mit den Punkten IRQ in diesem Parameter werden Systemaktivitäten überwacht, die über IRQ-Kanäle ablaufen, um festzulegen, ob Energiesparmaßnahmen aktiviert werden sollen.

Belegen Sie z.B. IRQ 3 mit einem Fax/Modem und setzen Sie diesen Punkt auf Enabled, weckt jegliche Fax/Modemaktivität das System aus einem Standby auf.

# 2.6	System Security Setup (Systemsicherheit)

Das Setup-Programm besitzt eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, die einen unerwünschten Zugriff auf das System und seine Daten verhindern.

Gehen Sie in das Setup-Programm und wählen Sie die Option "System Security".  Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

System Security Page 1/1

Disk Drive Control Diskette Drive [ Normal ] Hard Disk Drive [ Normal ] System Boot Drive [Drive A then C] Boot from CD-ROM [Disabled] Onboard Communication Ports Serial Port 1 Base Address [ 3F8h ] Serial Port 2 Base Address [ 2F8h ] Parallel Port Base Address [378h (IRQ 7)] Operation Mode [Standard Parallel Port (SPP)] Mode ECP DMA Channel [-] Onboard PS/2 Mouse (IRQ 12) [Enabled ] Setup Password [ None ] Power On Password [ None ]

¯ = Move Highlight Bar, ® ¬ = Change Setting PgDn/PgUp = Move Screen, F1 = Help, Esc = Exit

## 2.6.1	Disk Drive Control (Laufwerksteuerung)

Mit den Funktionen zur Laufwerksteuerung lassen sich Lese/Schreibfunktionen eines Laufwerks aktivieren oder deaktivieren.  Diese Funktionen steuern auch die Systemstartfunktion des Disketten- oder Festplattenlaufwerks, um das Laden von Betriebssystemen oder anderen Programmen von einem gewissen Laufwerk zu verhindern, während die anderen Laufwerke weiterhin betriebsfähig bleiben.

Tabelle 2-1 listet die Einstellungen zur Laufwerksteuerung und ihre entsprechenden Funktionen auf.

Tabelle 2-1	Einstellungen zur Laufwerksteuerung

| Diskette Drive (Diskettenlaufwerk) |  |
| --- | --- |
| Einstellung | Beschreibung |
| Normal | Diskettenlaufwerk funktioniert normal |
| Write Protect All Sectors | Deaktiviert Schreibfunktion auf allen Sektoren |
| Write Protect Boot Sector | Deaktiviert Schreibfunktion nur auf dem Startsektor |
| Disabled | Deaktiviert alle Diskettenfunktionen |
| Hard Disk Drive (Festplatte) |  |
| Einstellung | Beschreibung |
| Normal | Festplatte funktioniert normal |
| Write Protect All Sectors | Deaktiviert Schreibfunktion auf allen Sektoren |
| Write Protect Boot Sector | Deaktiviert Schreibfunktion nur auf dem Startsektor |
| Disabled | Deaktiviert alle Festplattenfunktionen |

Tabelle 2-1	Einstellungen zur Laufwerksteuerung  (Fortsetzung)

| System Boot Drive (Systemstartlaufwerk) |  |
| --- | --- |
| Einstellung | Beschreibung |
| Drive A then C | System prüft zuerst Laufwerk A. Befindet sich eine Diskette im Laufwerk, startet das System vom Laufwerk A. Andernfalls startet es vom Laufwerk C. |
| Drive C then A | System prüft zuerst Laufwerk C. Ist eine Festplatte (Laufwerk C) installiert, startet das System vom Laufwerk C. Andernfalls startet es vom Laufwerk A. |
| C: | System startet immer vom Laufwerk C. |
| A: | System startet immer vom Laufwerk A. |
| Boot from CD-ROM (Systemstart vom CD-ROM) |  |
| Einstellung | Description |
| Enabled | System prüft, ob sich eine startfähige CD im CD-ROM-Laufwerk befindet. Ist eine CD vorhanden, startet das System vom CD-ROM-Laufwerk. Andernfalls startet es von dem Laufwerk, das im Parameter System Boot Drive angegeben ist. |
| Disabled | System startet von dem Laufwerk, das im Parameter System Boot Drive angegeben ist. |

## 2.6.2	Onboard Communication Ports
(Integrierte Kommunikationsschnittstellen)

### Serial Port 1 Base Address 
(Adresse der seriellen Schnittstelle 1)

Mit diesem Parameter stellen Sie die logische Adresse der seriellen Schnittstelle 1 ein.

Tabelle 2-2	Einstellungen für "Serial Port 1"

| Einstellung | Beschreibung |
| --- | --- |
| 3F8h | Serielle Schnittstelle 1 mit Adresse 3F8h und Belegung von IRQ4 |
| 2F8h | Serielle Schnittstelle 1 mit Adresse 2F8h und Belegung von IRQ3 |
| 3E8h | Serielle Schnittstelle 1 mit Adresse 3E8h und Belegung von IRQ4 |
| 2E8h | Serielle Schnittstelle 1 mit Adresse 2E8h und Belegung von IRQ3 |
| Disabled | Deaktiviert serielle Schnittstelle 1 |

### Serial Port 2 Base Address
(Adresse der seriellen Schnittstelle 2)

Mit diesem Parameter stellen Sie die logische Adresse der seriellen Schnittstelle 2 ein.

Tabelle 2-3	Einstellungen für "Serial Port 2"

| Einstellung | Beschreibung |
| --- | --- |
| 3F8h | Serielle Schnittstelle 2 mit Adresse 3F8h und Belegung von IRQ4 |
| 2F8h | Serielle Schnittstelle 2 mit Adresse 2F8h und Belegung von IRQ3 |
| 3E8h | Serielle Schnittstelle 2 mit Adresse 3E8h und Belegung von IRQ4 |
| 2E8h | Serielle Schnittstelle 2 mit Adresse 2E8h und Belegung von IRQ3 |
| Disabled | Deaktiviert serielle Schnittstelle 2 |

|  | Belegen Sie die serielle Schnittstelle 1 mit 3F8h, dürfen Sie der seriellen Schnittstelle 2 nur 2F8h oder 2E8h zuordnen. Belegen Sie die serielle Schnittstelle 1 mit 2F8h, dürfen Sie der seriellen Schnittstelle 2 nur 3F8h oder 3E8h zuordnen. |
| --- | --- |

### Parallel Port Base Address
(Adresse der parallelen Schnittstelle)

Das System besitzt eine parallele Schnittstelle.  Tabelle 2-4 listet die Optionen der parallelen Schnittstellenadresse auf.  Sie können die parallele Schnittstelle auch deaktivieren.

Tabelle 2-4	Einstellungen für "Parallel Port"

| Einstellung | Funktion |
| --- | --- |
| 3BCh (IRQ 7) | Entspricht der parallelen Schnittstelle mit Adresse 3BCh |
| 378h (IRQ 7) | Entspricht der parallelen Schnittstelle mit Adresse 378h |
| 278h (IRQ 5) | Entspricht der parallelen Schnittstelle mit Adresse 278h |
| Disabled | Deaktiviert die parallele Schnittstelle |

Um die parallele Schnittstelle zu deaktivieren, wählen Sie die Option Disabled.  Installieren Sie eine Zusatzkarte, deren parallele Schnittstelle mit der Adresse der integrierten parallelen Schnittstelle in Konflikt tritt, deaktiviert das System automatisch die integrierten Funktionen.

Prüfen Sie die parallele Schnittstellenadresse auf der Zusatzkarte und ändern Sie diese so ab, daß sie keinen Konflikt erzeugt.

#### Operation Mode (Betriebsart)

Mit diesem Punkt stellen Sie die Betriebsart der parallelen Schnittstelle ein.  Tabelle 2-5 listet die verschiedenen Betriebsarten auf.

Tabelle 2-5	Betriebseinstellungen der parallelen Schnittstelle

| Einstellung | Funktion |
| --- | --- |
| Standard Parallel Port (SPP) | Erlaubt einen Ein-Weg-Betrieb mit normaler Geschwindigkeit |
| Standard and Bidirectional | Erlaubt einen Zwei-Weg-Betrieb mit normaler Geschwindigkeit |
| Enhanced Parallel Port (EPP) | Erlaubt bidirektionalen Betrieb der parallelen Schnittstelle mit Höchstgeschwindigkeit |
| Extended Capabilities Port (ECP) | Erlaubt parallelen Schnittstellenbetrieb im bidirektionalen Modus und mit einer Geschwindigkeit, die höher ist als die maximale Übertragungsrate |

#### ecp dma channel (ECP-DMA-Kanal)

Dieser Punkt wird nur dann aktiv, wenn Sie Extended Capabilities Port (ECP) als Betriebsart wählten.  Er gestattet Ihnen die Wahl von DMA-Kanal 1 oder DMA-Kanal 3 für die parallele ECP-Schnittstellenfunktion (wie von Windows 95 gefordert).

## 2.6.3	Onboard PS/2 Mouse (IRQ 12)
(Integrierte PS/2-Maus (Interrupt 12)

Dieser Parameter aktiviert oder deaktiviert die integrierte PS/2-Maus.  Setzen Sie ihn auf Enabled, können sie die integrierte PS/2-Maus mit zugeordnetem IRQ12 benutzen.  Setzen Sie ihn auf Disabled, wird die Maus deaktiviert und IRQ12 wird anderen Geräten zur Belegung zur Verfügung gestellt.

## 2.6.4	Setup Password (Setup-Paßwort)

Das Setup Password verhindert unerwünschten Zugriff auf die BIOS-Utility.

### Ein Setup Password einrichten

1.	Stellen Sie sicher, daß SW1-Schalter 3 auf EIN (Paßwort übergehen) gesetzt ist.

|  | Die BIOS-Utility läßt sich nicht aufrufen, wenn kein Setup-Paßwort vorhanden ist und SW1-Schalter 3 auf AUS (Paßwort prüfen) gesetzt ist. SW1-Schalter 3 ist standardmäßig auf EIN (Paßwort übergehen) gesetzt. |
| --- | --- |

2.	Rufen Sie die BIOS-Utility auf und wählen Sie “System Security”.

3.	Heben Sie den Parameter Setup Password hervor und drücken Sie á oder â.  Die Eingabeaufforderung für das Paßwort wird angezeigt:

4.	Geben Sie ein Paßwort ein, das maximal sieben Zeichen lang sein kann.

|  | Seien Sie bei der Eingabe des Paßworts besonders vorsichtig, da die Zeichen beim Tippen nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden. |
| --- | --- |

5.	Drücken Sie die Eingabetaste.  Sie werden jetzt gebeten, das Paßwort zur Bestätigung der ersten Eingabe nochmals einzugeben.

6.	Geben Sie das Paßwort nochmals ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Nach Einrichtung des Paßworts setzt das System den Parameter Setup Password automatisch auf Present (vorhanden).

7.	Drücken Sie Esc, um den Bildschirm “System Security” zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

8.	Drücken Sie Esc, um die BIOS-Utility zu beenden.  Es wird ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie die CMOS-Daten speichern möchten, angezeigt.

9.	Wählen Sie Yes, um die Änderungen zu speichern und um das System erneut zu starten.

10.	Schalten Sie während des Neustarts das System aus und öffnen Sie das Gehäuse.

11.	Setzen Sie den SW1-Schalter 3 auf AUS, um die Paßwortfunktion zu deaktivieren.

Beim nächsten Aufruf der BIOS-Utility müssen Sie Ihr Setup-Paßwort eingeben.

### Das Setup Password ändern oder löschen

Möchten Sie Ihr Setup-Paßwort ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.	Rufen Sie die BIOS-Utility auf und wählen Sie "System Security".

2.	Heben Sie den Parameter Setup Password hervor.

3.	Drücken Sie à oder ß, um die Eingabeaufforderung für das Paßwort anzuzeigen und geben Sie ein neues Paßwort ein.

oder

Drücken Sie à oder ß und wählen Sie None, um das vorhandene Paßwort zu löschen.

4.	Drücken Sie Esc, um den Bildschirm “System Security” zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

5.	Drücken Sie Esc, um die BIOS-Utility zu beenden.  Es wird ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie die CMOS-Daten speichern möchten, angezeigt.

6.	Wählen Sie Yes, um die Änderungen zu speichern.

### Das Setup Password übergehen

Sollten Sie Ihr Setup-Paßwort vergessen haben, können Sie die Paßwort-Sicherheitsfunktion hardwaremäßig anhand folgender Schritte übergehen:

1.	Schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus.

2.	Öffnen Sie das Systemgehäuse und setzen Sie den SW1-Schalter 3 auf EIN, damit kein Paßwort geprüft wird.

3.	Schalten Sie das System ein und rufen Sie die BIOS-Utility auf.  Das System fordert jetzt keine Paßworteingabe von Ihnen.

|  | Sie können das vorhandene Setup Password ändern oder es durch Wahl von None entfernen. Die entsprechenden Schritte sind im vorhergehenden Abschnitt beschrieben. |
| --- | --- |

## 2.6.5	Power On Password (Systemstart-Paßwort)

Dieser Parameter schützt Ihr System vor unerwünschter Benutzung.  Sobald Power On Password eingerichtet ist, müssen Sie es bei jedem Systemstart eingeben.  Zur Einrichtung dieses Paßworts rufen Sie die BIOS-Utility auf, wählen die Option "System Security" und heben den Parameter Power On Password hervor.  Richten Sie ihn auf gleiche Weise ein wie ein Setup-Paßwort.

|  | Vergessen Sie nicht, den SW1-Schalter 3 auf AUS zu setzen, um Power On Password zu aktivieren. |
| --- | --- |

# 2.7	Load Setup Default Settings
(Setup-Standardeinstellungen laden)

Diese Option lädt die Standardwerte für die optimierten Konfigurationseinstellungen Ihres Systems.  Laden Sie die Standardeinstellungen, sind Parameter mit festen Einstellungen abgeblendet und nicht konfigurierbar.

Bei Wahl der Option "Load Setup Default Settings" aus dem Hauptmenü wird folgendes Dialogfeld angezeigt.

Load Setup Default Settings
  Are you sure

	[Yes]	[No]

Wählen Sie [Yes], um die Standardeinstellungen zu laden.

# 2.8	Leaving Setup (Setup beenden)

Prüfen Sie die Konfigurationswerte Ihres Systems.  Sind Sie sicher, daß alle Werte richtig sind, schreiben Sie diese ab.  Legen Sie die aufgezeichneten Werte an einem sicheren Platz ab.  Wird der Batteriestrom mal schwächer oder der CMOS-Chip schadhaft, werden Sie wissen, welche Werte Sie im Setup einzugeben haben.

Drücken Sie Esc, um das System-Konfigurationssetup zu beenden.  Haben sich Funktionen in der BIOS-Utility geändert, wird folgender Bildschirm angezeigt:

Do you want to save CMOS data?

	[Yes]	[No]

Beantworten Sie diese Frage mit den Richtungstasten.  Wählen Sie Yes, um die neuen Daten im CMOS abzuspeichern.  Wählen Sie No, um die alten Konfigurationswerte beizubehalten.  Drücken Sie die Eingabetaste.