# LCD TV-Box

TV/DVD/Videospiel für PC-Monitor

mit Fernbedienung

MODELL: AX120

BENUTZERHANDBUCH

#### INHALTSVERZEICHNIS

- Über den AX120 ……………………………….………….……..………. 1

- Zubehör…………………………………………………………………..… 2

- Bedienerfeld auf Vorder- und Rückseite…………………………..…… 3

- Illustration der Verbindungen….…………………………………………. 5

- Installationsprozess                                            .

(1) Verbindung mit LCD oder CRT ……………………..….…………... 6

(2) Verbindung mit Computer …………………………………...……… 7

(3) Verbindung mit TV-Spiel-Konsole, V8 oder anderer
 Videoanwendung………………………………………………………8

- Fernbedienung ………………….………………………………………… 9

- Bedienung……..………………………………………….……………10~13

- Spezifikationen…………………………………………………………… 14

- Fehlerbehebung …………………………………………………………. 15

- Benutzerinformationen…………………………………………………… 16

#### ÜBER DEN AX120

*Wir empfehlen Ihnen, die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durchzulesen und das Handbuch sorgfältig aufzubewahren, um eine bestmögliche Leistung des Geräts zu gewährleisten.

Vorwort

Die Imaging-Methode des CRT- oder LCD-Monitors unterscheidet sich stark vom traditionellen TV-Set. CRT oder LCD benutzt die Nicht-Interlace-Methode, um einen vollen Bildschirm aufzubauen, wobei der TV-Set die Interlacing-Methode benutzt. Deshalb ist der LCD- oder CRT-Bildschirm auf lange Sicht besser. Außerdem besitzt er eine zwei- bis dreimal höhere Resolution als der traditionelle TV-Set mit begrenzter Resolution (horizontale Linie). CRT oder LCD besitzen hiermit nun eine Art Super-TV-Set, der aus Ihrem CRT oder LCD einen zweiten TV-Set mit erhöhter Bildqualität und stabiler Bedienung macht.

Eigenschaften:

 Plug-‘n’-Play: keine Software nötig.

 Alle Kanäle: NTSC, 181 CH (CATV 125,  Air 83Ch), PAL 106 CH

 4 unterschiedliche Resolutionen: 1024X768, 800X600, 640X480, 852X480 (Mac)

 Modernes Design, mit Ständer, kann vertikal oder horizontal aufgestellt werden.

 Fernbedienung mit voller Funktionsfähigkeit.

 1 AV und S-Video-Stecker auf der Vorderseite für die alltägliche Bedienung.

 Anpassbare TV-Funktion: Helligkeit, Kontrast, Farbe usw.

 Auto-Scan-Funktion: findet immer den richtigen Kanal.

 MTS (optional)

 Audio-In und -Out

 VGA-In und -Out

Anwendung:

 Mit LCD: Ihr LCD wird zu einem LCD-TV.

 Mit CRT-Bildschirm: Sie errhalten ein hervorragendes TV-Set.

 Sie können auf Ihre Bildschirm oder LCD TV-Spiele spielen.

 Sie können Ihren Bildschirm zu einem Ort des Vergnügens machen.

 Sie können Ihren Bildschirm zu einem Sicherheitsbildschirm machen.

1

#### ZUBEHÖR

Vor der Installation sollten Sie überprüfen, ob das folgende Zubehör in der Verpackung vorhanden ist:

1. AX120 Haupteinheit X 1

2. Plastikständer X 1

3. Fernbedienung X 1

4. HD-15 VGA-Kabel X 1

5. 3,5 mm Stereo-Audio-Kabel X 1

6. AC-DC-Adaptor X 1 (Bitte überprüfen Sie die exakte Wechselstromspannung!).

7. AAA-Batterie X 2 (für Fernbedienung)

8. RCA-SCART-Kabel (PAL/SECAM) X 1 oder A/V -Kabel (NTSC) X 1

AX120 Haupteinheit            Plastikständer    AC/DC-Adaptor  AAA-Batterien

Fernbedienungl      VGA-Kabel        Audio-Kabel

RCA-SCART -Kabel (PAL/SECAM)

oder A/V -Kabel (NTSC)

2

#### BEDIENERFELD AUF VORDER- UND RÜCKSEITE

Bedienerfeld auf Vorderseite

POWER

Stromqschalter. Drücken Sie diese Taste, um den Arbeitsmodus zu ändern.

Semi-transparenter Deckel

Empfangsfenster der IR- Signale von der Fernbedienung.

INPUT

Drücken Sie diese Taste, um den Modus in der folgenden Reihenfolge zu ändern.

CH+/-

CH+: Kanal vor

CH-: Kanal zurück

Volume+/-

VOL+: Lautstärke lauter

VOL-: Lautstärke leiser

Audio Input

Video Input

S-Video Input

3

Bedienerfelds auf Rückseite

CABLE IN

F- (oder IEC-)Buchse für ANTENNE oder CATV-Signal-Eingang

VIDEO OUT

RCA-Buchse für Video-Ausgang.

AUDIO IN

3,.5 mm Stereo-Buchse zum

Anschluss des Ausgangs der PC-Sound-Karte.

SPEAKER

3,5 mm Stereo-Buchse zum Anschluss des Mikrofons.

VGA IN

HD-15 VGA weibliche Buchse zum Anschluss mit CRT oder LCD.

TO MONITOR

HD-15 VGA weibliche Buchse zum Anschluss an VGA-Ausgangs-Schnittstelle von VGA oder PC.

DC 12V

Stromeingangsbuchse für beileigenden AC/DC-Adaptor.

Die Benutzung unterschiedlicher Arten der Stromversorgung könnte zu schweren Verletzungen oder Feuer führen.

please note using different rated power supply will cause serious injury or fire.

4

#### ILLUSTRATION DER VERBINDUNGEN

Vorderseite

DVD/VCD

GAMECUB TM

E

HiFi-VCR

PS2 TM

Camcorder

X-Box TM

Rückseite

Antenne oder CATV

Audio-Kabel

Sound-Karte

Lautsprecher

Sound-Karte

VGA-Kabel

VGA-Kabel

VGA-Karte

Bildschirm oder LCD

Strom-Adaptor

Rückseite des PCs

*Alle erwähnten oder illustrierten Markennamen und Handelsmarken hängen vom jeweiligen Hersteller ab.

5

INSTALLATIONSPROZESS

(1) Verbindung mit LCD oder CRT (In diesem Abschnitt: nach der Installation erhalten Sie nur eine TV-Funktion.)

    - Nehmen Sie die AX-Haupteinheit und legen oder stellen Sie sie neben Ihren CRT oder LCD.

    - Verbinden Sie den Antennen- oder CATV-Kabel mit “CABLE IN” auf der Rückseite des AX120.

    - Nehmen Sie den VGA-Kabel von CRT oder LCD und verbinden Sie die HD-15 VGA-Buchse mit “TO MONITOR” auf der Rückseite von AX120. Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig fest an. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Schrauben fest anziehen.

Eine unzureichende Verbindung kann zu Bildstörungen führen.

    - Nehmen Sie den Stecker Ihres Multimedia-Lautsprechers. (Benutzen Sie einen Lautsprecher vom männlichen 3,5 mm Stereotyp.) Verbinden Sie ihn mit “SPEAKER” auf der Rückseite des AX120s.

    - Nehmen Sie den AC/DC-Adaptor. Überprüfen Sie zuerst, ob die Spannung des Wechselstromausgangs mit der des Adapters übereinstimmt. Verbinden Sie dann den AC/DC-Adaptor mit dem Stromausgang und verbinden Sie den Ausgang mit “DC 12V” auf der Rückseite des AX120s.

    - Schalten Sie den Strom von CRT oder LCD ein und drücken Sie dann die Taste “POWER” bis zum “TV Mode”, falls Ihr TV-Bildschirm einen CRT oder LCD besitzt. Fertig! Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben die Installation beendet.

Rückseite

b.

d.

Lautsprecher

AC/DC-

Adaptor

e.

c.

CRT oder LCD

6

  - Verbindung mit dem Computer

(In diesem Abschnitt: nach der Installation erhalten Sie eine TV-Funktion. Sie können auch Ihren PC verwenden.)

    - Nehmen Sie die AX-Haupteinheit und legen oder stellen Sie sie neben Ihren CRT oder LCD.

    - Verbinden Sie den Antennen- oder CATV-Kabel mit “CABLE IN” auf der Rückseite des AX120.

    - Nehmen Sie den VGA-Kabel von CRT oder LCD und verbinden Sie die HD-15 VGA-Buchse mit “TO MONITOR” auf der Rückseite von AX120. Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig fest an. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Schrauben fest anziehen.

Eine unzureichende Verbindung kann zu Bildstörungen führen.

    - Nehmen Sie den Stecker Ihres Multimedia-Lautsprechers.(Benutzen Sie einen Lautsprecher vom männlichen 3,5 mm Stereotyp.) Verbinden Sie ihn mit “SPEAKER” auf der Rückseite des AX120s.

    - Nehmen Sie den beiliegenden 3,5 mm Audio-Kabel. Verbinden Sie das eine Ende mit dem Lautsprecherausgang der Sound-Karte des PCs udnd as andere Ende mit “AUDIO IN” von AX 120s.

    - Nehmen Sie den AC/DC-Adaptor. Überprüfen Sie zuerst, ob die Spannung des Wechselstromausgangs mit der des Adapters übereinstimmt. Verbinden Sie dann den AC/DC-Adaptor mit dem Stromausgang und den Ausgang mit “DC 12V” auf der Rückseite des AX120.

    - Schalten Sie den Strom von CRT oder LCD ein und drücken Sie dann die Taste “POWER” bis zum “TV Mode”, falls Ihr TV-Bildschirm einen CRT oder LCD besitzt. Fertig! Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben die Installation beendet.

Rückseite

b.

d.

e.

Sound-Karte

VGA-Karte

c.

f.

*Alle erwähnten oder illustrierten Markennamen und Handelsmarken hängen vom jeweiligen Hersteller ab.

7

  - Verbindung mit TV-Spiel-Konsole, V8 oder anderer Video-Anwendung. Bitte folgen Sie den folgenden Anweisungen:

(Folgen Sie diesen Schritten nur, wenn es sich bei Ihrer Video-Quelle um einen RCA-Ausgang handelt.)

- Verbinden Sie den RCA-Stecker mit dem Ausgang Ihres TV-Spiels, DVDs oder VCRs. (Beachten Sie, dass das Verbindungskabel bunt gefärbt sein sollte: gelb für Video, weiß für Audio R, rot für Audio L)

- Verbinden Sie das andere Ende des RCA mit “Video/Audio Input” auf der Vorderseite des AX120. (Bitte beachten Sie, dass das Verbindungskabel bunt gefärbt sein sollte: gelb für Video, weiß für Audio R, rot für Audio L)

- Schalten Sie den Strom von AX120 und Ihrer Video-Anwendung ein.

- Wählen Sie den Modus ” POWER” zu “TV mode”. Ändern Sie die Quelle zu “CVBS”

- Drücken Sie auf Ihrer Anwendung die Taste “PLAY”, wenn das installierte Bild komplett ist.

(Folgen Sie diesen Schritten nur, wenn es sich bei Ihrer Video-Quelle um ein S-Video handelt.)

- Verbinden Sie den S-Stecker und 2-Audio-RCA-Stecker mit dem Ausgang Ihres TV-Spiels, DVDs oder VCR. (Beachten Sie, dass das Audio-Verbindungskabel gefärbt sein sollte: weiss für Audio-R, rot für Audio-L. Der S-Video-Stecker besitzt eine spezielle Verbindung. Suchen Sie nach der richtigen Orientierung. Drücken Sie den Stecker nie mit Gewalt ein, da er sonst zerbrechen könnte.)

- Verbinden Sie den S-Stecker mit dem “S” und die 2-Audio-RCA-Stecker mit “AUDIO” auf der Vorderseite des AX120. (Beachten Sie, dass das Audio-Verbindungskabel gefärbt sein sollte: weiss für Audio-R, rot für Audio-L. Der S-Video-Stecker besitzt eine spezielle Verbindung. Suchen Sie nach der richtigen Orientierung. Drücken Sie den Stecker nie mit Gewalt ein, da er sonst zerbrechen könnte.)

- Schalten Sie den Strom des AX120 und Ihrer Video-Anwendung aus.

- Wählen Sie den Modus ” POWER” zu “TV mode”. Ändern Sie die Quelle zu “S-VIDEO”

- Drücken Sie auf Ihrer Asnwendung die Taste “PLAY”, wenn das installierte Bild komplett ist.

Camcorder

X-BoxTM

GC TM

PS2 TM

DVD

VCR

*Alle erwähnten oder illustrierten Markennamen und Handelsmarken hängen vom jeweiligen Hersteller ab.

8

#### FERNBEDIENUNG

R/C-Tasten

Zur näheren Beschreibung lesen Sie bitte die folgende Seite.

Lautstärke

Kanal+/-

MTS(NTSC)

Strom

MUTE

Kanal+/-

EINGANG

AUSWÄHLEN

MENÜ

Lautstärke

AUSGANG

Zahlentasten

RCL

SCANNEN

RESET

9

#### BEDIENUNG

- MTS(Option)

Wenn Ihr AX120 eine MTS (NTSC)-Option besitzt und Sie sich ein Fernsehprogramm anschauen, dann können Sie diese Taste drücken, um den Audio-Ausgang auszuwählen. (Beachten Sie, dass nicht alle Fernsehprogramme ein MTS besitzen. Wenn Sie diese Funktion haben wollen, überprüfen Sie Ihre Fernsehstation oder CATV-Anbieter bzgl. weiterer Informationen.)

Drücken Sie “MTS”

Drücken Sie  “MTS”

- Power

Unter normalen Arbeitsbedingungen ist AX120 im “TV” Modus. Sie können diese Taste drücken, um zwischen dem TV- und PC-Modus zu wechseln. Beachten Sie dabei, dass bei ausgeschaltetem Computer kein Bild auf dem Bildschirm erscheint, wenn Sie diese Taste zum PC-Modus drücken. Befindet sich die Signalquellenverbindung nicht mit der Einstellung der Eingabenquelle übereinstimmt, so geht Ihr Video- oder CATV-/TV-Signal verloren und es erscheint kein Bild auf dem Bildschirm, wenn Sie zum TV-Modus gehen

Drücken Sie “Power”

- MUTE

Drücken Sie diese Taste, um den Audio-Ausgang zu muten. Zur Wiederaufnahme drücken Sie diese taste oder Lautstärke lauter. Das Audio geht zur vorherigen Einstellung zurück. Diese Taste gilt nur für den “TV Mode”.

Drücken Sie “MUTE”

10

- Input

Auswahl der Signalquelle. Es gibt unterschiedliche Quellen für AX120. Sie können diese Taste drücken, um eine Quelle auszuwählen. Die Auswahl ist zhklisch und nur im TV-Modus gültig. Der Vorgang ist wie folgt:

TV CVBS(A/V)  S-Video  PC

Drücken Sie “Input”

Drücken Sie “Input”

Drücken Sie “Input”

Channel +/-

Drücken Sie↑ für Kanal weiter

oder↓für Kanal zurück.,

Drücken

Sie

Press

Diese Tasten sind nur

im TV-Modus gültig

- Select

Diese Taste arbeitet mit der Taste “MENU”

Zusammen, wenn Sie die AX120-TV-Box

einstellen. Drücken Sie diese Taste zur

Bestätigung.

VOL +/-

Änderung der Lautstärke des

Audio-Ausgangs.

 lauter,

Drücken

Sie

 leiser.

Diese Tasten sind nur

im TV-Modus gültig.

- MENU

Einstellung von AX120. Es stehen 6 Funktionen zur Auswahl.

Sollten Sie mit diesen Anpassungen nicht sehr

MENU

1.Input

2.Picture

3.TV Function

4.Resolution

5.OSD Function

6.Reset

vertraut sein, so sollten Sie diese Funktionen

am Besten nicht benutzen, da es sonst zu

m6glichen Bildstörungen kommen könnte.

Die folgende Nachricht erscheint auf dem

Bildschirm, wenn Sie die Taste “MENU”

Drücken. Die Einzelheiten werden im folgenden

beschrieben.

11

  - Input: Quelle von AX120

Wenn Sie diese Input-Funktion auswählen, so stehen Ihnen 4 verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung (siehe Bildschirm). Bitte benutzen Sie die Pfeile ↑ ↓, um die gewünschte Auswahl zu treffen. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste “Select”. Die Auswahl ist beendet.

MENU

| 1.Input |  | 1.TV |
| --- | --- | --- |
| 2.Picture |  | 2.CVBS |
| 3.TV Function | Wählen Sie die Quelle. | 3.S-Video |
| 4.Resolution | Drücken Sie dann.”Select”. | 4.PC |
| 5.OSD Function | Es erscheinen 4 Funktionen. |  |
| 6.Reset |  |  |

  - Picture: Einstellung der Bildparameter.

Wenn Sie diese Bild-Funktion auswählen, so stehen Ihnen 5 verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Sie können unterschiedliche Einstellungen durch Aufleuchtenlassen auswählen. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste “Select”. Sie können jetzt die Einstellungen vornehmen. Die Taste  bedeutet niedriger,  bedeutet höher.

Brightness stellt die Helligkeit Ihres Bildschirms ein.

Contrast stellt den Bildkontrast ein.

Color stellt die Bildfarbe ein.

Hue stellt die Farbsattheit ein.

Sharpness stellt die Bildschärfe ein.

MENU

| 1.Source |  | 1Brightness |
| --- | --- | --- |
| 2.Picture |  | 2.Contrast |
| 3.TV Function | Wählen Sie die Quelle. | 3.Color |
| 4.Resolution | Drücken Sie dann.”Select”. | 4.Hue |
| 5.OSD Function | Es erscheinen 5 Funktionen. | 5.Sharpaness |
| 6.Reset |  |  |

  - TV Function

Wenn Sie diese TV-Funktion auswählen, so stehen Ihnen 6 verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Sie können unterschiedliche Einstellungen durch Aufleuchtenlassen auswählen. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste “Select”. Sie können jetzt die Einstellungen vornehmen. Die Taste  bedeutet niedriger,  bedeutet höher.

12

TV System  “CATV”, “AIR” 2 Auswahlmöglichkeiten (nur für NTSC).

Channel Edit “Add”, “ Erase” 2 Auswahlmöglichkeiten.

Fine Tune: Feineinstellung der TV-Frequenz.

MTS MONO, STEREO, SAP 3 Auswahlmöglichkeiten (nur für NTSC).

Full Scan: Scannen des Kanals mit Frequenzen.

Channel Scan: Scannen des Kanals mit interner Frequenzmappe.

MENU

| 1.Source |  | 1.TV system |
| --- | --- | --- |
| 2.Picture |  | 2.Channel Edit |
| 3.TV Function | Wählen Sie die Quelle. | 3.Fine Tune |
| 4.Resolution | Drücken Sie dann.”Select”. | 4.MTS |
| 5.OSD Function | Es erscheinen 4 Funktionen. | 5.Full Scan |
| 6.Reset |  | 6.Channel Scan |

  - Resolution

Wenn Sie diese Reaolotionsfunktion auswählen, so stehen Ihnen 8 verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Sie können unterschiedliche Einstellungen durch Aufleuchtenlassen auswählen. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste “Select”. Sie können jetzt die Einstellungen vornehmen.

640X480 60Hz, 800X600 60Hz, 852X480 60Hz, 1024 X768 60Hz

640X480 75Hz, 800X600 75Hz, 852X480 75Hz, 1024 X768 75Hz

MENU

| 1. Input |  | 1. 640 X480 60Hz |
| --- | --- | --- |
| 2.Picture |  | 2. 800X600 60Hz |
| 3.TV Function | Wählen Sie die Quelle. | 3. 852X480 60Hz |
| 4.Resolution | Drücken Sie dann.”Select”. | 4.1024X768 60Hz |
| 5.OSD Function | Es erscheinen 8 Funktionen. | 5. 640 X480 75Hz |
| 6.Reset |  | 6. 800X600 75Hz |
|  |  | 7. 852X480 75Hz |
|  |  | 8.1024X768 75Hz |

  - OSD Function

Wenn Sie diese OSD-Funktion auswählen, so stehen Ihnen 2 verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Sie können unterschiedliche Einstellungen durch Aufleuchtenlassen auswählen. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste “Select”. Sie können jetzt die Einstellungen vornehmen.

13

OSD Position:

Wählen Sie die OSD-Nachricht-Position auf dem Bildschirm. Drücken Sie ↓↑ , um die gewünschte Position auszuwählen..

OSD Color: Wählen Sie die gewünschte Farbe der OSD-Nachricht aus.

MENU

| 1.Source |  | 1.OSD Position |
| --- | --- | --- |
| 2.Picture |  | 2. OSD Color |
| 3.TV Function | Wählen Sie OSD. |  |
| 4.Resolution | Drücken Sie dann.”Select”. |  |
| 5.OSD Function | Es erscheinen 2 Funktionen. |  |
| 6.Reset |  |  |

  - Reset

Das drücken dieser Taste stellt die Originaleinstellungen des Herstellers von AX120 wieder her.

(9) EXIT

Drücken Sie während der Einstellung der Funktion “MENU” diese Taste, um zum Hauptmenü oder den Einstellungen zurückzukehren.

(10) Numeric Key

Sie können den gewünschten Kanal direkt anwählen. Diese Taste ist nur im TV-Modus gültig.

(11) SCAN

Wenn Sie zum ersten Mal AX120 einstellen, so sollten Sie möglichst diese taste drücken, um alle Kanäle zu durchsuchen und Sie im Speicher AX120 zu speichern. Es gibt 3 Auswahlmöglichkeiten:

1.Full Scan, 2 Channel Scan, 3 Exit.

Full Scan: Scannen aller Kanäle gemäß der Frequenz.

Channel Scan: Scannen der Kanäle gemäß Channel Mapping (Voreinstellung) .

Diese Taste ist nur im TV-Modus gültig.

Sie sollten das Scannen der Kanäle mit “Full Scan” nur dann benutzen, wenn dies notwendig ist. Ansonsten empfehlen wir das schenllere und bequemere Scannen mit “Channel Scan”.

(12) RCL

Sie können durch Drcken dieser Taste zum vorherigen Kanal zurückkehren. Diese Taste ist nur im TV-Modus gültig.

(13) RES

Es gibt 8 zyklische Auswahlmöglichkeiten:: 640X480 60Hz, 800X600 60Hz, 852X480 60Hz, 1024 X768 60Hz,640X480 75Hz, 800X600 75Hz, 852X480 75Hz, 1024 X768 75Hz

14

#### Spezifikationen

| Inhalt | Spezifikationen |
| --- | --- |
| CATV/TV-Eingang | 75 Ohm F weiblich oder IEC weiblich |
| Video-Ausgang | Video, S-Video |
| Audio-Einganng (Signalquelle) | Stereo RCA links, rechts |
| Audio-Eingang (PC) | 3.5mm Stereo |
| VGA-Eingang | HD-15 weiblich |
| Strom- AC/DC-Adaptor | 12 V DC 500mA UL-Zertifikat für USA, CE-Zertifikat für Europe |
| VGA-Ausgang | HD-15 weiblich |
| Video-Ausgang (nur gültog für TV/CVBS/S-Video-Modus) | RCA |
| Audio-Ausgang | 3.5 mm Stereo |
| Reguläre Spezifikationen: Erfüllt die folgenden Anforderungen: | FCC 15.225 FCC Teil 15-Klasse B ICES-003 CE |

15

- Fehlerbehebung

- Kein Bild:

- Die Verbindung könnte falsch sein. Überprüfen Sie die Verbindungen anhand der Illustration.

- Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig mit der Steckdose verbunden ist und ob die vorliegende Spannung mit der des Adapters übereinstimmt.

- Überprüfen Sie, ob der ausgewählte Modus mit dem Eingangssignal übereinstimmt. Führen Sie dann erneut AUTO SCAN durch. (Zum Beispiel muss der F-Stecker im Modus “AIR TV“ mit der UHF/ VHF-Antenne verbunden sein. im Modus “CATV“ muss die F-Stecker mit dem CATV-System verbunden sein.

- Kein Ton:

Die Verbindung könnte falsch sein. Überprüfen Sie die Verbindungen anhand der Illustration.

- AX120 reagiert während der Benutzung der Fernbedienung nicht:

- Stellen Sie sicher, dass es sich um ein IR-Sensor-Window von AX120 innerhalb von 6 Meter und +/- 15 Grad handelt.

- Überprüfen Sie die Batterien und wechseln Sie sie gegebenenfalls mit neuen Batterien aus.

*****************************************************************************************************

Der Standard-VGA-Signal-Ausgang dieser Einheit AX120 stimmt mit der generellen PC-VGA-Displaykarte überein, so dass die Benutzung dieser Einheit die Garantie des LCD- oder CRT-Bildschirms nicht beeinträchtigt.

*****************************************************************************************************

16

#### Benutzerinformationen

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass es innerhalb der Grenzwerte der Klasse B von Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte liegt. Diese Grenzwerte wurden dazu entworfen, um einen geeigneten Schutz gegen gefährliche Interferenzen bei häuslichen Installationen zu gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt u.U. Radiofrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemäß diesen Anweisungen installiert wurde, kann es zu schädigenden Störungen mit der Radiokommunikation führen. Es gibt keinerlei Garantie dafür, dass es teilweise zu Interferenzen kommen kann.

Sollte dieses Gerät schädliche Interferenzen mit dem Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts geprüft werden kann, so sollten Sie versuchen, diese Interferenzen wie folgt zu beheben:

- Verändern Sie die Orientierung der Empfangsantenne.

- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

- Verbinden Sie den Computer mit einer anderen Steckdose, so dass Empfänger und Computer an unterschiedliche Stromkreise angeschlossen sind.

- Fragen Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

17