Dieses Notebook zeichnet sich durch Leistungsstärke, Stromsparfunktionen und Multimedia-Fähigkeiten in einem ergonomischen Design mit besonderem Stil aus.  Arbeiten Sie mit Ihrem neuen, leistungsstarkem Notebook mit unübertroffener Produktivität und Zuverlässigkeit.

Dieses Kapitel gibt Ihnen eine gründliche Einführung “Tour” durch die vielen Merkmale des Notebooks.

# 1.1	Merkmale

Dieses Notebook wurde für den Benutzer konzipiert.  Hier sind nur einige wenige seiner vielen Merkmale aufgelistet:

### Leistung

- Intel Pentium®-Mikroprozessor mit MMX™-Technologie

- 64-Bit-Hauptspeicher und externer (L2) Cachespeicher

- Großes LC-Display und PCI-Local-Bus-Video mit Grafikbeschleuniger

- Internes CD-ROM-Laufwerk und externes 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk; oder internes 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk

- Enhanced-IDE-Festplatte mit hoher Kapazität

- Lithium-Ion- oder Nickel-Metallhydrid-Akku

- Stromverwaltungssystem mit den stromsparenden Betriebsarten Standby und Hibernation (Suspend to Disk)

### Multimedia

- 16-Bit-Hi-Fi-Stereo-Audio mit Raumklang

- Zwei eingebaute Lautsprecher

- Sehr flaches CD-ROM-Laufwerk mit hoher Geschwindigkeit

### Anschlußfähigkeit

- Fax/Datenmodemanschluß  mit hoher Geschwindigkeit

- Schnelle, kabellose Infrarot-Kommunikation

- USB- (Universal Serial Bus) Anschluß

### Design und Ergonomie für den Anwender

- Leichtes Gewicht und flaches Gehäuse

- Schnittiges, elegantes Design mit Stil

- Tastaturkappen in normaler Größe

- Breite, angenehme Handflächenauflage

- Zentriert angebrachtes Touchpad-Zeigegerät

### Erweiterungen

- CardBus PC-Kartensteckplätze (früher PCMCIA genannt), zwei vom Typ II oder eine Karte des Typ III mit unterstütztem ZV- (Zoomed Video) Anschluß

- Schnittstellenreplikator als Option für Anschluß/Abtrennung von Peripheriegeräten in einem Arbeitsgang.

- Erweiterbarer Arbeitsspeicher und aufrüstbare Festplatte

# 1.2	Display (Bildschirm)

Das große Grafikdisplay ist von hervorragender Qualität in Bezug auf Sichtweise, Anzeige und Desktop-Grafiken.  Der Computer unterstützt zwei unterschiedliche Display-Konfigurationen — DSTN (passives Display) oder TFT (aktives Display).

### Videoleistung

Das integrierte PCI-Local-Bus-Video mit Grafikbeschleuniger und 2-MB-EDO-Grafikspeicher (Video-RAM) steigert die Videoleistung.

### Simultane Anzeige

Das große Display des Computers und seine Multimedia-Fähigkeiten eignen sich hervorragend für Präsentationen, bei denen Sie bei Bedarf auch einen externen Monitor anschließen können.  Dieser Computer unterstützt eine simultane LCD- und CRT-Anzeige, wobei Sie die Präsentation von Ihrem Computer aus steuern und gleichzeitig Ihren Zuhörern gegenüberstehen können.  Bei Präsentationen vor einer zahlreichen Zuhörerschaft können Sie auch einen LCD-Projektionsschirm anschließen.

### Stromverwaltungssystem

Im Stromverwaltungssystems integriert ist eine “automatische LCD-Abdunklungsfunktion”, die automatisch die besten Einstellungen für Ihren Bildschirm festlegt und gleichzeitig Strom spart.  Weitere Informationen über die Stromverwaltung sind im Abschnitt 2.2 angegeben.

### Das Display öffnen und schließen

Um das Display zu öffnen, schieben Sie den Deckelverschluß nach links und klappen Sie dann den Deckel bis zu einem für Sie angenehmen Sichtwinkel auf.  Der Computer ist mit einem Mikroschalter ausgestattet, der das Display beim Schließen des Deckels zwecks Stromsparung ausschaltet (und die Betriebsart Standby aktiviert) und es beim Öffnen des Deckels wieder einschaltet.

|  | Hinweis: Ist ein externer Monitor angeschlossen, schaltet der Computer beim Schließen des Deckels das Display aus (aktiviert jedoch nicht die Betriebsart Standby). |
| --- | --- |

Um den Deckel zu schließen, klappen Sie ihn behutsam herunter, bis der Deckelverschluß einrastet.

|  | Warnung: Um das Display nicht zu beschädigen, dürfen Sie es nicht heftig zuschlagen. Legen Sie bei geschlossenem Display auch keine Gegenstände auf das Notebook. |
| --- | --- |

# 1.3	Anzeigen

Unter dem Display des Notebooks sind sechs leicht erkennbare Lichtanzeigen (LEDs) angebracht (nicht bei jedem Modell vorhanden).

1

2

3

4

5

6

Zwei dieser Lichtanzeigen, Strom und Standby, sind auch bei geschlossenem Display zu sehen, damit Sie auch dann den Status Ihres Computers ablesen können.

| Nr. | Symbol | Funktion | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Strom | Leuchtet bei eingeschaltetem Computer. |
| 2 |  | Standby | Leuchtet, wenn der Computer die Betriebsart Standby aktiviert. |
| 3 |  | Medien-Aktivität | Leuchtet, wenn auf das Disketten-, Festplatten- oder CD-ROM-Laufwerk zugegriffen wird. |
| 4 |  | Laden des Akkus | Leuchtet, wenn der Akku aufgeladen wird. |
| 5 |  | Großschrift | Leuchtet, wenn die Großschriftfunktion aktiviert ist. |
| 6 |  | Num | Leuchtet, wenn die numerische Funktion aktiviert ist. |

# 1.4	Tastatur

Die Tastatur besteht aus normalgroßen Tasten, die einen eingebetteten Zahlenblock, separate Cursortasten, zwei Windows 95-Tasten und zwölf Funktionstasten enthalten.

## 1.4.1	Sondertasten

### Feststelltasten

Die Tastatur besitzt drei ein- und ausschaltbare Feststelltasten.

| Feststelltaste | Beschreibung |
| --- | --- |
| ò | Leuchtet die Großschriftanzeige, werden alle Buchstaben in Großschrift eingegeben. |
| Fn-Num | Leuchtet die Num-Anzeige, befindet sich der eingebettete Zahlenblock im numerischen Modus. Die Tasten fungieren als Taschenrechner (komplettiert mit den arithmetischen Operanden +, -, *, und /). Schalten Sie in diesen Modus ein, wenn Sie viele Zahlen eingeben müssen. Noch besser wäre der Anschluß eines externen Zahlenblocks. |
| Fn-Rollen | Leuchtet die Rollenanzeige, bewegt sich der Bildschirm beim Drücken der Taste oder ¯ eine Zeile nach oben bzw. nach unten. Diese Feststelltaste funktioniert bei einigen Anwendungen nicht. |

### Eingebetteter Zahlenblock

Der eingebettete Zahlenblock, dessen Funktionen denen eines Zahlenblocks für Tischrechner ähneln, ist an den kleinen Zeichen oben rechts auf den Tastenkappen erkenntlich.  Um die Tastaturaufschrift einfach zu halten, wurden die Symbole zur Cursorsteuerung nicht auf den Tastenkappen aufgedruckt.

| Gewünschter Zugriff | Num ist aktiviert | Num ist deaktiviert |
| --- | --- | --- |
| Zahlentasten des eingebetteten Zahlenblocks | Geben Sie Zahlen ganz normal ein. |  |
| Tasten des eingebetteten Zahlenblocks zur Cursorsteuerung | Umschalt-Taste gedrückt halten, während Sie Tasten zur Cursorsteuerung betätigen. | Fn-Taste gedrückt halten, während Sie Tasten zur Cursorsteuerung betätigen. |
| Haupttasten der Tastatur | Fn-Taste gedrückt halten, während Sie Buchstaben auf dem eingebetteten Zahlenblock eingeben. | Geben Sie Buchstaben ganz normal ein. |

|  | Hinweis: Ist eine Tastatur oder ein Zahlenblock extern an den Computer angeschlossen, funktioniert die Num-Feststellfunktion nur auf der externen Tastatur oder nur auf dem externen Zahlenblock. |
| --- | --- |

### Windows 95-Tasten

Die Tastatur besitzt zwei Tasten, die Sonderfunktionen von Windows 95 ausführen.

| Taste | Beschreibung |
| --- | --- |
| Windows-Logo-Taste | Start-Taste. Kombinationen mit dieser Taste führen Sonderfunktionen aus. Hier einige wenige Beispiele: - Windows + Tab Aktiviert nächste Schaltfläche auf der Task-Leiste - Windows + E Erforscht Meine Dateien - Windows + F Findet Dateien - Windows + M Verkleinert alles auf Symbolgröße - Umschalt + Windows + M Macht die gesamten Minimierungen rückgängig - Windows + R Zeigt das Dialogfeld Ausführen |
| - Anwendungstaste | Zeigt das Kontextmenü der Anwendung (entspricht dem Anklicken der rechten Maustaste). |

### Hotkeys

Mit den Hotkeys oder Tastenkombinationen des Computers erhalten Sie Zugriff auf die meisten Computersteuerungen wie Bildschirmkontrast/-helligkeit, die Lautstärke und das System-BIOS.

| Hotkey | Symbol | Funktion | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Fn-Esc | Esc | Hotkey Escape | Beendet die Steuerung durch Hotkeys. |
| Fn-F1 | ? | Hotkey Hilfe | Zeigt die Hotkey-Liste und Hilfe. |
| Fn-F2 |  | Helligkeitsregler Kontrastregler | Schaltet zwischen Helligkeitsregler und Kontrastregler hin und her. Mit den Skalier-Hotkeys (Fn-à und Fn-ß) erhöhen und senken Sie die Helligkeits- oder Kontrastwerte. Computer mit TFT-Display zeigen das Symbol zur Helligkeitsreglung nicht an. |
| Fn-F3 |  | Display-Schalter | Schaltet das Display zwischen folgenden Bildschirmanzeigen hin und her: - LCD - CRT - LCD und CRT - TV (sofern der Computer an den optionalen Schnittstellenreplikator angeschlossen ist) |
| - Fn-F4 |  | Akkumeter | Blendet das Akkumeter ein oder aus. |
| Fn-F5 |  | Lautstärkeregler | Mit den Skalier-Hotkeys (Fn-à und Fn-ß) erhöhen und senken Sie die Lautstärke. |
| Fn-F6 |  | Setup | Ruft die Bildschirme des System-BIOS mit den Einstellungen der Stromverwaltung und den Systeminformationen auf. Siehe Abschnitt 5.3.5. |
| Fn-F7 |  | Systemruhe | Ruft die Betriebsart Hibernation auf, sofern die Funktion Hibernation (Sleep Manager) installiert, gültig und aktiviert ist; andernfalls schaltet der Computer zur Betriebsart Standby. Informieren Sie sich im Abschnitt 2.2.1 über die Betriebsarten Standby und Hibernation. |
| Fn-® | ® | Skalenerhöhung | Erhöht den Einstellungswert des aktuellen Symbols. |
| Fn-¬ | ¬ | Skalensenkung | Senkt den Einstellungswert des aktuellen Symbols. |
| Fn-T |  | Touchpad schalten | Schaltet das interne Touchpad ein und aus. |

|  | Hinweis: Möchten Sie mit einer externen PS/2-Maus arbeiten, müssen Sie erst das Touchpad aktivieren, die externe PS/2-Maus anschließen und dann das Touchpad deaktivieren, sofern dies erforderlich ist. |
| --- | --- |

#### Hotkeys aktivieren und benutzen

Um Hotkeys zu aktivieren, müssen Sie erst die Fn-Taste drücken und halten, bevor Sie andere Tasten aus der Hotkey-Kombination drücken.

Einige Hotkeys zeigen ein Symbol, siehe obige Tabelle, auf dem Bildschirm an.  Bei Hotkeys mit Symbolen drücken Sie die Skalier-Hotkeys (Fn-à und Fn-ß), um die Einstellungswerte des aktuellen Symbols zu erhöhen oder zu senken.

#### Symbole und Bildschirme beenden

Drücken Sie Hotkey Escape (Fn-Esc), um ein mit einem Hotkey aufgerufenes Symbol zu beenden.  Drücken Esc, um ein mit einem Hotkey aufgerufenen Bildschirm zu beenden.

## 1.4.2	Tastaturergonomie

Die breite und angenehme Handflächenauflage unterhalb der Tastatur bietet Ihren Händen einen Ruhepunkt beim Tippen.

# 1.5	Touchpad

Das integrierte Touchpad ist ein PS/2-kompatibles Zeigegerät, das auf Bewegungen auf seiner Oberfläche reagiert.  Dies bedeutet, daß sich der Cursor auf dem Bildschirm bewegt, wenn Sie mit Ihrem Finger über die Touchpadoberfläche streichen.  Dank der zentralen Lage auf der Handflächenauflage kann das Touchpad in angenehmer Weise benutzt werden.

|  | Hinweis: Arbeiten Sie mit einer externen Maus, können Sie das interne Touchpad durch Drücken von Fn-T deaktivieren. Das Touchpad ist Wärme- und Feutigkeitsempfindlich. Bei kalten oder feuchten Händen können Bedienungseinschränkungen vorkommen! |
| --- | --- |

### Touchpad-Grundlagen

Die folgenden Tips weisen Sie in die Benutzung des Touchpads ein:

- Streichen Sie mit Ihrem Finger über die Oberfläche des Touchpads, um den Cursor zu bewegen.

- Drücken Sie die linken und rechten Tasten, die sich neben dem Touchpad befinden, um Funktionen anzuwählen und auszuführen.  Diese beiden Tasten entsprechen den linken und rechten Maustasten.  Ein Anticken des Touchpads erzeugt gleiche Ergebnisse.

| Funktion | Linke Taste | Rechte Taste | Anticken |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausführen | Schnell zweimal klicken |  | Zweimal anticken (so schnell wie ein Doppelklick mit der Maustaste) |
| Anwählen | Einmal klicken |  | Einmal anticken |
| Ziehen | Klicken und halten, um den Cursor zu ziehen |  | Zweimal anticken (so schnell wie ein Doppelklick mit der Maustaste) und beim zweiten Anticken den Finger auf dem Touchpad halten, um den Cursor zu ziehen |
| Kontextmenü aufrufen |  | Einmal klicken |  |

|  | Hinweis: Benutzen Sie das Touchpad nur mit sauberen, trockenen Fingern. Auch das Touchpad muß stets sauber und trocken sein Das Touchpad ist berührungsempfindlich, was bedeutet, daß je leichter die Berührung, desto besser die Reaktion ist. Zu hartes Anticken steigert nicht die Reaktionsfähigkeit des Touchpads. |
| --- | --- |

# 1.6	Speichermedien

Hohe Speicherkapazität ist durch eine 2,5-Zoll-Enhanced-IDE-Festplatte gegeben.  Der Computer besitzt auch ein internes 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk mit 1,44 MB oder ein internes CD-ROM-Laufwerk mit hoher Geschwindigkeit.

## 1.6.1	Festplatte

Benötigen Sie mehr Speicherplatz, können Sie das Festplattenmodul aufrüsten.  Siehe Abschnitt 3.11.2.

## 1.6.2	Internes Laufwerk

Sie erhalten den Computer mit einem Disketten- oder einem CD-ROM-Laufwerk.  Über das CD-ROM-Laufwerk erhalten Sie Zugriff auf tragbares Multimedia.  Modellen mit einem eingebauten CD-ROM-Laufwerk wird ein externes Diskettenlaufwerk mitgeliefert.

### Die CD-ROM-Ablage auswerfen

|  | Durch Drücken der CD-ROM-Auswurftaste werfen Sie die CD-ROM-Ablage bei eingeschaltetem Computer aus. |
| --- | --- |

### Ein externes Diskettenlaufwerk anschließen

|  |  |  | Verbinden Sie das kleinere Ende des Diskettenlaufwerkkabels mit dem parallelen Anschluß und das andere Ende mit dem Anschluß am externen Diskettenlaufwerk. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hinweis: Das externe Diskettenlaufwerk kann während des Systembetriebs angeschlossen werden. Sie brauchen den Computer zum Anschluß und zur Benutzung des Diskettenlaufwerks nicht auszuschalten. |  |

# 1.7	Anschlüsse

Die Anschlüsse dienen zur Verbindung mit externen Peripheriegeräten an Ihren Computer, so wie Sie es bei Tischrechnern kennen.  Die Anschlüsse sind auf der Rückseite angebracht, PC-Kartensteckplätze und Audioanschlüsse befinden sich auf der linken Seite des Computers.

|  | Hinweis: Informieren Sie sich in Kapitel 3 über den Anschluß externer Geräte an den Computer. |
| --- | --- |

## 1.7.1	Anschlüsse auf der linken Seite

1

2

3

4

5

| Nr. | Symbol | Anschluß | Verbindung zum/zur... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Modemanschluß | Telefonleitung |
| 2 |  | PC-Kartensteckplätze | PC-Karte |
| 3 |  | Audioausgang | Ausgangsgerät (z.B. Lautsprecher, Kopfhörer) |
| 4 |  | Audioeingang | Eingangsgerät (z.B. Audio-CD-Spieler, Stereo-Walkman) |
| 5 |  | Mikrofoneingang | Externes 3,5mm Kondensatormikrofon mit Minibuchse |

### Anschluß für Fax/Datenmodem

Als Option ist im Computer ein Fax/Datenmodem eingebaut.

|  | Zur Benutzung des eingebauten Fax/Datenmodems verbinden Sie ein Telefonkabel mit dem Modemanschluß und einer Telefonsteckdose. |
| --- | --- |

Starten Sie Ihr Softwareprogramm zur Kommunikation.  Anweisungen sind im entsprechenden Handbuch angegeben.

### PC-Kartensteckplätze

Auf der linken Computerseite befinden sich zwei CardBus PC-Kartensteckplätze vom Typ II/I oder einer vom Typ III.  Diese Steckplätze nehmen kreditkartengroße PC-Karten auf, die die Nutzbarkeit und Erweiterungsfähigkeit des Computers verbessern.

PC-Karten sind Zusatzkarten für tragbare Computer, die Ihnen Erweiterungsmöglichkeiten geben, die bislang nur Tischrechnern zu Gute kamen.  Populäre Karten vom Typ II umfassen Flash-Speicher-, SRAM-, Fax/Datenmodem-, LAN- und SCSI-Karten.  Karten vom Typ III sind in der Regel 1,8-Zoll-ATA-Laufwerke und zellulare Modems.  Cardbus verbessert die Technologie von 16-Bit-PC-Karten durch Erweiterung der Bandbreite auf 32 Bit.

Mit einem ZV- (Zoomed Video) Anschluß unterstützt Ihr Computer Hardware-MPEG in Form einer ZV-PC-Karte.

|  | Hinweis: Anweisungen zur Installation und Benutzung Ihrer Karte sowie ihre Funktionen sind im Handbuch der Karte angegeben. |
| --- | --- |

#### Eine Karte einlegen

|  | Schieben Sie die Karte im gewünschten Steckplatz ein und stellen Sie, falls nötig, die richtigen Anschlüsse her (z.B. Netzwerkkabel). Details sind im Kartenhandbuch angegeben. |
| --- | --- |

Karten vom Typ III kommen in den unteren Steckplatz.

|  | Wichtig: Stellt der Computer eine in den PC-Kartensteckplätzen installierte PC-I/O-Karte (z.B. Modemkarte, ZV-Karte) fest, aktiviert er weder Standby noch Hibernation (Suspend to Disk), sondern “ruht”, um die Kommunikation nicht zu unterbrechen. |
| --- | --- |

#### Eine Karte herausnehmen

Beenden Sie die Anwendung, die mit der Karte arbeitet, und gehen Sie folgendermaßen vor:

|  | Befindet sich die Auswurftaste der (eingelegten) PC-Karte in ihrer Vertiefung, ziehen Sie diese heraus. |
| --- | --- |
|  | Drücken Sie die Steckplatz-Auswurftaste hinein, um die Karte auszuwerfen. |

## 1.7.2	Anschlüsse Rückseite

8

7

6

5

4

3

2

1

| Nr. | Symbol | Anschluß | Verbindung zum/zur... |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Gleichstromeingang | Netzteil und Steckdose |
| 2 |  | PS/2-Anschluß | PS/2-kompatiblen Gerät (z.B. PS/2-Tastatur, -Zahlenblock, -Maus) |
| 3 |  | FIR-Anschluß | Infrarotgeräte (z.B. Infrarotdrucker, IR-bewußte Computer) |
| 4 |  | Serieller Anschluß (UART16650-kompatibel) | Serielle Geräte (z. B. serielle Maus) |
| 5 |  | Paralleler Anschluß (stimmt mit ECP überein) | Externes Diskettenlaufwerk, paralleles Gerät (z.B. paralleler Drucker) |
| 6 |  | Anschluß für Schnittstellenreplikator | Schnittstellenreplikator |
| 7 |  | Externaler CRT-Anschluß | Monitor (bis zu 1024x768, 256-Farben) |
| 8 |  | USB-Anschluß | USB-Gerät |

### Schneller FIR- (Infrarot) Anschluß

Der schnelle FIR- (Infrarot) Anschluß des Computer dient zur kabellosen Datenübertragung zu anderen IR-bewußten Computern und Peripheriegeräten, z.B. zu Infrotdruckern.

Der Infrarotanschluß kann Daten mit einer Geschwindigkeit bis zu vier Megabit pro Sekunde (Mbps) innerhalb einer Entfernung von bis zu einem Meter übertragen.

|  | Um FIR benutzen zu können, müssen Sie zwei IR-bewußte Geräte so aufstellen, daß sich ihre IR-Anschlüsse nicht weiter als ein Meter entfernt und in gerader Linie innerhalb einer Winkelabweichung von höchsten 15 Grad zueinander befinden. |
| --- | --- |

Befinden Sie die beiden Computer in Position, beginnen Sie ganz normal mit der Datenübertragung.  Details hierzu sind in der Software zur Dateiübertragung angegeben.

# 1.8	Audio

Die standardmäßige Computerkonfiguration enthält einen 16-Bit-Hi-Fi-Stereo-Audio-Chip, der mit Raumklang für wahrhaften Hörgenuß verbessert wurde.  Auf beiden Seite der Displayscharnieren befindet sich je ein Lautsprecher, die den Klang direkt in ihre Richtung senden, wodurch Sie eine ausgezeichnete Tonqualität erhalten.

Linker Lautsprecher

Rechter Lautsprecher

Neben den eingebauten Lautsprecher sind auch Audioanschlüsse auf der Rückseite des Computers vorhanden.  Weitere Informationen über den Anschluß externer Audiogeräte sind in Abschnitt 3.6 angegeben.

# 1.9	Ihren Computer sichern

Die Sicherheitsmerkmale bestehen aus Hardware- und Software-Verriegelungen — eine Sicherheitskerbe (Gehäuse) und Paßwörter (System-Bios) auf zwei Ebenen.

## 1.9.1	Sicherheitskerbe

Auf der Rückseite des Computers befindet sich eine Sicherheitskerbe , an der Sie ein standardmäßiges Kensington-kompatibles Sicherheitsschloß für Computer befestigen können.

|  | Wickeln Sie eine Computer-Sicherheitskette mit Schloß um ein unbewegliches Objekt wie ein Tischbein oder den Griff einer abgeschlossenen Schublade. Stecken Sie das Schloß in die Kerbe und verschließen Sie es durch Drehen des Schlüssels. |
| --- | --- |

## 1.9.2	Paßwörter

Ein Paßwortprogramm auf zwei Ebenen schützt Ihren Computer vor unerwünschtem Zugriff.  Ist ein Paßwort eingerichtet, kann der Computer erst nach Eingabe des richtigen Paßworts benutzt werden.

Sie können zwei Arten von Paßwörtern einrichten:

- Setup Password verhindert unerwünschten Zugriff auf das BIOS-Setup.  Sobald dieses Paßwort eingerichtet ist, müssen Sie es beim nächsten Aufruf des BIOS-Setups eingeben.  In Abschnitt 5.3 wird dieses Programm im Detail beschrieben.

- Power On Password sperrt Ihren Computer gegen unerwünschte Benutzung.  Sobald dieses Paßwort eingerichtet ist, müssen Sie es bei jedem Systemstart des Computers eingeben.

|  | Wichtig: Sie dürfen Ihr Paßwort nicht vergessen! Sollte dies dennoch vorkommen, müssen Sie sich an Ihren Fachhändler wenden. |
| --- | --- |

### Ein Paßwort einrichten

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1.	Drücken Sie während des POST (Start/Selbsttest) (während der Anzeige des Startlogos) die Taste F2, um das BIOS-Setup aufzurufen.

- 2.	Drücken Sie die Taste  oder ¯, um "System Security" anzuwählen, und drücken Sie dann die Eingabetaste.

- 3.	Heben Sie einen Paßwort-Parameter hervor und drücken die Taste ® oder ¬. Es wird die Eingabeaufforderung für das Paßwort (ein Schlüssel) angezeigt:

- 4.	Geben Sie ein Paßwort, das aus bis zu sieben Zeichen (A-Z, a-z, 0-9) bestehen kann, ein.

|  | Wichtig: Seien Sie bei der Eingabe des Paßworts besonders vorsichtig, da die Zeichen beim Tippen nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden. |
| --- | --- |

- 5.	Drücken Sie die Eingabetaste.  Eine weitere Eingabeaufforderung bittet Sie zur Bestätigung des ersten Eintrags um erneute Eingabe des Paßworts.

- 6.	Geben Sie das Paßwort erneut ein und drücken Sie die Eingabetaste.

- Nach Einrichtung des Paßworts setzt der Computer den angewählten Paßwort-Parameter automatisch auf Present (vorhanden).

- 7.	Drücken Sie Esc, um den Bildschirm "System Security" zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

- 8.	Drücken Sie Esc, um das BIOS-Setup zu beenden.  Es wird ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie die CMOS-Daten speichern möchten, angezeigt.

Do you want to save CMOS data? [Yes] [No]

- 9.	Wählen Sie Yes, um die Änderungen zu speichern und um den Computer erneut zu starten.

### Ein Paßwort ändern oder entfernen

Möchten Sie ein Paßwort ändern oder entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1.	Drücken Sie während des POST (Start/Selbsttest) (während der Anzeige des Startlogos) die Taste F2, um das BIOS-Setup aufzurufen.

- 2.	Wählen Sie "System Security" und drücken Sie die Eingabetaste.

- 3.	Heben Sie den Paßwort-Parameter, den Sie ändern oder entfernen möchten, hervor.

- 4.	Drücken Sie die Taste ® oder ¬, um die Eingabeaufforderung für das Paßwort anzuzeigen und geben Sie ein neues Paßwort ein; oder

- Drücken Sie die Taste ® oder ¬ und wählen Sie None, um das vorhandene Paßwort zu entfernen.

- 5.	Drücken Sie Esc, um den Bildschirm "System Security" zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

- 6.	Drücken Sie Esc, um das BIOS-Setup zu beenden.  Es wird ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie die CMOS-Daten speichern möchten, angezeigt.

Do you want to save CMOS data? [Yes] [No]

- 7.	Wählen Sie Yes, um die Änderungen zu speichern.

Diese Option wird nur in den USA, in Kanada, Japan und Taiwan angeboten.  In anderen Gebieten müssen Sie ein PC-Kartenmodem anschließen.  Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Details.

Diese Option wird nur in den USA, in Kanada, Japan und Taiwan angeboten.  In anderen Gebieten müssen Sie ein PC-Kartenmodem anschließen.  Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Details.