Der Computer läßt sich mit Netz- oder Akkustrom betreiben.  Dieses Kapitel enthält alle Informationen, die Sie für den Computerbetrieb mit Akkustrom benötigen.  Es informiert Sie auch darüber, wie Ihr Computer Energie verwaltet und spart.

# 2.1	Akku

Das Notebook läßt sich mit einem Akku betreiben, der lange Arbeitszeiten ohne externe Stromquelle (Steckdose) ermöglicht.

## 2.1.1	Merkmale des Akkus

Der Akku besitzt folgende Merkmale:

- Arbeitet mit aktuellen Standards der Akkutechnologie  Der Computer läßt sich mit einem Lithium-Ion- (Li-Ion) oder einem Nickel-Metallhydrid- (NiMH) Akku betreiben.  Diese Akkutypen unterliegen nicht dem Speichereffektproblem von Nickel-Kadmium- (NiCd) Akkus.  NiMH-Akkus, und insbesondere Li-Ion-Akkus, bieten Ihnen eine lange Akkubenutzungszeit, ideal für Leute unterwegs.

- Warnsignal bei schwachem Akku  Sobald der Akkuladestand niedrig wird, erzeugt der Computer einen Warnton und die Statusanzeige blinkt in regelmäßigen Abständen.  Dies weist auf einen sehr schwachen Akkustrom hin.  Sie können diese Situation durch Aufladen des Akkus korrigieren.

Schließen Sie möglichst immer das Netzteil an.  Den Akku können Sie auf Reisen oder bei einem Stromausfall einsetzen.  Es ist ratsam, daß Ihnen aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher, voll aufgeladener Akku zur Verfügung steht.

|  |  | Hinweis: Arbeiten Sie zum ersten Mal mit dem Akku, laden Sie ihn ganz auf und entfernen Sie dann das Netzteil , um den Akkustrom vor einem Wiederaufladen aufzubrauchen. Sie brauchen einen neuen Akku oder einen Akku, der längere Zeit ohne Betriebseinsatz aufbewahrt wurde, nur einmal auf diese Weise zu behandeln. Soll der Computer länger als zwei Wochen gelagert werden, ist es ratsam, den Akku herauszunehmen. Der Akkustrom (eines voll aufgeladenen Akkus) braucht sich in ca. zehn Stunden auf, wenn sich der Computer in der Betriebsart Standby befindet. Der Akkustrom des ausgeschalteten Systems erschöpft sich in ca.drei Wochen. (Selbstentladung) |
| --- | --- | --- |
|  | Warnung: Setzen Sie Akkus keinen Temperaturen unter 0ºC (32ºF) oder über 60ºC (140ºF) aus, da dies den Akku nachteilig beeinträchtigen könnte. |  |

## 2.1.2	Den Akku herausnehmen und installieren

Bei der Entnahme des Akkus muß das Netzteil an den Computer angeschlossen sein; andernfalls schaltet sich der Computer aus.  Die folgenden Abbildungen erklären die Entnahme des Akkus.

|  | Drücken Sie auf die Entriegelung des Akkufachs und schieben Sie die Abdeckung heraus. |
| --- | --- |
|  | Legen Sie den Akku (mit der Anschlußseite oben) in das Akkufach. |

Um den Akku zu entfernen, nehmen Sie die Abdeckung des Akkufachs ab und ziehen Sie den Akku an der Schlaufe , die am Akku befestigt ist, heraus. Es werden auch Akkus eingesetzt, die keine Schlaufe haben.

## 2.1.3	Den Akku aufladen

Um den Akku aufzuladen, installieren Sie den Akku im Akkufach und schließen Sie das Netzteil an den Computer und einer Steckdose an.

### Akkuladearten

Das Netzteil verfügt über drei Akkuladearten:

- Schnelles Laden

Der Computer lädt den Akku schnell auf, wenn er ausgeschaltet und ein stromführendes Netzteil angeschlossen ist.  Während der schnellen Ladeart lädt sich ein völlig erschöpfter Akku in ca. zwei Stunden voll auf.

- Laden im Betrieb

Wird der Computer mit Netzstrom versorgt, lädt er auch den Akku, sofern einer installiert ist.  Während des Ladens im Betrieb lädt sich ein völlig erschöpfter Akku in ca. sechs bis acht Stunden voll auf.

- Langsames Laden

- Wenn der Akku voll aufgeladen ist, lädt das Netzteil den Akku nur sehr langsam auf, um den Akkuladestand beizubehalten.  Hierdurch wird verhindert, daß sich der Akku während des Computerbetriebs wieder entlädt. (Erhaltungsladung)

|  | Hinweis: Wir schlagen vor, daß Sie vor einer Reise den Akku über Nacht aufladen. Dies garantiert, daß Sie am nächsten Tag über einen voll aufgeladenen Akku verfügen. |
| --- | --- |

## 2.1.4	Den Akkuladestand prüfen

Der Computer verfügt über hörbare und sichtbare Warnsignale bei schwachem Akkuladestand.  Ist dieser niedrig, erzeugt der Computer Warntöne und die Akkuanzeige blinkt in regelmäßigen Abständen.  Sie können den Akkuladestand auch anhand der Akkumeteranzeige überprüfen.

### Das Akkumeter einblenden

|  | Das Akkumeter blenden Sie durch Drücken der Tasten Fn-F4 ein. Der Bildschirm zeigt dann das Symbol für den Akkuladestand. |
| --- | --- |

Das Akkumeter zeigt den aktuellen Akkuladestand an.

## 2.1.5	Akkubenutzungszeit optimieren

Die Hinweise in diesem Abschnitt helfen Ihnen, den Akku optimal einzusetzen.  Durch Optimierung der Akkubenutzungszeit verlängert sich der Lade-/Wiederaufladezyklus und es verbessert sich die Wiederaufladefähigkeit.  Anhand folgender Hinweise optimieren und maximieren Sie den Akkustrom:

- Erwerben Sie einen zusätzlichen Akku.

- Reservieren Sie mit dem Programm Sleep Manager Festplattenspeicher für die Funktion Hibernation (Suspend to Disk).  Lesen Sie Abschnitt 5.1.

- Schließen Sie möglichst immer das Netzteil an, so daß der Akku für den Computerbetrieb auf Reisen reserviert bleibt.

- Belassen Sie den Akku im mit Netzstrom versorgtem Computer.  Konstantes, langsames Laden bewahrt den Akkuladestand und eliminiert Akkuselbstentladung.  Während des Computerbetriebs lädt sich auch der Akku.

- Deaktivieren Sie den parallelen und die seriellen Anschlüsse, wenn an diesen keine Geräte angeschlossen sind.  Sie legen dies im Bios-Setup fest.  Lesen Sie Abschnitt 5.3.3.

- Entfernen Sie die PC-Karte/n aus dem Kartensteckplatz , wenn diese nicht mehr benutzt werden, da die PC-Karte/n zusätzlich Strom verbrauchen.

- Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf.  Die empfohlene Lagertemperatur für Akkus liegt zwischen 10°C bis 30°C.  Je höher die Lagertemperatur ist, desto schneller entlädt sich der Akku von alleine.

- Akkus können bei weisungsgemäßem Gebrauch ca. 500 Mal wiederaufgeladen werden.  Übermäßiges Aufladen verkürzt die Akkulebensdauer.

- Pflegen Sie Ihren Akku und das Netzteil.  Lesen Sie die Hinweise am Anfang dieses Benutzerhandbuchs.

## 2.1.6	Warnsignale bei schwachem Akku

Solange das Netzteil angeschlossen ist, brauchen Sie sich über Akkustrom keine Gedanken zu machen.  Wenn Sie den Computer jedoch mit Akkustrom betreiben, schenken Sie den Warntönen und der Lichtanzeige auf dem Displaydeckel besondere Aufmerksamkeit.  Die Lichtanzeige blinkt bei schwachem Akku.

Folgende Signale weisen auf einen schwachen Akkuladestand hin:

- Der Summer erzeugt vier kurze Warntöne pro Minute, sofern der Parameter Battery-low Warning Beep im Bios-Setup aktiviert wurde.

- Die Statusanzeige blinkt in regelmäßigen Abständen, bis der Akkustrom aufgebraucht ist.

Werden Sie vor einem schwachen Akku gewarnt, bleiben Ihnen zur Speicherung Ihrer Daten noch ca. drei Minuten.  Wenn Sie jetzt nicht innerhalb dieser Zeit das Netzteil anschließen, schaltet der Computer zu Hibernation, sofern der Parameter Sleep Upon Battery-low im Bios-Setup aktiviert wurde und die folgenden Bedingungen vorliegen:

- Die vom Sleep Manager für die Betriebsart Hibernation erstellte Datei ist vorhanden und gültig.  Lesen Sie Abschnitt 5.1.

- Der Akkustrom reicht noch aus, um die Systeminformationen auf der Festplatte zu speichern.

Andernfalls schaltet der Computer in ein Standby.

|  | Warnung: Schließen Sie möglichst bald das Netzteil an. Daten gehen verloren, wenn die Stromversorgung des Computers während dem Standby zusammenbricht. |
| --- | --- |

Es folgt eine Liste mit empfohlenen Maßnahmen bei Erreichen eines niedrigen Akkuladestands.

| Voraussetzung | Empfohlene Maßnahme |
| --- | --- |
| Netzteil und Steckdose sind verfügbar | - Das Netzteil an den Computer anschließen. - Alle wichtigen Dateien abspeichern. - Die Arbeit wiederaufnehmen. Schalten Sie den Computer aus, wenn der Akku schnell wiederaufgeladen werden soll. |
| Ein zusätzlicher, voll aufgeladener Akku ist verfügbar | 1. Alle wichtigen Dateien speichern. 2. Die Anwendungen beenden. 3. Den Computer ausschalten. 4. Den Akku austauschen. 5. Den Computer einschalten und weiterarbeiten. oder 1. Alle wichtigen Dateien speichern. 2. Die Betriebsart Hibernation aktivieren. 3. Einen vollen Akku installieren. 4. Hibernation beenden. |
| Netzteil und Steckdose sind nicht verfügbar | 1. Alle wichtigen Dateien speichern. 2. Die Anwendungen beenden. 3. Den Computer ausschalten. oder 1. Alle wichtigen Dateien speichern. 2. Die Betriebsart Hibernation aktivieren. |

# 2.2	Stromverwaltung

Dieser Computer ist mit einer Stromverwaltungseinheit zur Überwachung der Systemaktivitäten ausgestattet.  Mit Systemaktivität ist jegliche Aktivität gemeint, die sich auf eines oder mehrere der folgenden Geräte erstreckt: Tastatur, Maus, Diskettenlaufwerk, Festplatte, mit den seriellen und parallelen Anschlüssen verbundene Peripheriegeräte und der Grafikspeicher.  Wird einen im BIOS-Setup angegebenen Zeitabschnitt über (Leerlaufzeit genannt) keine Aktivität festgestellt, hält der Computer zur Energieeinsparung den Betrieb einiger oder aller Geräte an.

Dieser Computer bedient sich einer neuen Technik zur Energieeinsparung, genannt heuristische Stromverwaltung oder HPM (Heuristic Power Management).  Mit HPM ist der Computer fähig, bei maximaler Leistung ein Höchstmaß an Energie zu sparen.

Die Stromverwaltung der meisten Computer basiert auf Zeitgeber, mit denen Sie unterschiedliche Leerlaufzeitwerte für das Display, die Festplatte und andere Geräte einrichten müssen.  Nach Ablauf dieser Leerlaufzeiten legt sich der Computer dann “schlafen”.  Es gibt hier nur ein Problem — keine zwei Benutzer sind sich gleich.  Jeder Benutzer arbeitet mit dem Computer auf eigene, individuelle Weise, wodurch eine auf Zeitgeber basierende Stromverwaltung nicht effizient ist.

Mit HPM ist der Computer fähig, seinen Stromverbrauch, je nach Benutzungsweise des Computers, selbst zu verwalten.  Das Resultat:  der Computer bringt maximale Leistung, wenn diese benötigt wird, und senkt den Stromverbrauch, wenn kein Bedarf daran vorhanden ist, ohne daß Eingriffe vom Benutzer erforderlich sind.  Es sind weder Zeitgeber-Einstellungen, noch Aktivierungen/Deaktivierungen von Optionen nötig, da das HPM-System alles selbst für Sie herausfindet.

|  | Hinweis: Zur Verlängerung Ihrer Akkulebensdauer empfehlen wir die Aktivierung der heuristischen Stromverwaltung. |
| --- | --- |

## 2.2.1	Stromspararten

### Display-Standby

Die Bildschirmaktivität wird von der Tastatur, dem eingebauten Touchpad und einem externen PS/2-Zeigegerät gesteuert.  Befinden sich diese Geräte den im Punkt Display Standby Timer eingestellten Zeitabschnitt über im Leerlauf, schaltet sich das Display aus, bis Sie eine Taste drücken oder das Touchpad bzw. die externe Maus bewegen.

#### Funktion“Abdunklungsautomatik”

Im Computer ist eine einzigartige “Abdunklungsautomatik” zur Energieeinsparung implementiert.  Wird der Computer mit Netzstrom versorgt und Sie entfernen das Netzteil , wird das Hintergrundlicht des LC-Displays zur Energieeinsparung automatisch abgedunkelt.  Schließen Sie das Netzteil wieder an den Computer an, wird das Hintergrundlicht des LC-Displays automatisch wieder heller.

### Festplatten-Standby

Die Festplatte schaltet in ein Standby, wenn innerhalb des Zeitabschnitts, der vom HPM-System des Computers festgelegt wird, keine Festplattenlesungen/-speicherungen stattfinden.  Bei einem Standby wird die Festplatte nur minimal mit Strom versorgt.  Sobald der Computer auf die Festplatte zugreift, normalisiert sich ihr Betrieb wieder.

### Betriebsart Hibernation (Suspend to Disk)

Bei Hibernation schaltet der Computer den Strom aus (und es wird keine Energie verbraucht).  Der Computer speichert vor Aktivierung von Hibernation alle Systeminformationen auf die Festplatte.  Wird der Computer wieder eingeschaltet, stellt er diese Informationen sofort wieder her und setzt seinen Betrieb an der Stelle fort, an der er durch Aktivierung von Hibernation unterbrochen wurde.

Es müssen drei Bedingungen erfüllt sein, damit der Computer die Betriebsart Hibernation aktivieren kann:

- Die vom Sleep Manager erstellte Datei für Hibernation ist vorhanden und gültig.  Lesen Sie Abschnitt 5.1.

- Der Punkt “Heuristic Power Management Mode” muß auf [Enabled] gesetzt sein.

- Der Punkt “System Sleep State” muß auf [Hibernation] gesetzt sein.

In diesem Fall gibt es vier Möglichkeiten, Hibernation zu aktivieren:

- Drücken Sie den Hotkey zur Systemruhe Fn-F7 ()

- Verstreicht die vom HPM-System des Computers festgelegte Wartezeit ohne Systemaktivitäten, schaltet der Computer zu Hibernation

- Bei Erreichen eines niedrigen Akkuladestands aktiviert der Computer innerhalb von drei Minuten automatisch die Betriebsart Hibernation.  Der Parameter Sleep Upon Battery-low im Setup muß auf [Enabled] gesetzt sein.

- Das Betriebssystem aktiviert die Stromsparfunktionen

|  | Hinweis: Haben Sie den Hotkey zur Systemruhe betätigt und der Computer erzeugt Warntöne, schaltet jedoch nicht zu Hibernation, bedeutet dies, daß das Betriebssystem dies nicht zuläßt. |
| --- | --- |

Um Hibernation aufzuheben, betätigen Sie den Ein/Ausschalter .  Der Computer beendet Hibernation auch, wenn der Resume Timer eingerichtet und seine eingestellte Zeit abgelaufen ist.

|  | Warnung: Befindet sich der Computer in Hibernation, dürfen Sie keine Geräte entfernen/anschließen (z.B. Speicher hinzufügen oder Festplatten wechseln). |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wichtig: Stellt der Computer eine in den PC-Kartensteckplätzen installierte PC-I/O-Karte fest, kann er weder in ein Standby noch zu Hibernation schalten. |

### Betriebsart Standby

Im Standby befindlich verbraucht der Computer sehr wenig Strom.  Daten bleiben solange im Systemspeicher erhalten, bis der Akku erschöpft ist.

Es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, damit der Computer die Betriebsart Standby aktivieren kann:

- Der Punkt “Heuristic Power Management Mode” muß auf [Enabled] gesetzt sein.

- Der Punkt “System Sleep State” muß auf [Hibernation] gesetzt sein.

In diesem Fall gibt es fünf Möglichkeiten, ein Standby zu aktivieren:

- Drücken Sie den Hotkey zur Systemruhe Fn-F7 ()

- Verstreicht die vom HPM-System des Computers festgelegte Wartezeit ohne Systemaktivitäten, schaltet der Computer in ein Standby.

- Schließen Sie den Displaydeckel

- Der Punkt “System Sleep State” ist auf [Hibernation] gesetzt und der Computer ist dabei, Hibernation zu aktivieren, doch

- die Datei für Hibernation ist ungültig oder nicht vorhanden.

- es befindet sich eine PC-I/O-Karte im PC-Kartensteckplatz.

- Das Betriebssystem aktiviert die Stromsparfunktionen

|  | Hinweis: Haben Sie den Hotkey zur Systemruhe betätigt und der Computer erzeugt Warntöne, schaltet jedoch nicht in ein Standby, bedeutet dies, daß das Betriebssystem dies nicht zuläßt. |
| --- | --- |

Folgende Signale weisen darauf hin, daß sich der Computer im Standby befindet:

- Der Summer erzeugt Warntöne

- Die Standby-Lichtanzeige blinkt

|  | Warnung: Nicht gespeicherte Daten gehen verloren, wenn Sie den im Standby befindlichen Computer ausschalten, oder wenn der Akku erschöpft ist. |
| --- | --- |

Auf folgende Weise deaktiviert sich ein Standby und der Computer nimmt den Normalbetrieb wieder auf:

- Drücken Sie eine beliebige Taste

- Bewegen Sie das aktive Zeigegerät (internes oder externes, PS/2-Zeigegerät.)

- Der Resume Timer ist eingerichtet und die eingestellt Zeit ist abgelaufen

- Öffnen Sie den Displaydeckel

- Die PC-Modemkarte nimmt einen Anruf entgegen und der Punkt Modem Ring Resume On Indicator im BIOS ist aktiviert

|  | Wichtig: Stellt der Computer eine in den PC-Kartensteckplätzen installierte PC-I/O-Karte fest, legt sich der Computer “schlafen”, um die Verbindung zur Kommunikation aufrechtzuerhalten. Er schaltet dann weder in ein Standby noch zu Hibernation. |
| --- | --- |

## 2.2.2	Advanced Power Management (APM)

Dieser Computer unterstützt den APM-Standard, mit dem sich der Energieverbrauch des Systems noch weiter reduzieren läßt.  APM ist der Ansatz einer Stromverwaltung, die gemeinsam von Microsoft und Intel definiert wurde.  Eine wachsende Anzahl von Software unterstützt APM, um seine Stromsparfunktionen zu nutzen und um dem System größere Verfügungsbereitschaft zu geben, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen.

Weitere Informationen über APM sind im Benutzerhandbuch von Windows 95 angegeben.

|  | Hinweise: Aktivieren Sie die heuristische Stromverwaltung im Setup, ohne dabei APM zu installieren und zu aktivieren, werden die Systemuhrzeit und das -datum falsch angezeigt, wenn der Computer aus den Betriebsarten Standby oder Hibernation zum Normalbetrieb zurückkehrt. Zur Aktualisierung der Uhrzeit und des Datums müssen Sie den Computer erneut starten. Aktivieren Sie APM, um dieses Problem zu vermeiden. APM verlängert die Akkubenutzungszeit beträchtlich. Aktivieren Sie APM möglichst immer. |
| --- | --- |