Die in diesem Computer eingebauten Schnittstellen und Anschlüsse bieten hervorragende Erweiterungsmöglichkeiten.  Dieses Kapitel beschreibt den Anschluß von Peripheriegeräten und Hardwareoptionen, mit deren Hilfe Sie Ihren Computer mühelos bedienen können.  Beim Anschluß von Peripheriegeräten halten Sie sich an die entsprechenden Anweisungen in den Handbüchern dieser Peripheriegeräte.

Dieses Kapitel informiert auch über aufrüstbare Hauptkomponenten, mit denen Sie Ihren Computer auf den zur Zeit neuesten Entwicklungsstand bringen können.

# 3.1	Externer Monitor

Um grafische Effekte auf einem größeren Bildschirm darzustellen, öffnen Sie die Anschlußabdeckung auf der Rückseite ihres Computers und verbinden Sie einen externen Monitor mit dem CRT-Anschluß (VGA-Anschluß)().  Zusätzliche Anweisungen sind im Monitorhandbuch angegeben.

|  | Hinweis: Ist kein externer Monitor angeschlossen, wird der Computer beim Schließen des Displaydeckels in ein Standby geschaltet. |
| --- | --- |

# 3.2	Externe Tastatur

Dieser Computer besitzt eine Tastatur mit Tasten in normaler Größe und einen eingebetteten Zahlenblock.  Arbeiten Sie lieber mit einer Desktop-Tastatur, können Sie extern eine PS/2-kompatible Tastatur anschließen.

Eine externe Tastatur verbinden Sie mit dem PS/2-Anschluß  .

# 3.3	Externer Zahlenblock

Zur Eingabe von Zahlendaten können Sie einen Zahlenblock mit 17 Tasten anschließen, wobei der Zahlenblockstecker in den PS/2-Anschluß   gesteckt wird.

# 3.4	Externes Zeigegerät

An diesen Computer kann eine PS/2-kompatible Maus oder eines ähnliches Zeigegerät angeschlossen werden.

|  | Hinweis: Bei Benutzung einer externen Maus läßt sich das interne Touchpad durch Drücken von Fn-T deaktivieren. |
| --- | --- |

Das eingebaute Touchpad läßt sich im Wechsel mit einer externen PS/2-Maus, die während des Systembetriebs angeschlossen und entfernt werden kann, bedienen.  Um mit einer PS/2-kompatiblen Maus zu arbeiten, verbinden Sie diese einfach mit dem PS/2-Anschluß  .

Externe PS/2-Maus

|  | Hinweis: Aktivieren Sie das Touchpad, bevor Sie die PS/2-Maus anschließen. |
| --- | --- |

Um mit einer seriellen Maus zu arbeiten, verbinden Sie diese mit dem seriellen Anschluß .  Aktivieren Sie dann die serielle Maus über das Werkzeug Hardware in der Systemsteuerung von Windows 95. Wir empfehlen aber immer die Verwendung einer PS/2-Maus, da die meisten seriellen Mäuse bei der Verwendung an einem Notebook problemtisch sind.

Externe serielle Maus

# 3.5	Drucker

Dieser Computer unterstützt parallele und serielle Drucker.  Das Druckerkabel eines seriellen Druckers wird mit dem seriellen Anschluß  verbunden.  Eine parallelen Drucker müssen Sie mit dem parallelen Anschluß  verbinden.  Betriebsanweisungen sind in Ihrem Drucker-Handbuch angegeben.

|  | Hinweis: Sollte der Drucker nicht funktionieren, rufen Sie das BIOS-Setup auf und prüfen Sie, ob der parallele Anschluß aktiviert ist. Abschnitt 5.3.3 enthält hilfreiche Angaben. |
| --- | --- |

# 3.6	Audiogeräte

Audiogeräte lassen sich leicht mit den Audioanschlüssen,  die Sie ader linken Seite des Computers finden, verbinden.  Sie können Aktivboxen oder Kopfhörer mit dem Audioausgang , ein Audio-Eingangsgerät mit dem Audioeingang  und ein ein externes Mikrofon mit dem Mikrofoneingang  verbinden.

# 3.7	Schnittstellenreplikator

Über den optionalen Schnittstellenreplikator mit allen Funktionen können Sie Peripheriegeräte mit einem einzigen Handgriff anschließen und entfernen.  Dieser Schnittstellenreplikator enthält alle Anschlüsse Ihres Computers und noch einige mehr.

# 3.8	PC-Karten

Der Computer besitzt zwei CardBus PC-Kartensteckplätze, die zwei PC-Karten vom Typ I/II oder eine Karte vom Typ III aufnehmen.  Fragen Sie bitte Ihren Händler nach PC-Kartenoptionen, die für Ihren Computer angeboten werden.

# 3.9	USB-Geräte

Der Computer ist mit einem USB- (Universal Serial Bus)  Anschluß ausgestattet, mit dem Sie Peripheriegeräte ohne Belegung allzu vieler Ressourcen verbinden können.  Allgemeine USB-Geräte sind Maus und Tastatur.

In den meisten USB-Geräte ist auch ein USB-Anschluß eingebaut, so daß Sie andere USB-Geräte miteinander verketten können.

# 3.10	Weitere Optionen

## 3.10.1	Zusätzliche Geräte zur Stromversorgung

Sie können Ersatzakkus und das Netzteil nachbestellen.

### Akku

Insbesondere auf Reisen ist es ratsam, einen Ersatzakku zur Hand zu haben.  NiMH- und Li-Ion-Akkus steigern in Zusammenarbeit mit den Stromsparfunktionen die Akkubenutzungsdauer.

### Netzteil

Das kompakte Netzteil lädt den Akku auf und versorgt den Computer mit Strom.  Besitzen Sie ein zusätzliches Netzteil, brauchen Sie es nicht immer vom Büro mit nach Hause oder einem anderen Reiseziel mitzunehmen.

## 3.10.2	Kabel

### Diskettenlaufwerkkabel

Das Diskettenlaufwerkkabel verbindet Ihr Diskettenlaufwerk mit dem Computer.  Dieses Kabel erhalten Sie zusammen mit Ihrem Diskettenlaufwerk.  Verbinden Sie einfach das 25-pol. Endstück (das größere) des Diskettenlaufwerkkabels mit dem parallelen Anschluß auf der Rückseite des Computers und das andere Kabelende mit dem externen Diskettenlaufwerk.

### PS/2-Y-Brückenkabel

Das PS/2-Y-Brückenkabel dient dem gleichzeitigen Anschluß von zwei PS/2-Geräten - Maus und Tastatur - an Ihren Computer.

|  | Verbinden Sie den Einzelanschluß des Y-Brückenkabels mit dem PS/2-Anschluß des Computers und den Doppelanschluß mit den zwei PS/2-Geräten. |
| --- | --- |

### Dateiübertragungskabel

Mit einem Dateiübertragungskabel lassen sich, zusätzlich zum Infrarotsanschluß, Daten vom Computer zu anderen Computern, und umgekehrt, übertragen.  Schließen Sie das Dateiübertragungskabel an die parallelen Anschlüsse beider Computer an und führen Sie die Datenübertragung mit Hilfe einer entsprechenden Software durch. Dieses Kabel gehört nicht zum Lieferumfang.

# 3.11	Aufrüstung von Hauptkomponenten

Dieser Computer verfügt über optimale Systemleistung.  Einige Benutzer und bestimmte Anwendungen fordern zur Ausführung manchmal jedoch mehr.  Benötigen Sie einen Leistungsschub, können Sie die Hauptkomponenten des Computers aufrüsten.

|  | Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler, wenn Sie Hauptkomponenten aufrüsten möchten. |
| --- | --- |

## 3.11.1	Speichererweiterung

Der Speicher läßt sich mit 8-/16-/32-/64-MB 64-Bit-soDIMM-Modulen (Small Outline Dual Inline-Speichermodule) von 16 MB auf 128 MB aufrüsten.

### Installation von Speichermodulen

Anhand folgender Schritte installieren Sie zusätzlichen Speicher:

- 1.	Schalten Sie den Computer aus.  Drehen Sie dann den Computer herum, so daß Sie auf seine Unterseite schauen.

- 2.	Entfernen Sie drei Schrauben von der Speicherklappe und heben Sie diese heraus.

- 3.	Stecken Sie das Speichermodul diagonal in den Steckplatz und drücken Sie es dann vorsichtig nach unten, bis es mit einem Klickton einrastet.

- 4.	Bringen Sie die Speicherklappe wieder an und befestigen Sie diese mit den Schrauben.

|  | è |  |
| --- | --- | --- |
| ê |  |  |

Die Gesamtspeichergröße wird vom Computer automatisch erkannt und neu konfiguriert.

## 3.11.2	Festplattenaufrüstung

Benötigen Sie mehr Plattenspeicher, können Sie in Ihrem Computer eine Festplatte mit höherer Kapazität installieren.  Das Computer benutzt eine Enhanced 12,5-mm-2,5-Zoll-IDE-Festplatte.

### Installation einer Ersatzfestplatte

Anhand folgender Schritte installieren Sie eine Festplatte:

- 1.	Schalten Sie den Computer aus.  Drehen Sie dann den Computer herum, so daß Sie auf seine Unterseite schauen.

- 2.	Schieben Sie die Abdeckung des Festplatteneinschubs  heraus.

- 3.	Ziehen Sie die Festplatte an der Schlaufe, die am Ende des Festplatte befestigt ist, heraus.

4.	Schieben Sie eine neue Festplatte in den Festplatteneinschub und bringen Sie die Abdeckung wieder an.