Folgende Software wurde im voraus auf ihrem Computer installiert:

- Betriebssystem Windows 95 (oder Windows NT)

- System-Utilities, Treiber und Anwendungssoftware

Dieses Kapitel beschreibt die wichtigsten System-Utilities, die im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sind.

|  | Hinweis: Die meisten dieser Softwareanwendungen rufen Sie durch Anklicken der Start-Taste und Wahl des Anwendungsordners auf. Klicken Sie dann das Anwendungssymbol an, um die angewählte Anwendung auszuführen. Anhand der in der Software enthaltenen Online-Hilfe können Sie die Software und die Utility kennenlernen. |
| --- | --- |

# 5.1	Sleep Manager

Die meisten Notebook-Computer besitzen in der Regel integrierte Stromsparfunktionen.  Dieser Computer verfügt über zwei Betriebsarten zur Stromverwaltung: Standby und Hibernation.

Während Standby den Computer in einen  Schlafzustand versetzt, schaltet Hibernation nach Abspeicherung des aktuellen Computerstatus den gesamten Strom aus.  Nehmen Sie durch Drücken des Ein/Ausschalters den Betrieb wieder auf, kehren Sie an die Stelle zurück, an der Sie den Betrieb unterbrachen.

Sleep Manager führt auf Ihrem Computer diese Funktion aus.

|  | Hinweis: Lesen Sie Abschnitt 2.2, um zu verstehen, wie Ihr Computer Energie verwaltet und einspart. |
| --- | --- |

Sleep Manager ist eine Utility, das in Zusammenarbeit mit dem BIOS ihres Computer und dem APM (Advanced Power Management) von Windows den Betrieb von Hibernation auf folgende Weise organisiert:

- Erstellung der Hibernation-Datei, die den aktuellen Computerstatus enthält

- Prüfung, ob die Hibernation-Datei gültig ist

- Speicherung und Laden des Inhalts der Hibernation-Datei, wenn Hibernation aktiviert oder beendet wird

Die Hibernation-Datei befindet sich in einem zusammenhängenden Bereich auf Ihrer Festplatte.

Sleep Manager kann den Speicherplatz für die Hibernation-Datei automatisch erstellen, wiederherstellen und neu zuweisen.  Wurde der Systemspeicher (Arbeitsspeichergröße) geändert oder die Hibernation-Datei auf der Festplatte hat sich verändert, erstellt der Sleep Manager automatisch einen neuen Bereich (Datei) auf der Festplatte.

## 5.1.1	Sleep Manager aufrufen

Es gibt zwei Methoden, den Sleep Manager auszuführen

### Über die Task-Leiste

Der Computer lädt beim Start von Windows automatisch den Sleep Manager.  Er lädt sich durch Anzeige auf der Task-Leiste in den Hintergrund.

Klicken Sie das Symbol des Sleep Managers (), sofern es aktiviert ist, doppelt an.

Das Symbol des Sleep Managers wird nicht standardmäßig auf der Task-Leiste angezeigt.  Ein Kontrollkästchen auf dem Hauptbildschirm des Sleep Managers legt fest, ob das Symbol auf der Task-Leiste angezeigt wird oder nicht.

Das Symbol zeigt den aktuellen Status der Funktion Hibernation an.  Das Symbol ändert sich, um Ihnen mitzuteilen, ob diese Funktion gültig ist oder nicht.  Stellen Sie Ihren Cursor auf das Symbol, wird auch der Status angezeigt.

### Über das Start-Menü

- Klicken Sie die Schaltfläche Start an.

- Wählen Sie Programme.

- Wählen Sie Sleep Manager.

- Wählen Sie das Programm Sleep Manager.

Der Sleep Manager, siehe unten, wird angezeigt:

| Option | Beschreibung |
| --- | --- |
| Schaltflächen | Durch Anklicken rufen Sie Funktionen des Sleep Managers auf. |
| Current Setting | Zeigt das Laufwerk und die Größe des aktuellen, vom Sleep Manager erstellten und reservierten Speicherbereichs. |
| On Board Information | Zeigt die verschiedenen Bereiche des Systemspeichers und ihre entsprechenden Werte. Diese System-Ressourcen müssen abgespeichert werden, bevor das System zu Hibernation schalten kann. Erst dann kann das System den vorherigen Status erfolgreich wiederherstellen. Die System-Ressourcen sind: - Onboard memory (DRAM oder dynamischer Hauptspeicher) - Video RAM (VRAM oder Grafikspeicher) - SMRAM (statischer Speicher) - Others (andere Ressourcen) Die Gesamtgröße dieser System-Ressourcen wird im Dialogfeld als Empfehlungswert angezeigt. |
| Recommended Size | Zeigt, wieviel zusammenhängender Speicher für die Hibernation-Funktion mindestens benötigt wird. Der tatsächliche Größenwert könnte auf Grund eines Dateisystemabgleichs etwas höher sein. |
| Enable Indicator on the Taskbar | Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, zeigt die Task-Leiste den Status des Sleep Managers an. Klicken Sie das Statussymbol des Sleep Managers auf der Task-Leiste doppelt an, wird das Hauptprogramm angezeigt; oder stellen Sie einfach den Mauszeiger auf das Symbol, um den aktuellen Status anzuzeigen. |

## 5.1.2	Funktionen des Sleep Managers

### Create (Erstellen)

Sleep Manager findet automatisch einen zusammenhängenden Speicherbereich auf der Festplatte und erstellt dort die Hibernation-Datei.  Sie können diese Funktion auch durch Anklicken der Schaltfläche ‘Create’ ausführen.  Klicken Sie die Schaltfläche ‘Create’ an, wird ein Dialogfeld angezeigt:

Wählen Sie OK, um den Speicherbereich für die Hibernation-Funktion automatisch zu erstellen.  Sleep Manager zeigt einen Empfehlungswert, der auf auf den integrierten Systeminformationen basiert.  Mit Advanced>>> können Sie den Speicherbereich und seine Größe manuell einstellen.  Es wird der Bildschirm mit Erweiterungen, siehe unten, angezeigt. Es ist ratsam, den automatisch angezeigten Wert zu übernehmen.

Sleep Manager prüft automatisch die Systemkonfiguration und zeigt die empfohlene Größe an.  Das Laufwerk, auf dem der Speicherbereich abgestellt wird, ist vom System definiert und ist das erste verfügbare, logische Laufwerk, das den benötigten, zusammenhängenden Plattenspeicher besitzt.  Die empfohlene Größe ist ein Mindestwert, der zum Abspeichern des aktuellen Systemstatus erforderlich ist.

Kann das Programm während Erstellung des Speicherbereichs den erforderlichen Plattenspeicher nicht finden, wird der Benutzer anhand einer Meldung davon informiert.

#### Not Enough Space for Allocation (Plattenspeicher reicht nicht aus)

Dies ist eine Fehlermeldung, die der Sleep Manager bei Erstellung der Hibernation-Datei anzeigen könnte.  Es gibt mehrere Gründe für diesen Fehler.

Einer dieser Gründe ist, daß der freie Plattenspeicher auf Ihrer Festplatte unter der benötigten Speichergröße liegt.  Beträgt der integrierte Hauptspeicher z.B. 16 MB und der Grafikspeicher ist 2 MB groß, beläuft sich die benötigte, freie Plattenspeichergröße auf ca. 18~19 MB.  Liegt die freie Plattenspeichergröße unter diesem Wert, müssen Sie einige unwichtige Dateien auf der Festplatte löschen.

Ein weiterer Grund könnte sein, daß zwar genügend freier Speicher auf der Festplatte vorhanden ist, er jedoch in kleine Fragmente zerstückelt ist.  Der vom Sleep Manager benötigte freie Plattenspeicher muß zusammenhängend sein.  Dieses Problem läßt sich mit Hilfe von Werkzeugen wie Defragmentierung (Windows 95) lösen, die diese freien Plattenbereiche zu einem Bereich zusammenfassen.  Führen Sie dann Sleep Manager erneut aus, um die Datei zu erstellen.

Eine weitere Fehlerursache könnte in der Benutzung von Komprimierungs-Utilities für Laufwerke liegen.  Sleep Manager funktioniert zwar mit fast jeder Komprimierungs-Software, kann den Speicherbereich jedoch nur auf dem Host-Laufwerk erstellen.  Ein Host-Laufwerk speichert die ursprünglichen Datei-Informationen und wird nicht komprimiert.  Es gibt gewöhnlich nur noch sehr wenig freien Speicher auf dem Host-Laufwerk.  Sie müssen daher mit einem entsprechenden Befehl in Ihrer Komprimierungs-Software das (nicht komprimierte) Host-Laufwerk für den Sleep Manager vergrößern.

### Remove (Löschen)

Möchten Sie den reservierten Speicherbereich wieder rückgängig machen, klicken Sie die Schaltfläche ‘Remove’ an.  Hierdurch wird die Hibernation-Funktion deaktiviert.  Jetzt kann der Computer nur noch in ein Standby schalten.

### Minimize (Verkleinern)

Durch Anklicken der Schaltfläche ‘Minimize’ wird der Sleep Manager als Symbol angezeigt.  Ist das Kontrollkästchen ‘Enable indicator on taskbar’ aktiviert, schaltet sich der Sleep Manager in den Hintergrund, indem er sich auf der Task-Leiste einrichtet.  Sie können den Sleep Manager mit einem Doppelklick auf dieses Symbol wieder aufrufen.

### Exit (Beenden)

Beenden Sie den Sleep Manager durch Anklicken der Schaltfläche ‘Exit’.  Sleep Manager beendet sich dann und verliert die Fähigkeit, den reservierten Speicherbereich automatisch anzugleichen.  Es ist NICHT ratsam, Sleep Manager zu beenden.

|  | Wichtig: Sie dürfen den Sleep Manager nicht deaktivieren (löschen oder beenden) oder deinstallieren. Sie dürfen die Hibernation-Datei nicht löschen. Ohne den Sleep Manager und die Hibernation-Datei ist Hibernation funktionslos. |
| --- | --- |

# 5.2	SafeOff

SafeOFF schützt vor ungewolltem Stromausfall.  Bei zufälligem Drücken des Ein/Ausschalters wird ein Dialogfeld zur Bestätigung angezeigt.

- Bei Wahl von No schließt sich das Dialogfeld und das System bleibt eingeschaltet.

- Bei Wahl von Yes leitet SafeOFF den Befehl, den Computer auszuschalten, an Windows 95 weiter.  Offene Dateien können auf sichere Weise gespeichert und geschlossen werden.

- Wird nichts bestätigt, wartet SafeOFF 30 Sekunden lang und schaltet dann den Computer aus.

# 5.3	BIOS-Setup

Das BIOS-Setup ist ein Programm zur Konfiguration der Hardware, das im BIOS (Basic Input/Output System) Ihres Computers integriertist.

Ihr Computer wurde im voraus schon richtig konfiguriert und optimiert und Sie brauchen das BIOS-Setup nicht auszuführen.  Ist jedoch die Konfiguration fehlerhaft, müssen Sie das Setup ausführen.  In diesem Fall lesen Sie Kapitel 7, Fehlerbehebung.

Sie können das BIOS-Setup durch Drücken von F2 nach einem Signalton während der Anzeige des Extensa-Logos aufrufen.

Ist Silent Boot (Beschreibung folgt in diesem Kapitel) aktiviert, teilt Ihnen eine Meldung mit, wann Sie F2 zur Ausführung des BIOS-Setups drücken müssen.

BIOS V3.0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 016384 KB Memory Good Enter Setup, Press F2 Key ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ACR58000-M12-970324-R01-A0-EN Copyright Ó Acer Incorporated 1990-1997. All Rights Reserved

Rufen Sie den Hauptbildschirm des BIOS-Setups durch Drücken von F2 auf.

SETUP Utility

Basic System Settings Startup Configuration Onboard Devices Configuration System Security Power Management Load Default Settings

¯®¬=Move Highlight Bar, ¿=Select, Esc=Exit

Stellen Sie den Auswahlcursor mit den Cursortasten (¯®¬) auf eine Menüoption und wählen Sie diese durch Drücken der Eingabetaste an.

## 5.3.1	Basic System Settings (Grundeinstellungen des Systems)

Der Bildschirm von “Basic System Settings” enthält Parameter für die Grundeinstellungen des Computers.

Basic System Settings

Date [Fri Feb 14, 1997] Time [10:00:00] Floppy Disk A [1.44 MB 3.5-inch] Floppy Disk B [ None ] Cylinders Heads Sectors Size(MB) Hard Disk [Auto] 2100 16 63 1033

¯=Move Highlight Bar, ®¬=Change Setting, Esc=Exit

Mit  und ¯ bewegen Sie den Auswahlcursor; mit ® und ¬ ändern Sie die Einstellung des hervorgehobenen Parameters.  Drücken Sie Esc, um diesen Bildschirm zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter dieses Bildschirms.  Die in Fettschrift angezeigten Werte sind die standardmäßigen und vorgeschlagenen Parametereinstellungen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung oder Format |
| --- | --- | --- |
| Date (Datum) | Richtet das Systemdatum des Computers ein | Wochentag-Monat-Tag-Jahr |
| Time (Uhrzeit) | Richtet die Systemuhrzeit des Computers ein | Std:Min:Sek |
| Floppy Disk A (Diskettenlaufwerk A) | Wählt den Typ des Diskettenlaufwerks. | 1.44 MB 3.5-inch None |
| Floppy Disk B (Diskettenlaufwerk B) | Wählt den Typ des Diskettenlaufwerks. In der Regel besitzen Sie nur ein Diskettenlaufwerk (A), daher ist dieser Punkt auf None gesetzt. | None 1.44 MB 3.5-inch |
| Hard Disk (Festplatte) | Wählt den Typ der Festplatte. Ist dieser Punkt auf User gesetzt, müssen Sie Informationen zu Cylinder, Head und Sector angeben. Damit dieses Laufwerk problemlos und richtig erkannt wird, sollten Sie diesen Punkt auf Auto setzen. | Auto User None |

## 5.3.2	Startup Configuration (Konfiguration des Systemstarts)

Der Bildschirm von “Startup Configuration” enthält Parameter mit denen der Computer startet.

Startup Configuration

Boot Display [Auto] Memory Test [Enabled] Silent Boot [Enabled] System Boot Drive [Drive A Then C] Boot from CD-ROM [Enabled] CardBus Support [Enabled] USB Function Support [Disabled]

¯=Move Highlight Bar, ®¬=Change Setting, Esc=Exit

Mit  und ¯ bewegen Sie den Auswahlcursor; mit ® und ¬ ändern Sie die Einstellung des hervorgehobenen Parameters.  Drücken Sie Esc, um diesen Bildschirm zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter dieses Bildschirms.  Die in Fettschrift angezeigten Werte sind die standardmäßigen und vorgeschlagenen Parametereinstellungen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung |
| --- | --- | --- |
| Boot Display (Anzeigegerät beim Systemstart) | Bestimt das Anzeigegerät (Computer-LCD und/ oder externer Monitor), das beim Systemstart des Computerr benutzt wird. Ist dieser Punkt auf Auto gesetzt, leitet der Computer die Ausgabe zum externen Monitor, sofern einer angeschlossen ist; andernfalls leitet der Computer die Ausgabe zum LCD. | Auto Both |
| Memory Test (Speichertest) | Testet den Speicher oder übergeht diesen Test. | Enabled Disabled |
| Silent Boot (Ruhiger Systemstart) | Zeigt POST- (Start/ Selbsttest) Meldungen auf dem Bildschirm an oder nicht. | Enabled Disabled |
| System Boot Drive (Startlaufwerk des Systems) | Legt fest, von welchen Laufwerken Ihr Computer startet. Setzen Sie diesen Punkt z.B. auf Drive A Then C, sucht der Computer zuerst im Laufwerk A und dann im Laufwerk C nach einer startfähigen Systemdiskette. | Drive A Then C Drive C Then A Drive C Drive A |
| Boot from CD-ROM (Systemstart vom CD-ROM) | Teilt dem Computer mit, im CD-ROM-Laufwerk nach einer startfähigen Disk zu suchen und von ihr zu starten. Kann der Computer keine startfähige Disk finden, startet er gemäß der Einstellung des Parameters System Boot Drive. | Enabled Disabled |
| CardBus Support (CardBus- Unterstützung) | Wählt Unterstützung für CardBus. CardBus ist der 32-Bit-PC-Kartenstandard. Aktivieren Sie diesen Parameter, wenn Sie mit Windows 95 arbeiten. Andernfalls deaktivieren Sie ihn. | Enabled Disabled |
| USB Function Support (Unterstützung der USB-Funktion) | Wählt Unterstützung für USB (Universal Serial Bus). Aktivieren Sie diesen Parameter, wenn Sie USB-Geräte an den Computer anschließen. | Disabled Enabled |

## 5.3.3	Onboard Devices Configuration (Konfiguration integrierter Geräte)

Der Bildschirm von “Onboard Devices Configuration” enthält Parameter für die Anschlußgeräte in Ihrem Computer.

Onboard Devices Configuration

Serial Port [Enabled] Base Address [3F8h] IRQ [4] IrDA FIR [Enabled] Base Address [2F8h] IRQ [3] DMA [3] Internal Modem [Enabled] Base Address [3E8h] IRQ [11] Parallel Port [Enabled] Base Address [378h] IRQ [7] Operation Mode [Bi-directional] ECP DMA Channel [-]

¯=Move Highlight Bar, ®¬=Change Setting, Esc=Exit

Mit  und ¯ bewegen Sie den Auswahlcursor; mit ® und ¬ ändern Sie die Einstellung des hervorgehobenen Parameters.  Drücken Sie Esc, um diesen Bildschirm zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter dieses Bildschirms.  Die in Fettschrift angezeigten Werte sind die standardmäßigen und vorgeschlagenen Parametereinstellungen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung |
| --- | --- | --- |
| Serial Port (Serieller Anschluß) | Aktiviert oder deaktiviert den seriellen Anschluß. | Enabled Disabled |
| Base Address (Adresse) | Legt die I/O-Adresse des seriellen Anschlusses fest. | 3F8h 2F8h 3E8h 2E8h |
| IRQ (Unterbrechung) | Legt den IRQ-Kanal des seriellen Anschlusses fest. | 4 11 |
| IrDA FIR (Infrarotanschluß | Aktiviert oder deaktiviert den Infrarotanschluß. | Enabled Disabled |
| Base Address (Adresse) | Legt die I/O-Adresse des Infrarotanschlusses fest. | 2F8h 3E8h 2E8h 3F8h |
| IRQ (Unterbrechung) | Legt den IRQ-Kanal des des Infrarotanschlusses fest. | 3 10 |
| DMA (Direktspeicherzugriff) | Legt den DMA-Kanal des des Infrarotanschlusses fest. | 3 1 |
| Internal Modem (Internes Modem) | Aktiviert oder deaktiviert das interne Modem. | Enabled Disabled |
| Base Address (Adresse) | Legt die I/O-Adresse des internen Modems fest. | 3E8h 3F8h 2F8h 2E8h |
| IRQ (Unterbrechung) | Legt den IRQ-Kanal des des internen Modems fest. | 11 5 3 4 10 |
| Parallel Port (Paralleler Anschluß) | Aktiviert oder deaktiviert den parallelen Anschluß. | Enabled Disabled |
| Base Address (Adresse) | Legt die I/O-Adresse des parallelen Anschlusses fest. | 378h 278h 3BCh |
| IRQ (Unterbrechung) | Legt den IRQ-Kanal des des parallelen Anschlusses fest. | 7 5 |
| Operation Mode (Betriebsmodus) | Wählt den Betriebsmoddus des parallelen Anschlusses. ECP (Extended Capabilities Port) unterstützt ein 16-Byte-FIFO (zuerst eintreffendes Signal wird als letztes ausgegeben), das von Host-DMA- und PIO-Zyklen eingelesen werden kann. ECP verstärkt die I/O-Bandbreite, um den Anforderungen leistungsstarker Peripheriegeräte gewachsen zu sein. | Bi-directional ECP Standard |
| ECP DMA Channel (ECP-DMA-Kanal) | Richten Sie den DMA-Kanal des parallelen Anschlusses ein, wenn sein Betriebsmodus auf ECP gesetzt ist. | 1 3 |

## 5.3.4	System Security (Systemsicherheit)

Der Bildschirm von “System Security” enthält Parameter zum Schutz Ihres Computers vor unbefugter Benutzung.

System Security

Disk Drive Control Diskette Drive [Normal] Hard Disk Drive [Normal] Setup Password [ None ] Power On Password [ None ]

¯=Move Highlight Bar, ®¬=Change Setting, Esc=Exit

Mit  und ¯ bewegen Sie den Auswahlcursor; mit ® und ¬ ändern Sie die Einstellung des hervorgehobenen Parameters.  Drücken Sie Esc, um diesen Bildschirm zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter dieses Bildschirms.  Die in Fettschrift angezeigten Werte sind die standardmäßigen und vorgeschlagenen Parametereinstellungen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung |
| --- | --- | --- |
| Diskette Drive (Control) (Diskettenlaufwerksteuerung) | Legt die Steuerebene für das Diskettenlaufwerk fest. | Normal Disabled Write Protect All Sectors Write Protect Boot Sector |
| Hard Disk Drive (Control) (Festplattensteuerung) | Legt die Steuerebene für die Festplatte fest. | Normal Disabled Write Protect All Sectors Write Protect Boot Sector |
| Setup Password | Legt das Setup-Paßwort fest (und aktiviert es). Ist dieses Paßwort eingerichtet, schützt es das BIOS-Setup vor unbefugtem Aufruf. Bevor Ihnen der Computer den Aufruf des BIOS-Setups gestattet, müssen Sie das Setup-Paßwort eingeben. | None Enabled |
| Power On Password1 | Legt das Systemstart-Paßwort fest (und aktiviert es). Ist dieses Paßwort eingerichtet, schützt es den Computer vor unbefugtem Systemstart. Damit Sie mit dem Computer arbeiten können, müssen Sie beim Systemstart das Systemstart-Paßwort eingeben. | None Enabled |

## 5.3.5	Einstellungen von Power Management Settings (Stromverwaltung)

Der Bildschirm von “Power Management Settings” enthält Parameter zur Einsparung und Verwaltung von Strom.

Power Management Settings

Heuristic Power Management Mode [Enabled] Display Always On [Disabled] System Sleep State [Hibernation] System Resume Timer Mode [Disabled] System Resume Date [--/--/----] System Resume Time [--/--/--] Modem Ring Resume On Indicator [Enabled] Battery-low Warning Beep [Enabled] Sleep Upon Battery-low [Enabled]

¯=Move Highlight Bar, ®¬=Change Setting, Esc=Exit

Mit  und ¯ bewegen Sie den Auswahlcursor; mit ® und ¬ ändern Sie die Einstellung des hervorgehobenen Parameters.  Drücken Sie Esc, um diesen Bildschirm zu beenden und um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter dieses Bildschirms.  Die in Fettschrift angezeigten Werte sind die standardmäßigen und vorgeschlagenen Parametereinstellungen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung oder Format |
| --- | --- | --- |
| Heuristic Power Management Mode (Heuristische Stromverwaltung) | Aktiviert oder deaktiviert die heuristische Stromverwaltung. Weitere Informationen über die Stromverwaltung sind in Abschnitt 2.2.1 angegeben. | Enabled Disabled |
| Display Always On (Bildschirm immer aktiviert) | Bei Aktivierung schaltet der Computer den Bildschirm nicht in ein Standby. | Disabled Enabled |
| System Sleep State (Status der Systemruhe) | Legt fest, welche Stromsparfunktion (Hibernation oder Standby) der Computer beim Drücken des Ruhe-Hotkeys (Fn-F7) aktiviert. Weitere Informationen über die Stromverwaltung sind in Abschnitt 2.2.1 angegeben. | Hibernation Standby |
| System Resume Timer Mode (Zeitgeber für Wiederaufnahme des Systembetriebs) | Bei Aktivierung nimmt der Computer gemäß den Einstellungen der Parameter Resume Date und Resume Time den Systembetrieb wieder auf. | Disabled Enabled |
| System Resume Date (Datum der Wiederaufnahme des Systembetriebs) | Legt das Datum fest, an dem der Computer bei Aktivierung von System Resume Timer den Systembetrieb wiederaufnimmt. | Wochentag-Monat-Tag-Jahr |
| System Resume Time (Uhrzeit der Wiederaufnahme des Systembetriebs) | Legt die Uhrzeit fest, an dem der Computer bei Aktivierung von System Resume Timer den Systembetrieb wiederaufnimmt. | Std:Min:Sek |
| Modem Ring Resume On Indicator (Wiederaufnahme des Systembetriebs bei Modemanruf) | Ist dieser Punkt aktiviert und das Modem empfängt einen Anruf, beendet der Computer ein Standby. Ist der Computer ausgeschaltet oder in Hibernation, nimmt er bei einem Modemanruf den Systembetrieb nicht wieder auf. | Enabled Disabled |
| Battery-low Warning Beep (Warnton bei niedrigem Akkuladestand) | Aktiviert oder deaktiviert die Ausgabe von Warntönen bei niedrigem Akkuladestand. | Enabled Disabled |
| Sleep Upon Battery-low (Systemruhe bei niedrigem Akkuladestand) | Aktiviert oder deaktiviert Systemruhe (Hibernation oder Standby) bei niedrigem Akkuladestand. Wird der Computer nur noch mit sehr wenig Akkustrom betrieben, ignoriert er die Einstellung von System Sleep State und schaltet zu Hibernation, sofern der Sleep Manager installiert und die Hibernation-Datei gültig ist (siehe Abschnitt 5.1). | Enabled Disabled |

Drücken Sie bei normalem Computerbetrieb (nach POST) Fn-F6, wird auch der Bildschirm zur Stromverwaltung angezeigt.  Nur bei einem Aufruf über Fn-F6 wird eine zusätzliche Seite, siehe unten, angezeigt.

System Information Reference

Serial Number : 11111111117 System BIOS Version : V3.0 R01-A0-EN BIOS Release Date : 2/14/97 VGA BIOS Version : 0.2.5 R01-F0 Processor : Pentium Internal Cache : 16KB, Enabled Processor Speed : 150 MHz External Cache : 256KB, Enabled Total Memory : 16 MB Pointing Device : Detected Video Memory : 2 MB Serial Port : 3F8h, IRQ4 Floppy Drive A : 1.44 MB Irda FIR : 2F8h, IRQ3, DMA3 Floppy Drive B : None Internal Modem : 3E8h, IRQ11 Hard Disk : 1033 MB Parallel Port : 378h, IRQ7 CD ROM : Installed Operation Mode : Bi-directional CD ROM Bootable : Enabled System Boot Drive : Drive A Then C

Esc=Exit

Im Bildschirm “System Information Reference” erhalten Sie eine Zusammenfassung über die BIOS-Informationen Ihres Computers.  Die hier aufgelisteten Punkte sind leicht zu verstehen und bedürfen keiner Erklärung.

|  | Hinweis: “Serial Number” und “BIOS Version” sind wichtige Informationen über Ihren Computer. Läßt sich Ihr Computer nicht problemlos betreiben, sind diese Daten über Ihren Ihren Computer sehr hilfreich für unseren Kundendienst. |
| --- | --- |

## 5.3.6	Load Default Settings (Standardeinstellungen laden

Wählen Sie im Hauptbildschirm die Option “Load Default Settings”, wird ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen möchten, angezeigt.

Load Setup Default Settings Are you sure? [Yes] [No]

Wählen Sie Yes, um diese Frage zu bejahen; andernfalls wählen Sie No.

Zur Einrichtung der Paßwörter siehe Abschnitt 1.9.2.