Dieses Kapitel erklärt, wie sich allgemeine Systemfehler beheben lassen.  Lesen Sie es, bevor Sie beim Auftreten eines Problems den Kundendienst anrufen.  Bei komplizierteren Fehlern muß das System geöffnet werden.  Versuchen Sie nicht, das System zu öffnen, sondern bitten Sie Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst um Unterstützung.

# 6.1	Fragen und Antworten

In diesem Abschnitt werden Situationen beschrieben, auf die Sie beim Betrieb des Computers stoßen könnten.  Die Fragen werden auf leicht verständliche Weise beantwortet.

| Fragen | Antworten |
| --- | --- |
| Beim Drücken des Ein/Ausschalters und Öffnen des Displays startet der Computer nicht oder das Betriebssystem wird nicht geladen. | Schauen Sie auf die Betriebsanzeige: Leuchtet diese Anzeige nicht, wird der Computer nicht mit Strom versorgt. Prüfen Sie folgendes: - Arbeiten Sie mit Akkustrom, könnte der Akkuladestand zu niedrig sein, um den Computer einzuschalten. Schließen Sie das Netzteil an, um den Akku wiederaufzuladen. - Das Netzteil muß richtig an den Computer und eine Steckdose angeschlossen sein. Leuchtet diese Anzeige, prüfen Sie folgendes: - Leuchtet die Standby-Anzeige, befindet sich der Computer im Standby. Drücken Sie eine beliebige Taste oder ticken Sie das Touchpad an, um den Systembetrieb wiederaufzunehmen. - Befindet sich eine nicht startfähige Diskette (keine Systemdiskette) im Diskettenlaufwerk? Nehmen Sie diese heraus oder tauschen Sie diese mit einer Systemdiskette aus und starten Sie das System erneut durch Drücken von Strg-Alt-Entf. Die Dateien des Betriebssystems könnten beschädigt sein oder fehlen. Legen Sie die beim Setup von Windows 95 erstellte Startdiskette in das Diskettenlaufwerk und starten Sie erneut das System durch Drücken von Strg-Alt-Entf. Ihr System wird jetzt diagnostiziert und korrigiert, sofern dies erforderlich ist. |
| Auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt. | Das Stromverwaltungssystem des Computers schaltet zur Energieeinsparung die Bildschirmanzeige automatisch aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wiedereinzuschalten. Zeigt das Display trotz Drücken einer Taste weiterhin nichts an, könnten zwei Gründe vorliegen: - Der Kontrast und/oder die Helligkeit könnten zu niedrig sein. Drücken Sie Fn-F2 ( / ), um das Helligkeits/Kontrastsymbol anzuzeigen. Durch Drücken des Skalier-Hotkeys für Wertzuwachs (Fn-®) erhöhen Sie dann die Helligkeit/den Kontrast. - Das Anzeigegerät könnte für einen externen Monitor eingerichtet sein. Drücken Sie den Hotkey für Display-Schalter Fn-F3 (), um die Anzeige zum Computer zurückzuschalten. |
| - Es wird kein Vollbild angezeigt. | Prüfen Sie, ob die Auflösung auf 800x600 gesetzt ist. Klicken Sie die Arbeitsoberfläche von Windows 95 mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Eigenschaften, um das Dialogfeld Eigenschaften von Anzeige anzuzeigen. Klicken Sie die Registerkarte Einstellungen an, um dort die Auflösung auf 800x600 zu setzen. Eine Auflösung von 640x480 zeigt weder auf dem Computer, noch auf dem externen Monitor ein Vollbild an. |
| Die Tonausgabe des Computers funktioniert nicht. | - Die Lautstärke könnte ausgeschaltet sein. Schauen Sie in Windows 95 auf das Symbol der Lautstärkeregelung auf der Task-Leiste. Ist dieses durchkreuzt, klicken Sie das Symbol an und wählen Sie die Option Auswählen ab. - Die Lautstärke könnte heruntergedreht sein. Drücken Sie Fn-F5, um das Symbol zur Lautstärkeregelung anzuzeigen. Drücken Sie Fn-®, um die Lautstärke zu erhöhen. Sind Kopfhörer oder Aktivboxen mit der Ausgangsbuchse auf der Rückseite des Computers verbunden, sind die internen Lautsprecher automatisch ausgeschaltet. |
| Die Tastatur spricht nicht an. | Verbinden Sie als Test eine externe Tastatur mit dem PS/2-Anschluß an der Rückseite des Computers. Funktioniert diese, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst, da sich das interne Tastaturkabel gelockert haben könnte. |
| Die serielle Maus funktioniert nicht. | - Prüfen Sie, ob das serielle Kabel fest mit dem seriellen Anschluß verbunden ist. - Drücken Sie Fn-F6 (), um das Setup aufzurufen, und zeigen Sie durch Drücken von Bild â den Bildschirm System Information Reference an. Prüfen Sie, ob der serielle Anschluß aktiviert ist. Ist der serielle Anschluß deaktiviert, müssen Sie die Maschine erneu starten, beim POST F2 drücken und dann vom Hauptmenü aus den Bildschirm Onboard Devices Configuration aufrufen. Stellen Sie den Cursor auf den Parameter Serial Port Base Address und ändern Sie die Einstellung. Details sind in Abschnitt 5.3.3 angegeben. |
| Der Drucker druckt nichts. | - Prüfen Sie, ob der Drucker an eine Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist. - Prüfen Sie, ob das Druckerkabel fest mit dem parallelen Anschluß des Computers und dem entsprechenden Anschluß am Drucker verbunden ist. - Drücken Sie Fn-F6 (), um das Setup aufzurufen, und zeigen Sie durch Drücken von Bild â den Bildschirm System Information Reference an. Prüfen Sie, ob der parallele Anschluß aktiviert ist. Ist der parallele Anschluß deaktiviert, müssen Sie die Maschine erneu starten, beim POST F2 drücken und dann vom Hauptmenü aus den Bildschirm Onboard Devices Configuration aufrufen. Stellen Sie den Cursor auf den Parameter Parallel Port Base Address und ändern Sie die Einstellung. Details sind in Abschnitt 5.3.3 angegeben. |
| Die CD-ROM-Ablage soll ohne Einschalten des Computers ausgeworfen werden. Die CD-ROM-Ablage läßt sich nicht auswerfen. | Es befindet sich eine mechanische Auswurftaste am CD-ROM-Laufwerk. Sie brauchen nur die Spitze eines Stiftes oder einer Bürklammer einzustecken und zu drücken, um die CD-ROM-Ablage auszuwerfen. |
| Ich arbeite lieber mit einer externen Tastatur und Maus. Beide haben jedoch einen PS/2-Stecker und mein Computer besitzt nur einen einzigen PS/2-Anschluß. | Für den Anschluß von zwei PS/2-Geräten benötigen Sie ein PS/2-Y-Brückenkabel . Details sind in Abschnitt 3.10.2 angegeben. |

# 6.2	Fehlermeldungen

Erhalten Sie eine Fehlermeldung, schreiben Sie diese Meldung ab und führen Sie Korrekturen aus.  Die folgende Tabelle listet die Fehlermeldungen und die entsprechenden Empfehlungen zur Korrektur alphabetisch auf.

| Fehlermeldung | Korrektur |
| --- | --- |
| CMOS Battery Bad | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| CMOS Checksum Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| Disk Boot Failure | Legen Sie eine Systemdiskette in das Laufwerk A und drücken Sie die Eingabetaste. |
| Diskette Drive Controller Error or No Controller Present | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| Diskette Drive Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| Diskette Drive Type Mismatch | Drücken Sie F2 (beim POST), um den Computer neu zu konfigurieren. |
| Equipment Configuration Error | Drücken Sie F2 (beim POST), um den Computer neu zu konfigurieren. |
| Hard Disk 0 Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| Hard Disk 0 Extended Type Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| I/O Parity Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| Insert system diskette and press <Enter> key to reboot | Legen Sie eine Systemdiskette in das Laufwerk A und drücken Sie die Eingabetaste. |
| Keyboard Error or No Keyboard Connected | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| Keyboard Interface Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| Memory Size Mismatch | Rufen Sie System Configuration Setup im BIOS-Setup (durch Drücken von F2 beim POST) auf und beenden Sie es wieder. |
| Missing operating system | Berichtigen Sie den Festplattentyp und starten Sie erneut das System. Der Aufkleber auf der Festplatte enthält technische Daten. Es ist ratsam, den Festplattentyp auf [Auto] zu setzen, damit die Festplatte automatisch erkannt wird. |
| Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready | Legen Sie eine Systemdiskette in das Laufwerk A und drücken Sie die Eingabetaste. |
| Pointing Device Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| Pointing Device Interface Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| Protected Mode Test Fail | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| RAM BIOS Bad | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| RAM Parity Error | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |
| Real-Time Clock Error | Drücken Sie F2 (beim POST), um den Computer neu zu konfigurieren. |
| Video RAM BIOS Bad | Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. |

Treten trotz der Korrekturen weiterhiin Betriebsstörungen auf, bitten Sie Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst um Unterstützung.  Einige Fehler lassen sich mit dem BIOS-Setup, das in Abschnitt 5.3 besprochen wird, beheben.