問題與回復：

1. （howard@hongku.com.tw）請問 MYPBX 總機部分, 有新的機種更新嗎

回答：此問題屬於PBX端的設備問題，ipnet將會有專人與您聯絡解說

- （jay13877@uniongroups.com）請問T19有HD話質與聽筒嗎?

回答：因為T19P是作為較低端入門產品，沒有支援HD話質。

3. （tim@jettone.com.tw）AUTO PROVISION 可否支援跨網段跨 ROUTER.. 有無其他限制...例如FIREWALL 開PORT ??

回答：AUTO PROVISION 可以支援跨網段跨router升級，其實就是只要話機能到你的server地址獲取到rom包及升級文件就可以了。至於如果有防火墻限制獲取的話，就必須開放。

關於具體怎麼進行AUTO PROVISION的方法，請見如下文件連接。

ftp://yealinkftp:yealinkftp@ftp.yealink.com/Training/IPnet-webinar/升级界面.pdf

ftp://yealinkftp:yealinkftp@ftp.yealink.com/Training/IPnet-webinar/0.Yealink%20自动更新用户指南.pdf

4. (jackychg@hotmail.com)請問有support哪些品牌的IP-PBX做Auto-provisioning?

回答：我們產品兼容大部分PBX，對於有做AUTO PROVISION相容測試的平台請見如下列表：

ftp://yealinkftp:yealinkftp@ftp.yealink.com/Yealink%20Interop%20list.pdf

5. (king_softel@yahoo.com.tw)請介紹 另一個 Auto-provision RPS 功能, thanks.

回答：關於RPS功能，如果您有興趣，可以參考如下連結。

ftp://yealinkftp:yealinkftp@ftp.yealink.com/RPS/Yealink%20Redirection%20and%20Provisioning%20Service(RPS)%20User%20Manual-V1.0-ENG.pdf

- (klee@bluebellgroup.com)話機上螢幕  可以群組發送訊息?

回答：目前SMS訊息一次只能對一個賬號發送，暫時不支持援組發送文字信息。

- (klee@bluebellgroup.com)手機使用需要幾個授權? 手機上的APP需要再購買軟體或授權嗎?

回答：我們現在沒有開發手機APP。但我們可以由ACTION URL/URI 來控制話機。或者您可以參考對應的PBX，如3CX就有開發一個手機軟客戶端，基本上都可以相互匹配。

- (alex120860@gmail.com)T48G價格?

回答：請咨詢support@ipnet.net.tw。或者聯繫IPNET的銷售

- (alex120860@gmail.com)呼叫話機做廣播是標準的嗎

回答：是的，我們的多路廣播是按照標準來做的。

- (alex120860@gmail.com)請問三方會談可以在server端執行嗎

回答：我們支持本地三方會談和網絡會談；網絡會談就需要server支持，具體支持多少方取決於server端。

如果網絡會議有一個號碼，話機不需要做什麼配置直接就撥打進入會議；如果沒有提供號碼，需要在話機賬號->高級界面，會議類型選擇網路會議，並在會議 URI填入會議伺服器的地址。

- (panp@garena.com）yealink 的手機app何時出？ 要收費嗎？

回答：Yealink現在沒有開發手機APP。但我們可以由ACTION URL/URI 來控制話機。或者您可以參考對應的PBX，如3CX就有開發一個手機軟客戶端，基本上都可以相互匹配。

- (panp@garena.com）自定音檔是否會推出原廠工具來編輯

回答：如果音檔是指聲音大小，你可以通過AUTO PROVISION文檔來自定義聲音大小；如果音檔是指鈴聲，你可以自定義鈴聲並上傳。

ftp://yealinkftp:yealinkftp@ftp.yealink.com/Training/IPnet-webinar/铃声制作与上传.zip

- (stn@kinpo.com.tw)VoTELPBX-X100的 ISDN BRI 模組可以支援日本NTT ISDN 電話界街嗎？有沒有成功案例？

回答：此問題屬於PBX端的設備問題，ipnet將會有專人與您聯絡解說

- (im547@hotmail.com)請問遠端電話簿是否有人數上線?

回答：單個XML Phonebook 大小不能超過5M，話機支持5個XML Phonebook 文件。

- (hyoga@diqiucun.com.tw)電話簿的功能是否能將GOOGLE的電話簿功能

回答：很抱歉，我們現在不支援直接把GOOGLE的電話簿導入Yealink話機。

但您可以把GOOGLE電話簿轉換為excel格式，複製內容到我們的phonebook generate tool轉換成xml，然後導入話機。

如下是phonebook generate tool鏈接。

http://www.yealink.com/Upload/T2X/T2X-V71/YealinkPhonebookGenerationTool-23371280292.zip